# ANUNȚ DE PARTICIPARE

Achiziționarea extinderii soluției pentru fortificarea securității informației la accesarea resurselor BNM (autentificare multifactorială)

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon: 022 822 237 / 022 822 338

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a extinderii soluției pentru fortificarea securității informației la accesarea resurselor BNM (autentificare multifactorială):

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot: Extinderea soluției pentru fortificarea securității informației la accesarea resurselor BNM (autentificarea multifactorială) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 30191140-7 | Licență suplimentară pentru 60 utilizatori pentru soluția de autentificare multifactorială pe bază de certificate PKI Gemalto SafeNet Authentication Client și vSEC:CMS | buc | 1 | Tip: Licență suplimentară pentru 60 utilizatori soluția de autentificare multifactorială pe bază de certificate PKI Gemalto SafeNet Authentication Client și vSEC:CMS Cantitate: Licență de tip vSEC:CMS S-Series Device License pentru 60 utilizatori Condiții generale: Se solicită extinderea numărului de licențe de tip vSEC:CMS S-Series Device License cu suport standard de la Producător inclus, pentru 60 utilizatori, pentru Soluția de autentificare multifactorială pe bază de certificate PKI Gemalto SafeNet Authentication Client și vSEC:CMS, exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM Cerințe obligatorii: Perioada de suport standard de la producător trebuie să fie egalată cu perioada de suport pentru soluția de autentificare multifactorială pe bază de certificate PKI Gemalto SafeNet Authentication Client și vSEC:CMS exploatată în cadrul Sistemului Informațional al BNM, până la 11.07.2022 Cerințe față de suport: - Product updates; - Product upgrades; - Web and phone support; - 24/7 support, unlimited number of calls to Gemalto Technical Support; Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 2. | 30162000-2 | Card inteligent (Smartcard) | buc | 150 | Tip: Cardurile inteligente oferite trebuie să suporte autorizarea cu PIN și politică pentru PIN. Cardurile inteligente trebuie să fi compatibile cu soluția exploatată în cadrul Sistemului Informațional al BNM Gemalto SafeNet Authentication Client. Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziţiei trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME), cu provenienţă de la producătorii renumiți, bine cunoscuți internaţional în domeniul TI. În cazul existenţei certificatelor de atestare a calităţii, o copie sau referinţa Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Cerințe tehnice: Certificare: FIPS 140-2 Level 3 Memorie: - minim 10 containere pentru kei RSA sau Elliptic Curve; - să suporte păstrarea simultană a minimul 2 perechi de chei public/privat – una pentru autentificare bifactorială și una pentru aplicarea semnăturii electronice (ambele cu lungimea cheii de 2048-bit); Standarde: BaseCSP Minidriver v7 (IDGo 800 Minidriver) PKCS#11 & CSP, DESFire/EV1, MIFARE DESFire 4K EV1 chip Protocoale de comunicare: T=0, T=1 Algoritmi criptografici: - RSA: up to RSA 2048 bits - RSA OAEP & RSA PSS - Elliptic curves: P-256, P-384, P-521 bits, ECDSA, ECDH - Hash: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 - Symmetric: 3DES (ECB, CBC), AES (128, 192, 256 bits) Sistem de operare: Windows, Linux, MAC, Citrix Timpul de viață: - Retenția datelor minim 10 ani - Minim 250.000 de cicluri scriere/ștergere Culoare: alb cu posibilitate de imprimare pe ambele părți. Garanție: 24 luni Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 3. | 30162000-2 | Card de acces | buc | 200 | Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziţiei trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME), cu provenienţă de la producătorii renumiți, bine cunoscuți internaţional în domeniul TI. În cazul existenţei certificatelor de atestare a calităţii, o copie sau referinţa Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Cerințe tehnice: Certificare: ISO 14443; Frecvența: 13.56 MHZ, fără contact; Memorie: 1,024 bytes, 16 sectoare, 4 blocuri; Mărimea: 85.5mm / 54mm /0.8mm; Algoritmi criptografici: - DES/3DES, AES Sistem de operare: Windows, Linux; Timpul de viață: - Retenția datelor minim 10 ani - Minim 200.000 de cicluri scriere/ștergere Culoare: alb cu posibilitate de imprimare pe ambele părți. Notă: Cardurile de acces trebuie să fi compatibile cu echipamentul contact și contactless pentru citire/înscriere carduri și controlerele de acces oferite la pozițiile 6 și 7. Garanție: 24 luni Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 4. | 30233300-4 | Cititor de carduri inteligente | buc | 20 | Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME), cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. În cazul existenței certificatelor de atestare a calității, o copie sau referință Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Cerințe tehnice: Standarde și certificări: ISO 7816, PC/SC, EMV Level 1, CCID, FCC part 15 class B, Mondex Level 1, Microsoft WHQL, Protocoale de comunicare cu Cardul inteligent: Suportă carduri bazate pe microprocesor care utilizează T=0 sau T=1; Sistem de operare: Windows, Linux, MAC, Citrix, HP ThinPro 7.1 si mai sus. Metoda de conectare la stație: USB Notă: Cititorul de carduri inteligente oferit trebuie să fie compatibil cu cardul inteligent oferite la poziția 2. Garanție: minim 12 luni Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 5. | 30233300-4 | Echipament contact și contactless pentru citire/înscriere carduri | buc | 3 | Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME), cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. În cazul existenței certificatelor de atestare a calității, o copie sau referință Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Cerințe tehnice: Standarde și certificări: ISO 7816, ISO 14443, A/B, Mifare, ISO 18092 (NFC), NFC P2P, DESFire, FeliCa, ISO 15693, PC/SC, EMV Level 1 , FCC Protocoale de comunicare cu Cardul inteligent: Suportă carduri bazate pe microprocesor care utilizează T=0 sau T=1; Frecvența: 13.56 Mhz±7Khz; Distanța de citire 2-3 cm; Sistem de operare: Windows, Linux; Metoda de conectare la stație: USB; Notă: Echipamentul oferit trebuie să fie compatibil cu cardurile oferite la poziția 2 și 3; Garanție: minim 12 luni Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 6. | 30233320-0 | Controler de acces | buc | 6 | Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME), cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. În cazul existenței certificatelor de atestare a calității, o copie sau referință Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Condiții tehnice: Controlerul de acces oferit va include: - Cititor RFID cu următoarele caracteristici: - EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC; - Frecvență joasă LF - 125KHz, frecvență înaltă HF - 13.5MHz; - Cititor Biometric pe bază de amprentă digitală cu următoarele caracteristici: - Tip senzor: Optical Sensor - OP5; - Șablon: ISO 19794-2 / ANSI 378; Interfață: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand. TTL I/O, relay, USB; Wiegand: 1ch input or output (selectable); Să suporte PoE: IEEE802.3af; Să se conformeze standardului: IP67, IK08; Să fie certificat: FCC, KC, CE, WEEE, REACH, RoHS, MINEX; Să fie capabil să lucreze la temperaturile de la -0°C până la 35°C și umiditate 0% ~ 80%; Să fie capabil să stocheze local minim 1000 utilizatori și 100000 evenimente intrare/ieșire; Notă: Controlerele de acces oferite trebuie să fie compatibile cu cardurile oferite la poziția 2 și 3 și cu soluția pentru controlul accesului fizic BioStar 2, exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM. Garanție: minim 24 luni Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 7. | 30232130-4 | Echipament de autentificare Fingerprint /Facială/ Contactless/BLE | buc | 3 | Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME), cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. În cazul existenței certificatelor de atestare a calității, o copie sau referință Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Condiții tehnice: Controlerul de acces oferit va include: - Cititor RFID cu următoarele caracteristici: - EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC; - Frecvență joasă LF - 125KHz, frecvență înaltă HF - 13.5MHz; - Gama de citire RF: EM/MIFARE/DESFire: 50mm, FeliCa: 30mm; - Cititor Biometric pe bază de amprentă digitală cu următoarele caracteristici: - Rezoluție: 500 dpi; - Șablon: ISO 19794-2 / ANSI 378; - Detectarea amprentelor live (SW-based); - Cititor facial cu următoarele caracteristici: - Distanța de recunoaștere facială: 0.5m ~ 1.3m (19.7&quot; ~ 51.2&quot;); - Înălțimea recunoașterii faciale: 140cm ~ 190cm (55.1&quot; ~ 74.8&quot;); - Viteza de potrivire facială: mai puțin decât 0.5 sec; - Sistem anti-spoofing. Să fie certificat: FCC, KC, CE, WEEE, REACH, RoHS, MINEX; Interfață: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand. TTL I/O, relay, USB; Wiegand: 1ch input or output (selectable); Să se conformeze standardului: IP65; Să fie capabil să lucreze la temperaturile de la 0°C până la 35°C și umiditate 0% ~ 80%; Să fie capabil să stocheze local minim 1000 utilizatori, 50 000 de fețe și 5 000 00 evenimente intrare/ieșire; Certificate de senzori: FBI PIV și FBI Mobile ID FAP20; Notă: Echipamentul oferit trebuie să fie compatibil cu cardurile oferite la poziția 2 și 3 și cu soluția pentru controlul accesului fizic BioStar 2, exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM. Garanție: minim 24 luni Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 8. | 38126300-7 | Cameră termică | buc | 3 | Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME), cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. În cazul existenței certificatelor de atestare a calității, o copie sau referință Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Condiții tehnice: Diferența de temperatură echivalentă cu zgomotul: ≤50 mK; Câmp vizual: 37.2°x50° (HxV); Distanța de temperatură: reglabilă , 40cm-80cm; Precizia temperaturii: ≤±0.5°C/±0.3°C; Interfață: USB; Să fie capabilă să lucreze la temperaturile de la 0°C până la 35°C ; Notă: Echipamentul oferit trebuie să fie compatibil cu echipamentul de autentificare Fingerprint/Faciala/Contactless/BLE oferite la poziția 7. Garanție: minim 24 luni Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 9. | 31731000-9 | Buton de ieșire cu infraroșu | buc | 13 | Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME), cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. În cazul existenței certificatelor de atestare a calității, o copie sau referință Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Condiții tehnice: Alimentare: 12~24Vcc Ieșire contact: NO-COM-NC Funcționare: infraroșu, fără atingere Testat la: 500 000 de acționări Să fie capabil să lucreze la temperaturile de la 0°C până la 35°C și umiditate 0% ~ 80%; Notă: Echipamentele oferite trebuie să fie compatibile cu controlerele de acces oferite la poziția 4. Garanție: minim 24 luni Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 10. | 30232130-4 | Ribbon YMCKO | buc | 9 | Tip: Ribbon YMCKO capacitatea de imprimare – minim 250 imprimări, pentru imprimantă de tip Smart 51L. Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 11. | 30232130-4 | Security Film CPF | buc | 6 | Tip: Security Film CPF capacitatea de imprimare – minim 250 imprimări, pentru imprimantă de tip Smart 51L. Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 12. | 30232130-4 | Security Film CPF, smart cut | buc | 3 | Tip: Security Film CPF, smart cut, capacitatea de imprimare – minim 250 imprimări, pentru imprimantă de tip Smart 51L. Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de 45 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| 13. | 7200000-5 | Servicii de implementare | serv | 1 | Tip: Servicii de implementare a cititoarelor de acces fizic, camerelor termice, echipamentului de autentificare Fingerprint /Facială/Contactless/BLE și butoanelor de ieșire cu infraroșu, inclusiv configurarea acestora în cadrul soluției de gestiune a accesului fizic Biostar 2 exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM. Cerințe față de serviciile de implementare asigurate de Ofertant: - Serviciile de implementare trebuie să fie efectuate on-site (la sediul BNM) - După semnarea contractului, Ofertantul câștigător este responsabil, de comun acord cu Cumpărătorul, de a iniția lucrările de instalare a cititoarelor de acces fizic, a camerelor termice și a butoanelor de ieșire cu infraroșu. Livrabile: - Documentația tehnică sau alte documente relevante identificate în procesul de implementare a echipamentului, inclusiv configurarea acestora în cadrul soluției de gestionare a accesului fizic Biostar 2 exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM; - Echipamentele instalate, integrate, testate și acceptate de Beneficiar. Termen de prestare: Serviciile vor fi prestate în decurs de 20 zile lucrătoare (de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, care, se va transmite după livrarea bunurilor, în decurs de maxim 20 zile lucrătoare) de către specialiști calificați, iar costul acestora trebuie să fie incluse în ofertă. |  |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 453 918,10 |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare: Toate bunurile vor fi livrate de către Vânzător la sediul Cumpărătorului,  în termen de 45 zile lucrătoare. Vânzătorul va asigura livrarea bunurilor în corespundere cu toate cerinţele înaintate.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul ofertei | Original confirmat prin semnătura electronică – conform formularului F3.1. din documentația de atribuire | Da |
| 2 | Garanție pentru ofertă | Forma garanţiei – 1%: a) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Banca Naţională a Moldovei Denumirea Băncii: Banca Naţională a Moldovei Codul fiscal: 79592 IBAN: MD12NB000000000004914852 Contul bancar: NBMDMD2X cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție prin LD” sau, b) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei din documentația de atribuire | Da |
| 3 | Garanția de bună execuție | Forma garanției de bună execuție – 5%: - Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Banca Naţională a Moldovei Denumirea Băncii: Banca Naţională a Moldovei Codul fiscal: 79592 IBAN: MD65NB000000000004914771 Contul bancar: NBMDMD2X cu nota “Pentru garanţia de bună executare a contractului la procedura de achiziție prin LD” sau b. Garanția de bună execuție emisă de o bancă conform formularului F3.3 din documentația de atribuire. | Da (se va prezenta de către ofertantul câștigător la încheierea contractului) |
| 4 | Specificații tehnice | Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului F4.1. din documentația de atribuire | Da |
| 5 | Specificații de preț | Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului F4.2. din documentația de atribuire | Da |
| 6 | Formularul DUAE | Original confirmat prin semnătura electronică | Da |
| 7 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofetantantului | Da (la solicitare) |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofetantantului | Da (la solicitare) |
| 9 | Raport financiar | Copia ultimului raport financiar, semnat de reprezentatul companiei de audit, de contabilul certificat sau avizate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova –varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică a ofertantului sau după caz, semnătura și ștampila ofetantantului | Da (la solicitare) |
| 10 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Ofertantul trebuie să posede o experiență specifică în livrarea bunurilor similare de cel puțin 1 an în domeniu, reputație bună, să fie dotat cu tehnică necesară şi să dispună de competențe profesionale, echipament şi alte resurse, inclusiv servicii post-vânzare, precum şi competențe manageriale, experiență specifică, personal calificat necesar pentru realizarea contractului şi alte capacități necesare pentru a executa contractul de achiziție publică la calitatea solicitată, pe toată perioada de valabilitate. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerințe operatorul economic completează capitolele aferente în DUAE și Declarația privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii ani (F.3.5) cu nominalizarea cel puțin a 1 (un) contract în baza căruia se întrunesc cerințele stabilite. În scopul verificării și confirmării informațiilor declarate, Ofertantul trebuie să fie dispus la solicitare să prezinte documente suport ca copie (extras) ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura serviciilor prestate și/sau bunurilor livrate, valoarea acestora și prețul. *Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică a ofertantului sau după caz, semnătura și ștampila ofetantantului. | Da (la solicitare) |
| 11 | Actul care atestă dreptul de livrare a bunurilor | Copia certificatului ce atestă relația ofertantului cu Producătorul sau copia certificatului de partener autorizat al producătorului sau autorizației de livrare - varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică a ofertantului sau după caz, semnătura și ștampila ofetantantului | Da (la solicitare) |
| 12 | Demonstrarea accesului la infrastructura/ mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului | - Ofertantul trebuie să prezinte dovezi că poate pune la dispoziția beneficiarului pentru executarea contractului de achiziție publică ce face obiectul prezentei achiziții, specialiști calificați care vor fi responsabili pentru instalarea/configurarea echipamentului ofertat în conformitate cu cerințele stabilite de Beneficiar, (să fie anexate documentele corespunzătoare), - Ofertantul trebuie să prezinte CV-urile specialiștilor nominalizați. - *Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică a ofertantului sau după caz, semnătura și ștampila ofetantantului | Da (la solicitare) |
| 13 | Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile | - Prezentarea numărului de înregistrare din ”Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018 - (https://siamd.gov.md/portal/deee.html) - confirmată prin semnătura electronică | Da (la contractare) |

În conformitate cu Legea cu privire la eficiența energetică nr. 142 din 02.07.2010 pentru eficientizarea consumurilor de energie a consumatorului final (Banca Națională a Moldovei), echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să respecte cerințele indicate în descrierea lotului.

IMPORTANT:   În conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 și anume, art.65 alin. (4), prezentarea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea „ofertei tehnice (F4.1), ofertei financiare (F4.2), formularului DUAE și garanția pentru ofertă”.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut, fără TVA.

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la ora: 13:00

- pe data:  03 martie 2021

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice

- Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-TENDER.

Ofertele întârziate vor fi respinse

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Alte informații relevante: Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare, va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”-formularul (F.3.4) din documentația de atribuire - varianta scanată de pe original  confirmată prin semnătura electronică sau după caz,  semnătura și ștampila ofetantantului și „Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și /sau spălare de bani” – formularul (F3.6) din documentația de atribuire - varianta scanată de pe original  confirmată prin semnătura electronică sau după caz,  semnătura și ștampila ofetantantului.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: n/a

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.02.2021

Conducătorul grupului de lucru:  Aureliu CINCILEI  (semnat electronic)