CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii  din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau (Faza 1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 140 mm ) | m2 | 162,4800 |
| 2 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 250 mm ) | m2 | 8,7400 |
| 3 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 355 mm ) | m2 | 7,3000 |
| 4 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 355 mm ) | m2 | 227,4300 |
| 5 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canale diam. 500 mm ) | m2 | 15,8450 |
| 6 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale 500x500 ) | m2 | 43,1300 |
| 7 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale 200x200 ) | m2 | 6,2800 |
| 8 | VA15G | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm ( teu diam. 140 mm ) | m2 | 12,0800 |
| 9 | VA17H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( reductie diam. 450 - diam. 140 mm ) | m2 | 31,0000 |
| 10 | VA17H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( reductie diam. 355 - diam. 500 mm ) | m2 | 4,1000 |
| 11 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( reductie 200x200 - diam. 140 mm ) | m2 | 31,1300 |
| 12 | VA11I | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( reductie sectiune 500х500 - 800x500 ) | m2 | 3,4000 |
| 13 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor DDM II 160N ) | buc | 10,0000 |
| 14 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Difuzor turbionar (analog Mandik) VAPM 200(125) K/D/T/P/R ) | buc | 69,0000 |
| 15 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Clapeta (analog Mandik) TVPM 160 ) | buc | 75,0000 |
| 16 | VB04A | ( Numai manopera si elemente de fixare ) Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( заслонка RKKTM d 140.09 S ) | buc | 65,0000 |
| 17 | Pretul piatii | Clapeta RKKTM d 140.09 S | buc | 65,0000 |
| 18 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm ( электропривод ) | buc | 31,0000 |
|  |  | 1.2. Incalzire |  |  |
| 19 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( teava PE-RT/AI/PE-RT diam. 20 mm ) | m | 484,7700 |
| 20 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Cot diam. 20x20 mm 45/90* KAN-Therm ) | buc | 150,0000 |
| 21 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( teu 20x20x20 KAN-Therm ) | buc | 88,0000 |
| 22 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 970,0000 |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator bimetal cu 5 sectii ) | buc | 3,0000 |
| 24 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator bimetal cu 6 sectii ) | buc | 3,0000 |
| 25 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator bimetal cu 7 sectii ) | buc | 2,0000 |
| 26 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator bimetal cu 8 sectii ) | buc | 4,0000 |
| 27 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator bimetal cu 9 sectii ) | buc | 6,0000 |
| 28 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator bimetal cu 10 sectii ) | buc | 7,0000 |
| 29 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator bimetal cu 11 sectii ) | buc | 7,0000 |
| 30 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator bimetal cu 14 sectii ) | buc | 10,0000 |
| 31 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator bimetal cu 15 sectii ) | buc | 2,0000 |
| 32 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator bimetal cu 18 sectii ) | buc | 2,0000 |
| 33 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator bimetal cu 23 sectii ) | buc | 1,0000 |
| 34 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 94,0000 |
| 35 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 47,0000 |
| 36 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 47,0000 |
| 37 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( termogolovca ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 47,0000 |
| 38 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 484,7700 |
| 39 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 484,7700 |