CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat PRIMARIA or.Costești raionul Rîșcani

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor Reparatia drumurilor locale din or.Costești raionul Rîșcani

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Segment 1, L = 335,0 m; b = 4,0m |  |  |
| 1 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 1 340,00 |
| 2 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 13,40 |
| 3 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (normativul la amestec optimal - 1,27 ) Hmed=6cm | m3 | 80,40 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,871 |
| 5 | DB16H k = 1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm ) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2 | m2 | 1 340,00 |
|  |  | Capitolul 2. Segment 2, L = 367,0 m; b = 3,0 m |  |  |
| 6 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (se exclude autocamion 5t)(materialul frezat ramine pe partea carosabila) | m2 | 1 101,00 |
| 7 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,66 |
| 8 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,66 |
| 9 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 11,01 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hmed=10cm | m3 | 110,10 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,715 |
| 12 | DB16H k = 1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm ) normativul la beton asfaltic - 0,097tn/m2 | m2 | 1 101,00 |
|  |  | Capitolul 3. Reparatia drumurilor impietruite |  |  |
| 13 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 15,75 |
| 14 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm | 100m2 | 15,75 |
| 15 | DI134A1 k = 3 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | -15,75 |