| Reparatia capitala si eficientizarea energetica a blocului E a institutiei medico-sanitara Publica Spitalul raional Straseni, mun. Straseni str. T. Ciorba 11/1. Sectia Boli Infectioase.(Actualizare) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema de ventilare/refulare П1 |  |  |
| 1 | 10-03-013-02 | Utilajul centralelor: Controlor Arcon-4 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Termoregulator, Traductor, Termometru | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de ventilare/refulare П1-PD |  |  |
| 3 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control - Panou de dirijare a sistemei de ventilare PD-R4 - dim. 500х400х220mm cu aparatele: IP-31 | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 5 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Lampa de semnalizare | buc | 2,00 |
| 6 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc | 2,00 |
| 7 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Priza GZM 4 RelPol | buc | 2,00 |
| 8 | Pret | Priza GZM 4 RelPol | buc | 2,00 |
| 9 | 08-01-054-1 | Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza | buc | 1,00 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton de comanda | buc | 2,00 |
| 11 | RpEQ06A | Montarea clemelor | buc | 10,00 |
| 12 |  | Clame 4mm | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou automatizare PA |  |  |
| 13 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control - Panou dirigare antifum - PDF - dim. 390х310х220mm cu aparatele: IP-31 | buc | 1,00 |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu ~220V, RelPol | buc | 5,00 |
| 15 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Priza GZM 4 RelPol | buc | 5,00 |
| 16 | Pret | Priza GZM 4 RelPol | buc | 5,00 |
| 17 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton, Monobloc, Contact | buc | 5,00 |
| 18 | RpEQ06A | Montarea clemelor | buc | 20,00 |
| 19 |  | Clame 4mm | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Cablu si conductori, materiale pentru montare |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,40 |
| 21 |  | Teava gofrata diam.20mm PVX 20 | m | 60,00 |
| 22 |  | Teava care nu propoaga ardere diam.25mm P-25 | m | 80,00 |
| 23 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,30 |
| 24 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,35 |
| 25 |  | Cablu de control din cupru cu invelitoare PVC rezistent la ardere cu emanare joasa de fum si tocsine sec.4х1,0mm2 КВВГнг - LSLTx -4х1,0 | m | 130,00 |
| 26 |  | Cablu de control din cupru cu invelitoare PVC rezistent la ardere cu emanare joasa de fum si tocsine sec.4х1,0mm2 КВВГнг - LSLTx -5х1,5 | m | 20,00 |
| 27 |  | Cablu de control din cupru cu invelitoare PVC rezistent la ardere cu emanare joasa de fum si tocsine sec.4х1,0mm2 КВВГнг - LSLTx -7х1,0 | m | 15,00 |
| 28 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,20 |
| 29 |  | Cablu-canal | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema de ventilare/refulare П1 |  |  |
| 30 | 12 | Controlor Arcon-4 | buc | 1,00 |
| 31 | 12 | Traductor de temperatura aer, plaja masura. -30...50 C,L=150mm,Pt1000 STa-02 | buc | 1,00 |
| 32 | 12 | Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+70 C, Pt1000 STw-02 | buc | 1,00 |
| 33 | 12 | Termoregulator in complect cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30 | buc | 1,00 |
| 34 | 12 | Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+50 C, Pt1000 ST-01 | buc | 1,00 |
| 35 | 12 | Traductor de temperatura aer, plaja masurare 0...40 C, Pt1000 ST-02 | buc | 1,00 |
| 36 | 12 | Termometru tehnic drept in carcasa metalica. Scara-30...+50 С ТТП2.1.240.103 | buc | 1,00 |
| 37 | 12 | Termometru tehnic drept in carcasa metalica. Scara 0...+100 С ТТП4.1.240.103 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de ventilare/refulare П1-PD |  |  |
| 38 |  | Panou de dirijare a sistemei de ventilare PD-R4 - dim. 500х400х220mm cu aparatele: IP-31 | buc | 2,00 |
| 39 | 12 | Intrerupator automat monopolar 220В, I=3А, caracteristicа С ВА47-29-1Р | buc | 2,00 |
| 40 |  | Lampa de semnalizare:-linza verde 220V АD22DS | buc | 1,00 |
| 41 |  | Lampa de semnalizare:-linza rosie 220V АD22DS | buc | 1,00 |
| 42 |  | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc | 2,00 |
| 43 |  | Тransformator de coborire 220V/24V, 15VA V16854 | buc | 1,00 |
| 44 |  | Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato" 8LP2TB104 | buc | 1,00 |
| 45 |  | Buton verde 8LP2TB103 "Lovato" 8LP2TB103 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Panou automatizare PA |  |  |
| 46 |  | Panou dirigare antifum - PDF - dim. 390х310х220mm cu aparatele: IP-31 | buc | 1,00 |
| 47 |  | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc | 4,00 |
| 48 |  | Releu de timp ~220V, RelPol R4-E-2014-23-5230 | buc | 1,00 |
| 49 |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 "Lovato" 8LP2TS130 | buc | 1,00 |
| 50 |  | Buton rotativ 3-poz. stabile 8LP2TS130 "Lovato" 8LP2TS130 | buc | 1,00 |
| 51 |  | Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,00 |
| 52 |  | Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,00 |
| 53 |  | Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato" | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.