,,APROB’’

Şef al Direcţiei SE mun. Orhei

colonel al s/intern

Sîngereanu Iulian

# CAIET de SARCINI

Denumirea beneficiarului de stat- Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

Organizatorul procedurii de achiziţie- Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

Obiect: Servicii de reparații curente a încăperilor clădirii administrative a Direcției SE mun. Orhei (încăperea et.2 nr.211, S-14,0 m2, conform dosarului tehnic a clădirii blocului administrativ nr. cadastral 6401207047.01).

# Lista cu cantitățile de lucrari

| Devizul: Lucrari de reparatie in cabinet DSE Orhei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa). | m2 | 1,850 |
| 1.2 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 8,000 |
| 1.3 | RpGB20C | Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora. | buc | 1,000 |
| 1.4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 14,000 |
| 1.5 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. | m2 | 43,000 |
| 1.6 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . | m2 | 1,850 |
| 1.7 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. | m | 10,000 |
| 1.8 | CK26D | Coltare din aluminiu. | m | 16,000 |
| 1.9 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 14,000 |
| 1.10 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . | m2 | 14,000 |
| 1.11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti. | m2 | 43,000 |
| 1.12 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 43,000 |
| 1.13 | CI06C | Placaj din faianta (Fartuc) smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 | 3,000 |
| 1.14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 40,000 |
| 1.15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 40,000 |
| 1.16 | CF34D01+ | Diverse lucrari adaos de colorant | kg | 0,400 |
| 1.17 | RpGB16A | Montarea pe pozitie existenta a radiatorului din fonta, tabla sau ceramica, racordat la conducta de gaze, avind debitul de pina la 0.6 mc/ora. - radiator beneficiar | buc | 1,000 |
| 1.18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare. | m2 | 14,000 |
| 1.19 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (k-amestec uscat) inclusiv grinda | m2 | 14,000 |
| 1.20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. inclusiv grinda | m2 | 14,000 |
| 1.21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . inclusiv grinda | m2 | 14,000 |
| 1.22 | CL20A | Grile de ventilatie montate in zidarie. | buc | 1,000 |
| 1.23 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice. | m | 16,000 |
| 1.24 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2". americanca | buc | 2,000 |
| 1.25 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din tabla inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic | buc | 1,000 |
| 1.26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 1,000 |

| Devizul: Lucrari de electromontare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat | buc | 2,000 |

| 2.2 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng-ls cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp. | m | 25,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm. | m | 2,000 |
| 2.4 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 1,000 |
| 2.5 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 6,000 |
| 2.6 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: Panouri Led | buc | 2,000 |

Caietul de sarcini, respectiv prezentul document, face parte integrantă din documentația pentru atribuire a contractului și constitue ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnico-financiară.

Caietul  de sarcini conține specificațiile tehnice minime și oligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în cazul în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale ale Caietului de sarcini.

- Adresa livrării- Direcția Siuații Excepționale mun.Orhei, or.Orhei, str.Eliberării 172A.

- Termen de prestare-30 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Perioada de garanție a serviciilor prestate este de minim 3 ani conform specificațiilor tehnice.

- Telefon de contact- 068921693.

Conducătorul grupului de lucru, Nasalciuc N.