|  | Lotul 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N d/o | Denumirea | Parametri tehnici | Un.măs. | Cantitatea |
| 1. | Filtru de aer pentru compresor | Cod - 409 3100.200 Greutatea (kg)-0.180; D7 FILET 1 - 0.000 D1(mm) - 102.000; H1 (mm) - 70.000 D2 (mm) - 48.000; H2 (mm) - 0.000 | buc. | 720 |
| 2. | Filtru de ulei pentru compresor | Cod – 627 962 920 000 Greutatea (kg)-0.600; D7FILET 1 - 3/4-16UNF D1 (mm) - 96.500; H1 (mm) - 101.000 D2 (mm) - 93.500; H2 (mm) - 100.000 D3 (mm) - 71.500; H3(mm) -6.000. D2 - 93.00. | buc. | 100 |
| 3. | Filtru de ulei pentru compresor | Cod – 405 220 2003 Greutatea (kg) - 0.360;D7FILET 1-3/4-16UNF D1 (mm) - 78.000; H1 (mm) - 98.000 D2 (mm) - 76.000; H2 (mm) - 96.000 D3 (mm) - 71.000; H3 (mm) - 5.500. | buc. | 360 |
| 4. | Filtru sistem de condiționare | 14-00326-05 | buc. | 45 |
| 5. | Filtru uscător | D330/5 | buc. | 45 |
| 6. | Filtru ulei compresor | CVS 432500-00 | buc. | 30 |
| 7. | Filtru aer | HENGST E696LS | buc | 24 |
| 8. | Filtru aer | HENGST EI500L | buc. | 24 |
| 9. | Filtru ulei | HENGST H19W10 | buc. | 24 |
| 10. | Filtru motorină | HENGST H215WK | buc. | 24 |
| 11. | Filtru aer | HENGST E696L | buc. | 24 |
| 12. | Filtru aer | NK 40 | buc. | 55 |
| 13. | Filtru aer | AKB 60 | buc. | 100 |
| 14. | Filtru aer | 432 055-00 | buc. | 60 |
| 15. | Filtru aer | HA 0076 | buc. | 25 |
| 16. | Filtru ulei | SH 63630 | buc. | 60 |
| 17. | Filtru ulei | OA 1086 | buc. | 25 |
| 18. | Filtru separator | 432 700-00 | buc. | 60 |
| 19. | Filtru separator aer-ulei | AO 1067 | buc. | 60 |
| 20. | Filtru separator | SI 30272 | buc. | 25 |
| 21. | Separator aer-ulei | OA 1010 | buc. | 20 |
| 22. | Separator aer-ulei | LB962/20 | buc. | 55 |
| 23. | Separator aer/ulei pentru compresor | Cod – 427 900 041 016 Greutatea (kg)-1.060; D1 (mm) - 98.000; H1 (mm) - 212.000 D2 (mm) - 71.000; H2 (mm) - 210.000 D3 (mm) - 62.000; H3 (mm) - 190.000 D7FILET 1 - M24X1,5. | buc. | 50 |
| 24. | Separator aer/ulei pentru compresor | Cod – OV 6004 Greutatea (kg) - 0.526 ; D1 (mm) - 80.000; H1 (mm) - 128.000 D2 (mm) - 71.000; H2 (mm) - 125.000 D3 (mm) - 62.000; H3 (mm) - 108.000 D7FILET 1 - M22X1,5. | buc. | 350 |
|  | Total: |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |
| N d/o | Denumirea | Parametri tehnici | Un.măs. | Cantitatea |
| 1. | Bloc cu șurub (Блок винтовой) | V60D/E-24V DCKIT RICAMBI VITE V60 K15 | buc. | 24 |
|  | Total: |  |  |  |