| Anexa nr.1 la caietul de sarcini |  |
| --- | --- |
| Formular nr.7 Obiectul achiziției: Lucrări de pavare și asfaltare teren adiacent bloc administrativ Ungheni, sediul mun. Ungheni, str. Lacului nr.1. DEVIZ LOCAL № Valoarea de deviz. Intocmit in preţuri curente № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Lucrări şi cheltuieli; U.M.; Cantitate conform datelor din proiect; Valoarea de deviz, lei. Pe unitate de măsură ———— incl. salariu; Total ————— incl. salariu. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Lucrari de pavare. 1; RpCB18B; Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc; m3; 2,000. 2; TrB05B2-2; Transportul prin purtare directă a materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 20 m; t; 10,000. 3; TsI50A3; Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 3 km; t; 3,000. 4; RpAcF01A; Ridicarea nivelului străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment; buc; 2,000. 5; CG22A; Pardoseli din beton simplu clasa C10/8(Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp; m2; 41,000. 6; DE09A; Borduri de piatră pentru trotuare, având dimensiunile 100x20x8 cm pe fundație de beton 35x15 cm (tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul); m; 73,000. 7; DE13B; Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe fundație de beton, pavaj 20x10x6 cm (tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 413,800. 8; DE13B; Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj H= 4cm) (tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 92,000. 9; DE09A; Borduri de piatră pentru trotuare, Uluc de scurgere, pe fundație de beton 35x15 cm (tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul); m; 15,000. 10; CF02B K=1.5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar pe ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton (3cm); m2; 23,000. Total. TVA. Total Deviz Inclusiv salariu. Intocmit. (funcţia, semnătura, numele, prenumele ). Verificat. (funcţia, semnătura, numele, prenumele). Formular nr.3 Obiectul achiziției: Lucrări de pavare și asfaltare teren adiacent bloc administrativ Ungheni, sediul mun. Ungheni, str. Lacului nr.1. Deviz local de resurse № Valoarea de deviz. Intocmit in preţuri curente № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrări şi cheltuieli; U.M.; Cantitate conform datelor din proiect; Valoarea de deviz, lei. Pe unitate de măsură; Total. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Total borderou de resurse № :. Manopera: 1.; 7122050013400; Zidar; h-om; 24,1000. 2.; 7123010010200; Betonist; h-om; 69,9000. 3.; 7129020012800; Pavator; h-om; 827,6800. 4.; 7129040010110; Asfaltator; h-om; 0,9000. 5.; 9310060019900; Muncitor necalificat; h-om; 27,2000. 6.; 9310060019920; Muncitor deservire CM; h-om; 25,1500. 7.; 9310060019922; Muncitor deservire; h-om; 425,5280. Total manopera. Materiale: 1.; 1421102200161; Pietriș ciuruit spalat de riu 7-30 mm; m3; 2,2800. 2.; 1421102200513; Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; m3; 1,2600. 3.; 1421102200525; Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm; m3; 2,4700. 4.; 1421102200548; Nisip pentru amenajare; m3; 27,7088. 5.; 2640112300739; Cărămizi; buc; 89,7600. 6.; 2651122100023; Ciment portland; kg; 791,6800. 7.; 2651122100024; Ciment portland P 40 saci S388; kg; 249,6000. 8.; 2651122100402; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; kg; 1 089,7500. 9.; 2652102100737; Var hidratat; kg; 13,5000. 10.; 26611128065; Placi de trotuare din beton prefabricat h=4cm; m2; 82,2150. 11.; 266111280654; Placi de trotuare din beton prefabricat h=6cm; m2; 420,0070. 12.; 2663102100001; Beton clasa...(pt.informație); m3; 7,0750. 13.; 2663102101183; Mortar M-100 Z; m3; 0,0612. 14.; 2664102103001; Mortar ciment-var (pt.informație); m3; 0,4725. 15.; 2666122800310; Bordura pentru trotuare; m; 45,2250. 16.; 26661800310; Bordura pentru trotuare Uluc de scurgere; m; 15,0750. 17.; 2881116002701; Disc pentru taiat placi; buc; 9,8960. 18.; 4100116202818; Apa pentru mortare si betoane; m3; 0,6663. 19.; 4100126202818; Apa; m3; 12,6344. Total materiale de construcţii. Utilaje de construcţii: 1.; 2922140006702; Macara de fereastra; h-ut; 0,7500. 2.; 2952160007200; Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj; h-ut; 3,8450. 3.; 2952260003552; Buldozer pe senile pina la 60 CP; h-ut; 0,0760. 4.; 2952270003700; Centrala de beton; h-ut; 0,2280. 5.; 2952270003817; Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric; h-ut; 0,1125. 6.; 3410540000006; Autobasculanta-5t; h-ut; 0,7600. Total utilaje de construcţii. Total. TVA; 20 %. Total deviz:. Intocmit. (funcţia, semnătura, numele, prenumele). Verificat. (funcţia, semnătura, numele, prenumele). |

Formular Nr.5

Obiectul achiziției: Lucrări de pavare și asfaltare teren adiacent bloc administrativ Ungheni,

sediul mun. Ungheni, str. Lacului nr.1.

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații si elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpAcFOlA | Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2640112300739 | Cărămizi | buc | 44,0000 |  |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafața mai mare de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietriș ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 ( | zDE09A^) | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x20x8 cm, pe fundație de beton 35x15 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40-saci S388 | kg | 4,1600 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2666122800310 | Bordura pentru trotuare | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj h=6cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 266111280654 | Placi de trotuare din beton prefabricat h=6cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj h=4cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 26611128065 | Placi de trotuare din beton prefabricat h=4cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, Uluc de scurgere, pe fundație de beton 35x15 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S3 8 8 | kg | 4,1600 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 26661800310 | Bordura pentru trotuare Uluc de scurgere | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | CF02Bk=1.5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton (3cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

|  | Investitor |
| --- | --- |
| ncţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |