| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1. Ferestre și uși PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitrine din mase plastice |  |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 10,0-30,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 7 m inclusiv. Vitrina culoare alba, cu usa incorporata in doua canaturi,cu sticla termopan 4/16/4, gr.24mm. Dimensiuni conform schitei nr.53/1/3 (1buc.) |  |  |  |  |  |
| Glasvanduri din PVC |  |  |  | Glasvand din profil din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimi pina la 10 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 20mp inclusiv. Glasvand culoare alba, cu usi incorporate intr-un canat, placat cu panel sandwich 24mm. Dimensiuni conform schitei nr.53/1/1 (1buc.) |  |  |  |  |  |
| Glasvanduri din PVC |  |  |  | Glasvand din profil din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimi pina la 10 m inclusive avind suprafata tocului intre 7-10mp inclusiv. Glasvand culoare alba, cu usa incorporata intr-un canat, placat cu panel sandwich 24mm. Dimensiuni conform schitei nr.53/1/2 (1 buc.) |  |  |  |  |  |
| Usi din PVC |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 7m inclusiv, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv. Usi culoare alba, intr-un canat, placate cu panou sandwich 24mm, fara prag, lacată centrala cu cilintru cu 5 chei. Dimensiuni conform schitei nr.53/1/4-53/1/7 (5 buc.) |  |  |  |  |  |
| Usi din PVC |  |  |  | Usa confectionata din profiluri din mase plastice inclusive armaturile si accesoriile necesare usilor, montate in zidarie de orice natura la constructii ci inaltimea pina la 7m inclusiv, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv. Usa culoare alba, in doua canaturi, placate cu panou sandwich 24mm, lacată centrala cu cilintru cu 5 chei. Dimensiuni conform schitei nr.53/1/8 (1buc.) |  |  |  |  |  |
| Plasă contra insectelor |  |  |  | Plasă contra insectelor în carcasă metalică ușor demontabilă cu toate elementele de fixare. |  |  |  |  |  |
| Glafuri montate la ferestre din masa plastică |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din masa plastică, lățimea pînă la 25 cm, inclusiv demontarea și instalarea |  |  |  |  |  |
| LOT 2. Reparație ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de reparație a ferestrelor |  |  |  | Schimbarea geamului termopan (la o parte din ferestre cu o sticlă mată și/sau tonată și/sau LOW-E și/sau protecție solară), inclusiv demontarea și instalarea. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |