CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de : Lucrări de depistare a locului defect, reparația și/sau înlocuirea LEC 6 și 0,4 kV, cabluri de control (la necesitate).

| Lot | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură |  | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45200000-9 | Lucrări de depistare a locului defect, reparația și/sau înlocuirea LEC 6 și 0,4 kV, cabluri de control (la necesitate) |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrări de reparații a locului de defect în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a cablurilor de putere și de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări). |  |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 1) | 270 000,00 |
|  |  | Lucrări de reparații a locului de defect în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a cablurilor de putere și de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări). |  |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 2) | 230 000,00 |
|  |  | Lucrări de depistare a defecțiunii în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a cablurilor de putere şi de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări) |  |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 3) | 110 000,00 |
|  |  | Lucrări de depistare a defecțiunii în LEC 0,4 – 6 kV. Lucrări de restabilire a cablurilor de putere şi de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări) |  |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 4) | 50 000,00 |
|  |  | Lucrări de depistare a defecțiunii în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a cablurilor de putere şi de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor încercărilor, cu forțele antreprenorului). |  |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 5) | 140 000 |
|  |  | Lucrări de reparații a locului defect în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a cablurilor de putere şi de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări). |  |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 6) | 200 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, LEI fără TVA |  |  |  |  |  |  | 1 000 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar Operatorul economic are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului:

- Mun. Chișinău, CET Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3;

- Mun. Chișinău, CET Sursa 2,  str. Vadul lui Vodă, 5;

- CT Vest or. Chișinău, str. Prunului, 24;

- CT Sud  or. Chișinău, str. Grenoble, 9;

- CT Suburbii, mun. Chișinău;

- SP, PTC și PTI  or. Chișinău.

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: din momentul semnării contractului – 31 decembrie 2026.

2. INFORMAȚII

La CET Sursa 1, CET Sursa 2, SP, CT, PTC, PTI, liniile electrice în cablu, pe lângă faptul că sunt expuse la diferiți factori cum ar fi sarcini ridicate, temperaturi înalte, umiditate excesivă, o bună parte din ele au durata de exploatare depășită, fapt ce favorizează apariția defectelor fie în timpul exploatării, fie la efectuarea încercărilor cu tensiune înaltă. Pentru înlăturarea acestora, sunt necesare servicii specializate în identificarea și lichidarea defectelor la cabluri de putere și de control.

3. REGLEMENTĂRI TEHNICE

3.1 Documente tehnico – normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAIE (ПУЭ ediția 7) | Norme de amenajare ale instalațiilor electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice |

3.2 Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 3.2.2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3.2.4 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. |

3.3 La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente.

3.4 Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare:

- Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, implementată prin H.G. Nr.95 din 05.02.2009;

- H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, etc.

- LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

  - Termenul maxim de efectuare a reparațiilor de 30 zile pentru fiecare lucrare.

  - Volumele lucrărilor menționate mai jos vor fi efectuate doar în cazul apariției unor defecte la exploatarea cablurilor sau înlăturarea defectelor survenite după încercările cu tensiune înaltă .

  - Lista cu cantitățile de lucrări ce vor fi efectuate la necesitate conform  Lotului 1 pct. 1.1, 1.2 (CET Sursa 1, CET Sursa-2).

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| PMI_2026 Cat_B_ Generare _ M pct. 48 și 86 |  |  |  |
| 1 | Montarea schelelor | m2 | 300 |
| 2 | Deschiderea și închiderea canalelor de cablu și a construcțiilor metalice | m | 1000 |
| 3 | Înlocuirea cablurilor de forță de la 3-6 kg/m | m | 1400 |
| 4 | Înlocuirea manșoanelor a cablurilor de forță | buc. | 17 |
| 10 | Racordarea cablurilor la punctul de conectare cu secțiunea până la 240 mm | buc. | 32 |
| 10 | Racordarea cablurilor la punctul de conectare cu secțiunea până la 2,5 mm | buc. | 160 |
| 11 | Înlocuirea țevilor din oțel prin sudare pe construcțiile metalice cu diametrul mai mare de 25..50 mm2 | m.l. | 80 |
| 12 | Înlocuirea țevilor din oțel prin sudare pe construcțiile metalice cu diametrul mai mare de 10..25 mm2 | m.l. | 40 |
| 13 | Înlocuirea cablului de control 4 fire(aluminiu) | m | 200 |
| 14 | Înlocuirea cablului de control 4 fire(cupru) | m | 300 |
| 15 | Înlocuirea cablului de control 7 fire | m | 200 |
| 16 | Înlocuirea cablului de control 10 fire | m | 200 |
| 17 | Înlocuirea cablului de control 14 fire | m | 200 |
| 18 | Înlocuirea cablului de control 19 fire | m | 200 |
| 19 | Înlocuirea cablului de control 27 fire | m | 200 |
| 20 | Înlocuirea cablului de control 37 fire | m | 200 |
| 21 | Pozarea cablului de forță | m | 1400 |
| 22 | Pozarea cablului de control | m | 800 |
| 23 | Verificarea stării izolației la LEC 1 kV | buc. | 16 |
| 24 | Măsurări și încercări ale cablurilor de forță noi montate și/sau reparate după aprecierea locului de defect conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022. | buc. | 16 |

  - Lista cu cantitățile de lucrări ce vor di efectuate la necesitate conform Lotului 1 pct.  1.3, 1.4, 1.5, 1.6  (CT Vest, CT Sud, CT Suburbii, SP, PTC, PTI).

| Nr. d/o | Denumirea PT/PD | Locul de amplasare | Denumirea cablului | Lungimea cablului (m) | Adresa | Tensiunea nominală, kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMI_2026 Cat_B_ Generare _ M pct.111, 128, 114 / PMI_2026 Cat_B_ Distribuție _ M pct.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | PT 1747 | SP-1 | LC 2 x (АAБл-10; 3*150) | 1750 | Chișinău, str. Otovasca, 19 | 10 |
|  | PТ 1095-PDC 1 | SP-3 | LC 2 x3 (RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240KAL+H50) | 1700 | Chișinău, str. Neculce, 22 | 10 |
|  | РD-22-РDC 1 | CT Vest | LC1 (АСБ-10; 3*240) LC2 (АСБ-10; 3*240) | 936 1060 | Chișinău, str. Prunului, 22 | 6 |
|  | РD РDC | CT Sud | Lucrări | 130 | Chișinău, str. Grenoble, 9 | 6 |
|  | PT 1077 | SP-22 | 2 x LC AC2X2YAbz2Y 4x185 | 63 | Chișinău, str. Valea Crucii, 10/2 | 0,4 |
|  | PDC-40 PТ-9661 | CT 6161 | 2 x LC ААШвУ-10; 3*70 | 300 | Stăuceni, str. Florilor, 3 | 10 |
|  | PТ 8009 | CT 6051 | 1 x LC АПВзБп 4*150 2 x LC АПБВ 4*50 | 300 620 | Or. Durlești, str. Miron Costin, 9 | 0,4 |
|  | PТ 5003 | CT 6021 | 2 x LC СИП2А 4*95 | 80 | s. Bubuieci, str. Frunze, 20 | 0,4 |
|  | PТ 740 | CT 6041 | 2 x LC АВВБГ 3*95+1*50 | 150 | com. Ghidighici, str. A. Mateevici, 14 | 0,4 |
|  | PТ 9604 | CT 6091 | 2 x LC АВВБГ 3*120+1*70 | 150 | Com. Grătiești str. Cojbuc, 2 | 0,4 |
|  | PТ 7142 | CT 6061 | 1x LC ААШВ 4*35 | 50 | Or. Vatra, str. M. Eminescu, 19 | 0,4 |
|  | PT 6006 | CT 6071 | 2 x LC АПВбШп 4x35 | 393 | Or. Sângera str. Șleahul Puhoiului, 3 | 0,4 |
|  | PT 358 | СТ 6003 | 2 x LC АПвзБбШп 4x50 | 684 | Chișinău, str. Băcioi Noi, 14/12 | 0,4 |
|  | PDC 24 | CT 6131 | 2x LC АБбШв 3x120 | 100 | Com. Ciorescu str. Alexandru cel Bun 6 | 10 |
|  | Linii electrice în cablu destinate conexiunii receptoarelor în interiorul obiectului cu lungimea până la 50 m, tensiunea până la 10 kV, şi secțiunea până la 240 mm2. |  |  |  |  |  |

„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Date generale  despre  participant;

- Certificat de înregistrare a întreprinderii;

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani (obligatoriu);

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în instalații electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice;

- Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019;

- Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul caiet de sarcini. Obligatoriu va prezenta fotografii edificatoare ale utilajului prezentat în listă;

- Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune;

- Certificate privind atestarea laboratorului electrotehnic;

- Devizul de  cheltuieli

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Șefii de laborator vor fi autorizați de către ANRE.

  - Laboratorul electrotehnic al operatorului economic va fi echipat cu dispozitive și instalații speciale pentru executarea următoarelor lucrări:

- Determinarea zonei de defect în LEC 0,4 – 10 kV;

- Căutarea locului de defect;

- Încercări la tensiune înaltă a LEC, inclusiv LEC cu izolație din polietilenă reticulată.

  - Operatorul Economic va dispune de personal specializat în căutarea zonei și locurilor de defect în LEC 0,4 – 10 kV, încercări și măsurări a LEC, reparația sau înlocuirea LEC.

  - Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Lucrările enumerate anterior vor fi executate strict în baza metodicilor aprobate de către ANRE, pe care este obligat să le dețină Operatorul Economic.

  - Înainte de începerea lucrărilor, Operatorul Economic va obține toate autorizațiile necesare pentru amenajarea șantierului.

  - Încercările cablurilor reparate sau înlocuite vor fi efectuate de către personalul specializat al Operatorul Economic.

  - Materialele necesare pentru executarea lucrărilor pot fi puse la dispoziție, în totalitate sau parțial, de către Beneficiar. În cazul în care Beneficiarul se adresează Operatorului economic pentru asigurarea materialelor, acesta din urmă va avea obligația de a furniza materialele necesare. Toate materialele pentru executarea lucrărilor vor fi însoțite de certificate de calitate, documentația tehnică de însoțire, iar utilizarea acestora va fi coordonată cu Beneficiarul.

  - În situația în care Beneficiarul solicită executarea unor lucrări, iar la momentul inițierii acestora nu dispune în stoc de tipul de cablu necesar (numărul de conductoare, secțiunea, tipul izolației sau alte caracteristici tehnice), Operatorul economic, la solicitarea Beneficiarului, va asigura procurarea cablului respectiv.

  - Contravaloarea materialului va fi decontată în baza facturii fiscale de achiziție, prezentată de Operatorul economic. Tipul și cantitatea cablului procurat, precum și valoarea acestuia, vor fi consemnate în Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate, care va constitui temei pentru decontarea costurilor aferente.

  - Lucrările vor fi executate cu forțele Operatorului economic. În situația utilizării materialelor aflate în proprietatea „III” S.A., valoarea acestora va fi exclusă din devizele de cheltuieli executive.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii. În cazul utilizării mecanismelor, echipamentelor și a dispozitivelor, ce aparțin Beneficiarului, acestea vor fi excluse din devizele executive de cheltuieli.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - La procesul-verbal de recepție finală se vor atașa toată documentația tehnică aferentă componentelor utilizate, schiței locului amplasării segmentului defect/reparat, procesele verbale de măsurări şi încercări, altele după caz.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

8. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-
        efectuate-de-catre-antreprenor/

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție, va fi de minimum 1 an din data recepției finale, pentru toate componentele.

  - Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor - 5 zile.

Anexa 1

| Lucrari de depistare a locului defect, reparatia si/sau inlocuirea LEC 6 si 0.4 kV, cabluri de control (la necesitate).CET, Sursa nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ordin 117 din 03.06.07 p.4-1.2 Koef=1.2 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii. |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Cuprinde:- materiale necesare executarii platformelor de lucru (podina);-montarea si demontarea schelei metalice;- montarea si demontarea platformelor de lucru(podinei);- sortarea, curatarea, stivuirea si transportul materialelor si elementelor de schela si al podinei in depozitul de linga obiect. Nu cuprinde:- prizele de legare la pamint necesare Nota: Utilajul "Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t" se masoara la ore | m2 | 150,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor de puterea |  |  |
| 2 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 3,5000 |
| 3 | 08-02-148-3 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg k=0.5 | 100 m | 5,5000 |
| 4 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 5,5000 |
| 5 | 08-02-148-4 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg k=0.5 | 100 m | 1,5000 |
| 6 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,5000 |
| 7 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 4,0000 |
| 8 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 4,0000 |
| 9 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 10 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 11 | 08-02-167-8 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 12 | pret | Manson de cuplare, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 13 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,0000 |
| 14 | pret | Manson de cuplare, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,0000 |
| 15 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,1600 |
| 16 | 08-02-148-3 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg k=0.7 numai manopera | 100 m | 3,5000 |
| 17 | 08-02-148-4 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg k=0.7 numai manopera | 100 m | 3,5000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor de control |  |  |
| 18 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 1,5000 |
| 19 | 08-02-407-11 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm k=0.5 | 100 m | 0,2000 |
| 20 | 08-02-407-11 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2000 |
| 21 | 08-02-407-13 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm k=0.5 | 100 m | 0,4000 |
| 22 | 08-02-407-13 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,4000 |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu) | 100 m | 1,5000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (cupru) | 100 m | 1,0000 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 7 fire | 100 m | 1,0000 |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 10 fire | 100 m | 1,0000 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 14 fire | 100 m | 1,0000 |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 19 fire | 100 m | 1,0000 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 27 fire | 100 m | 1,0000 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 37 fire | 100 m | 1,0000 |
| 31 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,6000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu si cupru) k=0.7 numai manopera | 100 m | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de ajustare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Lucrari de ajustare cablului de puterea |  |  |
| 33 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 8,0000 |
| 34 | 1-12-027-1 | Cablu de control, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 1 kV (masurari la curent alternativ timp de 1 min) | 1 incercare | 8,0000 |
| 35 | 1-12-027-4 | Pentru fiecare 500 m de cablu urmatori, tensiune pina la 1 kV a adauga la norma 1-12-027-1 | 500 m cabl. | 2,0000 |
| 36 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Lucrari de ajustare cablului de control |  |  |
| 37 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 8,0000 |
| 38 | 1-12-027-1 | Cablu de control, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 1 kV (masurari la curent alternativ timp de 1 min) | 1 incercare | 8,0000 |
| 39 | 1-12-027-4 | Pentru fiecare 500 m de cablu urmatori, tensiune pina la 1 kV a adauga la norma 1-12-027-1 | 500 m cabl. | 2,0000 |
| 40 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 2,0000 |

Anexa 2

| Lucrari de depistare a locului defect, reparatia si/sau inlocuirea LEC 6 si 0.4 kV, cabluri de control (la necesitate).CET, Sursa nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ordin 117 din 03.06.07 p.4-1.2 Koef=1.2 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii. |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Cuprinde:- materiale necesare executarii platformelor de lucru (podina);-montarea si demontarea schelei metalice;- montarea si demontarea platformelor de lucru(podinei);- sortarea, curatarea, stivuirea si transportul materialelor si elementelor de schela si al podinei in depozitul de linga obiect. Nu cuprinde:- prizele de legare la pamint necesare Nota: Utilajul "Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t" se masoara la ore | m2 | 150,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor de puterea |  |  |
| 2 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 3,5000 |
| 3 | 08-02-148-3 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg k=0.5 | 100 m | 5,5000 |
| 4 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 5,5000 |
| 5 | 08-02-148-4 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg k=0.5 | 100 m | 1,5000 |
| 6 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,5000 |
| 7 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,0000 |
| 8 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,0000 |
| 9 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 10 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 11 | 08-02-167-8 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
| 12 | pret | Manson de cuplare, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,0000 |
| 14 | pret | Manson de cuplare, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,0000 |
| 15 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,1600 |
| 16 | 08-02-148-3 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg k=0.7 numai manopera | 100 m | 3,5000 |
| 17 | 08-02-148-4 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg k=0.7 numai manopera | 100 m | 3,5000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor de control |  |  |
| 18 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 1,5000 |
| 19 | 08-02-407-11 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm k=0.5 | 100 m | 0,2000 |
| 20 | 08-02-407-11 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2000 |
| 21 | 08-02-407-13 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm k=0.5 | 100 m | 0,4000 |
| 22 | 08-02-407-13 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,4000 |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu) | 100 m | 1,0000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (cupru) | 100 m | 1,5000 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 7 fire | 100 m | 1,0000 |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 10 fire | 100 m | 1,0000 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 14 fire | 100 m | 1,0000 |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 19 fire | 100 m | 1,0000 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 27 fire | 100 m | 1,0000 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 37 fire | 100 m | 1,0000 |
| 31 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,6000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu si cupru) k=0.7 numai manopera | 100 m | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de ajustare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Lucrari de ajustare cablului de puterea |  |  |
| 33 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 8,0000 |
| 34 | 1-12-027-1 | Cablu de control, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 1 kV (masurari la curent alternativ timp de 1 min) | 1 incercare | 8,0000 |
| 35 | 1-12-027-4 | Pentru fiecare 500 m de cablu urmatori, tensiune pina la 1 kV a adauga la norma 1-12-027-1 | 500 m cabl. | 2,0000 |
| 36 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Lucrari de ajustare cablului de control |  |  |
| 37 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 8,0000 |
| 38 | 1-12-027-1 | Cablu de control, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 1 kV (masurari la curent alternativ timp de 1 min) | 1 incercare | 8,0000 |
| 39 | 1-12-027-4 | Pentru fiecare 500 m de cablu urmatori, tensiune pina la 1 kV a adauga la norma 1-12-027-1 | 500 m cabl. | 2,0000 |
| 40 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 2,0000 |

Anexa 3

| Reparatia curenta a cablurilor de putere (la necesitate reparatie sau inlocuirea in dependenta de rezultatele incercarilor) CT Vest | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сonditii stingherite k=1,2 p.4 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 32,000 |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 16m2*0.23m=3.68m3 | m3 | 3,680 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic | t | 6,990 |
| 4 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 4,000 |
| 5 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,070 |
| 6 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 7,400 |
| 7 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 | buc | 6,000 |
| 8 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) | buc | 6,000 |
| 9 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 4,800 |
| 10 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 160,000 |
| 11 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 9,600 |
| 12 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 16,000 |
| 13 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 16,000 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea |  |  |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea beton asfaltic cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (3.68m3*1.9t/m3=6,99t) | t | 6,990 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) |  |  |
| 16 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 4,000 |
| 17 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 18 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 19 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m | 10,000 |
| 20 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 40,000 |
| 21 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,400 |
| 22 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,400 |
| 23 | 08-02-141-5 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg | 100 m | 0,400 |
| 24 | 08-02-147-14 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg | 100 m | 0,050 |
| 25 | 08-02-146-6 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 9 kg | 100 m | 0,050 |
| 26 | pret | Cablu АCБ-10 сеч. 3*240мм2 | m | 50,000 |
| 27 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,000 |
| 28 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 | buc | 2,000 |
| 29 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,000 |
| 30 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 | buc | 2,000 |
| 31 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de testare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) |  |  |
| 32 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 2,000 |
| 33 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 2,000 |
| 34 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 2,000 |
| 35 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 2,000 |

Anexa 4

| Reparatia curenta a cablurilor de putere (la necesitate reparatie sau inlocuirea in dependenta de rezultatele incercarilor) CT Sud |  | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montarea. Сonditii stingherite k=1,2 p.4 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. CT Sud |  |  |
| 1 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 130,000 |
| 2 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,300 |
| 3 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,000 |
| 4 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 | buc | 2,000 |
| 5 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,000 |
| 6 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 | buc | 2,000 |
| 7 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,120 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de testare. Сonditii stingherite k=1,2 p.4 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. CT Sud |  |  |
| 8 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 1,000 |
| 9 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 10 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 11 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 1,000 |

Anexa 5

| Reparatia curenta a cablurilor de putere (la necesitate reparatie sau inlocuirea in dependenta de rezultatele incercarilor) Suburbii | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сonditii stingherite k=1,2 p.4 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) |  |  |
| 1 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 2,000 |
| 2 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 2,880 |
| 3 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 0,960 |
| 4 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 32,000 |
| 5 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 1,920 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) |  |  |
| 6 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 12,000 |
| 7 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 6m2*0.23m=1,38m3 | m3 | 1,380 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic | t | 2,620 |
| 9 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 2,000 |
| 10 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 2,160 |
| 11 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 | buc | 2,000 |
| 12 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) | buc | 2,000 |
| 13 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 0,720 |
| 14 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 24,000 |
| 15 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 1,440 |
| 16 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 6,000 |
| 17 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 6,000 |
| 18 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. CT 6021 (2 x LC СИП2A 4X95мм2) |  |  |
| 19 | 33-04-017-1 к=0,5 | Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect, к=0,5 | 1000 m | 0,050 |
| 20 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,050 |
| 21 | pret | Cablu СИП2A 4X95мм2 | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) |  |  |
| 22 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 2,000 |
| 23 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 1,800 |
| 24 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 0,600 |
| 25 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 20,000 |
| 26 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 1,200 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) |  |  |
| 27 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 4,000 |
| 28 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 2m2*0.23m=0.46m3 | m3 | 0,460 |
| 29 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic | t | 0,870 |
| 30 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 2,000 |
| 31 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 1,800 |
| 32 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 0,600 |
| 33 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 20,000 |
| 34 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 1,200 |
| 35 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 2,000 |
| 36 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 2,000 |
| 37 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. CT 6061 (1 x LC AАШВ 4X35мм2) |  |  |
| 38 | 33-04-017-1 к=0,5 | Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect, к=0,5 | 1000 m | 0,050 |
| 39 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,050 |
| 40 | pret | Cablu AАШВ 4X35мм2 | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) |  |  |
| 41 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 2,000 |
| 42 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 1,080 |
| 43 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 0,360 |
| 44 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 12,000 |
| 45 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 0,720 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) |  |  |
| 46 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 8,000 |
| 47 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 4m2*0.23m=0.92m3 | m3 | 0,920 |
| 48 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic | t | 1,750 |
| 49 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 2,000 |
| 50 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 1,080 |
| 51 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 0,360 |
| 52 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 12,000 |
| 53 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 0,720 |
| 54 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 4,000 |
| 55 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 4,000 |
| 56 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea |  |  |
| 57 | TsI50A5 | Transportarea beton asfaltic cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km ((1,38m3+0.46m3+0,92м3)*1.9t/m3=5,24t) | t | 5,240 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) |  |  |
| 58 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 4,000 |
| 59 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 60 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 61 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp | m | 8,000 |
| 62 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,080 |
| 63 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,080 |
| 64 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,080 |
| 65 | pret | Cablu ААШв10 сеч. 3*70мм2 | m | 8,000 |
| 66 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,000 |
| 67 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 | buc | 1,000 |
| 68 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,000 |
| 69 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 | buc | 1,000 |
| 70 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) |  |  |
| 71 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 4,000 |
| 72 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 73 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 74 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m | 2,000 |
| 75 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 6,000 |
| 76 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,060 |
| 77 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,060 |
| 78 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 0,030 |
| 79 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,030 |
| 80 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,010 |
| 81 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,010 |
| 82 | pret | Cablu АПВзБп 4*150мм2 | m | 4,000 |
| 83 | pret | Cablu АПБВ 4*50мм2 | m | 4,000 |
| 84 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 1,000 |
| 85 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 | buc | 1,000 |
| 86 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 1,000 |
| 87 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 | buc | 1,000 |
| 88 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. CT 6021 (2 x LC СИП2A 4X95мм2) |  |  |
| 89 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) |  |  |
| 90 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 4,000 |
| 91 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 92 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 93 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp | m | 5,000 |
| 94 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,050 |
| 95 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,050 |
| 96 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,050 |
| 97 | pret | Cablu AВВБГ 3*95+1*50 мм2 | m | 5,000 |
| 98 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,000 |
| 99 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 | buc | 1,000 |
| 100 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,000 |
| 101 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 | buc | 1,000 |
| 102 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) |  |  |
| 103 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 2,000 |
| 104 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 105 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 106 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 5,000 |
| 107 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,050 |
| 108 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,050 |
| 109 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 0,050 |
| 110 | pret | Cablu AВВБГ 3*120+1*70 мм2 | m | 5,000 |
| 111 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,000 |
| 112 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 | buc | 1,000 |
| 113 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,000 |
| 114 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 | buc | 1,000 |
| 115 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. CT 6061 (1 x LC AАШВ 4X35мм2) |  |  |
| 116 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) |  |  |
| 117 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 2,000 |
| 118 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 119 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 120 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp | m | 3,000 |
| 121 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,030 |
| 122 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,030 |
| 123 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,030 |
| 124 | pret | Cablu АПВбШп 4*35мм2 | m | 3,000 |
| 125 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,000 |
| 126 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 | buc | 1,000 |
| 127 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,000 |
| 128 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 | buc | 1,000 |
| 129 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Capitolul 2.1.8. CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) |  |  |
| 130 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 4,000 |
| 131 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 132 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 133 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp | m | 3,000 |
| 134 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,030 |
| 135 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,030 |
| 136 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,030 |
| 137 | pret | Cablu АПвзБбШп 4*50мм2 | m | 3,000 |
| 138 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,000 |
| 139 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 | buc | 1,000 |
| 140 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,000 |
| 141 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 | buc | 1,000 |
| 142 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Capitolul 2.1.9. CT 6131 |  |  |
| 143 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 3,000 |
| 144 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,030 |
| 145 | pret | Cablu AБбШв 3*120 мм2 (sau analog) | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de testare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) |  |  |
| 146 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 147 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 148 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) |  |  |
| 149 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 150 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 151 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) |  |  |
| 152 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 153 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 154 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) |  |  |
| 155 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 156 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 157 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.5. CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) |  |  |
| 158 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 159 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 160 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.6. CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) |  |  |
| 161 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 162 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 163 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.7. CT 6131 (2LC (AБбШв 3*120 мм2) |  |  |
| 164 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 165 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 166 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 1,000 |

Anexa 6

| Reparatia curenta a cablurilor de putere (la necesitate reparatie sau inlocuirea in dependenta de rezultatele incercarilor) . SP-1, SP-3, SP-22 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сonditii stingherite k=1,2 p.4 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 32,000 |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 16m2*0.23m=3.68m3 | m3 | 3,680 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic | t | 6,990 |
| 4 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 4,000 |
| 5 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,030 |
| 6 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 4,200 |
| 7 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 | buc | 6,000 |
| 8 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) | buc | 6,000 |
| 9 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 2,400 |
| 10 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 80,000 |
| 11 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 4,800 |
| 12 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 16,000 |
| 13 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 16,000 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) |  |  |
| 15 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 24,000 |
| 16 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 12m2*0.23m=2.76m3 | m3 | 2,760 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic | t | 5,240 |
| 18 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 4,000 |
| 19 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,040 |
| 20 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 5,360 |
| 21 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 | buc | 6,000 |
| 22 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) | buc | 6,000 |
| 23 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 3,120 |
| 24 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 217,000 |
| 25 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 6,240 |
| 26 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 12,000 |
| 27 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 12,000 |
| 28 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) |  |  |
| 29 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 4,000 |
| 30 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,050 |
| 31 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 5,800 |
| 32 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 3,600 |
| 33 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 120,000 |
| 34 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 7,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea |  |  |
| 35 | TsI50A5 | Transportarea beton asfaltic cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km ((3.68m3*+2.76m3)*1.9t/m3=12.23t) | t | 12,230 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) |  |  |
| 36 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 4,000 |
| 37 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 38 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 39 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m | 10,000 |
| 40 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 20,000 |
| 41 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,200 |
| 42 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,200 |
| 43 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 0,200 |
| 44 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,050 |
| 45 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,050 |
| 46 | pret | Cablu ААБл-10 сеч. 3*150мм2 | m | 30,000 |
| 47 | 08-02-165-8 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 2,000 |
| 48 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 | buc | 2,000 |
| 49 | 08-02-167-9 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 185 mm2 | buc | 2,000 |
| 50 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 | buc | 2,000 |
| 51 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) |  |  |
| 52 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 2,000 |
| 53 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 54 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 55 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m | 10,000 |
| 56 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 26,000 |
| 57 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,260 |
| 58 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,260 |
| 59 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 0,260 |
| 60 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,050 |
| 61 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,050 |
| 62 | pret | Cablu RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50 | m | 36,000 |
| 63 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,000 |
| 64 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 | buc | 2,000 |
| 65 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,000 |
| 66 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 | buc | 4,000 |
| 67 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) |  |  |
| 68 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 4,000 |
| 69 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 70 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent | buc | 2,000 |
| 71 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 30,000 |
| 72 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,300 |
| 73 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,300 |
| 74 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 0,300 |
| 75 | pret | Cablu 2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185 | m | 30,000 |
| 76 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,000 |
| 77 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 | buc | 2,000 |
| 78 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 1,000 |
| 79 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 | buc | 1,000 |
| 80 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de testare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) |  |  |
| 81 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 2,000 |
| 82 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 2,000 |
| 83 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 2,000 |
| 84 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) |  |  |
| 85 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 6,000 |
| 86 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 6,000 |
| 87 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 6,000 |
| 88 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) |  |  |
| 89 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 1,000 |
| 90 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 91 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 92 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 1,000 |