Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Dulapuri metalice pentru vestiare

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Dulapuri metalice pentru vestiare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dulap metalic pentru echipament individual de protecție și vestimentație personală |  |  |  | Dulap metalic pentru echipament individual de protecție și vestimentație personală. Formă dreptunghiulară cu picioare (tocuri din plastic), 2 uși, deschidere pe stânga sau pe dreapta. Ușile au mâner și lacăte individuale cu chei, fante/orificii pentru aerisire în partea de sus și de jos. Material - tablă metalică netedă cu grosimea de 0,5-1 mm, vopsire de protecție electrostatică/pulverizare, rezistență la umezeală și leziuni mecanice. Facilitate de spălare și curățare a suprafeței. Culoare gri mată sau semi-mată. Greutate: 45-55 kg. 2 compartimente 2x400 mm (pentru îmbrăcămintea stradală și pentru echipamentul individual de protecție) cu separator vertical între ele. 2 polițe orizontale - raft cu înălțimea 25 mm pentru cască/căciulă în partea de sus și raft cu înălțimea 35 mm pentru încălțăminte în partea de jos). Bară orizontală pentru umerașe, cârlige pentru haine și suport pentru prosop. Asamblarea dulapului cu șuruburi și nituri (incluse în setul de livrare). Structura dulapurilor pentru vestiar va permite îmbinarea acestora între ele. Dimensiuni dulap individual mm: înălțimea 1800-2000, lățime 800, adâncime 500. *Se acceptă oferta de dulapuri comune cu 4 uși (pentru 2 persoane). |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Dulapuri metalice pentru vestiare

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1. Dulapuri metalice pentru vestiare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39122100-4 | Dulap metalic pentru echipament individual de protecție și vestimentație personală | buc. | 60,00 |  |  |  |  | Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 30 de zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: