CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Verejeni, raionul Telenesti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Verejeni, raionul Telenesti

3. Obiectul achiziţiilor  Iluminat public stradal în satul Verejeni, raionul Telenești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Iluminat public PT-352 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 3,8000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,8000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 3,0000 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 3,0000 |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 3,0000 |
| 6 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,0000 |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 1,0000 |
| 13 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-11 85A) | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P) | buc | 3,0000 |
| 19 |  | Bara PEN 8*12 | buc | 1,0000 |
| 20 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,3610 |
| 21 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 1 361,0000 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,6050 |
| 23 |  | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m | 8,0000 |
| 24 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 51,0000 |
| 25 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 26 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |
| 27 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 28 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 30 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 31 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 26,0000 |
| 32 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 26,0000 |
| 33 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 32,0000 |
| 34 |  | Clema de suport RA25 | buc | 32,0000 |
| 35 |  | Banda de INOX F2007 | m | 231,0000 |
| 36 |  | Clame A200 | buc | 231,0000 |
| 37 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 30,0000 |
| 38 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 102,0000 |
| 39 |  | Clema PS-1-1 | buc | 16,0000 |
| 40 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 102,0000 |
| 41 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 34,0000 |
| 42 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 34,0000 |
| 43 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 34,0000 |
| 44 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 34,0000 |
| 45 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1200 |
| 46 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,0000 |
| 47 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 1,6000 |
| 48 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 57,0000 |
| 49 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,1200 |
| 50 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 112,0000 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 51 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,0000 |
| 53 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 1,0000 |
| 54 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,0000 |
| 55 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc | 1,0000 |
| 56 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,0000 |
| 57 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,0000 |
| 58 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,0000 |
| 59 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc | 1,0000 |
| 60 |  | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc | 3,0000 |
| 61 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc | 15,0000 |
| 62 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc | 19,0000 |
| 63 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 34,0000 |
| 64 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 34,0000 |
|  |  | 2. Iluminat public PT-456 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 65 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 4,4000 |
| 66 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,4000 |
| 67 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 4,0000 |
| 68 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 4,0000 |
| 69 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 4,0000 |
| 70 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 71 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |
| 72 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,0000 |
| 73 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,0000 |
| 74 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 1,0000 |
| 75 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc | 1,0000 |
| 76 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 1,0000 |
| 77 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-11 85A) | buc | 1,0000 |
| 78 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 1,0000 |
| 79 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc | 1,0000 |
| 80 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 1,0000 |
| 81 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P) | buc | 2,0000 |
| 83 |  | Bara PEN 8*12 | buc | 1,0000 |
| 84 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,9520 |
| 85 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 952,0000 |
| 86 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,5450 |
| 87 |  | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m | 8,0000 |
| 88 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 45,0000 |
| 89 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 90 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |
| 91 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 92 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 93 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 94 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 95 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 18,0000 |
| 96 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 18,0000 |
| 97 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 21,0000 |
| 98 |  | Clema de suport RA25 | buc | 21,0000 |
| 99 |  | Banda de INOX F2007 | m | 173,0000 |
| 100 |  | Clame A200 | buc | 173,0000 |
| 101 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 22,0000 |
| 102 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 90,0000 |
| 103 |  | Clema PS-1-1 | buc | 12,0000 |
| 104 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 90,0000 |
| 105 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 30,0000 |
| 106 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 30,0000 |
| 107 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 30,0000 |
| 108 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 30,0000 |
| 109 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1200 |
| 110 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,0000 |
| 111 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 1,5000 |
| 112 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 45,0000 |
| 113 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,8400 |
| 114 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 84,0000 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 115 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |
| 116 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,0000 |
| 117 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 1,0000 |
| 118 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,0000 |
| 119 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc | 1,0000 |
| 120 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,0000 |
| 121 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,0000 |
| 122 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,0000 |
| 123 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc | 1,0000 |
| 124 |  | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc | 2,0000 |
| 125 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc | 26,0000 |
| 126 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc | 4,0000 |
| 127 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 30,0000 |
| 128 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 30,0000 |
|  |  | 3. Iluminat public PT-106 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 129 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 5,2000 |
| 130 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,2000 |
| 131 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 8,0000 |
| 132 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 8,0000 |
| 133 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 8,0000 |
| 134 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 8,0000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 135 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |
| 136 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,0000 |
| 137 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,0000 |
| 138 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 1,0000 |
| 139 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc | 1,0000 |
| 140 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 1,0000 |
| 141 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-11 85A) | buc | 1,0000 |
| 142 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 1,0000 |
| 143 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc | 1,0000 |
| 144 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 1,0000 |
| 145 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 146 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-B10 1P) | buc | 1,0000 |
| 147 |  | Bara PEN 8*12 | buc | 1,0000 |
| 148 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,4920 |
| 149 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 1 492,0000 |
| 150 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7850 |
| 151 |  | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m | 8,0000 |
| 152 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 69,0000 |
| 153 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 154 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |
| 155 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 156 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 157 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 158 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 159 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 28,0000 |
| 160 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 28,0000 |
| 161 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 34,0000 |
| 162 |  | Clema de suport RA25 | buc | 34,0000 |
| 163 |  | Banda de INOX F2007 | m | 269,0000 |
| 164 |  | Clame A200 | buc | 269,0000 |
| 165 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 35,0000 |
| 166 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 138,0000 |
| 167 |  | Clema PS-1-1 | buc | 18,0000 |
| 168 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 138,0000 |
| 169 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 46,0000 |
| 170 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 46,0000 |
| 171 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 46,0000 |
| 172 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 46,0000 |
| 173 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1200 |
| 174 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,0000 |
| 175 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,1000 |
| 176 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 63,0000 |
| 177 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,2600 |
| 178 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 126,0000 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |
| 179 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |
| 180 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,0000 |
| 181 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 1,0000 |
| 182 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,0000 |
| 183 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc | 1,0000 |
| 184 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,0000 |
| 185 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,0000 |
| 186 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,0000 |
| 187 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc | 1,0000 |
| 188 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,0000 |
| 189 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc | 21,0000 |
| 190 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc | 25,0000 |
| 191 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 46,0000 |
| 192 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 46,0000 |
|  |  | 4. Iluminat public PT-671 |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 193 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 6,8000 |
| 194 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,8000 |
| 195 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 9,0000 |
| 196 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 9,0000 |
| 197 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 9,0000 |
| 198 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 7,0000 |
| 199 |  | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc | 2,0000 |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 200 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |
| 201 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,0000 |
| 202 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,0000 |
| 203 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 1,0000 |
| 204 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc | 1,0000 |
| 205 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 1,0000 |
| 206 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-11 85A) | buc | 1,0000 |
| 207 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 1,0000 |
| 208 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc | 1,0000 |
| 209 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 1,0000 |
| 210 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 211 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-B10 1P) | buc | 2,0000 |
| 212 |  | Bara PEN 8*12 | buc | 1,0000 |
| 213 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 2,1120 |
| 214 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 2 112,0000 |
| 215 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,2350 |
| 216 |  | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m | 8,0000 |
| 217 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 114,0000 |
| 218 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 219 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |
| 220 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 221 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 222 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 223 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 224 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 46,0000 |
| 225 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 46,0000 |
| 226 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 54,0000 |
| 227 |  | Clema de suport RA25 | buc | 54,0000 |
| 228 |  | Banda de INOX F2007 | m | 430,0000 |
| 229 |  | Clame A200 | buc | 430,0000 |
| 230 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 46,0000 |
| 231 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 228,0000 |
| 232 |  | Clema PS-1-1 | buc | 25,0000 |
| 233 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 228,0000 |
| 234 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 76,0000 |
| 235 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 76,0000 |
| 236 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 76,0000 |
| 237 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 76,0000 |
| 238 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1200 |
| 239 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,0000 |
| 240 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,8000 |
| 241 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 84,0000 |
| 242 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,7400 |
| 243 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 174,0000 |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |
| 244 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |
| 245 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,0000 |
| 246 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 1,0000 |
| 247 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,0000 |
| 248 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc | 1,0000 |
| 249 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,0000 |
| 250 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,0000 |
| 251 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,0000 |
| 252 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc | 1,0000 |
| 253 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 2,0000 |
| 254 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc | 63,0000 |
| 255 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc | 1,0000 |
| 256 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 28,8W sau analogic | buc | 12,0000 |
| 257 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 76,0000 |
| 258 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 76,0000 |
|  |  | 5. Iluminat public PT-233 |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 259 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 5,6000 |
| 260 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,6000 |
| 261 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 8,0000 |
| 262 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 8,0000 |
| 263 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 8,0000 |
| 264 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 6,0000 |
| 265 |  | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc | 2,0000 |
|  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |
| 266 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |
| 267 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,0000 |
| 268 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,0000 |
| 269 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 1,0000 |
| 270 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc | 1,0000 |
| 271 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 1,0000 |
| 272 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-11 85A) | buc | 1,0000 |
| 273 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 1,0000 |
| 274 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc | 1,0000 |
| 275 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 1,0000 |
| 276 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 277 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P,VA 47-29-B10 1P ) | buc | 2,0000 |
| 278 |  | Bara PEN 8*12 | buc | 1,0000 |
| 279 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 2,0420 |
| 280 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 2 042,0000 |
| 281 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,8900 |
| 282 |  | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m | 8,0000 |
| 283 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 79,5000 |
| 284 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 285 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |
| 286 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 287 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 288 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 289 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 290 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 38,0000 |
| 291 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 38,0000 |
| 292 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 45,0000 |
| 293 |  | Clema de suport RA25 | buc | 45,0000 |
| 294 |  | Banda de INOX F2007 | m | 331,0000 |
| 295 |  | Clame A200 | buc | 331,0000 |
| 296 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 50,0000 |
| 297 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 159,0000 |
| 298 |  | Clema PS-1-1 | buc | 20,0000 |
| 299 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 159,0000 |
| 300 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 53,0000 |
| 301 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 53,0000 |
| 302 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 53,0000 |
| 303 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 53,0000 |
| 304 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1200 |
| 305 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,0000 |
| 306 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,3000 |
| 307 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 69,0000 |
| 308 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,4000 |
| 309 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 140,0000 |
|  |  | 5.3. Utilaj |  |  |
| 310 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |
| 311 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,0000 |
| 312 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 1,0000 |
| 313 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,0000 |
| 314 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc | 1,0000 |
| 315 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,0000 |
| 316 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,0000 |
| 317 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,0000 |
| 318 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc | 1,0000 |
| 319 |  | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc | 1,0000 |
| 320 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P | buc | 1,0000 |
| 321 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc | 53,0000 |
| 322 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 53,0000 |
| 323 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 53,0000 |
|  |  | 6. Iluminat public PT-304 |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 324 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 7,8000 |
| 325 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,8000 |
| 326 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 9,0000 |
| 327 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 9,0000 |
| 328 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 9,0000 |
| 329 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 8,0000 |
| 330 |  | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc | 1,0000 |
|  |  | 6.2. Lucrari de montare |  |  |
| 331 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 2,6670 |
| 332 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 2 667,0000 |
| 333 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,3050 |
| 334 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 130,5000 |
| 335 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 60,0000 |
| 336 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 60,0000 |
| 337 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 72,0000 |
| 338 |  | Clema de suport RA25 | buc | 72,0000 |
| 339 |  | Banda de INOX F2007 | m | 525,0000 |
| 340 |  | Clame A200 | buc | 525,0000 |
| 341 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 74,0000 |
| 342 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 261,0000 |
| 343 |  | Clema PS-1-1 | buc | 30,0000 |
| 344 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 261,0000 |
| 345 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 87,0000 |
| 346 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 87,0000 |
| 347 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 87,0000 |
| 348 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 87,0000 |
| 349 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 3,0000 |
| 350 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 90,0000 |
| 351 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 2,1000 |
| 352 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 210,0000 |
|  |  | 6.3. Utilaj |  |  |
| 353 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc | 60,0000 |
| 354 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc | 27,0000 |
| 355 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 87,0000 |
| 356 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 87,0000 |
|  |  | 7. Iluminat public PT-32 |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari de montare |  |  |
| 357 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,9940 |
| 358 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 1 994,0000 |
| 359 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7950 |
| 360 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 79,5000 |
| 361 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 38,0000 |
| 362 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 38,0000 |
| 363 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 47,0000 |
| 364 |  | Clema de suport RA25 | buc | 47,0000 |
| 365 |  | Banda de INOX F2007 | m | 331,0000 |
| 366 |  | Clame A200 | buc | 331,0000 |
| 367 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 48,0000 |
| 368 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 159,0000 |
| 369 |  | Clema PS-1-1 | buc | 20,0000 |
| 370 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 159,0000 |
| 371 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 53,0000 |
| 372 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 53,0000 |
| 373 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 53,0000 |
| 374 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 53,0000 |
| 375 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,0000 |
| 376 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 60,0000 |
| 377 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,4000 |
| 378 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 140,0000 |
|  |  | 7.2. Utilaj |  |  |
| 379 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc | 53,0000 |
| 380 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 53,0000 |
| 381 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 53,0000 |
|  |  | 8. Iluminat public PT-33 |  |  |
|  |  | 8.1. Lucrari de montare |  |  |
| 382 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,3350 |
| 383 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 335,0000 |
| 384 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1500 |
| 385 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 15,0000 |
| 386 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 8,0000 |
| 387 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 8,0000 |
| 388 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 9,0000 |
| 389 |  | Clema de suport RA25 | buc | 9,0000 |
| 390 |  | Banda de INOX F2007 | m | 61,0000 |
| 391 |  | Clame A200 | buc | 61,0000 |
| 392 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 9,0000 |
| 393 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 30,0000 |
| 394 |  | Clema PS-1-1 | buc | 3,0000 |
| 395 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 30,0000 |
| 396 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 10,0000 |
| 397 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 10,0000 |
| 398 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 10,0000 |
| 399 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 10,0000 |
| 400 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 401 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 9,0000 |
| 402 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,2100 |
| 403 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 21,0000 |
|  |  | 8.2. Utilaj |  |  |
| 404 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc | 10,0000 |
| 405 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 10,0000 |
| 406 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 10,0000 |
|  |  | 9. Iluminat public PT-273 |  |  |
|  |  | 9.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 407 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 7,2000 |
| 408 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,2000 |
| 409 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 10,0000 |
| 410 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 10,0000 |
| 411 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 10,0000 |
| 412 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 9,0000 |
| 413 |  | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc | 1,0000 |
|  |  | 9.2. Lucrari de montare |  |  |
| 414 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 2,4370 |
| 415 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 2 437,0000 |
| 416 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,1250 |
| 417 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 112,5000 |
| 418 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 52,0000 |
| 419 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 52,0000 |
| 420 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 63,0000 |
| 421 |  | Clema de suport RA25 | buc | 63,0000 |
| 422 |  | Banda de INOX F2007 | m | 457,0000 |
| 423 |  | Clame A200 | buc | 457,0000 |
| 424 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 67,0000 |
| 425 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 225,0000 |
| 426 |  | Clema PS-1-1 | buc | 26,0000 |
| 427 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 225,0000 |
| 428 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 75,0000 |
| 429 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 75,0000 |
| 430 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 75,0000 |
| 431 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 75,0000 |
| 432 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,6000 |
| 433 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 78,0000 |
| 434 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,8200 |
| 435 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 182,0000 |
|  |  | 9.3. Utilaj |  |  |
| 436 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc | 71,0000 |
| 437 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc | 4,0000 |
| 438 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 75,0000 |
| 439 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 75,0000 |