## CAIET DE SARCINI

Obiectul „Lucrări de reparație a acoperișului”, Chișinău, str. Ginta Latină 9/1

Autoritatea contractantă IPLT „Ginta Latină”, MD 2044, Chișinău, str. Ginta Latină 9/1

1. Descriere generală

Lucrări de reparație parțiale a acoperișului IPLT „Ginta Latină” amplasat în Chișinău, str. Ginta Latină 9/1.

Acoperiș de tip: Terasă cu acoperire - membrană bituminoasă

Număr de acoperișe: 3

Suprafața estimată:

- Acoperiș 1: 160 m2

- Acoperiș 2: 55 m2

- Acoperiș 3: 410 m2

Data începerii lucrărilor: 01.06.2025

Termen de execurae a lucrărilor: 45 zile din data semnării contractului

Garanția minimă:

- Lucrări: 5 ani

- Materiale: conform producătorului 10-15 ani

- 2. Tipurile de lucrări și materiale necesare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Un de mas | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Acoperis nr. 1 |  |  |  |  |
| 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpIzC41B | Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pardoseli cu placi polistiren sau granule de pluta/izolatie din spuma (inclusiv suprafetele verticale) | m2 | 193,7 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (inclusiv suprafetele verticale) | m2 | 159,2 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 35,4 |
| 4 | TrB22D1A2 | Ridicarea materialelor cu greutatea de până la 0,5 t la înălțimea 6-12 m | t | 8,53 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea și evacuarea deseurilor de constructie | t | 8,53 |
| 1.2. Invelitoare |  |  |  |  |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 141,5 |
| 8 | CG24A | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 63 |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 160,4 |

| 10 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2 | m2 | 141,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2 | m2 | 18,9 |
| 12 | CK18C | Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr. 0.45 mm | m | 63,1 |
| 13 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase | m | 63,1 |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic | m3 | 0,24 |
| 15 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,24 |
| 16 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv / desfasurata =900mm | m | 51,1 |
| 17 | RpSB41A | Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis | buc | 4 |
| 18 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta | buc | 1 |
| 2. Acoperis nr. 2 |  |  |  |  |
| 2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 19 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 55,4 |
| 20 | TrB22D1A2 | Ridicarea materialelor cu greutatea de până la 0,5 t la înălțimea 6-12 m | t | 0,58 |
| 21 | TsH92B | Incarcarea și evacuarea deseurilor de constructie | t | 0,58 |
| 2.2. Invelitoare |  |  |  |  |
| 23 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 33,6 |
| 24 | CG24A | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 49,4 |
| 25 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 78 |
| 26 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2 | m2 | 63,2 |

| 27 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2 | m2 | 14,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | CK18C | Montare scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr. 0.45 mm | m | 49,4 |
| 29 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase | m | 49,4 |
| 30 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta | buc | 1 |
| 3. Acoperis nr. 3 |  |  |  |  |
| 3.1. Demontari |  |  |  |  |
| 31 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 410,4 |
| 32 | TrB22D1A2 | Ridicarea materialelor cu greutatea de până la 0,5 t la înălțimea 6-12 m | t | 1,85 |
| 33 | TsH92B | Incarcarea și evacuarea deseurilor de constructie | t | 1,85 |
| 3.2. Invelitoare |  |  |  |  |
| 35 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 27,92 |
| 36 | CG24A | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 103,8 |
| 37 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 441,54 |
| 38 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2 | m2 | 410,4 |
| 39 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2 | m2 | 31,14 |
| 40 | CK18C | Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr. 0.45 mm | m | 103,8 |
| 41 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase | m | 103,8 |
| 42 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic | m3 | 0,286 |
| 43 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,286 |

| 44 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv / desfasurata =900mm | m | 57,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | RpSB41A | Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis | buc | 10 |
| 46 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta | buc | 2 |

### 3. Cerințe tehnice și de calitate

### Materialele urmează a fi certificate CE și conforme standardelor în vigoare

### Montajul acoperișului se va face conform indicațiilor producătorului

- 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Specificația de preț

- DUAE

- Completarea anexelor din documentația standard

- Deviz de cheltuieli Formular nr. 1, 3, 5, 7

- Declarații de conformitate pentru materiale

- Declarație de ganție pentru lucrări și materiale

- Dovada înregistrării persoanei juridice

- Certificat privind deținerea contului bancar

- Dovada lipsei restanțelor la bugetul public național

- Certificat de conformitate a materialelor (la atribuire contractului)

- 5. Condiții suplimentare

- Lucrările executate se consideră a fi recepționate după semnarea actului de primire-predare a lucrărilor semnate de ambile părți.

- În caz de depistare a viciilor ascunse în perioada de garanție a lucrărilor și/sau a maretialeor, antreprinor se obligă din cont propriu să înlăture viciile în termen de 10 zile lucrătoare.

- Ofertanții care nu vor întruni condițiile de eligibilitate vor fi descalicați.

- Ofertele și documentele specificate în pct. 4 din prezentul Caiet de sarcini se vor depune pe platforma electronică SIA RSAP însoțite în mod obligatoriu cu semnătuara electronică.

IPLT „Ginta Latină”