CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sect Buiucani

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sect Buiucani

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari si montari la lichidarea neajunsurilor in instalatiile electrice conform prescriptiilor ANRE si a masurarilor elctrice de laborator in institutiile subordonate DETS Buiucani

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari si montari la lichidarea neajunsurilor in instalatiile electrice conform prescriptiilor ANRE si a masurarilor electrice de laborator |  |  |
| 1 | RpEQ07A | Accesul | h-om | 1,0000 |
| 2 | RpEP22A | Revizia PA | buc | 1,0000 |
| 3 | RpEQ01A | Revizia cutiilor cu clem | buc | 1,0000 |
| 4 | RpEM01A | Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu | 1 km | 0,0010 |
| 5 | RpEM14A | Inlocuirea cablului pozat in teava (L<10m) | buc | 1,0000 |
| 6 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
| 7 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
| 8 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
| 9 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
| 10 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
| 11 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protecti | 100 buc | 0,0100 |
| 12 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 19 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 20 | 08-02-398-3 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 21 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,0100 |
| 22 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,0100 |
| 23 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0100 |
| 24 | 08-02-157-1 | Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta | 100 m | 0,0100 |
| 25 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 26 | 08-02-405-2 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 27 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
| 28 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
| 29 | 08-02-396-14 | Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
| 30 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,0100 |
| 31 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0100 |
| 32 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0100 |
| 33 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,0100 |
| 34 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 35 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 36 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm | 100 m | 0,0100 |
| 37 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 38 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 m | 10 buc | 0,1000 |
| 39 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,1000 |
| 40 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 m | 100 m | 0,0100 |
| 41 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0100 |
| 42 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 43 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 44 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,0100 |
| 45 | 08-02-472-11 | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii | 10 buc | 0,0100 |
| 46 | RpEB05A | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. | m | 1,0000 |
| 47 | RpEB05B | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm | m | 1,0000 |
| 48 | RpEB07A | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp | buc | 1,0000 |
| 49 | RpEB07B | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp | buc | 1,0000 |
| 50 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 53 | 08-03-524-7 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 54 | 08-03-524-8 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 55 | 08-03-524-9 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A | buc | 1,0000 |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |
| 57 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| 58 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,0000 |
| 59 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 |
| 60 | 08-03-530-2 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 61 | 08-02-394-2 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 62 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
| 63 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
| 64 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
| 65 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 66 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
| 67 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 68 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
| 69 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 70 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
| 71 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan | 100 buc | 0,0100 |
| 72 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub | buc | 1,0000 |
| 73 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub | buc | 1,0000 |
| 74 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,0100 |
| 75 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,0100 |
| 76 | 08-03-593-2 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat | 100 buc | 0,0100 |
| 77 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, | 100 buc | 0,0100 |
| 78 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,0100 |
| 79 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc | 0,0100 |
| 80 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete | buc | 1,0000 |
| 81 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 1,0000 |
| 82 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 1,0000 |
| 83 | RpEF21D | Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W | buc | 1,0000 |
| 84 | RpEF21G | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512 | buc | 1,0000 |
| 85 | RpEK07A | Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
| 86 | RpEK08A | Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
| 87 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercu | buc | 1,0000 |
| 88 | RpEK06A | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
| 89 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,0000 |
| 90 | RpEK01A | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
| 91 | RpEK03A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
| 92 | RpEK04A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
| 93 | RpEK16A | Montarea proiectorului (la sol) | buc | 1,0000 |
| 94 | RpEK17A | Demontarea proiectorului (la sol) | buc | 1,0000 |
| 95 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,0000 |
| 96 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,0100 |
| 97 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,0100 |
| 98 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,0100 |
| 99 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 100 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp | m | 1,0000 |
| 101 | RpEB10H | Cordoane din cupru VVGng, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 1,0000 |
| 102 | 08-02-403-3 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala | 100 m | 0,0100 |
| 103 | 08-02-403-2 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor | 100 m | 0,0100 |
| 104 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm | buc | 1,0000 |
| 105 | 08-02-411-6 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm | buc | 1,0000 |
| 106 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 107 | 08-03-521-29 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,0000 |
| 108 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 1,0000 |
| 109 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,0000 |
| 110 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,0000 |
| 111 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc | 1,0000 |
| 112 | 08-03-599-2 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15 | buc | 1,0000 |
| 113 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportar | buc | 1,0000 |
| 114 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faz | buc | 1,0000 |
| 115 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 1,0000 |
| 116 | RpSE27A | Demontarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.(din resurse se exclud materialele) k=0,5 | buc | 1,0000 |
| 117 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 1,0000 |
| 118 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 1,0000 |
| 119 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 m | m | 1,0000 |
| 120 | RpEA03A | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice | m | 1,0000 |
| 121 | RpEA03B | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. | m | 1,0000 |
| 122 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 m | 100 m | 0,0100 |
| 123 | RpEA10C | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm | m | 1,0000 |
| 124 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m | 1,0000 |
| 125 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 1,0000 |
| 126 | RpEA12A1 | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC | m | 1,0000 |
| 127 | RpEG08B1 | Deconectarea conductorilor de cupru,conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. (Deconectareab fireb de alimentare) k=0,5 | buc | 1,0000 |
| 128 | RpEG08D | Deconectarea conductorilor avind sectiunea 30-70 mmp. (Deconectarea fire alimentare) k=0,5 | buc | 1,0000 |
| 129 | RpEB12A | Demontarea conductorilor УТП,montatii aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie | m | 1,0000 |
| 130 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 1,0000 |
| 131 | RpEC13C | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru | buc | 1,0000 |
| 132 | RpEC13D | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din alumini | buc | 1,0000 |
| 133 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm | m | 1,0000 |
| 134 | RpED01C | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp | m | 1,0000 |
| 135 | RpED01D | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp | m | 1,0000 |
| 136 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 1,0000 |
| 137 | RpED17B | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. | m | 1,0000 |
| 138 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m | 1,0000 |
| 139 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau alumini | buc | 1,0000 |
| 140 | RpEE03C | Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou | buc | 1,0000 |
| 141 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,0000 |
| 142 | RpEE10A | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara | buc | 1,0000 |
| 143 | RpEE10C | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A | buc | 1,0000 |
| 144 | RpEE10B | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A | buc | 1,0000 |
| 145 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A | buc | 1,0000 |
| 146 | RpEG08B | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp | buc | 1,0000 |
| 147 | RpEG08D | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. | buc | 1,0000 |
| 148 | RpEG08E | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp. | buc | 1,0000 |
| 149 | RpEG13A | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A | buc | 1,0000 |
| 150 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 1,0000 |
| 151 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura | buc | 1,0000 |
| 152 | RpEG17G | Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie | buc | 1,0000 |
| 153 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,0000 |
| 154 | RpEJ01B | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc | buc | 1,0000 |
| 155 | RpEJ02C | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare | buc | 1,0000 |
| 156 | RpEJ03A | Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electric | buc | 1,0000 |
| 157 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 1,0000 |
| 158 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 1,0000 |
| 159 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 1,0000 |
| 160 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 1,0000 |
| 161 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,0000 |
| 162 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 1,0000 |
| 163 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1,0000 |
| 164 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 1,0000 |
| 165 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 1,0000 |
| 166 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,0000 |
| 167 | RpEP03A | Inlocuirea sigurantelor PN-2 | buc | 1,0000 |
| 168 | RpEP04A | Reparatia curenta a punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 169 | RpEP05A | Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor | buc | 1,0000 |
| 170 | RpEP07A | Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 171 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare | 10 buc | 1,0000 |
| 172 | RpEP09A | Demontarea contactorului de tip KT | buc | 1,0000 |
| 173 | RpEP10A | Montarea contactorului de tip KT | buc | 1,0000 |
| 174 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 175 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 176 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 177 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent in PA | buc | 1,0000 |
| 178 | RpEP15A | Curatirea teritoriului punctului de alimentare | m3 | 1,0000 |
| 179 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 180 | RpEP19A | Reparatia usilor la punctul de alimentare | buc | 1,0000 |
| 181 | RpEP20A | Vopsirea punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 182 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 183 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 184 | RpEQ02A | Vopsirea cutiilor cu cleme | buc | 1,0000 |
| 185 | RpEQ03A | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 1,0000 |
| 186 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,0000 |
| 187 | RpEQ05A | Reparatia usilor la cutiile cu cleme | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Masurari, incercarisi verificari electrotehnice la instalatiile electrice |  |  |
| 188 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,0100 |
| 189 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,0000 |
| 190 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,0000 |
| 191 | RpEM20A | Masurarea rezistentei cablului | buc | 1,0000 |
| 192 | RpEP17A | Masurarea sarcinii la transformatorul de curent | buc | 1,0000 |
| 193 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |
| 194 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 1,0000 |
| 195 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 1,0000 |
| 196 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,0000 |
| 197 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,0100 |
| 198 | 1-11-028-2 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor | 1 masurare | 1,0000 |
| 199 | RpEM19A | Fazarea cablului | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |
| 200 | RpEQ08A | Capitolul 4. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 1,0000 |
|  |  | 4. Transport |  |  |
| 201 | 11 | Camioneta | 1 km | 1,0000 |
| 202 | 12 | Microbus | 1 km | 1,0000 |