# Caiet de sarcini

# Lucrări de reparație a Grădiniței „Scufița Roșie” din or. Cimișlia

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sala de activitati |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. | m2 | 10,0000 |
| 2 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. H=10 cm | m3 | 1,0000 |
| 3 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Plasa Bp, dn=3mm, 100x100) | kg | 20,0000 |
| 4 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. | m2 | 10,0000 |
| 5 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 8mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime. | m2 | 39,5000 |
| 6 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 32, grosime 10 mm) | m2 | 39,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Sala de activitati |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Coridor (aripa stinga) |  |  |
| 7 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 8mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime. | m2 | 27,5000 |
| 8 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 32, grosime 10 mm) | m2 | 27,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Coridor (aripa stinga) |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Coridor (aripa dreapta) Capitolul 3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 9 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги). | m2 | 31,3600 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 0,9000 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,9000 |
| 12 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 19,1000 |
| 13 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate. | m | 18,0000 |
| 14 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi. | buc | 1,0000 |
| 15 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. | m2 | 1,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Coridor (aripa dreapta) Capitolul 3.1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Electricitate |  |  |
| 16 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 6,0000 |
| 17 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA) | m | 25,0000 |
| 18 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3х2,5 | m | 25,0000 |
| 19 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj . (Cutie) | buc | 1,0000 |
| 20 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. (Priza dubla) | buc | 1,0000 |
| 21 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. (dublu) | buc | 1,0000 |
| 22 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 6,0000 |
| 23 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. LED | buc | 2,0000 |

|  |  | 24W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 3.2. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Tavan |  |  |
| 24 | RpCH17A | Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase. | m2 | 19,1000 |
| 25 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice. (Подвесной потолок из пластиковой вагонки) | m2 | 19,1000 |
| 26 | CG09A Aplicativ | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Baghete la tavan) | m | 23,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Pereti |  |  |
| 27 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m. (Заделка оконного проёма) | m3 | 0,1500 |
| 28 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 0,9000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 39,5500 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,3600 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 31,3600 |
| 32 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu. | m | 12,0000 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Tencuieli decorative) | m2 | 39,5500 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 39,5500 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 39,5500 |
| 36 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000x500 mm, inclusiv. | buc | 1,0000 |
| 37 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Монтаж радиатора ранее демонтированного) | buc | 1,0000 |
| 38 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 | buc | 2,0000 |
| 39 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,9000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.4. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Pardoseli |  |  |
| 40 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . (Полы из линолеума, включая пластиковый плинтус) | m2 | 19,1000 |