| Reparatia Casei de cultura din satul Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str. Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si reamenajarea teritoriului adiacent cu organizarea unei parcari | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Retele interioare de apa si canalizare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SC07A |  |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 37,60 |  |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 8,484 |  |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
| 2 |  |  | SC04A |  |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,850 |  |  |  | 14,80 |  |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 8,242 |  |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 4,896 |  |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 16,32 |  |  |
| 3 |  |  | SD04A |  |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,650 |  |  |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
| 4 |  |  | SC02A |  |  |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,850 |  |  |  | 3,70 |  |  |
|  |  |  | 2875114200780 |  |  |  |  | Cada pentru dus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,06 |  |  |
| 5 |  |  | SD02A |  |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |