|  | Anexa nr.23 La Documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 |
| --- | --- |

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparații capitale a clădirii DDF Edineț din or. Edineț, str. Independenței, nr. 101

Autoritatea contractantă: Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lucrari de reparatie interioara |  |  |  |  |
|  |  | Cabinet 201 |  |  |  |  |
| 1 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  | 47,000 |  |
| 2 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 |  | 47,000 |  |
| 3 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m |  | 27,140 |  |
|  |  | Coridor |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare (tenculaia decorativa) la pereti | m2 |  | 61,900 |  |
| 5 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 6 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 7 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  | 28,800 |  |
| 8 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 |  | 28,800 |  |
| 9 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m |  | 20,500 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 28,800 |  |
| 11 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 12 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usilor | m2 |  | 5,000 |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 61,900 |  |
| 16 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 61,900 |  |
| 17 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 61,900 |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 61,900 |  |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 61,900 |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 61,900 |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 61,900 |  |
| 22 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 24 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 10,000 |  |
| 25 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,100 |  |
| 26 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 10,000 |  |
| 27 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,400 |  |
| 28 |  | Priza | buc |  | 4,000 |  |
| 29 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 30 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 202 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa) | m2 |  | 2,200 |  |
| 32 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 33,000 |  |
| 33 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. | m2 |  | 35,820 |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 66,700 |  |
| 35 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  | 33,000 |  |
| 36 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 37 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 10,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 38 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 33,000 |  |
| 39 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 40 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 1,500 |  |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,500 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 66,700 |  |
| 44 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 66,700 |  |
| 45 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 66,700 |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 66,700 |  |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 66,700 |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 66,700 |  |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 66,700 |  |
| 50 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 33,000 |  |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 33,000 |  |
| 53 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 33,000 |  |
| 54 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 33,000 |  |
| 55 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 22,000 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 56 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 57 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 58 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 59 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 60 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,400 |  |
| 61 |  | Priza | buc |  | 4,000 |  |
| 62 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 63 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 203 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 64 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 24,400 |  |
| 65 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. | m2 |  | 22,700 |  |
| 66 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 66,700 |  |
| 67 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 68 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 10,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 69 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 16,910 |  |
| 70 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 71 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 3,000 |  |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 47,100 |  |
| 75 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 47,100 |  |
| 76 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 47,100 |  |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 47,100 |  |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 47,100 |  |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 47,100 |  |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 47,100 |  |
| 81 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 82 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  | 16,910 |  |
| 83 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 |  | 16,910 |  |
| 84 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m |  | 15,700 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 85 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 86 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 87 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 88 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 89 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,400 |  |
| 90 |  | Priza | buc |  | 4,000 |  |
| 91 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 92 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 204 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 93 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 20,200 |  |
| 94 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn | m2 |  | 20,200 |  |
| 95 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 29,680 |  |
| 96 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. | m2 |  | 14,820 |  |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 51,000 |  |
| 98 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 99 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 10,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 100 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 20,200 |  |
| 101 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 102 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 3,000 |  |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 51,000 |  |
| 106 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 51,000 |  |
| 107 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 51,000 |  |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 51,000 |  |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 51,000 |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 51,000 |  |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 51,000 |  |
| 112 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 20,200 |  |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 20,200 |  |
| 115 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 20,200 |  |
| 116 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 20,200 |  |
| 117 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 17,300 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 118 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 119 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 120 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 121 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 122 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,400 |  |
| 123 |  | Priza | buc |  | 4,000 |  |
| 124 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 125 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Cabinet 205 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 126 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 8,140 |  |
| 127 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn | m2 |  | 8,140 |  |
| 128 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 31,650 |  |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 31,650 |  |
| 130 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 1,000 |  |
| 131 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 5,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 132 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 20,200 |  |
| 133 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 134 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 1,500 |  |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,500 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 31,650 |  |
| 138 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 31,650 |  |
| 139 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 31,650 |  |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 31,650 |  |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 31,650 |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 31,650 |  |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 31,650 |  |
| 144 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 8,140 |  |
| 146 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 8,140 |  |
| 147 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 8,140 |  |
| 148 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 8,140 |  |
| 149 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 10,700 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 150 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 151 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 10,000 |  |
| 152 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,100 |  |
| 153 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 10,000 |  |
| 154 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,300 |  |
| 155 |  | Priza | buc |  | 3,000 |  |
| 156 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 157 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 206 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 158 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 32,800 |  |
| 159 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn | m2 |  | 32,800 |  |
| 160 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 161 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 10,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 162 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 32,800 |  |
| 163 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 164 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 3,000 |  |
| 166 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 63,650 |  |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 63,650 |  |
| 169 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 32,800 |  |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 32,800 |  |
| 172 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 32,800 |  |
| 173 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 32,800 |  |
| 174 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 32,800 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 175 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,300 |  |
| 176 |  | Priza | buc |  | 3,000 |  |
| 177 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 178 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 207 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 179 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 9,940 |  |
| 180 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn | m2 |  | 9,940 |  |
| 181 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 34,730 |  |
| 182 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 34,730 |  |
| 183 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 1,000 |  |
| 184 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 5,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 185 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 9,940 |  |
| 186 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 187 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 1,500 |  |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,500 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 34,730 |  |
| 191 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 34,730 |  |
| 192 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 34,730 |  |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 34,730 |  |
| 194 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 34,730 |  |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 34,730 |  |
| 196 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 34,730 |  |
| 197 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 9,940 |  |
| 199 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 9,940 |  |
| 200 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 9,940 |  |
| 201 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 9,940 |  |
| 202 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 11,700 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 203 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 204 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 10,000 |  |
| 205 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,100 |  |
| 206 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 10,000 |  |
| 207 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,300 |  |
| 208 |  | Priza | buc |  | 3,000 |  |
| 209 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 210 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 208 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 211 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 32,800 |  |
| 212 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn | m2 |  | 32,800 |  |
| 213 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 214 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 10,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 215 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 32,800 |  |
| 216 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 217 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 3,000 |  |
| 219 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 63,650 |  |
| 221 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 63,650 |  |
| 222 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 32,800 |  |
| 224 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 32,800 |  |
| 225 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 32,800 |  |
| 226 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 32,800 |  |
| 227 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 32,800 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 228 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,300 |  |
| 229 |  | Priza | buc |  | 3,000 |  |
| 230 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 231 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 209 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 232 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 2,100 |  |
| 233 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 37,730 |  |
| 234 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn | m2 |  | 37,730 |  |
| 235 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 97,200 |  |
| 236 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 97,200 |  |
| 237 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 4,000 |  |
| 238 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 239 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 37,730 |  |
| 240 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 241 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 242 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,100 |  |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor | m2 |  | 5,100 |  |
| 244 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 5,100 |  |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor | m2 |  | 5,100 |  |
| 246 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor la usi | m2 |  | 5,100 |  |
| 247 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 5,100 |  |
| 248 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,100 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 97,200 |  |
| 250 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 97,200 |  |
| 251 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 97,200 |  |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 97,200 |  |
| 253 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 97,200 |  |
| 254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 97,200 |  |
| 255 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 97,200 |  |
| 256 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 257 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 37,730 |  |
| 258 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 37,730 |  |
| 259 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 37,730 |  |
| 260 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 37,730 |  |
| 261 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 34,300 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 262 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,300 |  |
| 263 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 30,000 |  |
| 264 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,300 |  |
| 265 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 30,000 |  |
| 266 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,600 |  |
| 267 |  | Priza | buc |  | 6,000 |  |
| 268 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 269 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 210 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 270 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 2,100 |  |
| 271 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 41,100 |  |
| 272 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn | m2 |  | 41,100 |  |
| 273 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 103,110 |  |
| 274 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 103,110 |  |
| 275 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 4,000 |  |
| 276 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 277 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 41,100 |  |
| 278 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 279 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |  |  |
| 280 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,100 |  |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor | m2 |  | 5,100 |  |
| 282 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 5,100 |  |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor | m2 |  | 5,100 |  |
| 284 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor la usi | m2 |  | 5,100 |  |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 5,100 |  |
| 286 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,100 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 103,110 |  |
| 288 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 103,110 |  |
| 289 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 103,110 |  |
| 290 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 103,110 |  |
| 291 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 103,110 |  |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 103,110 |  |
| 293 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 103,110 |  |
| 294 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 41,100 |  |
| 296 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 41,100 |  |
| 297 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 41,100 |  |
| 298 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 41,100 |  |
| 299 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 35,300 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 300 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,300 |  |
| 301 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 30,000 |  |
| 302 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,300 |  |
| 303 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 30,000 |  |
| 304 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,600 |  |
| 305 |  | Priza | buc |  | 6,000 |  |
| 306 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 307 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 212 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 308 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 18,410 |  |
| 309 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn | m2 |  | 18,410 |  |
| 310 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 50,500 |  |
| 311 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 50,500 |  |
| 312 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 313 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 10,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 314 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 18,410 |  |
| 315 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 316 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 317 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 1,500 |  |
| 318 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,500 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 50,500 |  |
| 320 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 50,500 |  |
| 321 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 50,500 |  |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 50,500 |  |
| 323 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 50,500 |  |
| 324 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 50,500 |  |
| 325 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 50,500 |  |
| 326 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 327 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 18,410 |  |
| 328 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 18,410 |  |
| 329 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 18,410 |  |
| 330 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 18,410 |  |
| 331 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 16,800 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 332 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 333 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 10,000 |  |
| 334 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,100 |  |
| 335 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 10,000 |  |
| 336 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,300 |  |
| 337 |  | Priza | buc |  | 3,000 |  |
| 338 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 339 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Viceu |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 340 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 2,100 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 341 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,100 |  |
| 342 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usii | m2 |  | 0,300 |  |
| 343 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 0,300 |  |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usii | m2 |  | 0,300 |  |
| 345 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor la usi | m2 |  | 0,300 |  |
| 346 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usii | m2 |  | 0,300 |  |
| 347 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 0,300 |  |
| 348 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Sala sedinte |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |  |  |
| 349 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 1,200 |  |
| 350 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 1,200 |  |
| 351 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 1,200 |  |
| 352 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor la ferestre | m2 |  | 1,200 |  |
| 353 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 1,200 |  |
| 354 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,200 |  |
| 355 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 4,000 |  |
|  |  | Scari |  |  |  |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 356 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 14,000 |  |
| 357 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 14,000 |  |
| 358 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 14,000 |  |
| 359 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 11,000 |  |
|  |  | Balustrade |  |  |  |  |
| 360 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,500 |  |
|  |  | Lucrari exterioare |  |  |  |  |
| 361 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 165,000 |  |
|  |  | Scari exterioare si pandus |  |  |  |  |
| 362 | RpCS19A | Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc | m2 |  | 18,000 |  |
| 363 | CG17D | Placarea scarilor si a pandusului cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul) | m2 |  | 18,000 |  |

Coordonat: Inna ȘARGU-RUSU___________________

Ex: Oxana POPOVICI________________