APROB:

Veaceslav Rusnac ________,

Președintele raionului Soroca

COORDONAT:

Alla Bordianu ______________,

Vicepreședintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

pentru concursul ofertelor de preț

- Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca

- Obiectul achizițiilor – Întreținerea de iarnă a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca, pentru anul 2023.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2) |  | 1000 m2 | 10 000,000 |  |
| 2 | TsI50C10 | Transportarea materialului antiderapant in gramezi la distanta medie de 35 km |  | t | 150,000 |  |
| 3 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 |  | t | 150,000 |  |
| 4 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) |  | 1000 m2 | 1 500,000 |  |
| 5 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente |  | m3 | 75,000 |  |
| 6 | TsC35A21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  | 100 m3 | 23,000 |  |
| 7 | DI17B | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata |  | 100m2 | 50,000 |  |
| 8 | DI17F | Curatirea manuala a zapezii imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata |  | 100m2 | 30,000 |  |
| 9 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm |  | 1 km | 800,000 |  |
| 10 | DI79A | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 |  | 1 km | 1 600,000 |  |
| 11 | DI73A | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata |  | 1 km | 1 250,000 |  |
| 12 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere |  | 1 km | 400,000 |  |
| 13 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (patrularea drumurilor cu autocamion) |  | ora | 130,000 |  |
| 14 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere( pietriș, balast sau piatra sparta) cu cilindrarea lor cu autogreider |  | m3 | 80,000 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6700 |  |
|  |  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,2750 |  |
|  |  | 14211022002901 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 22.4-31.5 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  |  | 14111222016461 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 0,1020 |  |
|  |  | 14212022060001 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | m3 | 0,2560 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0090 |  |
|  |  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,1470 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0280 |  |

Elena Mîțu, șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri.