| - Amenajarea unei portiuni din terenul cu nr.cadastral 0100313.476 spatiu verde situat in mun. Chisinau str. Mircea cel Batrin 29/1 N01/2022 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

- Amenajarea teritoriului (marca PG)

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Defrisarea |  |  |
| - 1 | - TsH22B | - Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamint la radacina , ambalat in plasa de sirma si doage fara invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16 - 20 cm | - buc | - 10,000 |
| - 2 | - TsH61A | - Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | - 100m2 | - 62,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Albie sub imbracamintea rutiera, parcarilor si trotuarelor |  |  |
| - 3 | - TsC19B1 | - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | - 100 m3 | - 5,600 |
| - 4 | - TsC03F1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | - 100 m3 | - 5,600 |
| - 5 | - TsI50A10 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | - t | - 952,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Imracamintea rutiera |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. Tip I (trafic auto, S=865 m2) |  |  |
| - 6 | - TsE06B | - Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | - 100m2 | - 8,650 |
| - 7 | - DA06B2 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) | - m3 | - 86,500 |
| - 8 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.40-70 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m) | - m3 | - 129,750 |
| - 9 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m) | - m3 | - 86,500 |
| - 10 | - DI107 | - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | - t | - 0,562 |
| - 11 | - DB19G | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | - 865,000 |
| - 12 | - DI107 | - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2) | - t | - 0,216 |
| - 13 | - DB16H | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | - 865,000 |
| - 14 | - DE10A | - Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15 ) | - m | - 328,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2. Tip II (trafic auto, S=1245 m2) |  |  |
| - 15 | - TsE06B | - Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | - 100m2 | - 12,450 |
| - 16 | - DA06B2 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,02 m) | - m3 | - 24,900 |
| - 17 | - DE13B | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj vibropresat ''ECO -2'' dimens.0,6*0,4*0,1) | - m2 | - 1 245,000 |
| - 18 | - DE10A | - Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15 ) | - m | - 220,000 |
|  |  | - Capitolul 3.3. Tip III (trafic pietonal, S=570 m2) |  |  |
| - 19 | - TsE06B | - Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | - 100m2 | - 5,700 |
| - 20 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m) | - m3 | - 68,400 |
| - 21 | - DA06B2 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,01 m) | - m3 | - 5,700 |
| - 22 | - DE13B | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj vibropresat 0,2*0,1*0,06 mm pe amestec ciment-nisip h=0.05 m) | - m2 | - 570,000 |
| - 23 | - DE11A | - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (БР 100.20.8) | - m | - 480,000 |
|  |  | - Capitolul 4. Mobilier urban |  |  |
| - 24 | - TsH91A | - Banca pentru parc, cu spatar, metal + lemn natural 150*53*76 cm. | - buc | - 3,000 |
| - 25 | - TsH91B | - Urne de gunoi pentru parc | - buc | - 7,000 |
|  |  | - Capitolul 5. Spatii verzi |  |  |
| - 26 | - TsH108A | - Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | - buc | - 23,000 |
| - 27 | - 47-02-039-2 | - Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | - 100 buc | - 0,280 |
| - 28 | - TsH110A | - Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Artar norvegian'' (virsta 3-4 ani) | - buc | - 18,000 |
| - 29 | - TsH24A | - Plantari arbusti fara balot ''Jenupar tiritor verde'' (3-4 ani) (Juniperus) | - buc | - 16,000 |
| - 30 | - TsH110A | - Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Mesteacan Argintiu'' (virsta 3-4 ani) | - buc | - 5,000 |
| - 31 | - TsH24A | - Plantari arbusti fara balot ''Forsithia suspensa'' (3-4 ani) (форцизия) | - buc | - 12,000 |
|  |  | - Capitolul 6. Gazon |  |  |
| - 32 | - TsI50A10 | - Transportarea pamintului (sol vegetal) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | - t | - 422,400 |
| - 33 |  | - Pamint vegetal | - m3 | - 352,000 |
| - 34 | - TsH05A | - Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | - m2 | - 3 520,000 |
| - 35 | - TsH09A | - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | - 100m2 | - 35,200 |
|  |  | - Capitolul 7. Indicatoare rutiere |  |  |
| - 36 | - DF18A | - Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (L=3 m) | - buc | - 1,000 |
| - 37 | - DF19A | - Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (''Indicator 2.1'' - Cedeaza trecerea) | - buc | - 1,000 |
| - 38 | - DF17A | - Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | - m2 | - 54,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.