CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație a birourilor din sediul Direcției cooperare polițienească internațională aflată în gestiunea Inspectoratului General al Poliției

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Reparatie bir. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 51,81 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,12 |  | 6,22 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 7,77 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,05 |  | 2,59 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,52 |
| 2 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  |  | m2 |  |  |  | 20,25 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,27 |  | 5,47 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,27 |  | 5,47 |
|  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  | l |  | 0,025 |  | 0,51 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,03 |  | 0,61 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,81 |
| 3 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  |  |  | 20,50 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,15 |  | 3,08 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 3,08 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,05 |  | 1,02 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,82 |
| 4 |  | RpCO56C |  | Demontari: tavane armstrong |  |  | m2 |  |  |  | 20,50 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,13 |  | 2,66 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,12 |  | 2,46 |
| 5 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  |  |  | 1,80 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,21 |  | 0,38 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,21 |  | 0,38 |
| 6 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVC |  |  | m2 |  |  |  | 6,50 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,21 |  | 1,36 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,21 |  | 1,36 |
| 7 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,22 |  | 0,44 |
| 8 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,06 |  | 0,30 |
| 9 |  | RpIB11B |  | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,12 |  | 0,12 |
| 10 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,10 |  | 2,00 |
| 11 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,30 |  | 6,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 1,70 |  | 34,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |  | 0,20 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,30 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,40 |
| 12 |  | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,04 |  | 0,08 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,58 |  | 1,16 |
| 13 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,43 |  | 0,86 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 0,30 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,35 |  | 0,70 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,02 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,03 |
| 14 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,25 |  | 1,00 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 15 |  | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,50 |  | 2,00 |
| 16 |  | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  | t |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,1137 |  | 0,45 |
| 1.1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 20,25 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 0,61 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 0,15 |  | 3,04 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 1,01 |
| 18 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 20,25 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,60 |  | 12,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 2,03 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,00 |  | 263,25 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,042 |  | 0,85 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |  | 0,20 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,03 |  | 0,61 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,24 |
| 19 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  | 20,25 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,61 |  | 52,85 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,29 |  | 5,87 |
|  |  | 2661112800700-1 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat |  | m2 |  | 1,03 |  | 20,86 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 4,05 |  | 82,01 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,30 |  | 6,08 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,00 |  | 405,00 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 0,90 |  | 18,22 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,045 |  | 0,91 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,24 |
| 20 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  |  |  | 18,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,30 |  | 5,40 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 1,80 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,02 |  | 19,28 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,35 |  | 6,62 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,00 |  | 113,40 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,10 |  | 1,89 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,30 |  | 5,40 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,05 |  | 0,90 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,02 |
| 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 55,81 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 1,67 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 0,15 |  | 8,37 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 2,79 |
| 22 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  |  |  | 51,81 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,40 |  | 72,53 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,30 |  | 15,54 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 10,50 |  | 544,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,03 |  | 1,55 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,007 |  | 0,36 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,004 |  | 0,21 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,008 |  | 0,41 |
| 23 |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 |  |  | m2 |  |  |  | 51,81 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,10 |  | 20,72 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,03 |  | 6,22 |
|  |  | 2664102100000-1 |  |  | Mortar M-100 |  | m3 |  | 0,006 |  | 1,24 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,21 |
| 24 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) |  |  | kg |  |  |  | 69,94 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,04 |  | 2,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,005 |  | 0,35 |
|  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  | kg |  | 1,01 |  | 70,64 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,005 |  | 0,35 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,01 |  | 0,70 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,30 |  | 20,98 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,04 |
| 25 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,51 |  | 5,10 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,33 |  | 3,30 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,29 |  | 12,90 |
|  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0014 |  | 0,01 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0086 |  | 0,09 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0022 |  | 0,02 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,02 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,02 |
| 26 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  | m2 |  |  |  | 51,81 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,22 |  | 63,21 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,14 |  | 369,92 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 4,09 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,016 |  | 0,83 |
| 27 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,486 |  | 5,94 |
|  |  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 0,30 |  | 1,20 |
|  |  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 14,61 |  | 58,44 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0112 |  | 0,04 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 0,32 |
|  |  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 0,0296 |  | 0,12 |
| 28 |  | CK26D |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  | m |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,09 |  | 0,90 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,01 |  | 0,10 |
|  |  | 2743123549027-1 |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  | m |  | 1,00 |  | 10,00 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 6,00 |  | 60,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,10 |
| 29 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 55,81 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,20 |  | 11,16 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,10 |  | 61,39 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,15 |  | 8,37 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,02 |
| 30 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  | 55,81 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,45 |  | 25,11 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 5,58 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 58,87 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,06 |
| 31 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 55,81 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 1,67 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,15 |  | 8,37 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 2,79 |
| 32 |  | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  |  |  | 51,81 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,38 |  | 19,69 |
|  |  | 2430116104150 |  |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  | kg |  | 3,50 |  | 181,34 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,005 |  | 0,26 |
| 33 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog- glafuri) |  |  | m2 |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,55 |  | 2,20 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog |  | kg |  | 0,40 |  | 1,60 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,06 |  | 0,24 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,50 |  | 2,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,05 |  | 0,20 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,002 |  | 0,01 |
| 1.1.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  | m2 |  |  |  | 20,25 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 3,04 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,05 |  | 41,51 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,00 |  | 81,00 |
|  |  | 2732103646151-1 |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  | m2 |  | 1,05 |  | 21,26 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,30 |
| 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  | m2 |  |  |  | 1,85 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 1,47 |  | 2,72 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,08 |  | 0,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,25 |  | 0,46 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  | m2 |  | 1,00 |  | 1,85 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,085 |  | 0,16 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,45 |  | 0,83 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,22 |  | 0,41 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,04 |
| 1.1.6. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,65 |  | 0,65 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,008 |  | 0,01 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,05 |  | 0,05 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,00 |  | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 37 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,18 |  | 0,18 |
|  |  | 2875274202700-1 |  |  | Robinet tur 1/2 |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,012 |  | 0,01 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,024 |  | 0,02 |
| 38 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,18 |  | 0,18 |
|  |  | 2875274202700-2 |  |  | Robinet retur 1/2 |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,012 |  | 0,01 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,024 |  | 0,02 |
| 1.2. Reparatie bir. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 51,81 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,12 |  | 6,22 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 7,77 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,05 |  | 2,59 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,52 |
| 40 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  |  | m2 |  |  |  | 20,25 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,27 |  | 5,47 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,27 |  | 5,47 |
|  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  | l |  | 0,025 |  | 0,51 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,03 |  | 0,61 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,81 |
| 41 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  |  |  | 20,50 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,15 |  | 3,08 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 3,08 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,05 |  | 1,02 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,82 |
| 42 |  | RpCO56C |  | Demontari: tavane armstrong |  |  | m2 |  |  |  | 20,50 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,13 |  | 2,66 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,12 |  | 2,46 |
| 43 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  |  |  | 1,80 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,21 |  | 0,38 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,21 |  | 0,38 |
| 44 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (perete din profil de aluminu) |  |  | m2 |  |  |  | 10,80 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,21 |  | 2,27 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,21 |  | 2,27 |
| 45 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,22 |  | 0,44 |
| 46 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,06 |  | 0,30 |
| 47 |  | RpIB11B |  | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,12 |  | 0,12 |
| 48 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,10 |  | 2,00 |
| 49 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,30 |  | 6,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 1,70 |  | 34,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |  | 0,20 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,30 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,40 |
| 50 |  | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,04 |  | 0,08 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,58 |  | 1,16 |
| 51 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,43 |  | 0,86 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 0,30 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,35 |  | 0,70 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,02 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,03 |
| 52 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,25 |  | 1,00 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 53 |  | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,50 |  | 2,00 |
| 54 |  | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  | t |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,1137 |  | 0,45 |
| 1.2.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 20,25 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 0,61 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 0,15 |  | 3,04 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 1,01 |
| 56 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 20,25 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,60 |  | 12,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 2,03 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,00 |  | 263,25 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,042 |  | 0,85 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |  | 0,20 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,03 |  | 0,61 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,24 |
| 57 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  | 20,25 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,61 |  | 52,85 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,29 |  | 5,87 |
|  |  | 2661112800700-1 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat |  | m2 |  | 1,03 |  | 20,86 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 4,05 |  | 82,01 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,30 |  | 6,08 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,00 |  | 405,00 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 0,90 |  | 18,22 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,045 |  | 0,91 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,24 |
| 58 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  |  |  | 18,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,30 |  | 5,40 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 1,80 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,02 |  | 19,28 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,35 |  | 6,62 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,00 |  | 113,40 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,10 |  | 1,89 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,30 |  | 5,40 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,05 |  | 0,90 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,02 |
| 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 55,81 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 1,67 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 0,15 |  | 8,37 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 2,79 |
| 60 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  |  |  | 51,81 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,40 |  | 72,53 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,30 |  | 15,54 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 10,50 |  | 544,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,03 |  | 1,55 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,007 |  | 0,36 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,004 |  | 0,21 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,008 |  | 0,41 |
| 61 |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 |  |  | m2 |  |  |  | 51,81 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,10 |  | 20,72 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,03 |  | 6,22 |
|  |  | 2664102100000-1 |  |  | Mortar M-100 |  | m3 |  | 0,006 |  | 1,24 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,21 |
| 62 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) |  |  | kg |  |  |  | 69,94 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,04 |  | 2,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,005 |  | 0,35 |
|  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  | kg |  | 1,01 |  | 70,64 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,005 |  | 0,35 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,01 |  | 0,70 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,30 |  | 20,98 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,04 |
| 63 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,51 |  | 5,10 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,33 |  | 3,30 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,29 |  | 12,90 |
|  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0014 |  | 0,01 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0086 |  | 0,09 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0022 |  | 0,02 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,02 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,02 |
| 64 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  | m2 |  |  |  | 51,81 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,22 |  | 63,21 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,14 |  | 369,92 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 4,09 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,016 |  | 0,83 |
| 65 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,486 |  | 5,94 |
|  |  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 0,30 |  | 1,20 |
|  |  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 14,61 |  | 58,44 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0112 |  | 0,04 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 0,32 |
|  |  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 0,0296 |  | 0,12 |
| 66 |  | CK26D |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  | m |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,09 |  | 0,90 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,01 |  | 0,10 |
|  |  | 2743123549027-1 |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  | m |  | 1,00 |  | 10,00 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 6,00 |  | 60,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,10 |
| 67 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 55,81 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,20 |  | 11,16 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,10 |  | 61,39 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,15 |  | 8,37 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,02 |
| 68 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  | 55,81 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,45 |  | 25,11 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 5,58 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 58,87 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,06 |
| 69 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 55,81 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 1,67 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,15 |  | 8,37 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 2,79 |
| 70 |  | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  |  |  | 51,81 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,38 |  | 19,69 |
|  |  | 2430116104150 |  |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  | kg |  | 3,50 |  | 181,34 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,005 |  | 0,26 |
| 71 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog- glafuri) |  |  | m2 |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,55 |  | 2,20 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog |  | kg |  | 0,40 |  | 1,60 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,06 |  | 0,24 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,50 |  | 2,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,05 |  | 0,20 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,002 |  | 0,01 |
| 1.2.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  | m2 |  |  |  | 20,25 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 3,04 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,05 |  | 41,51 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,00 |  | 81,00 |
|  |  | 2732103646151-1 |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  | m2 |  | 1,05 |  | 21,26 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,30 |
| 1.2.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  | m2 |  |  |  | 1,85 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 1,47 |  | 2,72 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,08 |  | 0,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,25 |  | 0,46 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  | m2 |  | 1,00 |  | 1,85 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,085 |  | 0,16 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,45 |  | 0,83 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,22 |  | 0,41 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,04 |
| 1.2.6. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,65 |  | 0,65 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,008 |  | 0,01 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,05 |  | 0,05 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,00 |  | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 75 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,18 |  | 0,18 |
|  |  | 2875274202700-1 |  |  | Robinet tur 1/2 |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,012 |  | 0,01 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,024 |  | 0,02 |
| 76 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,18 |  | 0,18 |
|  |  | 2875274202700-2 |  |  | Robinet retur 1/2 |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,012 |  | 0,01 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,024 |  | 0,02 |
| 1.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 82,60 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,12 |  | 9,91 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 12,39 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,05 |  | 4,13 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,83 |
| 78 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  |  | m2 |  |  |  | 27,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,27 |  | 7,29 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,27 |  | 7,29 |
|  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  | l |  | 0,025 |  | 0,68 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,03 |  | 0,81 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,04 |  | 1,08 |
| 79 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  | 17,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,39 |  | 6,63 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,39 |  | 6,63 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,05 |  | 0,85 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,05 |  | 0,85 |
| 80 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  |  |  | 44,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,15 |  | 6,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 6,60 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,05 |  | 2,20 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,04 |  | 1,76 |
| 81 |  | RpCO56C |  | Demontari: tavane armstrong |  |  | m2 |  |  |  | 44,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,13 |  | 5,72 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,12 |  | 5,28 |
| 82 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,21 |  | 1,05 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,21 |  | 1,05 |
| 83 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (perete din profil de aluminu) |  |  | m2 |  |  |  | 22,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,21 |  | 4,62 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,21 |  | 4,62 |
| 84 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  |  |  | 2,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,45 |  | 1,12 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,50 |  | 8,75 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,12 |  | 0,30 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,08 |  | 0,20 |
| 85 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  | buc |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,22 |  | 2,20 |
| 86 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,06 |  | 0,90 |
| 87 |  | RpIB11B |  | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare |  |  | buc |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,12 |  | 0,60 |
| 88 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  |  |  | 40,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,10 |  | 4,00 |
| 89 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  |  |  | 40,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,30 |  | 12,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 1,70 |  | 68,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,02 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |  | 0,40 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,60 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,80 |
| 90 |  | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,04 |  | 0,16 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,58 |  | 2,32 |
| 91 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,43 |  | 1,72 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 0,60 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,35 |  | 1,40 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,006 |  | 0,02 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,04 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,06 |
| 92 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  |  |  | 11,50 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,25 |  | 2,88 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 1,00 |  | 11,50 |
| 93 |  | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  |  |  | 11,50 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,50 |  | 5,75 |
| 94 |  | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  | t |  |  |  | 11,50 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,1137 |  | 1,31 |
| 1.3.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 44,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 1,32 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 0,15 |  | 6,60 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 2,20 |
| 96 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 44,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,60 |  | 26,40 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 4,40 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,00 |  | 572,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,042 |  | 1,85 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |  | 0,44 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,03 |  | 1,32 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,53 |
| 97 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  | 44,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,61 |  | 114,84 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,29 |  | 12,76 |
|  |  | 2661112800700-1 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat |  | m2 |  | 1,03 |  | 45,32 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 4,05 |  | 178,20 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,30 |  | 13,20 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,00 |  | 880,00 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 0,90 |  | 39,60 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,045 |  | 1,98 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,53 |
| 98 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  |  |  | 30,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,30 |  | 9,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 3,00 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,02 |  | 32,13 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,35 |  | 11,02 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,00 |  | 189,00 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,10 |  | 3,15 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,30 |  | 9,00 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,05 |  | 1,50 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,03 |
| 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 94,10 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 2,82 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 0,15 |  | 14,12 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 4,70 |
| 100 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  |  |  | 82,60 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,40 |  | 115,64 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,30 |  | 24,78 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 10,50 |  | 867,30 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,03 |  | 2,48 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,007 |  | 0,58 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,004 |  | 0,33 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,008 |  | 0,66 |
| 101 |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 |  |  | m2 |  |  |  | 82,60 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,10 |  | 33,04 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,03 |  | 9,91 |
|  |  | 2664102100000-1 |  |  | Mortar M-100 |  | m3 |  | 0,006 |  | 1,98 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,33 |
| 102 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) |  |  | kg |  |  |  | 111,51 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,04 |  | 4,46 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,005 |  | 0,56 |
|  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  | kg |  | 1,01 |  | 112,63 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,005 |  | 0,56 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,01 |  | 1,12 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,30 |  | 33,45 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,07 |
| 103 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m |  |  |  | 50,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,51 |  | 25,50 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,33 |  | 16,50 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,29 |  | 64,50 |
|  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0014 |  | 0,07 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0086 |  | 0,43 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0022 |  | 0,11 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,08 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,08 |
| 104 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  | m2 |  |  |  | 82,60 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,22 |  | 100,77 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,14 |  | 589,76 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 6,53 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,016 |  | 1,32 |
| 105 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  |  |  | 11,50 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,486 |  | 17,09 |
|  |  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 0,30 |  | 3,45 |
|  |  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 14,61 |  | 168,02 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0112 |  | 0,13 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 0,91 |
|  |  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 0,0296 |  | 0,34 |
| 106 |  | CK26D |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  | m |  |  |  | 53,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,09 |  | 4,77 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,01 |  | 0,53 |
|  |  | 2743123549027-1 |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  | m |  | 1,00 |  | 53,00 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 6,00 |  | 318,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,53 |
| 107 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 94,10 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,20 |  | 18,82 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,10 |  | 103,51 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,15 |  | 14,12 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,03 |
| 108 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  | 94,10 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,45 |  | 42,34 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 9,41 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 99,27 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,09 |
| 109 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 94,10 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 2,82 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,15 |  | 14,12 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 4,70 |
| 110 |  | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  |  |  | 82,60 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,38 |  | 31,39 |
|  |  | 2430116104150 |  |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  | kg |  | 3,50 |  | 289,10 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,005 |  | 0,41 |
| 111 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog- glafuri) |  |  | m2 |  |  |  | 11,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,55 |  | 6,32 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog |  | kg |  | 0,40 |  | 4,60 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,06 |  | 0,69 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,50 |  | 5,75 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,05 |  | 0,58 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,002 |  | 0,02 |
| 1.3.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  | m2 |  |  |  | 44,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 6,60 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,05 |  | 90,20 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,00 |  | 176,00 |
|  |  | 2732103646151-1 |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  | m2 |  | 1,05 |  | 46,20 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,66 |
| 1.3.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  | m2 |  |  |  | 1,85 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 1,47 |  | 2,72 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,08 |  | 0,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,25 |  | 0,46 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  | m2 |  | 1,00 |  | 1,85 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,085 |  | 0,16 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,45 |  | 0,83 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,22 |  | 0,41 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,04 |
| 114 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  | m2 |  |  |  | 3,28 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 1,47 |  | 4,82 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,08 |  | 0,26 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,25 |  | 0,82 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  | m2 |  | 1,00 |  | 3,28 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,085 |  | 0,28 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,45 |  | 1,48 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,22 |  | 0,72 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,07 |
| 115 |  | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000(h) x 7833mm) |  |  | m2 |  |  |  | 23,50 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 0,91 |  | 21,38 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,05 |  | 1,18 |
|  |  | 2030112951000-1 |  |  | Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h) |  | m2 |  | 1,00 |  | 23,50 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,00 |  | 94,00 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,16 |  | 3,76 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,056 |  | 1,32 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,40 |  | 9,40 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,60 |  | 14,10 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,47 |
| 1.3.6. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent) |  |  | buc |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,65 |  | 3,25 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,004 |  | 0,02 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,008 |  | 0,04 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,05 |  | 0,25 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,00 |  | 20,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,25 |  | 1,25 |
| 117 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2) |  |  | buc |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,18 |  | 0,90 |
|  |  | 2875274202700-1 |  |  | Robinet tur 1/2 |  | buc |  | 1,00 |  | 5,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,012 |  | 0,06 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,024 |  | 0,12 |
| 118 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2) |  |  | buc |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,18 |  | 0,90 |
|  |  | 2875274202700-2 |  |  | Robinet retur 1/2 |  | buc |  | 1,00 |  | 5,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,012 |  | 0,06 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,024 |  | 0,12 |
| 1.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 66,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,12 |  | 7,98 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 9,98 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,05 |  | 3,32 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,66 |
| 120 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  |  | m2 |  |  |  | 26,50 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,27 |  | 7,16 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,27 |  | 7,16 |
|  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  | l |  | 0,025 |  | 0,66 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,03 |  | 0,79 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,04 |  | 1,06 |
| 121 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  | 12,50 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,39 |  | 4,88 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,39 |  | 4,88 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,05 |  | 0,62 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,05 |  | 0,62 |
| 122 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  |  |  | 39,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,15 |  | 5,85 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 5,85 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,05 |  | 1,95 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,04 |  | 1,56 |
| 123 |  | RpCO56C |  | Demontari: tavane armstrong |  |  | m2 |  |  |  | 39,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,13 |  | 5,07 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,12 |  | 4,68 |
| 124 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  |  |  | 5,40 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,21 |  | 1,13 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,21 |  | 1,13 |
| 125 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (perete din profil de aluminu) |  |  | m2 |  |  |  | 22,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,21 |  | 4,62 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,21 |  | 4,62 |
| 126 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  |  |  | 2,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,45 |  | 1,12 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,50 |  | 8,75 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,12 |  | 0,30 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,08 |  | 0,20 |
| 127 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  | buc |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,22 |  | 2,20 |
| 128 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,06 |  | 0,90 |
| 129 |  | RpIB11B |  | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,12 |  | 0,48 |
| 130 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  |  |  | 40,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,10 |  | 4,00 |
| 131 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  |  |  | 40,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,30 |  | 12,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 1,70 |  | 68,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,02 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |  | 0,40 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,60 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,80 |
| 132 |  | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,04 |  | 0,16 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,58 |  | 2,32 |
| 133 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,43 |  | 1,72 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 0,60 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,35 |  | 1,40 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,006 |  | 0,02 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,04 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,06 |
| 134 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,25 |  | 2,50 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 1,00 |  | 10,00 |
| 135 |  | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,50 |  | 5,00 |
| 136 |  | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  | t |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,1137 |  | 1,14 |
| 1.4.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 39,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 1,17 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 0,15 |  | 5,85 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 1,95 |
| 138 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 39,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,60 |  | 23,40 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 3,90 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,00 |  | 507,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,042 |  | 1,64 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |  | 0,39 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,03 |  | 1,17 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,47 |
| 139 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  | 39,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,61 |  | 101,79 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,29 |  | 11,31 |
|  |  | 2661112800700-1 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat |  | m2 |  | 1,03 |  | 40,17 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 4,05 |  | 157,95 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,30 |  | 11,70 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,00 |  | 780,00 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 0,90 |  | 35,10 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,045 |  | 1,76 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,47 |
| 140 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  |  |  | 24,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,30 |  | 7,20 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 2,40 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,02 |  | 25,70 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,35 |  | 8,82 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,00 |  | 151,20 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,10 |  | 2,52 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,30 |  | 7,20 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,05 |  | 1,20 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,02 |
| 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 74,75 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 2,24 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 0,15 |  | 11,21 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 3,74 |
| 142 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  |  |  | 66,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,40 |  | 93,10 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,30 |  | 19,95 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 10,50 |  | 698,25 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,03 |  | 2,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,007 |  | 0,47 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,004 |  | 0,27 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,008 |  | 0,53 |
| 143 |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 |  |  | m2 |  |  |  | 66,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,10 |  | 26,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,03 |  | 7,98 |
|  |  | 2664102100000-1 |  |  | Mortar M-100 |  | m3 |  | 0,006 |  | 1,60 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,27 |
| 144 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) |  |  | kg |  |  |  | 89,78 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,04 |  | 3,59 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,005 |  | 0,45 |
|  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  | kg |  | 1,01 |  | 90,68 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,005 |  | 0,45 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,01 |  | 0,90 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,30 |  | 26,93 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,05 |
| 145 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m |  |  |  | 35,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,51 |  | 17,85 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,33 |  | 11,55 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,29 |  | 45,15 |
|  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0014 |  | 0,05 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0086 |  | 0,30 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0022 |  | 0,08 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,05 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,05 |
| 146 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  | m2 |  |  |  | 66,50 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,22 |  | 81,13 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,14 |  | 474,81 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 5,25 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,016 |  | 1,06 |
| 147 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  |  |  | 8,25 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,486 |  | 12,26 |
|  |  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 0,30 |  | 2,48 |
|  |  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 14,61 |  | 120,53 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0112 |  | 0,09 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 0,65 |
|  |  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 0,0296 |  | 0,24 |
| 148 |  | CK26D |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  | m |  |  |  | 35,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,09 |  | 3,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,01 |  | 0,35 |
|  |  | 2743123549027-1 |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  | m |  | 1,00 |  | 35,00 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 6,00 |  | 210,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,35 |
| 149 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 74,75 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,20 |  | 14,95 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,10 |  | 82,22 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,15 |  | 11,21 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,02 |
| 150 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  | 74,75 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,45 |  | 33,64 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 7,48 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 78,85 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,07 |
| 151 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 74,75 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 2,24 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,15 |  | 11,21 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 3,74 |
| 152 |  | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  |  |  | 66,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,38 |  | 25,27 |
|  |  | 2430116104150 |  |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  | kg |  | 3,50 |  | 232,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,005 |  | 0,33 |
| 153 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog- glafuri) |  |  | m2 |  |  |  | 8,25 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,55 |  | 4,54 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog |  | kg |  | 0,40 |  | 3,30 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,06 |  | 0,49 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,50 |  | 4,12 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,05 |  | 0,41 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,002 |  | 0,02 |
| 1.4.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  | m2 |  |  |  | 39,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 5,85 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,05 |  | 79,95 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,00 |  | 156,00 |
|  |  | 2732103646151-1 |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  | m2 |  | 1,05 |  | 40,95 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,58 |
| 1.4.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  | m2 |  |  |  | 5,55 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 1,47 |  | 8,16 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,08 |  | 0,44 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,25 |  | 1,39 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  | m2 |  | 1,00 |  | 5,55 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,085 |  | 0,47 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,45 |  | 2,50 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,22 |  | 1,22 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,11 |
| 156 |  | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000(h) x 7833mm) |  |  | m2 |  |  |  | 23,50 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 0,91 |  | 21,38 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,05 |  | 1,18 |
|  |  | 2030112951000-1 |  |  | Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h) |  | m2 |  | 1,00 |  | 23,50 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,00 |  | 94,00 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,16 |  | 3,76 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,056 |  | 1,32 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,40 |  | 9,40 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,60 |  | 14,10 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,47 |
| 1.4.6. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent) |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,65 |  | 2,60 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,004 |  | 0,02 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,008 |  | 0,03 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,05 |  | 0,20 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,00 |  | 16,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,25 |  | 1,00 |
| 158 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2) |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,18 |  | 0,72 |
|  |  | 2875274202700-1 |  |  | Robinet tur 1/2 |  | buc |  | 1,00 |  | 4,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,012 |  | 0,05 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,024 |  | 0,10 |
| 159 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2) |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,18 |  | 0,72 |
|  |  | 2875274202700-2 |  |  | Robinet retur 1/2 |  | buc |  | 1,00 |  | 4,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,012 |  | 0,05 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,024 |  | 0,10 |
| 1.5. Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 47,40 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,12 |  | 5,69 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 7,11 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,05 |  | 2,37 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,47 |
| 161 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  | 16,50 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,39 |  | 6,44 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,39 |  | 6,44 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,05 |  | 0,82 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,05 |  | 0,82 |
| 162 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  |  |  | 16,50 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,15 |  | 2,48 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 2,48 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,05 |  | 0,82 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,66 |
| 163 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,22 |  | 0,44 |
| 164 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,06 |  | 0,30 |
| 165 |  | RpIB11B |  | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,12 |  | 0,12 |
| 166 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,10 |  | 2,00 |
| 167 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,30 |  | 6,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 1,70 |  | 34,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |  | 0,20 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,30 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,40 |
| 168 |  | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,04 |  | 0,08 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,58 |  | 1,16 |
| 169 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,43 |  | 0,86 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,15 |  | 0,30 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,35 |  | 0,70 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,02 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,03 |
| 170 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  |  |  | 3,50 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,25 |  | 0,88 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 1,00 |  | 3,50 |
| 171 |  | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  |  |  | 3,50 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,50 |  | 1,75 |
| 172 |  | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  | t |  |  |  | 3,50 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,1137 |  | 0,40 |
| 1.5.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 16,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 0,49 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 0,15 |  | 2,48 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 0,82 |
| 174 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 16,50 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,60 |  | 9,90 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 1,65 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,00 |  | 214,50 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,042 |  | 0,69 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |  | 0,16 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,03 |  | 0,49 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,20 |
| 175 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  | 16,50 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,61 |  | 43,06 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,29 |  | 4,78 |
|  |  | 2661112800700-1 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat |  | m2 |  | 1,03 |  | 16,99 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 4,05 |  | 66,83 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,30 |  | 4,95 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,00 |  | 330,00 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 0,90 |  | 14,85 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,045 |  | 0,74 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,20 |
| 176 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  |  |  | 16,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,30 |  | 4,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 1,60 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,02 |  | 17,14 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,35 |  | 5,88 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,00 |  | 100,80 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,10 |  | 1,68 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,30 |  | 4,80 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,05 |  | 0,80 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,02 |
| 1.5.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 50,20 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 1,51 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 0,15 |  | 7,53 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 2,51 |
| 178 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  |  |  | 47,40 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,40 |  | 66,36 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,30 |  | 14,22 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 10,50 |  | 497,70 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,03 |  | 1,42 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,007 |  | 0,33 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,004 |  | 0,19 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,008 |  | 0,38 |
| 179 |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 |  |  | m2 |  |  |  | 47,40 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,10 |  | 18,96 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,03 |  | 5,69 |
|  |  | 2664102100000-1 |  |  | Mortar M-100 |  | m3 |  | 0,006 |  | 1,14 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,19 |
| 180 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) |  |  | kg |  |  |  | 64,00 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,04 |  | 2,56 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,005 |  | 0,32 |
|  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  | kg |  | 1,01 |  | 64,64 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,005 |  | 0,32 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,01 |  | 0,64 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,30 |  | 19,20 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,04 |
| 181 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m |  |  |  | 11,70 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,51 |  | 5,97 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,33 |  | 3,86 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,29 |  | 15,09 |
|  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0014 |  | 0,02 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0086 |  | 0,10 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0022 |  | 0,03 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,02 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,02 |
| 182 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  | m2 |  |  |  | 45,60 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,22 |  | 55,63 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,14 |  | 325,58 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 3,60 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,016 |  | 0,73 |
| 183 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  |  |  | 2,80 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,486 |  | 4,16 |
|  |  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 0,30 |  | 0,84 |
|  |  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 14,61 |  | 40,91 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0112 |  | 0,03 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 0,22 |
|  |  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 0,0296 |  | 0,08 |
| 184 |  | CK26D |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  | m |  |  |  | 11,70 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,09 |  | 1,05 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,01 |  | 0,12 |
|  |  | 2743123549027-1 |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  | m |  | 1,00 |  | 11,70 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 6,00 |  | 70,20 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,12 |
| 185 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 48,40 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,20 |  | 9,68 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,10 |  | 53,24 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,15 |  | 7,26 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,01 |
| 186 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  | 48,40 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,45 |  | 21,78 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 4,84 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 51,06 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,05 |
| 187 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 48,40 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 1,45 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,15 |  | 7,26 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 2,42 |
| 188 |  | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  |  |  | 48,40 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,38 |  | 18,39 |
|  |  | 2430116104150 |  |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  | kg |  | 3,50 |  | 169,40 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,005 |  | 0,24 |
| 189 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog- glafuri) |  |  | m2 |  |  |  | 2,80 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,55 |  | 1,54 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog |  | kg |  | 0,40 |  | 1,12 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,06 |  | 0,17 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,50 |  | 1,40 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,05 |  | 0,14 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,002 |  | 0,01 |
| 190 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Gresie portelanat, 600x600mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  | 1,80 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,20 |  | 3,96 |
|  |  | 2670112202051-1 |  |  | Placi din gresie portelanat |  | m2 |  | 1,02 |  | 1,85 |
|  |  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg |  | 6,00 |  | 10,91 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,39 |  | 0,71 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,003 |  | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0314 |  | 0,06 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0152 |  | 0,03 |
|  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut |  | 0,0456 |  | 0,08 |
| 1.5.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 16,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 0,49 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,15 |  | 2,48 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 0,82 |
| 192 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 16,50 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,45 |  | 7,42 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 1,65 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 17,41 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,02 |
| 193 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 16,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,03 |  | 0,49 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,15 |  | 2,48 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,05 |  | 0,82 |
| 194 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor din poliuretan 100mm, la tavan |  |  | m |  |  |  | 16,50 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,52 |  | 8,58 |
|  |  | 2521106718391-1 |  |  | baghetelor din poliuretan 100mm |  | m |  | 1,05 |  | 17,32 |
|  |  | 2462106109884 |  |  | Aracet tip EP 50 |  | kg |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg |  | 0,015 |  | 0,25 |
|  |  | 2430226102550 |  |  | Chit PVA-PVC |  | kg |  | 0,006 |  | 0,10 |
| 195 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog- tavane) |  |  | m2 |  |  |  | 16,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,55 |  | 9,08 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog |  | kg |  | 0,40 |  | 6,60 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,06 |  | 0,99 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,50 |  | 8,25 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,05 |  | 0,82 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,002 |  | 0,03 |
| 1.5.5. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,65 |  | 0,65 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,008 |  | 0,01 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,05 |  | 0,05 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,00 |  | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 197 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,18 |  | 0,18 |
|  |  | 2875274202700-1 |  |  | Robinet tur 1/2 |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,012 |  | 0,01 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,024 |  | 0,02 |
| 198 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,18 |  | 0,18 |
|  |  | 2875274202700-2 |  |  | Robinet retur 1/2 |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,012 |  | 0,01 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,024 |  | 0,02 |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Reparatie bir. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module.) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut. |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 200 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  | kg |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 201 |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,12 |  | 4,48 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,02 |  | 0,08 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,01 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,01 |
| 202 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,90 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,86 |  | 7,07 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,00105 |  | 0,00 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,28 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,80 |  | 0,72 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 10,98 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,05 |  | 0,04 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,32 |  | 0,29 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,04 |
| 203 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 852543852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 20,00 |
| 204 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 70,00 |
|  |  | 852585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 70,00 |
| 205 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,15 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,74 |  | 1,01 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,0006 |  | 0,00 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,00 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,05 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,80 |  | 0,12 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 1,83 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,05 |  | 0,01 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,00 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,16 |  | 0,02 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,00 |
| 206 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 85258585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 15,00 |
| 207 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,85 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,80 |  | 10,12 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 0,82 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 11,39 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 11,39 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,20 |  | 0,17 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 0,85 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 5,70 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 15,30 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 1,53 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,09 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,80 |  | 13,43 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 2,30 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,84 |  | 4,11 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,09 |
| 208 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  |  | m |  |  |  | 85,00 |
|  |  | 43437453323 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  | m |  | 1,00 |  | 85,00 |
| 209 |  | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 34,40 |  | 3,44 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 0,19 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 2,68 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 2,68 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,40 |  | 0,08 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 0,20 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 1,34 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 3,60 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 0,36 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,33 |  | 0,07 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 23,50 |  | 4,70 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 0,54 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,96 |  | 1,39 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,33 |  | 0,07 |
| 210 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D32 |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 437453323 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D32 |  | m |  | 1,00 |  | 20,00 |
| 211 |  | 08-03-591-9 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,18 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 38,10 |  | 6,86 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,50 |  | 0,27 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,00 |  | 18,36 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,42 |  | 0,08 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,04 |  | 0,01 |
| 212 |  |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  |  | buc |  |  |  | 18,00 |
|  |  | 64656434 |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  | buc |  | 1,00 |  | 18,00 |
| 213 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,01 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,80 |  | 0,33 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,00 |  | 1,02 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,00 |
| 214 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 654654 |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 215 |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 88,30 |  | 3,53 |
|  |  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00306 |  | 0,00 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 4,08 |  | 0,16 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 2,04 |  | 0,08 |
|  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 1,02 |  | 0,04 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,31 |  | 0,01 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. |  | 25,60 |  | 1,02 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 1,36 |  | 0,05 |
| 216 |  |  |  | Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 421651165 |  |  | Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W |  | buc |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 217 |  | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,60 |  | 1,60 |
| 218 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 4332565 |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 219 |  |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  |  | buc |  |  |  | 19,00 |
|  |  | 762332 |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  | buc |  | 1,00 |  | 19,00 |
| 2.1.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,74 |  | 6,74 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,31 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 12,20 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,16 |  | 0,16 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 221 |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  | 776232 |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51 |  | m |  | 1,00 |  | 50,00 |
| 222 |  |  |  | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  | 54776232 |  |  | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x51 |  | m |  | 1,00 |  | 50,00 |
| 223 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,80 |  | 11,90 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 0,96 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 13,40 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 13,40 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,20 |  | 0,20 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 6,70 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 18,00 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 1,80 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,11 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,80 |  | 15,80 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 2,70 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,84 |  | 4,84 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 224 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D16 |  |  | m |  |  |  | 100,00 |
|  |  | 434434232 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D16 |  | m |  | 1,00 |  | 100,00 |
| 225 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Prize internet/ telefon |  |  | buc |  |  |  | 9,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,00 |  | 9,00 |
| 226 |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 35135153 |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45 |  | buc |  | 1,00 |  | 5,00 |
| 227 |  |  |  | Priza pentru telefon IP20 |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 853513321 |  |  | Priza pentru telefon IP20 |  | buc |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 228 |  |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  |  | buc |  |  |  | 9,00 |
|  |  | 762332 |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  | buc |  | 1,00 |  | 9,00 |
| 229 |  | RpEI17A |  | Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011501 |  |  | Electrician automatizare |  | h-om |  | 19,00 |  | 19,00 |
| 230 |  | CK33B aplicativ |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 0,91 |  | 0,91 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 2.2. Reparatie bir. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module.) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut. |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 232 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  | kg |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 233 |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,12 |  | 4,48 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,02 |  | 0,08 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,01 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,01 |
| 234 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,90 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,86 |  | 7,07 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,00105 |  | 0,00 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,28 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,80 |  | 0,72 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 10,98 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,05 |  | 0,04 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,32 |  | 0,29 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,04 |
| 235 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 852543852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 20,00 |
| 236 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 70,00 |
|  |  | 852585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 70,00 |
| 237 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,15 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,74 |  | 1,01 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,0006 |  | 0,00 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,00 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,05 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,80 |  | 0,12 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 1,83 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,05 |  | 0,01 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,00 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,16 |  | 0,02 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,00 |
| 238 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 85258585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 15,00 |
| 239 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,85 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,80 |  | 10,12 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 0,82 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 11,39 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 11,39 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,20 |  | 0,17 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 0,85 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 5,70 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 15,30 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 1,53 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,09 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,80 |  | 13,43 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 2,30 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,84 |  | 4,11 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,09 |
| 240 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  |  | m |  |  |  | 85,00 |
|  |  | 43437453323 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  | m |  | 1,00 |  | 85,00 |
| 241 |  | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 34,40 |  | 3,44 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 0,19 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 2,68 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 2,68 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,40 |  | 0,08 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 0,20 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 1,34 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 3,60 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 0,36 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,33 |  | 0,07 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 23,50 |  | 4,70 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 0,54 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,96 |  | 1,39 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,33 |  | 0,07 |
| 242 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D32 |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 437453323 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D32 |  | m |  | 1,00 |  | 20,00 |
| 243 |  | 08-03-591-9 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,18 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 38,10 |  | 6,86 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,50 |  | 0,27 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,00 |  | 18,36 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,42 |  | 0,08 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,04 |  | 0,01 |
| 244 |  |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  |  | buc |  |  |  | 18,00 |
|  |  | 64656434 |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  | buc |  | 1,00 |  | 18,00 |
| 245 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,01 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,80 |  | 0,33 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,00 |  | 1,02 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,00 |
| 246 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 654654 |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 247 |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 88,30 |  | 3,53 |
|  |  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00306 |  | 0,00 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 4,08 |  | 0,16 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 2,04 |  | 0,08 |
|  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 1,02 |  | 0,04 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,31 |  | 0,01 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. |  | 25,60 |  | 1,02 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 1,36 |  | 0,05 |
| 248 |  |  |  | Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 421651165 |  |  | Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W |  | buc |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 249 |  | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,60 |  | 1,60 |
| 250 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 4332565 |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 251 |  |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  |  | buc |  |  |  | 19,00 |
|  |  | 762332 |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  | buc |  | 1,00 |  | 19,00 |
| 2.2.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,74 |  | 6,74 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,31 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 12,20 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,16 |  | 0,16 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 253 |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  | 776232 |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51 |  | m |  | 1,00 |  | 50,00 |
| 254 |  |  |  | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  | 54776232 |  |  | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x51 |  | m |  | 1,00 |  | 50,00 |
| 255 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,80 |  | 11,90 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 0,96 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 13,40 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 13,40 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,20 |  | 0,20 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 6,70 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 18,00 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 1,80 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,11 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,80 |  | 15,80 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 2,70 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,84 |  | 4,84 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 256 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D16 |  |  | m |  |  |  | 100,00 |
|  |  | 434434232 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D16 |  | m |  | 1,00 |  | 100,00 |
| 257 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Prize internet/ telefon |  |  | buc |  |  |  | 9,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,00 |  | 9,00 |
| 258 |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 35135153 |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45 |  | buc |  | 1,00 |  | 5,00 |
| 259 |  |  |  | Priza pentru telefon IP20 |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 853513321 |  |  | Priza pentru telefon IP20 |  | buc |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 260 |  |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  |  | buc |  |  |  | 9,00 |
|  |  | 762332 |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  | buc |  | 1,00 |  | 9,00 |
| 261 |  | RpEI17A |  | Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011501 |  |  | Electrician automatizare |  | h-om |  | 19,00 |  | 19,00 |
| 262 |  | CK33B aplicativ |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 0,91 |  | 0,91 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 2.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module.) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut. |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 264 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  | kg |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 265 |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  | buc |  |  |  | 6,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,12 |  | 6,72 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,02 |  | 0,12 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,01 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,01 |
| 266 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 1,95 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,86 |  | 15,33 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,00105 |  | 0,00 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,04 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,60 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,80 |  | 1,56 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 23,79 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,05 |  | 0,10 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,04 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,32 |  | 0,62 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,08 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,08 |
| 267 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 852543852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 20,00 |
| 268 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 175,00 |
|  |  | 852585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 175,00 |
| 269 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,40 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,74 |  | 2,70 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,0006 |  | 0,00 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,01 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,12 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,80 |  | 0,32 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 4,88 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,05 |  | 0,02 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,01 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,16 |  | 0,06 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,01 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,01 |
| 270 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 40,00 |
|  |  | 85258585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 40,00 |
| 271 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 2,15 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,80 |  | 25,58 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 2,06 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 28,81 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 28,81 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,20 |  | 0,43 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 2,15 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 14,41 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 38,70 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 3,87 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,24 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,80 |  | 33,97 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 5,80 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,84 |  | 10,41 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,24 |
| 272 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  |  | m |  |  |  | 215,00 |
|  |  | 43437453323 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  | m |  | 1,00 |  | 215,00 |
| 273 |  | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 34,40 |  | 3,44 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 0,19 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 2,68 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 2,68 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,40 |  | 0,08 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 0,20 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 1,34 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 3,60 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 0,36 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,33 |  | 0,07 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 23,50 |  | 4,70 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 0,54 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,96 |  | 1,39 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,33 |  | 0,07 |
| 274 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D32 |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 437453323 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D32 |  | m |  | 1,00 |  | 20,00 |
| 275 |  | 08-03-591-9 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,25 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 38,10 |  | 9,52 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,50 |  | 0,38 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,00 |  | 25,50 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,42 |  | 0,10 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,04 |  | 0,01 |
| 276 |  |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  |  | buc |  |  |  | 25,00 |
|  |  | 64656434 |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  | buc |  | 1,00 |  | 25,00 |
| 277 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,03 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,80 |  | 0,98 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,00 |  | 3,06 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,00 |
| 278 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 654654 |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  | buc |  | 1,00 |  | 3,00 |
| 279 |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,12 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 88,30 |  | 10,60 |
|  |  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00306 |  | 0,00 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 4,08 |  | 0,49 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 2,04 |  | 0,24 |
|  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 1,02 |  | 0,12 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,31 |  | 0,04 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. |  | 25,60 |  | 3,07 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 1,36 |  | 0,16 |
| 280 |  |  |  | Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W |  |  |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  | 421651165 |  |  | Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W |  | buc |  | 1,00 |  | 12,00 |
| 281 |  | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,60 |  | 3,20 |
| 282 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 4332565 |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 283 |  |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  |  | buc |  |  |  | 39,00 |
|  |  | 762332 |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  | buc |  | 1,00 |  | 39,00 |
| 2.3.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 1,30 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,74 |  | 8,76 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,03 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,40 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 15,86 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,16 |  | 0,21 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,03 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,03 |
| 285 |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  |  |  | 70,00 |
|  |  | 776232 |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51 |  | m |  | 1,00 |  | 70,00 |
| 286 |  |  |  | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  |  |  | 60,00 |
|  |  | 54776232 |  |  | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x51 |  | m |  | 1,00 |  | 60,00 |
| 287 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 1,30 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,80 |  | 15,47 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 1,25 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 17,42 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 17,42 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,20 |  | 0,26 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 1,30 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 8,71 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 23,40 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 2,34 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,14 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,80 |  | 20,54 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 3,51 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,84 |  | 6,29 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,14 |
| 288 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D16 |  |  | m |  |  |  | 130,00 |
|  |  | 434434232 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D16 |  | m |  | 1,00 |  | 130,00 |
| 289 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Prize internet/ telefon |  |  | buc |  |  |  | 13,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,00 |  | 13,00 |
| 290 |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  | 35135153 |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45 |  | buc |  | 1,00 |  | 7,00 |
| 291 |  |  |  | Priza pentru telefon IP20 |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  | 853513321 |  |  | Priza pentru telefon IP20 |  | buc |  | 1,00 |  | 6,00 |
| 292 |  |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  |  | buc |  |  |  | 13,00 |
|  |  | 762332 |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  | buc |  | 1,00 |  | 13,00 |
| 293 |  | RpEI17A |  | Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011501 |  |  | Electrician automatizare |  | h-om |  | 19,00 |  | 38,00 |
| 294 |  | CK33B aplicativ |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 0,91 |  | 1,82 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,05 |  | 0,10 |
| 2.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module.) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut. |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 296 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  | kg |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 297 |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  | buc |  |  |  | 6,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,12 |  | 6,72 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,02 |  | 0,12 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,01 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,01 |
| 298 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 1,95 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,86 |  | 15,33 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,00105 |  | 0,00 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,04 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,60 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,80 |  | 1,56 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 23,79 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,05 |  | 0,10 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,04 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,32 |  | 0,62 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,08 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,08 |
| 299 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 852543852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 20,00 |
| 300 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 175,00 |
|  |  | 852585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 175,00 |
| 301 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,40 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,74 |  | 2,70 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,0006 |  | 0,00 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,01 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,12 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,80 |  | 0,32 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 4,88 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,05 |  | 0,02 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,01 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,16 |  | 0,06 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,01 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,01 |
| 302 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 40,00 |
|  |  | 85258585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 40,00 |
| 303 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 2,15 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,80 |  | 25,58 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 2,06 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 28,81 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 28,81 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,20 |  | 0,43 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 2,15 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 14,41 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 38,70 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 3,87 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,24 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,80 |  | 33,97 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 5,80 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,84 |  | 10,41 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,24 |
| 304 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  |  | m |  |  |  | 215,00 |
|  |  | 43437453323 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  | m |  | 1,00 |  | 215,00 |
| 305 |  | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 34,40 |  | 3,44 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 0,19 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 2,68 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 2,68 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,40 |  | 0,08 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 0,20 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 1,34 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 3,60 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 0,36 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,33 |  | 0,07 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 23,50 |  | 4,70 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 0,54 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,96 |  | 1,39 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,33 |  | 0,07 |
| 306 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D32 |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 437453323 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D32 |  | m |  | 1,00 |  | 20,00 |
| 307 |  | 08-03-591-9 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,25 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 38,10 |  | 9,52 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,50 |  | 0,38 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,00 |  | 25,50 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,42 |  | 0,10 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,04 |  | 0,01 |
| 308 |  |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  |  | buc |  |  |  | 25,00 |
|  |  | 64656434 |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  | buc |  | 1,00 |  | 25,00 |
| 309 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,03 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,80 |  | 0,98 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,00 |  | 3,06 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,00 |
| 310 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 654654 |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  | buc |  | 1,00 |  | 3,00 |
| 311 |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,11 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 88,30 |  | 9,71 |
|  |  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00306 |  | 0,00 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 4,08 |  | 0,45 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 2,04 |  | 0,22 |
|  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 1,02 |  | 0,11 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,31 |  | 0,03 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. |  | 25,60 |  | 2,82 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 1,36 |  | 0,15 |
| 312 |  |  |  | Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W |  |  |  |  |  |  | 11,00 |
|  |  | 421651165 |  |  | Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W |  | buc |  | 1,00 |  | 11,00 |
| 313 |  | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,60 |  | 3,20 |
| 314 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 4332565 |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 315 |  |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  |  | buc |  |  |  | 28,00 |
|  |  | 762332 |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  | buc |  | 1,00 |  | 28,00 |
| 2.4.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 1,30 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,74 |  | 8,76 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,03 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,40 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 15,86 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,16 |  | 0,21 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,03 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,03 |
| 317 |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  |  |  | 70,00 |
|  |  | 776232 |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51 |  | m |  | 1,00 |  | 70,00 |
| 318 |  |  |  | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  |  |  | 60,00 |
|  |  | 54776232 |  |  | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x51 |  | m |  | 1,00 |  | 60,00 |
| 319 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 1,30 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,80 |  | 15,47 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 1,25 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 17,42 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 17,42 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,20 |  | 0,26 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 1,30 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 8,71 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 23,40 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 2,34 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,14 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,80 |  | 20,54 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 3,51 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,84 |  | 6,29 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,14 |
| 320 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D16 |  |  | m |  |  |  | 130,00 |
|  |  | 434434232 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D16 |  | m |  | 1,00 |  | 130,00 |
| 321 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Prize internet/ telefon |  |  | buc |  |  |  | 13,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,00 |  | 13,00 |
| 322 |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  | 35135153 |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45 |  | buc |  | 1,00 |  | 7,00 |
| 323 |  |  |  | Priza pentru telefon IP20 |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  | 853513321 |  |  | Priza pentru telefon IP20 |  | buc |  | 1,00 |  | 6,00 |
| 324 |  |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  |  | buc |  |  |  | 13,00 |
|  |  | 762332 |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  | buc |  | 1,00 |  | 13,00 |
| 325 |  | RpEI17A |  | Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011501 |  |  | Electrician automatizare |  | h-om |  | 19,00 |  | 38,00 |
| 326 |  | CK33B aplicativ |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 0,91 |  | 1,82 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,05 |  | 0,10 |
| 2.5. Reparatie bucataria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module.) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut. |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 328 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  | kg |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 329 |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,12 |  | 3,36 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,02 |  | 0,06 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,01 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,01 |
| 330 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,40 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,86 |  | 3,14 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,00105 |  | 0,00 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,01 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,12 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,80 |  | 0,32 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 4,88 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,05 |  | 0,02 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,01 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,32 |  | 0,13 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,02 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,02 |
| 331 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 852543852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 10,00 |
| 332 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 30,00 |
|  |  | 852585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 30,00 |
| 333 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,10 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,74 |  | 0,67 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,0006 |  | 0,00 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,00 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,31 |  | 0,03 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,80 |  | 0,08 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,20 |  | 1,22 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,05 |  | 0,01 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,00 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,16 |  | 0,02 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,02 |  | 0,00 |
| 334 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 85258585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  | buc |  | 1,00 |  | 10,00 |
| 335 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,40 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,80 |  | 4,76 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 0,38 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 5,36 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 5,36 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,20 |  | 0,08 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 0,40 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 2,68 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 7,20 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 0,72 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,04 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,80 |  | 6,32 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 1,08 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,84 |  | 1,94 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,11 |  | 0,04 |
| 336 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  |  | m |  |  |  | 40,00 |
|  |  | 43437453323 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D20 |  | m |  | 1,00 |  | 40,00 |
| 337 |  | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,10 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 34,40 |  | 1,72 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,96 |  | 0,10 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 1,34 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,40 |  | 1,34 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,40 |  | 0,04 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 0,10 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,70 |  | 0,67 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,00 |  | 1,80 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 0,18 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,33 |  | 0,03 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 23,50 |  | 2,35 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,70 |  | 0,27 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,96 |  | 0,70 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,33 |  | 0,03 |
| 338 |  |  |  | Tub PVC cu dublu perete D32 |  |  | m |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 437453323 |  |  | Tub PVC cu dublu perete D32 |  | m |  | 1,00 |  | 10,00 |
| 339 |  | 08-03-591-9 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,06 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 38,10 |  | 2,29 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,50 |  | 0,09 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,00 |  | 6,12 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,42 |  | 0,03 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 0,04 |  | 0,00 |
| 340 |  |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  |  | buc |  |  |  | 6,00 |
|  |  | 64656434 |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  | buc |  | 1,00 |  | 6,00 |
| 341 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,01 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,80 |  | 0,33 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,00 |  | 1,02 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,00 |
| 342 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 654654 |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 343 |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,02 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 88,30 |  | 1,77 |
|  |  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00306 |  | 0,00 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 4,08 |  | 0,08 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 2,04 |  | 0,04 |
|  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 1,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,31 |  | 0,01 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. |  | 25,60 |  | 0,51 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  | 1,36 |  | 0,03 |
| 344 |  |  |  | Corp de iluminat pentru tavane din gips carton 600x600mm; 40 W |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 42163251165 |  |  | Corp de iluminat pentru tavane din gips carton 600x600mm; 40 W |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 345 |  | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,60 |  | 1,60 |
| 346 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 4332565 |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 347 |  |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  |  | buc |  |  |  | 7,00 |
|  |  | 762332 |  |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 |  | buc |  | 1,00 |  | 7,00 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Reparatie bir. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module. |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 98732323 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 349 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 76436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 350 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 853132122 |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 351 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 352 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 8220433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 353 |  |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 766722 |  |  | Sina N |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 354 |  |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 3.1.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 34434334 |  |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 3.2. Reparatie bir. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module. |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 98732323 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 357 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 76436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 358 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 853132122 |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 359 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 360 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 8220433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 361 |  |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 766722 |  |  | Sina N |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 362 |  |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 3.2.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 |  |  |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 34434334 |  |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 3.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 98732332123 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 365 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 76436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 366 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 853132122 |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 367 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 368 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 8220433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 369 |  |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 766722 |  |  | Sina N |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 370 |  |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 3.3.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 |  |  |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 34434334 |  |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 3.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 98732332123 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 373 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 76436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 374 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 853132122 |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 375 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 376 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 8220433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 377 |  |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 766722 |  |  | Sina N |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 378 |  |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 3.4.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 |  |  |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 34434334 |  |  | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 3.5. Reparatie bucataria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module. |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 98732323 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 381 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 76436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 382 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 853132122 |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 383 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 384 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 8220433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 385 |  |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 766722 |  |  | Sina N |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 386 |  |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |

Șef al Secției construcții și dezvoltarea

infrastructurii a Direcției logistice,

comisar principal	                                                                               Igor CEBAN