Aprobat:

____________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea curtilor din str. Nicolae Milescu Spataru 13, 13/1, 13/2 or. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Drumuri curte |  |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi | kg |  | 2 250,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |
| 2 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m |  | 739,00 |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 739m) | 100 m3 |  | 0,33 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 79,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea sistemului rutier exc. 0,25 m.c din beton asfaltic uzat si piatra sparta, Hmed = 10 cm) | 100 m3 |  | 0,426 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 102,24 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 7 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 2 880,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,025 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0071 |  |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 345,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 9 | DG06B | Demolarea inelelor din beton | m3 |  | 0,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,38 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,60 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,60 |  |
| 10 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 1,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 |  |
| 11 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 1,72 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 12 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m3 |  | 2,32 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20 | m3 | 1,03 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala | m3 | 0,02 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 10,60 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,50 |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,40 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,35 |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,092 |  |
| 13 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta grele existent | buc |  | 55,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,82 |  |
|  | 2875274200000-1 | Capac cu rama existent | buc | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,50 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,052 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. | m3 |  | 73,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 15 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton | m |  | 739,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,52 |  |
|  | 2663102100001-16 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,045 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,17 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800286 | Bordur 100.30.15 | m | 1,00 |  |
| 16 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, K=2 | 100m2 |  | 4,26 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,088 |  |
| 17 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de egalizare din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat Hmed = 10 cm) | m3 |  | 42,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 1411122201672 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32 mm | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 18 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 0,17 |
|  | 23203226000401E | Emulsie | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 19 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 426,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg. | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 20 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 2,31 |
|  | 23203226000401E | Emulsie | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 21 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 3 306,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.2. Trotuare |  |  |  |
| 22 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea trotuarului, bordurei mici si pereului exc. 0,25 m.c din beton asfaltic uzat, pavaj si piatra sparta, Hmed = 20 cm) | 100 m3 |  | 2,70 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 23 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 594,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in debleu la locul de acumulare) | 100 m3 |  | 1,35 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 25 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 233,55 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 26 | DE11A | Amenajarea bordurii mici 100.20.8 | m |  | 1 640,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001-16 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,02 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare 100.20.8 | m | 1,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
| 27 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de baza din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30) | m2 |  | 1 350,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 28 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (stil loft beton) dim. 24,5 x24,5 /24,5 x33/16,5 x24,5/16,5 x16,5 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - 0,06 m | m2 |  | 1 350,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-6 | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. | m3 |  | 63,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 30 | DI119 | Amenajarea pereului din beton monolit periat (C16/20), H=10 cm | m3 |  | 63,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 31 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 210,00 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |
| 32 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m |  | 210,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,11 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,35 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,019 |  |
|  |  | 1.3. Parcari |  |  |  |
| 33 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II(Demolarea parcarii exc. 0,25 m.c din beton asfaltic uzat, pavaj si piatra sparta, Hmed = 10 cm) | 100 m3 |  | 0,03 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 34 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 6,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 35 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de egalizare din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat Hmed = 5 cm) | m3 |  | 1,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 1411122201672 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32 mm | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 36 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - 0,08 m | m2 |  | 30,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-8 | Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
|  |  | 1.4. Consolidarea zonelor verzi |  |  |  |
| 37 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 1,945 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 38 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 233,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 39 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 194,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |
| 40 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 19,45 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 41 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 19,45 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.5. Terenuri de sport |  |  |  |
| 42 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 2,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,03 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,00 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,40 |  |
| 43 | TsC54C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. | m3 |  | 21,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 44 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 0,15 |
|  | 23203226000401E | Emulsie | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 45 | DB16D | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), cu asternere manuala | m2 |  | 210,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,12 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 46 | CN54B | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2 | m2 |  | 210,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |
|  | 2430226101010P | Primer pentru mixturi cauciucate | kg | 0,25 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |
| 47 | CG25B | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" | m2 |  | 210,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,67 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |
|  | 23201162005733 | Adeziv pentru granule | kg | 2,46 |  |
|  | 14121221008802 | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm | kg | 8,00 |  |
|  | 14121221008803 | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm | kg | 5,60 |  |
|  | 2952270003818 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic | h-ut | 0,04 |  |
|  |  | 1.6. Terenuri pentru copii. |  |  |  |
| 48 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 1,53 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,03 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,00 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,40 |  |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. | m3 |  | 15,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 50 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 0,11 |
|  | 23203226000401E | Emulsie | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 51 | DB16D | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), cu asternere manuala | m2 |  | 153,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,12 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 52 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Dale din cauciuc gr.20 mm" | m2 |  | 153,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |
|  | 266210611000020 | Dale din cauciuc gr.20 mm | м2 | 1,05 |  |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,70 |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,08 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,035 |  |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,22 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 0,50 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,025 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |
|  |  | 1.7. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 53 | TsH91A | Instalarea Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, saune cu spatare din HDPE multistrat, minere metalice (L-2500mm; l-250 mm; h- 850 mm), K=4 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 54 | TsH91A | Instalarea Balansoar pe arc elicoidal, K=3 | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 55 | TsH91A | Instalarea Nisipiera cu capac 1500 mm - 1500 mm, (fara beton) | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
| 56 | TsH91A | Instalarea Leagan dublu pe stilpi din metal vopsit in cimp electrostatic (L-3500mm; l-1700 mm; h- 2200 mm) , K=2 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 57 | TsH91A | Instalarea Leagan cu scaun (lungimea scaunului - 1500 mm) , K=4 | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 58 | TsH91A | Instalarea Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune. L=8300 mm; l=5800; h=3560., K=4 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 59 | TsH91A | Instalarea Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel, inele gimnastice, L=9500 mm; l=8500 mm; h=3100 mm, K=16 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 60 | TsH91A | Instalarea Teren sportiv este compus din: Spalier gimnastic, bare paralele, 4 bare de diferit nivel, banca abdomen. L=4040 mm; l=3220 mm; h=2215, K=5 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 61 | TsH91A | Instalarea Masa de tenis cu carcasa din otel L=2740 mm; l=1560; h=910 (fara beton) | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
| 62 | TsH91A | Instalarea Masa si 2 Banci cu placa de sah, K=2 | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 63 | TsH91A | Instalarea Set Masa si 2 Banci 500 mm x 1800 mm x 780 mm (fara beton) | buc |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
| 64 | TsH91A | Instalarea Banca Parc cu speteaza, K=2 | buc |  | 40,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2663102100000-1215 | Beton C12/15 | m3 | 0,036 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
| 65 | TsH80A | Instalarea Gard - Banca, h=450 mm | buc |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,27 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 66 | 01 | Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, saune cu spatare din HDPE multistrat, minere metalice | buc |  | 1,00 |
|  | 012-02П | Balansoar din metal | buc | 1,00 |  |
| 67 | 02 | Balansoar pe arc elicoidal | buc |  | 2,00 |
|  | 012-03T | Balansoar pe arc elicoidal | buc | 1,00 |  |
| 68 | 04 | Nisipiera cu capac | buc |  | 1,00 |
|  | 034H | Nisipiera cu capac | buc | 1,00 |  |
| 69 | 05 | Leagan dublu pe stilpi din metal | buc |  | 1,00 |
|  | 50-2 | Leagan dublu pe stilpi din metal | buc | 1,00 |  |
| 70 | 06 | Leagan cu scaun | buc |  | 2,00 |
|  | 52B | Leagan cu scaun | buc | 1,00 |  |
| 71 | 07 | Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune | buc |  | 1,00 |
|  | 21-11-T4K | Complex de joaca | buc | 1,00 |  |
| 72 | 13 | Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel, inele gimnastice, L=9500 mm; l=8500 mm; h=3100 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 523-01-X | Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel, inele gimnastice | buc | 1,00 |  |
| 73 | 14 | Teren sportiv este compus din: Spalier gimnastic, bare paralele, 4 bare de diferit nivel, banca abdomen. L=4040 mm; l=3220 mm; h=2215, | buc |  | 1,00 |
|  | 522 | Teren sportiv este compus din: Spalier gimnastic, bare paralele, 4 bare de diferit nivel, banca abdomen. | buc | 1,00 |  |
| 74 | 15 | Masa de tenis cu carcasa din otel L=2740 mm; l=1560; h=910 | buc |  | 1,00 |
|  | PTP 710 | Masa de tenis cu carcasa din otel | buc | 1,00 |  |
| 75 | 16 | Masa si 2 Banci cu placa de sah | buc |  | 2,00 |
|  | 050-04 | Masa si 2 Banci cu placa de sah | buc | 1,00 |  |
| 76 | 16 | Set Masa si 2 Banci 500 mm x 1800 mm x 780 mm | buc |  | 3,00 |
|  | 050 | Set Masa si 2 Banci | buc | 1,00 |  |
| 77 | 17 | Banca Parc cu speteaza | buc |  | 40,00 |
|  | 047 | Banca Parc cu speteaza | buc | 1,00 |  |
| 78 | 18 | Gard - Banca, h=450 mm | buc |  | 50,00 |
|  | 1025 | Gard - Banca | buc | 1,00 |  |