____F 1 desfasurat

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a coridorului din demisolul edificiului IMSP SCM "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 11 | Investitor |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi (23 buc.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la pereti interiori | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 3 | RpCO56C | Demontari placi de azbociment la pereti | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
| 4 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din gresie | m |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 5 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 |
| 6 | RpED17B | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0600 |
| 7 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 9 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1700 |
| 10 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 89 si 108 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 |
| 11 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 57 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
| 12 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 13 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7200 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0100 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 14 | F E03 C k=0,5 | Demontarea teava de cupru, STAS 617-90 de 15x1 mm (doar manopera si utilaj) | m |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,3700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3000 |
| 15 | F E03 C k=0,5 | Montare teava de cupru, STAS 617-90 de 15x1 mm (doar manopera si utilaj) | m |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,3700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3000 |
| 16 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
| 17 | RpSD08C | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 57 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2700 |
| 18 | RpSD08D | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 108 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
|  |  | 1.2. Evacuare gunoi |  |  |
| 19 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 |
| 20 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
| 21 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2580 |
|  |  | 1.3. Mascare cabluri, canale de ventilare, micsorare goluri, reparatii ale tocurilor |  |  |
| 22 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |
|  | 442662102701000552 | Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 23 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7870 |
|  | 442662102701000552 | Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 12,9100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0422 |
| 24 | CL20A | Usite de vizitare din plastic 300x400 mm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 28112363062002 | Usite de vizitare din plastic 300x400 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 25 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor) | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 31 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 1.4. Finisare pereti tip 1 |  |  |
| 34 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7870 |
|  | 442662102701000552 | Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 12,9100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0422 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" cu amestec siliconic la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
|  |  | 1.5. Finisare pereti tip 2 |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 42 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 45 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 46 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" cu amestec siliconic la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
|  |  | 1.6. Finisare tavan |  |  |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)" | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" 600 x 600 | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 1.7. Finisare pardosele |  |  |
| 48 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 49 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 50 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
|  | 1126611128007030112222 | Placi de portelonat 600*600 | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
| 51 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 287411631250022 | Plinte din ceramica | m2 | 0,0700 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 1.8. Usi |  |  |
| 52 | CK21A | Usi Laminate HPL cu Toc Metalic (cu rezistenta la influente climatice clasa 2 conform PN-EN 12219:2002 si clasa de rezistenta mecanica 1 respectiv 3, conform PN-EN 1192:2001) cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,9x2,05 m (18 buc.) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 28121063060501 | Usi Laminate HPL cu Toc Metalic (cu rezistenta la influente climatice clasa 2 conform PN-EN 12219:2002 si clasa de rezistenta mecanica 1 respectiv 3, conform PN-EN 1192:2001) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 53 | CK21A | Usi Laminate HPL cu Toc Metalic (cu rezistenta la influente climatice clasa 2 conform PN-EN 12219:2002 si clasa de rezistenta mecanica 1 respectiv 3, conform PN-EN 1192:2001) cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1,43x2,05 m (5 buc.) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 28121063060501 | Usi Laminate HPL cu Toc Metalic (cu rezistenta la influente climatice clasa 2 conform PN-EN 12219:2002 si clasa de rezistenta mecanica 1 respectiv 3, conform PN-EN 1192:2001) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 54 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi | m | 1,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 1.9. Forare gauri |  |  |
| 55 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3640 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1560 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0070 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0378 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2500 |
| 56 | RCsB29I | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3360 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1440 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0072 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0286 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2300 |
| 57 | RCsB29F | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1260 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0067 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0176 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2000 |
| 58 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 1.10. Tevi apeduct, canalizare |  |  |
| 59 | SA04I | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 108x3 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |
|  | 27221033060002 | Teava din otel d108x3 mm | m | 1,0100 |
|  | 27212041178002 | Cot din otel d108 mm | buc | 0,1500 |
|  | 272120411500033 | Teu din otel d108 mm | buc | 0,1600 |
|  | 2721204120100 | Mufa din otel d108 mm | buc | 0,0300 |
|  | 27212041231002 | Niplu din otel d108 mm | buc | 0,0200 |
|  | 27212041140403 | Reductie din otel d108 mm | buc | 0,0200 |
| 60 | SA04H | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 89x3,0 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |
|  | 272210330600022 | Teava din otel 89x3,0 mm | m | 1,0100 |
|  | 272120411733800 | Cot din otel d89 mm | buc | 0,1500 |
|  | 2721204133315000 | Teu din otel d89 mm | buc | 0,1600 |
|  | 27212033334120100 | Mufa din otel d89 mm | buc | 0,0300 |
|  | 2721202224123100 | Niplu din otel d89 mm | buc | 0,0200 |
|  | 2721222222204114040 | Reductie din otel d89 mm | buc | 0,0200 |
| 61 | SA04G | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57x3,0 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 |
|  | 27221031232306000 | Teava din otel d57x3,0 mm | m | 1,0100 |
|  | 27212043333117800 | Cot din otel d57x3,0 mm | buc | 0,1500 |
|  | 27212041777815000 | Teu din otel d57x3,0 mm | buc | 0,1600 |
|  | 27212041343320100 | Mufa din otel d57x3,0 mm | buc | 0,0300 |
|  | 272120412443231002 | Niplu din otel d57x3,0 mm | buc | 0,0200 |
|  | 2721202222224114040 | Reductie din otel d57x3,0 mm | buc | 0,0200 |
| 62 | SA04C | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25x3,0 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2722103121306000 | Teava din otel 25x3,0 mm | m | 1,0100 |
|  | 2721204117122800 | Cot din otel 25x3,0 mm | buc | 0,1500 |
|  | 27212041133 | Teu din otel 25x3,0 mm | buc | 0,1600 |
|  | 27212041333 | Mufa din otel 25x3,0 mm | buc | 0,0300 |
|  | 272120412333100 | Niplu din otel 25x3,0 mm | buc | 0,0200 |
|  | 2721204444114040 | Reductie din otel 25x3,0 mm | buc | 0,0200 |
| 63 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 64 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |
| 65 | SF03A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |
| 66 | SF03B | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 67 | RpCR27B1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte cu doua straturi de vopsea | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1800 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 68 | SB30C | Suporti pentru sustinerea conductelor | kg |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1300 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,0400 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |
| 69 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252121672016052 | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
| 70 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274204041 | Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 71 | SD07I | Robinet din fonta cu sfera si flanse D100 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6000 |
|  | 798755 | Robinet din fonta cu sfera si flanse D100 mm | buc | 1,0000 |
| 72 | SD07H | Robinet din fonta cu sfera si flanse D80 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2000 |
|  | 79875544 | Robinet din fonta cu sfera si flanse D80 mm | buc | 1,0000 |
| 73 | SD07F | Robinet din fonta cu sfera si flanse D50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 7987554455 | Robinet din fonta cu sfera si flanse D50 mm | buc | 1,0000 |
| 74 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de D25 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 291312422201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel D25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Apeduct |  |  |
| 75 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Electricitate |  |  |
| 76 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 77 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН32, 3 poli, In-10A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 78 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 79 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 80 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
| 81 | pret de piata | Cablu VVG 3x2,5 mm2 | m |  |
|  | 44590-4133 | Cablu VVG 3x2,5 mm2 | m | 1,0000 |
| 82 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 3378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 83 | RpEF01A | Montare cor de iluminat LED 600x600 mm | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 287527444400322 | Corp dde iluminat LED 600x600 mm | buc | 1,0000 |
| 84 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 85 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 86 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc |  |
|  | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 1,0000 |
| 87 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 400x60 mm (de creat resursa) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 44124243444323222223333 | Jgheab metalic perforat 400x60 mm | m | 100,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Apeduct |  |  |
| 88 | Pret de piata | Dulap de incendiu | buc |  |
|  | 1233211 | Dulap de incendiu | buc | 1,0000 |
| 89 | Pret de piata | Robinet de incendiu d 50 mm | buc |  |
|  | 1233212 | Robinet de incendiu d 50 mm | buc | 1,0000 |
| 90 | Pret de piata | Pistol de incendiu d 50 mm | buc |  |
|  | 109233212 | Pistol de incendiu d 50 mm | buc | 1,0000 |
| 91 | Pret de piata | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m | buc |  |
|  | 1233216 | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m | buc | 1,0000 |
| 92 | Pret de piata | Indicator de hidrant | buc |  |
|  | 123321622 | Indicator de hidrant | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Electricitate |  |  |
| 93 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc |  |
|  | 544553333446223 | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 94 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc |  |
|  | 410299444211444551 | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 95 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc |  |
|  | 4102994442131444551 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 96 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc |  |
|  | 410299444213331444551 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.