| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a bibliotecii, coridoarelor, depozitelor si cabinetelor din subsol la  Complexul educational  Gimnaziu-Gradinita "STEAM"

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Biblioteca |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,59 |  |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 73,44 |  |  |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianata | m2 | 52,67 |  |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 73,44 |  |  |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 118,71 |  |  |
| 6 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( rafturi) | kg | 195,00 |  |  |
| 7 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS | m2 | 6,97 |  |  |
| 8 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate Armstrong cu recuperare | m2 | 80,03 |  |  |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,63 |  |  |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 0,70 |  |  |
| 11 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie (cu recuperare) | m2 | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,99 |  |  |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 80,03 |  |  |
| 14 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 80,03 |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 80,03 |  |  |
| 16 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv cu marimea 30x60 - 60x 120cm , executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 80,03 |  |  |
| 17 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 70,26 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pereti si tavan |  |  |  |  |
| 18 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 2,86 |  |  |
| 19 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 13,19 |  |  |
| 20 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu perforat | m | 64,00 |  |  |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 131,89 |  |  |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 118,71 |  |  |
| 23 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 118,71 |  |  |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 131,89 |  |  |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 131,89 |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 131,89 |  |  |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 131,89 |  |  |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( Panouri "Armstrong" cu sistem grila - material benefic) | m2 | 80,03 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,84 |  |  |
| 30 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |
| 32 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator - material beneficiar) | buc | 4,00 |  |  |
| 33 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |  |  |
| 34 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,00 |  |  |
| 35 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 36 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridoare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianata | m2 | 6,00 |  |  |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 30,35 |  |  |
| 39 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie (cu recuperare) | m2 | 3,00 |  |  |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 29,89 |  |  |
| 41 | RpIC18C | Demontarea tevii din polipropilena pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 60,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 105,33 |  |  |
| 43 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 105,33 |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 105,33 |  |  |
| 45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, cu marimea 30x60-60*120 cm executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 105,33 |  |  |
| 46 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 120,38 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pereti si tavan |  |  |  |  |
| 47 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 9,20 |  |  |
| 48 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 375,97 |  |  |
| 49 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru usiti | m2 | 41,39 |  |  |
| 50 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu perforat | m | 74,00 |  |  |
| 51 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 41,39 |  |  |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 375,97 |  |  |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de tapet din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 417,36 |  |  |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 417,36 |  |  |
| 55 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 417,36 |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 417,36 |  |  |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 417,36 |  |  |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu lac incolor pe baza de latex tip BRIO, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 417,36 |  |  |
| 59 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 54,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 60 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 24,29 |  |  |
| 61 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,00 |  |  |
| 62 | CK33A apl | Usita din gips-carton cu marimea 30x30 cm- 60x60 cm | buc | 8,00 |  |  |
| 63 | IA52A | Cutie metalica (Dulap antiincendiar) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |
| 64 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator - material beneficiar) | buc | 3,00 |  |  |
| 65 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,00 |  |  |
| 66 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 60,00 |  |  |
| 67 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 68 | IC38J | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 69 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,00 |  |  |
| 70 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 71 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 9,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Depozit 1 si 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demontari |  |  |  |  |
| 72 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie ( cu recuperare) | m2 | 4,00 |  |  |
| 73 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 27,66 |  |  |
| 74 | RpIC18B | Demontarea tevii din propillena, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 37,00 |  |  |
| 75 | RpCO56B | Demontari: rafturi din lemn, PFL, ect... | m2 | 35,00 |  |  |
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 317,06 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea | m2 | 111,98 |  |  |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 111,98 |  |  |
| 79 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 111,98 |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 111,98 |  |  |
| 81 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, cu marimea 30x60-60*120 cm executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 111,98 |  |  |
| 82 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 71,46 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pereti si tavan |  |  |  |  |
| 83 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti si tavan | m2 | 205,08 |  |  |
| 84 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu perforat | m | 68,00 |  |  |
| 85 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 205,08 |  |  |
| 86 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 205,08 |  |  |
| 87 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 205,08 |  |  |
| 88 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 111,98 |  |  |
| 89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 111,98 |  |  |
| 90 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 111,98 |  |  |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 317,06 |  |  |
| 92 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 317,06 |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 317,06 |  |  |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 317,06 |  |  |
| 95 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Retele de incalzire |  |  |  |  |
| 96 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator - material beneficiar) | buc | 4,00 |  |  |
| 97 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |  |  |
| 98 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 32,00 |  |  |
| 99 | IC38C | Piesa de racordare (mufa,cot ect...), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 20,00 |  |  |
| 100 | IC38I | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 101 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 8,00 |  |  |
| 102 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 103 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabinet 1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demontari |  |  |  |  |
| 104 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie ( cu recuperare) | m2 | 2,00 |  |  |
| 105 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 33,63 |  |  |
| 106 | RpIC18B | Demontarea tevii polipropilena, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 18,00 |  |  |
| 107 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 70,76 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 108 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,36 |  |  |
| 109 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,63 |  |  |
| 110 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 33,63 |  |  |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 33,63 |  |  |
| 112 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, cu marimea 30x60-60*120 cm executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 33,63 |  |  |
| 113 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 22,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pereti si tavan |  |  |  |  |
| 114 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti | m2 | 70,76 |  |  |
| 115 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu perforat | m | 24,00 |  |  |
| 116 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 4,00 |  |  |
| 117 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 74,76 |  |  |
| 118 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70,76 |  |  |
| 119 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 70,76 |  |  |
| 120 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 12,13 |  |  |
| 121 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,13 |  |  |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 86,89 |  |  |
| 123 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 86,89 |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 86,89 |  |  |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,89 |  |  |
| 126 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 21,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Retele de incalzire |  |  |  |  |
| 127 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator - material beneficiar) | buc | 2,00 |  |  |
| 128 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,00 |  |  |
| 129 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 12,00 |  |  |
| 130 | IC38C | Piesa de racordare (mufa,cot ect...), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 131 | IC38I | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 132 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 4,00 |  |  |
| 133 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 134 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinet 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Demontari |  |  |  |  |
| 135 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie ( cu recuperare) | m2 | 2,00 |  |  |
| 136 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 33,54 |  |  |
| 137 | RpIC18B | Demontarea tevii polipropilena, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 18,00 |  |  |
| 138 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 70,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 139 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,35 |  |  |
| 140 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,54 |  |  |
| 141 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 33,54 |  |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 33,54 |  |  |
| 143 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, cu marimea 30x60-60*120 cm executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 33,54 |  |  |
| 144 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 22,74 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Pereti si tavan |  |  |  |  |
| 145 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti | m2 | 70,70 |  |  |
| 146 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu perforat | m | 24,00 |  |  |
| 147 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,70 |  |  |
| 148 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70,70 |  |  |
| 149 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 70,70 |  |  |
| 150 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 12,74 |  |  |
| 151 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,74 |  |  |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 83,44 |  |  |
| 153 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 83,44 |  |  |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 83,44 |  |  |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,44 |  |  |
| 156 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Retele de incalzire |  |  |  |  |
| 157 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator - material beneficiar) | buc | 2,00 |  |  |
| 158 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,00 |  |  |
| 159 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 12,00 |  |  |
| 160 | IC38C | Piesa de racordare (mufa,cot ect...), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 161 | IC38I | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 162 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 4,00 |  |  |
| 163 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 164 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabinet 3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Demontari |  |  |  |  |
| 165 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie ( cu recuperare) | m2 | 2,00 |  |  |
| 166 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 46,04 |  |  |
| 167 | RpIC18B | Demontarea tevii polipropilena, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 19,00 |  |  |
| 168 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 83,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 169 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,60 |  |  |
| 170 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 46,04 |  |  |
| 171 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 46,04 |  |  |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 46,04 |  |  |
| 173 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, cu marimea 30x60-60*120 cm executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 46,04 |  |  |
| 174 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 27,08 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Pereti si tavan |  |  |  |  |
| 175 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti | m2 | 83,20 |  |  |
| 176 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu perforat | m | 28,00 |  |  |
| 177 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 83,20 |  |  |
| 178 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 83,20 |  |  |
| 179 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 83,20 |  |  |
| 180 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 12,86 |  |  |
| 181 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 96,06 |  |  |
| 182 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 96,06 |  |  |
| 183 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor | m2 | 96,06 |  |  |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 96,06 |  |  |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 96,06 |  |  |
| 186 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 33,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Retele de incalzire |  |  |  |  |
| 187 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator - material beneficiar) | buc | 2,00 |  |  |
| 188 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,00 |  |  |
| 189 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 14,00 |  |  |
| 190 | IC38C | Piesa de racordare (mufa,cot ect...), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 191 | IC38I | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 192 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 4,00 |  |  |
| 193 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 194 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Diverse |  |  |  |  |
| 195 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 29,00 |  |  |
| 196 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 29,00 |  |  |
| 197 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 29,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Biblioteca |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 198 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile cu recuperare | buc | 10,00 |  |  |
| 199 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Montare |  |  |  |  |
| 200 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -EXIT | buc | 2,00 |  |  |
| 201 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 3,00 |  |  |
| 202 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 8,00 |  |  |
| 203 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 110,00 |  |  |
| 204 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 80,00 |  |  |
| 205 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 40,00 |  |  |
| 206 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat Armstrong ( corp iluminat - material beneficiar) | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Coridor |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 207 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile cu recuperare | buc | 12,00 |  |  |
| 208 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,00 |  |  |
| 209 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Montare |  |  |  |  |
| 210 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -EXIT | buc | 6,00 |  |  |
| 211 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp 48 module IP30-66 | buc | 1,00 |  |  |
| 212 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - Automat 2, 3 P C16,32 , hager, schneider legrand eaton | buc | 4,00 |  |  |
| 213 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - Automat 1 P C10 , hager, schneider legrand eaton | buc | 10,00 |  |  |
| 214 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator BH 3P 63 A, hager schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |  |  |
| 215 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator Diferential AVDT 2PC16/20hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 4,00 |  |  |
| 216 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 4,00 |  |  |
| 217 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 4,00 |  |  |
| 218 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 340,00 |  |  |
| 219 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 160,00 |  |  |
| 220 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 180,00 |  |  |
| 221 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat Armstrong LED | buc | 17,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Depozite |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Demontari |  |  |  |  |
| 222 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile cu recuperare | buc | 16,00 |  |  |
| 223 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Montare |  |  |  |  |
| 224 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -EXIT | buc | 2,00 |  |  |
| 225 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 3,00 |  |  |
| 226 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 12,00 |  |  |
| 227 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 189,00 |  |  |
| 228 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 80,00 |  |  |
| 229 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 109,00 |  |  |
| 230 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W | buc | 14,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Cabinete |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Demontari |  |  |  |  |
| 231 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile cu recuperare | buc | 24,00 |  |  |
| 232 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 14,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.2. Montare |  |  |  |  |
| 233 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -EXIT | buc | 3,00 |  |  |
| 234 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 3,00 |  |  |
| 235 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 12,00 |  |  |
| 236 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 140,00 |  |  |
| 237 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 60,00 |  |  |
| 238 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 80,00 |  |  |
| 239 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat Armstrong LED | buc | 24,00 |  |  |