CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Centrul de Dezvoltare Locală și Regională mun. Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia a doua foisoare in mun.Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Foisor N.1 |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,0500 |
| 2 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 3,9300 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,9300 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,9600 |
| 5 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) sub stilpi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,4500 |
| 6 | CG22A | Platforna din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 19,6300 |
| 7 | CG50B | Executarea pardoselilor din piatra naturala fixate pe adeziv | m2 | 19,6300 |
| 8 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la platforma, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 64,7800 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,6600 |
| 10 | CC02D4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor de12 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 66,0700 |
| 11 | CC02C3 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,6400 |
| 12 | CP55A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Balustre) | buc | 35,0000 |
| 13 | CP55A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Tumbe) | buc | 6,0000 |
| 14 | CP55A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Coloane D300) | buc | 6,0000 |
| 15 | CP55A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Perila L-2m) | buc | 6,0000 |
| 16 | CP22A | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat execitate pe santier preturnat la locul de montare in stilpi cu sectiunea regulata | m3 | 0,1900 |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,3400 |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,3400 |
| 19 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50mm), la constructii obisnuite. | m2 | 24,5000 |
| 20 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri din OSB gr.12mm Material marunt (saibe, etc.)=1,0500 | m2 | 24,5000 |
| 21 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv k=0,5 placi bitumunoase Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,0500 | m2 | 24,5000 |
|  |  | 2. Foisor N.2 |  |  |
| 22 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,0500 |
| 23 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 3,9300 |
| 24 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,9300 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,9600 |
| 26 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) sub stilpi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,4500 |
| 27 | CG22A | Platforna din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 19,6300 |
| 28 | CG50B | Executarea pardoselilor din piatra naturala fixate pe adeziv | m2 | 19,6300 |
| 29 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la platforma, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 64,7800 |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,6600 |
| 31 | CC02D4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor de12 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 66,0700 |
| 32 | CC02C3 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,6400 |
| 33 | CP55A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Balustre) | buc | 35,0000 |
| 34 | CP55A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Tumbe) | buc | 6,0000 |
| 35 | CP55A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Coloane D300) | buc | 6,0000 |
| 36 | CP55A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Perila L-2m) | buc | 6,0000 |
| 37 | CP22A | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat execitate pe santier preturnat la locul de montare in stilpi cu sectiunea regulata | m3 | 0,1900 |
| 38 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,3400 |
| 39 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,3400 |
| 40 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50mm), la constructii obisnuite. | m2 | 24,5000 |
| 41 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri din OSB gr.12mm Material marunt (saibe, etc.)=1,0500 | m2 | 24,5000 |
| 42 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv k=0,5 placi bitumunoase Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,0500 | m2 | 24,5000 |

Administratorul (director) Zabulica Tatiana_______________