Conform Anexei nr.23

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări  de amenajarea terenului de fotbal cu gazon artificial

Autoritatea contractantă: Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr. 1

1 . Descriere generală

Lucrările de amenajarea terenului de fotbal cu gazon artificial pe terenul cu nr. cad. 0100424.540 din mun. Chisinau, str. N. Dimo 13/4A

Notă: A se indica în deviz cu cota 0 pozițiile care vor fi transmise de beneficiar din contul donatorului:

- Cauciuc farâmițat  fractie 0,63-0,315;

- Acoperire din gazon artificial h=50 mm.

2. Informaţii şi proiectare

Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, formularele 7 desfășurat, 3, 5.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele şi materialele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii. Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor stabilite de beneficiar.

4. Mostre

Executantul va asigura, realiza, atesta și garanta calitatea lucrărilor conform prevederilor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu.

La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre a bunurilor care urmează să fie utilizate. Mostra ofertantului câştigător va rămâne la autoritatea contractantă pentru a putea fi comparată cu bunurile instalate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtînd răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate şi protecția lor. Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 antreprenorul efectuează protecția şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Executantul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat beneficiarului documentele necesare.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În cazul în care calitatea lucrărilor este necorespunzătoare sau sunt depistate defecțiuni, acestea se vor restabili/înlocui fără costuri suplimentare, pe cheltuiala Antreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției. Antreprenorul în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Marimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor şi cerinţelor tehnice în vigoare.

8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.

9. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele şi piese necesare instalaţiilor

Furnizorul articolelor, materialelor şi pieselor necesare instalațiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

- împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;

- amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentu construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;

- responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție pănă la finalizarea lor.

- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   și   produselor semifabricate.

12. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții" .

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct.1-4 din Anunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 16 din Anunțul de participare.

15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebuie să fie de 120 de zile calendaristice.

Termen recomandat de autoritatea contractantă. Ofertantul poate indica alte termene, cu indicarea argumentelor de rigoare dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice.

Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.

2. Recepţia, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.285 din 23.05.1996, de către Beneficiar, în prezența Antreprenorului, prin desemnarea comisiei de recepţie.

3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor.

4. Garanţia pentru lucrările executate este de minimum 5 ani.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:  CHIRILOV Serghei (semnat electronic)

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de amenajarea terenului de fotbal cu gazon artificial

Autoritatea contractantă: Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr. 1

Lista cu cantităţile de lucrări pentru lucrari pregatitoare:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de demolare perete de sprigin existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 4,80 |  |
| 2 |  |  | TsC35C1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,8300 |  |  | 1,399 |  |
| 3 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 57,60 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0760 |  |  | 4,378 |  |
| 4 |  |  | TsC51C |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare perete de sprigin existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Scoaterea solului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | TsG06D |  |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  | 3,0900 |  |  | 9,27 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,5000 |  |  | 25,50 |  |
| 6 |  |  | TsC18A1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 19,60 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1000 |  |  | 41,16 |  |
| 7 |  |  | TsC22A1 K=3 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 19,60 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3300 |  |  | 78,204 |  |
| 8 |  |  | TsC35A1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 18,60 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7600 |  |  | 88,536 |  |
| 9 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2 604,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0760 |  |  | 197,904 |  |
| 10 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 18,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 5,58 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 6,138 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scoaterea solului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | TsC18B1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7400 |  |  | 22,468 |  |
| 12 |  |  | TsC22B1 k=3 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6100 |  |  | 39,606 |  |
| 13 |  |  | TsC35B1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,4300 |  |  | 44,526 |  |
| 14 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1 353,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0760 |  |  | 102,828 |  |
| 15 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 2,952 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 3,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lacat din argila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Cost argila pentru umplutura |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 980,00 |  |
|  |  |  | 1420202205501 |  |  |  | Argila comuna pentru constructii |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1 127,00 |  |
| 17 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 9,80 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 10,682 |  |
| 18 |  |  | TsD7G1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 9,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,9700 |  |  | 48,706 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1700 |  |  | 60,466 |  |
| 19 |  |  | TsD14A01 |  |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 98,00 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 98,00 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 9,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lacat din argila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Executarea retelilor de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 1,261 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 5,936 |  |
| 21 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 4,256 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 10,01 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 2,534 |  |
| 22 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 115,50 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0760 |  |  | 8,778 |  |
| 23 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,28 |  |
| 24 |  |  | AcA07B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180" si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 110 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 456,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 168,72 |  |
|  |  |  | 25212167005001 |  |  |  | Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (invelita in geotextil) |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 488,376 |  |
|  |  |  | 2524906710100 |  |  |  | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) D100 |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,456 |  |
| 25 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 27,25 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 16,623 |  |
|  |  |  | 1421102200575 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 27,931 |  |
| 26 |  |  | AcF03B |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 49,60 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 42,16 |  |
|  |  |  | 1421102200147 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 50,84 |  |
| 27 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 766,08 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 15,322 |  |
|  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 827,366 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,383 |  |
| 28 |  |  | AcA08B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 81,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 31,59 |  |
|  |  |  | 2521216700315 |  |  |  | Teava PVC SN4 D.315 cu garnituri din cauciuc |  |  |  | m |  |  | 1,0450 |  |  | 85,068 |  |
|  |  |  | 2513736601700 |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,162 |  |
| 29 |  |  | AcA36B |  |  | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera) Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 7,60 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 21337 |  |  |  | Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 31 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 1421102200575 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,113 |  |
| 32 |  |  | AcE14A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camin de frana si de drenaj) Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,7600 |  |  | 18,455 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 7,917 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1820 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1600 |  |  | 0,439 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0820 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 1421102200575 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,398 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 1,922 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0680 |  |  | 2,916 |  |
| 33 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331520 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 34 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331526 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 35 |  |  | AcE14A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264331521 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 36 |  |  | AcE14A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331523 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 37 |  |  | AcE14A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264330910 |  |  |  | Capac din beton PP-8 (0,04 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 38 |  |  | AcF03B |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 1421102200147 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,64 |  |
| 39 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 53,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 16,43 |  |
| 40 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 14,25 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,90 |  |
| 41 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 2,999 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 3,206 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executarea retelilor de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Executarea peretelui de sprigin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,809 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 3,808 |  |
| 43 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 1,034 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 2,431 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,615 |  |
| 44 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 28,05 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0760 |  |  | 2,132 |  |
| 45 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,068 |  |
| 46 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 2,129 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 2,473 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,215 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,903 |  |
| 47 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 192,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 28,92 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 154,24 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,964 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 57,84 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 57,84 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 5,784 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 5,784 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 21,208 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,193 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,193 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,289 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 23,136 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,856 |  |
| 48 |  |  | CC02J2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 993,99 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 119,639 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 5,982 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 2 043,84 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 19,94 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 598,197 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,994 |  |
| 49 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 160,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 41,615 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 4,06 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 10,00 |  |
| 50 |  |  | IzF01A |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,46 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 6,378 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 23,919 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 15,946 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,3000 |  |  | 47,838 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0002 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,159 |  |
| 51 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 10,54 |  |
| 52 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 2,117 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 2,263 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executarea peretelui de sprigin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări pentru terenuri de fotbal:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Teren de minifotbal 56x72 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 38,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 133,12 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0550 |  |  | 14,08 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,1700 |  |  | 811,52 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 2,304 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,536 |  |
|  |  |  | 2666122800292 |  |  |  | Bordura beton 100.30.15 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 257,28 |  |
| 2 |  |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1 212,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 727,20 |  |
|  |  |  | 1411122201646 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 246,036 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2190 |  |  | 1 477,428 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 181,80 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 50,904 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 312,696 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 18,18 |  |
| 3 |  |  | AcE06A |  |  | Montarea Rigola DN200 mm, H200 mm, cu gratar fonta C250 (1000x260x200 mm) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 70,06 |  |
|  |  |  | 2875274203624 |  |  |  | Rigola DN200 mm, H200 mm, cu gratar fonta C250 (1000x260x200 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 63,24 |  |
| 4 |  |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 121,20 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 72,72 |  |
|  |  |  | 11202062010362 |  |  |  | Savura granit fr. 1-5 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,4220 |  |  | 172,346 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 18,18 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 5,09 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 31,27 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,818 |  |
| 5 |  |  | TsH43B |  |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4 040,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1370 |  |  | 553,48 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial h=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 4 165,361 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,2830 |  |  | 1 144,463 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,1082 |  |  | 437,565 |  |
|  |  |  | 1421102200801 |  |  |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  |  |  | kg |  |  | 20,0000 |  |  | 80 880,80 |  |
|  |  |  | 2513206621441 |  |  |  | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 |  |  |  | kg |  |  | 9,0000 |  |  | 36 396,36 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 28,684 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 2952270007612 |  |  |  | Masina pentru acoperire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0380 |  |  | 153,52 |  |
|  |  |  | 3410440005607 |  |  |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0085 |  |  | 34,34 |  |
|  |  |  | 2952270007613 |  |  |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 1,212 |  |
| 6 |  |  | TsH44A |  |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm - culoare alba |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 317,90 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  |  | 17,167 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial h=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 38,148 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 1,0700 |  |  | 340,153 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 101,728 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0004 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0044 |  |  | 1,399 |  |
| 7 |  |  | TsH44B |  |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm - culoare alba |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,10 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0740 |  |  | 1,043 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial h=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1500 |  |  | 2,115 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 1,3400 |  |  | 18,894 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0055 |  |  | 0,078 |  |
| 8 |  |  | TsH44A |  |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm - culoare galbena |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 511,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  |  | 27,637 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial h=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 61,416 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 1,0700 |  |  | 547,626 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 163,776 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0004 |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0044 |  |  | 2,252 |  |
| 9 |  |  | TsH44B |  |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm - culoare galbena |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0740 |  |  | 2,087 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial h=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1500 |  |  | 4,23 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 1,3400 |  |  | 37,788 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 11,28 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0055 |  |  | 0,155 |  |
| 10 |  |  | TsH44C |  |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial h=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0490 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de minifotbal 56x72 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Teren de minifotbal 18x30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 49,92 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0550 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,1700 |  |  | 304,32 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 2666122800292 |  |  |  | Bordura beton 100.30.15 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 96,48 |  |
| 12 |  |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 162,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 97,20 |  |
|  |  |  | 1411122201646 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 32,886 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2190 |  |  | 197,478 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 24,30 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 6,804 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 41,796 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,43 |  |
| 13 |  |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 9,72 |  |
|  |  |  | 11202062010362 |  |  |  | Savura granit fr. 1-5 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,4220 |  |  | 23,036 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,243 |  |
| 14 |  |  | TsH43B |  |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 540,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1370 |  |  | 73,98 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial h=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 556,756 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,2830 |  |  | 152,973 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,1082 |  |  | 58,486 |  |
|  |  |  | 1421102200801 |  |  |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  |  |  | kg |  |  | 20,0000 |  |  | 10 810,80 |  |
|  |  |  | 2513206621441 |  |  |  | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 |  |  |  | kg |  |  | 9,0000 |  |  | 4 864,86 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 3,834 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2952270007612 |  |  |  | Masina pentru acoperire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0380 |  |  | 20,52 |  |
|  |  |  | 3410440005607 |  |  |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0085 |  |  | 4,59 |  |
|  |  |  | 2952270007613 |  |  |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,162 |  |
| 15 |  |  | TsH44A |  |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm - culoare alba |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 126,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  |  | 6,836 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial h=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 15,192 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 1,0700 |  |  | 135,462 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 40,512 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0004 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0044 |  |  | 0,557 |  |
| 16 |  |  | TsH44B |  |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm - culoare alba |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0740 |  |  | 0,696 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial h=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 1,3400 |  |  | 12,596 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 3,76 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0055 |  |  | 0,052 |  |
| 17 |  |  | TsH44C |  |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial h=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0490 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de minifotbal 18x30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Teren pentru geoball 9,3x15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 20,80 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0550 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,1700 |  |  | 126,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2666122800292 |  |  |  | Bordura beton 100.30.15 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 40,20 |  |
| 19 |  |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 1411122201646 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 8,526 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2190 |  |  | 51,198 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 1,764 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 10,836 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,63 |  |
| 20 |  |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 11202062010362 |  |  |  | Savura granit fr. 1-5 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,4220 |  |  | 5,972 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 1,084 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,063 |  |
| 21 |  |  | TsH43B |  |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1370 |  |  | 19,18 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial h=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 144,344 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,2830 |  |  | 39,66 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,1082 |  |  | 15,163 |  |
|  |  |  | 1421102200801 |  |  |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  |  |  | kg |  |  | 20,0000 |  |  | 2 802,80 |  |
|  |  |  | 2513206621441 |  |  |  | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 |  |  |  | kg |  |  | 9,0000 |  |  | 1 261,26 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 0,994 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952270007612 |  |  |  | Masina pentru acoperire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0380 |  |  | 5,32 |  |
|  |  |  | 3410440005607 |  |  |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0085 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952270007613 |  |  |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren pentru geoball 9,3x15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Teren de minifotbal 56x72 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | TsH80B |  |  | Aranjarea portilor de fotbal 5x2(h) m, masa 100-200 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de minifotbal 56x72 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Teren de minifotbal 18x30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | TsH80A |  |  | Aranjarea portilor de fotbal 3x2(h) m, masa pina la 100 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de minifotbal 18x30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Teren de minifotbal 56x72 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cвrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 301 |  |  |  | Porturi de fotbal stationare 5x2(h) m, din profil oval de aluminiu 120x100 mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80x80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de minifotbal 56x72 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Teren de minifotbal 18x30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Porturi de fotbal stationare 3x2(h) m, din profil oval de aluminiu 120x100 mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80x80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 302 |  |  |  | Porturi de fotbal stationare 3x2(h) m, din profil oval de aluminiu 120x100 mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80x80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de minifotbal 18x30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări pentru lucrări de pavare:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm |  |  |  | m |  |  |  | 359,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1500 |  | 53,85 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,5200 |  | 186,68 |  |
|  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15/M200 |  |  | m3 |  | 0,0550 |  | 19,745 |  |
|  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,1700 |  | 1 138,03 |  |
|  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0090 |  | 3,231 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0060 |  | 2,154 |  |
|  |  | 2666122801292 |  |  |  | Bordura beton 100.20.8 |  |  | m |  | 1,0050 |  | 360,795 |  |
| 2 |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  |  |  | 68,75 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9000 |  | 61,875 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,1000 |  | 75,625 |  |
|  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 6,875 |  |
|  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 28,875 |  |
| 3 |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  |  | 206,25 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  | 204,188 |  |
|  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,1500 |  | 237,188 |  |
|  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 20,625 |  |
|  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 86,625 |  |
| 4 |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 1 375,00 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,0124 |  | 1 392,05 |  |
|  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0316 |  | 43,45 |  |
|  |  | 2661112800654 |  |  |  | Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm |  |  | m2 |  | 1,0150 |  | 1 395,625 |  |
|  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1,6000 |  | 2 200,00 |  |
|  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 15,7300 |  | 21 628,75 |  |
|  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,0050 |  | 6,875 |  |
|  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,0857 |  | 117,838 |  |
|  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,0200 |  | 27,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări la spatii verzi:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,1300 |  | 0,39 |  |
| 2 |  | TsH06B |  |  | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 15 cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,3500 |  | 1,225 |  |
| 3 |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 4,8200 |  | 14,46 |  |
|  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 3,9600 |  | 11,88 |  |
| 4 |  | TsH09B |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 5,2000 |  | 18,20 |  |
|  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 3,9600 |  | 13,86 |  |
| 5 |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,6600 |  | 4,29 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,0000 |  | 6,50 |  |
|  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,3860 |  | 2,509 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări pentru constructie tribune 280 spectatori:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3800 |  | 0,762 |  |
|  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 11,2000 |  | 3,584 |  |
| 2 |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,26 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0800 |  | 1,581 |  |
|  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 14,3000 |  | 3,718 |  |
|  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 3,6200 |  | 0,941 |  |
| 3 |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  | t |  |  |  | 42,90 |  |
|  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0760 |  | 3,26 |  |
| 4 |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,26 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  | 0,094 |  |
|  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,104 |  |
| 5 |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  | 1,188 |  |
|  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,1500 |  | 1,38 |  |
|  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,12 |  |
|  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 0,504 |  |
| 6 |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  | m2 |  |  |  | 128,18 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1500 |  | 19,227 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,8000 |  | 102,544 |  |
|  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,641 |  |
|  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,3000 |  | 38,454 |  |
|  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,3000 |  | 38,454 |  |
|  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0300 |  | 3,845 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0300 |  | 3,845 |  |
|  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,1100 |  | 14,10 |  |
|  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,128 |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,128 |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0015 |  | 0,192 |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,1200 |  | 15,382 |  |
|  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 2,564 |  |
| 7 |  | CC02J2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  |  | 1 124,80 |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0600 |  | 67,488 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0030 |  | 3,374 |  |
|  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1,0250 |  | 1 152,92 |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 11,248 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,3000 |  | 337,44 |  |
|  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 1,125 |  |
| 8 |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 |  |  |  | 25,50 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,0000 |  | 102,00 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  | 10,20 |  |
|  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) |  |  | m3 |  | 1,0250 |  | 26,53 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 2,588 |  |
|  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 15,30 |  |
|  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 6,375 |  |
| 9 |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate din cornier 50x50x2.0 mm si teava 50x50x2.0 mm |  |  |  | kg |  |  |  | 202,94 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,1100 |  | 22,323 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 2,029 |  |
|  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 1,0000 |  | 202,94 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0050 |  | 1,015 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0080 |  | 1,624 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0050 |  | 1,015 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,0200 |  | 4,059 |  |
|  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,0200 |  | 4,059 |  |
| 10 |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal d=10x112 mm fixate in ziduri din beton armat pentru fixare |  |  |  | buc |  |  |  | 192,00 |  |
|  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,2000 |  | 38,40 |  |
|  |  | 2874136310112 |  |  |  | Dibluri din metal d=10x112 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 192,00 |  |
| 11 |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  | t |  |  |  | 0,203 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,2800 |  | 1,478 |  |
|  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  | kg |  | 12,0000 |  | 2,436 |  |
|  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  | kg |  | 6,0000 |  | 1,218 |  |
|  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  | kg |  | 0,8400 |  | 0,171 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,609 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,5000 |  | 0,305 |  |
| 12 |  | CK07A |  |  | Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare |  |  |  | m |  |  |  | 423,00 |  |
|  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,2800 |  | 118,44 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0400 |  | 16,92 |  |
|  |  | 2030112947605 |  |  |  | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm |  |  | m |  | 1,0000 |  | 423,00 |  |
|  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,2000 |  | 84,60 |  |
|  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 4,23 |  |
| 13 |  |  |  |  | Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10 |  |  |  | buc |  |  |  | 423,00 |  |
|  |  | 054003 |  |  |  | Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 423,00 |  |
| 14 |  | CN16A1 |  |  | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator |  |  |  | m2 |  |  |  | 136,90 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,7700 |  | 105,413 |  |
|  |  | 2430116103005 |  |  |  | Ulei Terrace Oil |  |  | kg |  | 0,2500 |  | 34,225 |  |
|  |  | 2875274501345 |  |  |  | White spirit Solwe W |  |  | l |  | 0,0900 |  | 12,321 |  |
|  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,0200 |  | 2,738 |  |
|  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,5000 |  | 68,45 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0300 |  | 4,107 |  |
|  |  | 2430226101349 |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,2000 |  | 27,38 |  |
| 15 |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3100 |  | 9,92 |  |
| 16 |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,8200 |  | 2,822 |  |
|  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,4300 |  | 3,018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări pentru gardul de protecție

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  |  | 14,74 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,1900 |  | 17,541 |  |
| 2 |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  |  |  | 99,56 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  | 9,956 |  |
|  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,9500 |  | 94,582 |  |
|  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0500 |  | 4,978 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0800 |  | 7,965 |  |
|  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,0900 |  | 8,96 |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,348 |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,05 |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,1200 |  | 11,947 |  |
| 3 |  | CC03D |  |  | Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale |  |  |  | kg |  |  |  | 65,50 |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0400 |  | 2,62 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0050 |  | 0,328 |  |
|  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 1,0100 |  | 66,155 |  |
|  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,328 |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,655 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,3000 |  | 19,65 |  |
|  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,039 |  |
| 4 |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 |  |  |  | 26,20 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,0000 |  | 104,80 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  | 10,48 |  |
|  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) |  |  | m3 |  | 1,0250 |  | 27,258 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 2,659 |  |
|  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 15,72 |  |
|  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 6,55 |  |
| 5 |  | CL18A |  |  | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  | 4 875,67 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,1900 |  | 926,377 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 48,757 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 48,757 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1,0000 |  | 4 875,67 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0050 |  | 24,378 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0080 |  | 39,005 |  |
|  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,0150 |  | 73,135 |  |
| 6 |  | pret ofertant |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 131,00 |  |
|  |  | 236008080 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 131,00 |  |
| 7 |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  | m2 |  |  |  | 213,76 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,5000 |  | 320,64 |  |
|  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  | kg |  | 0,3800 |  | 81,229 |  |
|  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  | kg |  | 0,2500 |  | 53,44 |  |
|  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  | kg |  | 0,0500 |  | 10,688 |  |
|  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,2000 |  | 42,752 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0500 |  | 10,688 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1000 |  | 21,376 |  |
| 8 |  | CL10A |  |  | Bare din teava 40x80x3.0 mm; 40x80x2.5 mm si constructii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) |  |  |  | t |  |  |  | 4,97 |  |
|  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 63,7500 |  | 316,838 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,7500 |  | 18,638 |  |
|  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,7500 |  | 18,638 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,7500 |  | 18,638 |  |
|  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 1 000,0000 |  | 4 970,00 |  |
|  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,2500 |  | 1,243 |  |
|  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3500 |  | 1,74 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5000 |  | 2,485 |  |
|  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 1,243 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 9,0000 |  | 44,73 |  |
| 9 |  | pret ofertant |  |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 1 152,00 |  |
|  |  | 156073 |  |  |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 152,00 |  |
| 10 |  | pret ofertant |  |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 258,00 |  |
|  |  | 156074 |  |  |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 258,00 |  |
| 11 |  | pret ofertant |  |  | Piulita hexagonala cu flansa M12 |  |  |  | buc |  |  |  | 1 152,00 |  |
|  |  | 236012000 |  |  |  | Piulita hexagonala cu flansa M12 |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 152,00 |  |
| 12 |  | pret ofertant |  |  | Piulita hexagonala cu flansa M16 |  |  |  | buc |  |  |  | 258,00 |  |
|  |  | 236016000 |  |  |  | Piulita hexagonala cu flansa M16 |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 258,00 |  |
| 13 |  | pret ofertant |  |  | Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 624,00 |  |
|  |  | 236004080 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 624,00 |  |
| 14 |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  | m2 |  |  |  | 247,36 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,5000 |  | 371,04 |  |
|  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  | kg |  | 0,3800 |  | 93,997 |  |
|  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  | kg |  | 0,2500 |  | 61,84 |  |
|  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  | kg |  | 0,0500 |  | 12,368 |  |
|  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,2000 |  | 49,472 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0500 |  | 12,368 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1000 |  | 24,736 |  |
| 15 |  | CK14A |  |  | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x2.5 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,40 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (2 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 2.00x3.000(h) m |  |  |  | m2 |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,1900 |  | 2,28 |  |
|  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,9600 |  | 11,52 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  | 2,16 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3800 |  | 4,56 |  |
|  |  | 28121063060001 |  |  |  | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 1,0000 |  | 12,00 |  |
|  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 48,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 48,00 |  |
|  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 48,00 |  |
|  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,1000 |  | 1,20 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1150 |  | 1,38 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2300 |  | 2,76 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,2500 |  | 15,00 |  |
|  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,048 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,012 |  |
|  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,24 |  |
| 16 |  | CK14A |  |  | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x2.5 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,40 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (2 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3.00x3.000(h) m |  |  |  | m2 |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,1900 |  | 3,42 |  |
|  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,9600 |  | 17,28 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  | 3,24 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3800 |  | 6,84 |  |
|  |  | 28121063060001 |  |  |  | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 1,0000 |  | 18,00 |  |
|  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 72,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 72,00 |  |
|  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 4,0000 |  | 72,00 |  |
|  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,1000 |  | 1,80 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1150 |  | 2,07 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2300 |  | 4,14 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,2500 |  | 22,50 |  |
|  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,072 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,018 |  |
|  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,36 |  |
| 17 |  | DF50A |  |  | Intinderea cablului de parapet |  |  |  | 100 m |  |  |  | 3,78 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,4000 |  | 20,412 |  |
| 18 |  | pret furnizor |  |  | Cablu din otel D=4.0 mm |  |  |  | m.l. |  |  |  | 378,00 |  |
|  |  | 522003 |  |  |  | Cablu de otel pentru tiranti D=4 mm |  |  | m.l. |  | 1,0250 |  | 387,45 |  |
| 19 |  | pret furnizor |  |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  | 547005 |  |  |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 9,00 |  |
| 20 |  | pret furnizor |  |  | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg |  |  |  | buc |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  | 543104 |  |  |  | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 18,00 |  |
| 21 |  | pret furnizor |  |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  |  |  | buc |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  | 533103 |  |  |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 18,00 |  |
| 22 |  | CC09C |  |  | Montarea plasa protectie din textil. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | m2 |  |  |  | 754,00 |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,5500 |  | 414,70 |  |
|  |  | 2873122005327 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 |  |  | kg |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,0350 |  | 26,39 |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
| 23 |  | pret furnizor |  |  | Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm |  |  |  | m2 |  |  |  | 754,00 |  |
|  |  | 111006 |  |  |  | Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm |  |  | m2 |  | 1,0500 |  | 791,70 |  |
| 24 |  | CC09C |  |  | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Modificarea resursei Sirma zincata moale d = 2 mm in resursa Sirma zincata moale d = 2.4 mm cu modificarea normei de consum unitar in 0.0908 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  | 1 101,00 |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,5500 |  | 605,55 |  |
|  |  | 2873122005327 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 |  |  | kg |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2734113805589 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2,4 mm |  |  | kg |  | 0,0908 |  | 99,971 |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0000 |  | 0,00 |  |
| 25 |  | pret furnizor |  |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm |  |  |  | m2 |  |  |  | 1 101,00 |  |
|  |  | 010244545 |  |  |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm |  |  | m2 |  | 1,0500 |  | 1 156,05 |  |
| 26 |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara |  |  |  | m |  |  |  | 377,00 |  |
|  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,5000 |  | 188,50 |  |
|  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0001 |  | 0,038 |  |
|  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0001 |  | 0,038 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,754 |  |
|  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  | 565,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Unele materiale vor fi puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar. Astfel, la elaborarea ofertei financiare se va exclude din calcule și se va prezenta cu cota 0, următoarele poziții din Anexa nr. 1 din Caietul de sarcini:

| 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm | m2 | 1,0300 | 4 165,361 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 9,0000 | 36 396,36 |

| ### Anexa nr.2 la Caietul de sarcini SPECIFICAŢII DE PREŢ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma lei MD fără TVA | Suma lei MD, Inclusiv TVA | Termenii de executare |
| Lotul: Lucrări de amenajarea terenului de fotbal cu gazon artificial |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lucrări de amenajarea terenului de fotbal cu gazon artificial | 45111291-4 | lucrare | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTREPRENOR |  |  |  |  | BENEFICIAR |  |  |

### Anexa nr.3

la Caietul de sarcini

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin licitație deschisă „___”_________2022 mun. Chișinău - PARTEA GENERALĂ PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între__________________________, cu sediul în mun. Chișinău, str. Dimo 13/4 A, telefon: 069307601, IDNO 10116010000 reprezentat prin dl. Chirilov Serghei Director, care acţionează în baza Statutului, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în __________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate_______________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de amenajarea terenului de fotbal cu gazon artificial, pe adresa: mun. Chișinău, str. Dimo 13/4, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 120 (una sută douăzeci) zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - a) generate de Beneficiar; - b)datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7 Termenul de garanție a lucrărilor este de 5 ani. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău,. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; E-mail: Cod fiscal:. Banca:; Cod bancar:. Cod:. IBAN. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Lucrări şi cheltuieli; U.M.; Cantitate conform datelor din proiect; Valoarea de deviz, lei. Pe unitate de măsură ———— incl. salariu; Total ——— incl. salariu. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Total:. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Suma lei MD fără TVA; Suma lei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR.