CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Obiectul achizițiilor: Lucrări de instalare a panourilor fotovoltaice la sediul Inspectoratului Național de Investigații

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tablou de distributie existent TGD-1 |  |  |
| 1 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat diferential 4-poli ABДT34-4P/C50A/30mA | buc | 2,0000 |
| 2 | 08-01-101-2 | Montarea invertor trifazat | buc | 2,0000 |
| 3 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou de distributie cu 36 de module IP-31 |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, - Panou de distributie cu 36 de module IP-31 | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 5,0000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - sigurante fuzibile | buc | 10,0000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Montare Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE | buc | 5,0000 |
| 8 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de distributie cu 24 de module IP-31 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, - Panou de distributie cu 24 de module IP-31 | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 4,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - sigurante fuzibile | buc | 8,0000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Montare Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE | buc | 4,0000 |
| 13 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Echipament fotovoltaic |  |  |
| 14 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 108,0000 |
| 15 | 11-04-001-03 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 - - rame de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc | 108,0000 |
| 16 | pret furnizor | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,20m. | buc | 60,0000 |
| 17 | pret furnizor | Suport pentru prindere in structura acoperisului | buc | 1 700,0000 |
| 18 | pret furnizor | Clema laterala End 40 | buc | 75,0000 |
| 19 | pret furnizor | Clema mediana Mid 40 | buc | 180,0000 |
| 20 | pret furnizor | Conector profil | buc | 60,0000 |
| 21 | pret furnizor | Conector PE | buc | 80,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabluri |  |  |
| 22 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,2000 |
| 23 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2 | m.l. | 20,0000 |
| 24 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 15,8000 |
| 25 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,2000 |
| 26 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2 | m.l. | 1 530,0000 |
| 27 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2 | m.l. | 70,0000 |
| 28 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Conector cablu tip MC4 | 100 fire | 0,8000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Jgheaburi metalice |  |  |
| 29 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,7200 |
| 30 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac zincat 50x100x3000 mm | m.l. | 72,0000 |
| 31 | pret furnizor | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier | t | 0,0750 |
|  |  | Capitolul 1.7. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,2000 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava rigida 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 35 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 370,0000 |
| 36 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm | 100 buc | 3,7000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Paratrasnet |  |  |
| 37 | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV | set | 1,0000 |
| 38 | pret de piata | Tija paratrasnet L=4,0 m | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,3500 |
| 40 | pret de piata | Banda de cupru 30x3 mm | m | 35,0000 |
| 41 | pret de piata | Clipse din metal | buc | 25,0000 |
| 42 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 65 mm | 10 buc | 0,0300 |
| 43 | pret de piata | Electrod de impamintare, teava din otel inoxidabil d65 mm L=3,0 m (umplut cu solutie speciala din saruri electrodice) | buc | 3,0000 |
| 44 | pret de piata | Cupru rotund d20 mm | m | 9,0000 |
| 45 | pret de piata | Profil zincat 35x4 mm | m | 2,0000 |
| 46 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 47 | pret de piata | Intrerupator automat diferential 4-poli ABДT34-4P/C50A/30mA | buc | 2,0000 |
| 48 | pret furnizor | Invertor trifazat SUN2000-30KTLM3, aplicabil/IP-66; 640x530x270mm | buc | 1,0000 |
| 49 | pret furnizor | Invertor trifazat SOFAR 25000TL-G2, aplicabil, IP-66; 666x512x254mm | buc | 1,0000 |
| 50 | pret furnizor | Panou de distributie cu 36 de module IP-31 | buc | 1,0000 |
| 51 | pret furnizor | Panou de distributie cu 24 de module IP-31 | buc | 1,0000 |
| 52 | pret furnizor | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 9,0000 |
| 53 | pret furnizor | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V | buc | 18,0000 |
| 54 | pret furnizor | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE | buc | 9,0000 |
| 55 | pret furnizor | Panou fotovoltaic monocristalin TrinaSolar 455W (TSM-DE17M(II)-455) | buc | 108,0000 |
| 56 | pret furnizor | Contor pe lovituri de trasnet | buc | 1,0000 |
| 57 | pret furnizor | Paratrasnet activ de tip S-DA din otel inoxidabil "ESE SCHIRTEC" in set cu elementele de fixare si catarg pentru paratrasnet H=4.0 m | set | 1,0000 |