Cerințe tehnice

privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere

a sistemului control acces pentru perioada anului 2025

Obiect: Aparatul Președintelui Republicii Moldova;

Adresa: bd. Ștefan cel Mare 154

Scopul lucrărilor este de a garanta funcționalitatea sistemului control acces și interoperabilitatea și corelarea lui cu alte sisteme ale clădirii.

Cerințe tehnice pentru deservire sistem

Cerințe generale față de executor:

- Experiență și certificare în domeniul și pentru sistemul control acces;

- Experiență de minim 5 ani pentru proiectarea, instalarea și deservirea sistemului control acces;

- Experiență de analiză, identificare și formare a propunerilor tehnice și organizatorice pentru optimizarea sistemului menționat de minim 5 ani în proiecte de anvergură similară;

- Existența bazei tehnice și organizatorice pentru identificarea, livrarea, instalarea și configurarea echipamentelor și/sau subansamblelor pentru sistemul menționat, în cazul reparațiilor curente sau lărgirii funcționalității sistemului, inclusiv capacitatea de intervenție la echipamentul pentru programare, setare și administrare.

Descriere lucrări:

Examinarea vizuală a tuturor elementelor sistemului;

Verificarea funcționalității elementelor sistemului (cititoare, controlere, dispozitive de blocare);

Testarea funcționării dispozitivelor de recepție și control;

Verificarea deblocării dispozitivelor de blocare a ușilor, turnichetelor etc. la recepționarea semnalelor de la sistemul de alarmă de incendiu;

Reglarea (la necesitate) a elementelor sistemului (închizători, lacăte electromagnetice, turnichete);

Controlul funcționării surselor de alimentare: verificarea surselor de alimentare principale și de rezervă și comutarea automată a puterii de la intrarea de lucru la cea de rezervă și invers;

Controlul bateriei: măsurarea tensiunii, înlocuirea bateriilor, surselor de alimentare de rezervă;

Verificarea conexiunilor electrice;

Lucrările de deservire tehnică și întreținere se vor efectua trimestrial.

| nr | ECHIPAMENTE | CANTITATE |
| --- | --- | --- |
|  | Controler 2 USI ASC1202B | 27 |
|  | Controler 4 USI ASC1204B | 23 |
|  | Reader ASR1101A | 178 |
|  | Lacat Electromagnetic | 92 |
|  | Yala electromecanica | 15 |
|  | Buton de iesire | 45 |
|  | Sursa de alimentare | 50 |
|  | Acumulator 7A/12V | 50 |
|  | Amortizor Hidraulic | 50 |
|  | Turnichet Rotativ | 3 |