CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIEI  PUBLICE

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a partii carosabile a str. Independentei din mun. Balti (de la str. Puskin pina la str. Stamati)        Etapa II (PC2+26 - PC5+52).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Restabilirea traseului | km |  |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  |  | Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor. | km |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI141A |  | Curatirea suprafetei prin suflare cu aer comprimat |  |  | m2 |  |  |  | 2 233,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 2 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  |  |  | 24,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,290 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |
| 3 | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 9cm (k=0.9) |  |  | m2 |  |  |  | 2 150,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,0581 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540000001-10 |  | Autocamion, 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0303 |  |  |
| 4 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,935 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
| 5 | TsI51A1 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  |  |  | 445,05 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0232 |  |  |
| 6 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4cm |  |  | m3 |  |  |  | 20,20 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,775 |  |  |
| 7 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,202 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
| 8 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 46,46 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 9 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=9cm |  |  | m3 |  |  |  | 7,47 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,775 |  |  |
| 10 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,075 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
| 11 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 17,18 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 12 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed=20cm |  |  | m3 |  |  |  | 531,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |  |
| 13 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 5,31 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
| 14 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 743,40 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 15 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip-pietris Hmed=10cm |  |  | m3 |  |  |  | 265,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |  |
| 16 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,655 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
| 17 | TsI51A1 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  |  |  | 424,80 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0232 |  |  |
| 18 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea covatei) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 8,11 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,250 |  |  |
| 19 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 1 451,11 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 20 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km, teren categoria II (k=2) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 16,35 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 21 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  |  | 16,35 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Scoaterea cioatelor de copaci |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsG06C |  | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) cu diametru mai mare de 40cm |  |  | buc |  |  |  | 5,00 |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,270 |  |  |
| 23 | TrI1AG03G2 |  | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 (buturugi) |  |  | t |  |  |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
| 24 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 1,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 25 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,05 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 26 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,05 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demolarea trotuarului din beton asfaltic (partea stinga) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (3cm) suprafata S=885m2 |  |  | m3 |  |  |  | 26,55 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,775 |  |  |
| 28 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=10cm) suprafata S=885m2 |  |  | m3 |  |  |  | 88,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |  |
| 29 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,151 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 30 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 214,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 31 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,151 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 32 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,151 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolarea trotuarului din beton asfaltic (partea dreapta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (3cm) suprafata S=1337m2 |  |  | m3 |  |  |  | 40,10 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,775 |  |  |
| 34 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=10cm) suprafata S=1337m2 |  |  | m3 |  |  |  | 133,70 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |  |
| 35 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,74 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 36 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 323,30 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 37 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,74 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 38 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,74 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | 1.5. Demolarea trotuarului din pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | DG02B |  | Desfacerea de pavaje h=4cm |  |  | m2 |  |  |  | 228,80 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,380 |  |  |
| 40 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=15cm) suprafata S=228.8m2 |  |  | m3 |  |  |  | 34,30 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |  |
| 41 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,435 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 42 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 80,90 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 43 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,435 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 44 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,435 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | 1.6. Demontarea pietrei de bordura |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsC60C |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (NORMA APLICATIVA) demolarea mecanizata a bordurelor - 614ml |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,264 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,910 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 19,460 |  |  |
| 46 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  |  |  | 68,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
| 47 | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (NORMA APLICATIVA) adunarea in gramezi si incarcarea bordurei demolate |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,293 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,630 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 10,900 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 2,950 |  |  |
| 48 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 67,50 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 49 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,293 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 50 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,293 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 51 | TsC60C |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (NORMA APLICATIVA) decaparea fundatiei sub bordura |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,396 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,910 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 19,460 |  |  |
| 52 | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (NORMA APLICATIVA) adunarea in gramezi a materialului decapat din fundatia bordurei si incarcarea lui |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,396 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,630 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 10,900 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 2,950 |  |  |
| 53 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 87,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 54 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,396 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 55 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,396 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | 1.7. Demolarea parapetului pietonal deteriorat |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DF10B |  | Desfacerea parapetilor |  |  | m |  |  |  | 14,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,070 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,910 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
| 57 | TrI1AF07A4 |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m |  |  | t |  |  |  | 0,15 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
| 58 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 0,15 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
|  |  |  | 1.8. Demontarea si montarea indicatoarelor rutiere existente |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | DF22A |  | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera |  |  | buc |  |  |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,010 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,210 |  |  |
| 60 | DF21A |  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera |  |  | buc |  |  |  | 11,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,110 |  |  |
| 61 | RpDB38B |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie din beton) |  |  | m3 |  |  |  | 0,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,230 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
| 62 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,01 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 63 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 0,80 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 64 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilpi de la demonatre) |  |  | buc |  |  |  | 6,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 2663102100001-16200 |  | Beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2811106301794-2300 |  | Stilp metalic confectionat industrial (DE LA DEMONTARE) - fara pret |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 65 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare de la demontare |  |  | buc |  |  |  | 11,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB |  |  | h-om. |  | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-000 |  | Indicatoare circulatie rutiera (DE LA DEMONTARE) - fara pret |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 1.9. Demontarea fintinelor existente |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpAcF34A |  | Demontarea capacelor la camine |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
| 67 | PJ08B |  | Demolarea elementelor existente degradate ale caminelor de vizitare (0.02m3 + 0.05m3 + 0.1m3 + 0.72m3 + 0.18m3) |  |  | m3 |  |  |  | 1,07 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 7111020030200 |  | Miner |  |  | h-om |  | 5,900 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 3,748 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,870 |  |  |
| 68 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,01 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 69 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 2,36 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 70 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 71 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,01 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 8,08 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,250 |  |  |
| 73 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 1 535,20 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 74 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  |  | 8,08 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 75 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (din norma se exclude tractorul si buldozerul) 2655m2 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 7,965 |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 1,192 |  |  |
| 76 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente |  |  | 100m2 |  |  |  | 26,12 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |  |
| 77 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  |  |  | 0,43 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,380 |  |  |
|  |  |  | 3. Plantarea copacilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | TsH17C |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal |  |  | m3 |  |  |  | 46,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,750 |  |  |
| 79 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (materialele din norma se exclud) |  |  | buc |  |  |  | 46,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,290 |  |  |
| 80 | material |  | Arbore - Frasin (Ясень) |  |  | buc |  |  |  | 10,00 |
|  | 2010102900900-21 |  | Arbore - Frasin (Ясень) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 81 | material |  | Arbore - Prun Rosu (Слива красная ) |  |  | buc |  |  |  | 10,00 |
|  | 2010102900900-22 |  | Arbore - Prun Rosu (Слива красная ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 82 | material |  | Arbore - Scorus (Рябина) |  |  | buc |  |  |  | 10,00 |
|  | 2010102900900-23 |  | Arbore - Scorus (Рябина) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 83 | material |  | Arbore - Artar (Клен шаровидный) |  |  | buc |  |  |  | 10,00 |
|  | 2010102900900-24 |  | Arbore - Artar (Клен шаровидный) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 84 | material |  | Arbore - Artar Crimson (Клён остролистный Кримсон) |  |  | buc |  |  |  | 6,00 |
|  | 2010102900900-25 |  | Arbore - Artar Crimson (Клён остролистный Кримсон) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 85 | CR03A |  | Elemente de lemn (grinda rindeluita 50x50, 6m/1buc) din norma se exclud toate materialele |  |  | m3 |  |  |  | 0,70 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 86 | material |  | Grinda rindeluita 50x50 (material lemnos) |  |  | m3 |  |  |  | 0,70 |
|  | 2010102900900-1 |  | Grinda rindeluita 50x50 (material lemnos) |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 4. Imbracamintea rutiera la drumul principal |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietris-nisip fr.0-63 h=15cm (coeficient de compactare k=1.22) |  |  | m3 |  |  |  | 453,50 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,370 |  |  |
|  | 1421402200393-1 |  | Amestec optimal pietris-nisip fr.0-63mm |  |  | m3 |  | 1,220 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,232 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 88 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 32-63, h=0.23m) |  |  | m3 |  |  |  | 796,43 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646-3263 |  | Piatra sparta LA30 fr. 32-63mm |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672-3263 |  | Piatra sparta LA30 fr.32-63mm |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 89 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-16, 16-32mm, h=0.15m) |  |  | m3 |  |  |  | 560,60 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646-816 |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-16mm |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672-1632 |  | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 90 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.8 l/m2 |  |  | t |  |  |  | 2,20 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 91 | DA10B |  | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (amestec granular din asfalt frezat-80% cu piatra sparta LA30 fr.4-16mm-16% cu ciment CEMII/B-LL32.5R - 3% si bitum - 1%) pretul la amestec se aplica in stare compactata h=8cm |  |  | m3 |  |  |  | 240,96 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  | 123345878989090-1 |  | Amestec granular din asfalt frezat-80% cu piatra sparta LA30 fr.4-16mm-16% cu ciment CEMII/B-LL32.5R - 3% si bitum - 1% |  |  | m3 |  | 1,003 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |
|  | 2952240004005 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |  |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |  |
| 92 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2 |  |  | t |  |  |  | 0,82 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 93 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce |  |  | m2 |  |  |  | 2 748,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
|  | 1111000100013101 |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,141 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,0079 |  |  |
| 94 | TsJ05B |  | Amenajarea geocompozitului PGM-G 100/100 (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0, SCOABELE DIN NORMA SE EXCLUD) |  |  | m2 |  |  |  | 2 748,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,030 |  |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 0,010 |  |  |
|  | 1711317323525-1010 |  | Geocompozit PGM-G 100/100 |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
| 95 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 |  |  | t |  |  |  | 0,82 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 96 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70) k=1.25 |  |  | m2 |  |  |  | 2 748,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,094 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
| 97 | material |  | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  |  |  | 11,31 |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 5. Amenajarea bordurilor partea stinga |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II amenajarea patului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,083 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,390 |  |  |
| 99 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu amenajarea patului |  |  | m3 |  |  |  | 2,80 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 100 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,441 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 101 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 79,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 102 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=4 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,441 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 103 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,441 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 104 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip norma de compresor se exclude |  |  | m3 |  |  |  | 13,80 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
| 105 | TsC54C |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN13285 |  |  | m3 |  |  |  | 13,80 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
| 106 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100х30х18 см, C30/37 XF4 pe fundatie de beton C16/20 |  |  | m |  |  |  | 363,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,170 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,510 |  |  |
|  | 2663102100000-C16/20 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment |  |  | kg |  | 3,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2666122800284-3018 |  | Bordura beton 100x30x18cm C30/37 XF4 |  |  | m |  | 1,005 |  |  |
| 107 |  |  | Beton C16/20 (adaugator la norma DE10E) |  |  | m3 |  |  |  | 1,81 |
|  | 2663102100000-C16/20 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
| 108 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu umplerea |  |  | m3 |  |  |  | 11,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 109 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,11 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 10,390 |  |  |
|  |  |  | 6. Amenajarea bordurilor partea dreapta |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II amenajarea patului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,085 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,390 |  |  |
| 111 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu amenajarea patului |  |  | m3 |  |  |  | 2,80 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 112 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,452 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 113 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 81,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 114 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=4 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,452 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 115 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,452 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 116 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip norma de compresor se exclude |  |  | m3 |  |  |  | 14,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
| 117 | TsC54C |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN13285 |  |  | m3 |  |  |  | 14,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
| 118 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100х30х18 см, C30/37 XF4 pe fundatie de beton C16/20 |  |  | m |  |  |  | 372,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,170 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,510 |  |  |
|  | 2663102100000-C16/20 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment |  |  | kg |  | 3,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2666122800284-3018 |  | Bordura beton 100x30x18cm C30/37 XF4 |  |  | m |  | 1,005 |  |  |
| 119 |  |  | Beton C16/20 (adaugator la norma DE10E) |  |  | m3 |  |  |  | 1,88 |
|  | 2663102100000-C16/20 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
| 120 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu umplerea |  |  | m3 |  |  |  | 11,30 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 121 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,113 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 10,390 |  |  |
|  |  |  | 7. Amenajarea sistemului rutier pe sectoarele cu canalizare pluviala |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietris-nisip fr.0-63 h=15cm (coeficient de compactare k=1.22) |  |  | m3 |  |  |  | 9,90 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,370 |  |  |
|  | 1421402200393-1 |  | Amestec optimal pietris-nisip fr.0-63mm |  |  | m3 |  | 1,220 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,232 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 123 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 32-63, h=0.20m) |  |  | m3 |  |  |  | 13,20 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646-3263 |  | Piatra sparta LA30 fr. 32-63mm |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672-3263 |  | Piatra sparta LA30 fr.32-63mm |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 124 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 16-32, h=0.18m) |  |  | m3 |  |  |  | 11,80 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646-1632 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-32mm |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672-1632 |  | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 125 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-16mm) |  |  | m3 |  |  |  | 1,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646-816 |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-16mm |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672-8-16 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-16mm |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 8. Ridicarea fintinilor pe trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | AcE07A |  | Demontarea capacelor din fonta k=0.8 |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
| 127 | RpAcF04A |  | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m c16/20 |  |  | m3 |  |  |  | 0,18 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 2663102100897-C16/20 |  | Beton de ciment clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 1,030 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment |  |  | kg |  | 10,600 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2030122928335 |  | Panouri cofraj |  |  | m2 |  | 12,500 |  |  |
|  | 2952270003716 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
| 128 | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I fara pret |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | 9. Ridicarea fintinilor pe carosabil |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | AcE07A |  | Demontarea capacelor din fonta k=0.8 |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
| 130 | RpAcF04A |  | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m c16/20 |  |  | m3 |  |  |  | 0,04 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 2663102100897-C16/20 |  | Beton de ciment clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 1,030 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment |  |  | kg |  | 10,600 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2030122928335 |  | Panouri cofraj |  |  | m2 |  | 12,500 |  |  |
|  | 2952270003716 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
| 131 | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I fara pret |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | 10. Coborirea fintinilor pe trotuare |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | AcE07A |  | Demontarea capacelor din fonta k=0.8 |  |  | buc |  |  |  | 27,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
| 133 | DI123 |  | Demontarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri demontare placi КЦО-1 к=0,8 |  |  | m3 |  |  |  | 0,54 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,100 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,380 |  |  |
| 134 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat inel |  |  | m3 |  |  |  | 0,68 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 135 | Dl119 |  | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 |  |  | m3 |  |  |  | 0,05 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,190 |  |  |
|  | 26631021000-1 |  | Mortar de ciment M20 |  |  | m3 |  | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,428 |  |  |
| 136 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,006 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 137 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 1,77 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 138 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=4 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,006 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 139 | DI123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri fara pret КЦО-1 27 buc |  |  | m3 |  |  |  | 0,54 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,100 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,380 |  |  |
| 140 | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I fara pret |  |  | buc |  |  |  | 27,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | 11. Coborirea fintinilor pe carosabil |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | AcE07A |  | Demontarea capacelor din fonta k=0.8 |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
| 142 | DI123 |  | Demontarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri demontare placi КЦО-1 к=0,8 |  |  | m3 |  |  |  | 0,16 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,100 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,380 |  |  |
| 143 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat inel |  |  | m3 |  |  |  | 0,17 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 144 | Dl119 |  | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 |  |  | m3 |  |  |  | 0,01 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,190 |  |  |
|  | 26631021000-1 |  | Mortar de ciment M20 |  |  | m3 |  | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,428 |  |  |
| 145 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,002 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 146 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 0,45 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 147 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=4 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,002 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 148 | DI123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri fara pret КЦО-1 8 buc |  |  | m3 |  |  |  | 0,16 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,100 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,380 |  |  |
| 149 | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I fara pret |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | 12. Amenajarea trotuarului nou stanga |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 amenajarea patului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,905 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,740 |  |  |
| 151 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu amenajarea patului |  |  | m3 |  |  |  | 10,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 152 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,01 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 153 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 179,90 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 154 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=4 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,01 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 155 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,01 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 156 | TsC54C |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN13285 |  |  | m3 |  |  |  | 2,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
| 157 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 ) |  |  | m |  |  |  | 99,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2663102100000-C16/20 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325-1 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37 XF4 |  |  | m |  | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
| 158 |  |  | Beton C16/20 (se exclude la norma DE11A) |  |  | m3 |  |  |  | -3,25 |
|  | 2663102100000-C16/20 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
| 159 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,401 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 10,390 |  |  |
| 160 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta LA30, fr.16-32mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 802,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,256 |  |  |
|  | 14111222016721632 |  | Piatra sparta LA30, fr.16-32mm |  |  | m3 |  | 0,174 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |  |
| 161 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, pavaj vibropresat cu suprafata de granit, culoare gri (Pavaj h=6 cm ) |  |  | m2 |  |  |  | 802,50 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655-5 |  | Pavaj h=6 cm |  |  | m2 |  | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment |  |  | kg |  | 7,870 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 13. Amenajarea trotuarului nou dreapta |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 amenajarea patului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,10 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,740 |  |  |
| 163 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu amenajarea patului |  |  | m3 |  |  |  | 23,30 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 164 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,33 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 165 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 417,43 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 166 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=4 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,33 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 167 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,33 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 168 | TsC54C |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN13285 |  |  | m3 |  |  |  | 5,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
| 169 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 ) |  |  | m |  |  |  | 357,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2663102100000-C16/20 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325-1 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37 XF4 |  |  | m |  | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
| 170 |  |  | Beton C16/20 (se exclude la norma DE11A) |  |  | m3 |  |  |  | -8,14 |
|  | 2663102100000-C16/20 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
| 171 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,492 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 10,390 |  |  |
| 172 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta LA30, fr.16-32mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 983,90 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,256 |  |  |
|  | 14111222016721632 |  | Piatra sparta LA30, fr.16-32mm |  |  | m3 |  | 0,174 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |  |
| 173 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, pavaj vibropresat cu suprafata de granit, culoare gri (Pavaj h=6 cm ) |  |  | m2 |  |  |  | 983,90 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655-5 |  | Pavaj h=6 cm |  |  | m2 |  | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment |  |  | kg |  | 7,870 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 14. Amenajarea piste de biciclete dreapta |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 amenajarea patului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,738 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,740 |  |  |
| 175 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu amenajarea patului |  |  | m3 |  |  |  | 8,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 176 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,82 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 177 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 146,80 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 178 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=4 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,82 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 179 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,82 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 180 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,258 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 10,390 |  |  |
| 181 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta LA30, fr.16-32mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 515,40 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,256 |  |  |
|  | 14111222016721632 |  | Piatra sparta LA30, fr.16-32mm |  |  | m3 |  | 0,174 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |  |
| 182 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, pavaj vibropresat cu suprafata de neteda, culoare rosie (Pavaj h=6 cm ) |  |  | m2 |  |  |  | 515,40 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655-5 |  | Pavaj h=6 cm |  |  | m2 |  | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment |  |  | kg |  | 7,870 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 15. Constructia pavaj tactil |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 amenajarea patului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,119 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,740 |  |  |
| 184 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu amenajarea patului |  |  | m3 |  |  |  | 1,30 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 185 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,132 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 186 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 23,67 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 187 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=4 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,132 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 188 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,132 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 189 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,028 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 10,390 |  |  |
| 190 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta LA30, fr.16-32mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 55,10 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,256 |  |  |
|  | 14111222016721632 |  | Piatra sparta LA30, fr.16-32mm |  |  | m3 |  | 0,174 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |  |
| 191 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tactil h=6 cm ) |  |  | m2 |  |  |  | 55,10 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655-51 |  | Pavaj tactil h=6cm |  |  | m2 |  | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment |  |  | kg |  | 7,870 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 16. Indicatoare rutiere temporare |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 2663102100001-1620 |  | Beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2811106301794-130 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 193 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor TEMPORARE rutiere noi pe stilpi noi, ( forma si dimensiunile-conform proiectului) |  |  | buc |  |  |  | 28,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB |  |  | h-om. |  | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-0001 |  | Indicatoare rutiere temporare (forma si dimensiunile conform proiectului) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 194 | DF22A |  | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,010 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,210 |  |  |
| 195 | DF21A |  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera |  |  | buc |  |  |  | 28,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,110 |  |  |
| 196 | RpDB38B |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie din beton) |  |  | m3 |  |  |  | 0,32 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,230 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
| 197 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,003 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
| 198 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 0,64 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
|  |  |  | 17. Accese laterale |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  |  |  | 2,34 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,775 |  |  |
| 200 | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (NORMA APLICATIVA) adunarea in gramezi si incarcarea |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,023 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,630 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 10,900 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 2,950 |  |  |
| 201 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 4,35 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 202 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,023 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 203 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,023 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 204 | DI141A |  | Curatirea suprafetei prin suflare cu aer comprimat |  |  | m2 |  |  |  | 119,76 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 205 | DI93B |  | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic BAD 22.4 leg, bitum 50/70 cu grosimea pina la: 6 cm. (k=1.2) |  |  | m2 |  |  |  | 24,94 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,770 |  |  |
|  | 1111000100013101 |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,115 |  |  |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 29123400025101 |  | Motocompresor |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  | 29522400040040 |  | Compactor |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  | 29522700004029 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 29525000050040 |  | Tractor |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 206 | DI141A |  | Curatirea suprafetei prin suflare cu aer comprimat |  |  | m2 |  |  |  | 175,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 207 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2 |  |  | t |  |  |  | 0,05 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 208 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70) k=1.25 |  |  | m2 |  |  |  | 175,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,094 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
| 209 | material |  | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  |  |  | 0,76 |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 18. Accese in curti |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,08 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,610 |  |  |
| 211 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,08 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,250 |  |  |
| 212 | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 13,54 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0571 |  |  |
| 213 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,08 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 214 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,08 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 215 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (suprafata terasamentului) |  |  | 100m2 |  |  |  | 3,02 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |  |
| 216 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  |  |  | 0,34 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,380 |  |  |
| 217 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 16-32, h=0.12m) |  |  | m3 |  |  |  | 40,27 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646-1632 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-32mm |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672-1632 |  | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 218 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 |  |  | t |  |  |  | 0,27 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 219 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70) k=1.25 |  |  | m2 |  |  |  | 336,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,094 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
| 220 | material |  | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  |  |  | 1,33 |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 19. Indicatoare rutiere noi |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) |  |  | buc |  |  |  | 19,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 2663102100001-1620 |  | Beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2811106301794-130 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 222 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB |  |  | h-om. |  | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-90000 |  | Indicatoare(А900) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 223 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB |  |  | h-om. |  | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-700700 |  | Indicatoare (В700) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 224 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900 |  |  | buc |  |  |  | 16,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB |  |  | h-om. |  | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-900900 |  | Indicatoare (В900) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 225 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 |  |  | buc |  |  |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB |  |  | h-om. |  | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-70 |  | Indicatoare D-700 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 20. Marcaj rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  |  |  | 143,90 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,380 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 0,090 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb |  |  | kg |  | 0,730 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 21. Montarea parapet pietonal |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 0,988 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 228 | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-16 mm |  |  | m3 |  |  |  | 0,134 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752-816 |  | Piatra sparta LA 30 fr.8-16mm |  |  | m3 |  | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
| 229 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 |  |  | m3 |  |  |  | 0,854 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-1620 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,428 |  |  |
| 230 | DI127 |  | Montarea parapetului metalic pietonal (52ml) |  |  | t |  |  |  | 0,561 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,400 |  |  |
|  | 28111063013001-2 |  | Parapet pietonal |  |  | t |  | 1,000 |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIEI  PUBLICE

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a partii carosabile a str. Independentei din mun. Balti (de la str. Puskin pina la str. Stamati) (Etapa II PC2+26 - PC5+52)

Retele de canalizare L-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. C,борные колодцы С7/2, С8/2 (шт,2) ливневой канализации L-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | (Y-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (2,6х2,6х1,35h) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | (Y-1.79t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,013 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
| 4 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 2,400 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,1820 |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,013 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752LA30 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
| 6 | TsC50Bк=4 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,013 |
|  | 1411122201752LA16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
| 7 | AcF03C |  | (LA3Ofr.32-63mm,h-0.10m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  | m3 |  |  |  | 0,400 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036LA32 |  | (LA3O- fr.32-63mm)Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
| 8 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  |  |  | 1,360 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa С30/37 (XC2XD2XF4) |  |  | m3 |  | 0,4100 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,8900 |  |  |
| 9 | Pret |  | КЦД-10 (0.18m3) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 10 | Pret |  | КЦ-10-9 (0.24m3) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 11 | Pret |  | КЦ-10-6 (0.16m3) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0.16m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 12 | Pret |  | КЦП1-10-1 (0.10m3) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 13 | Pret |  | Сapacul cu rama din fonta, T |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 14 | pret |  | Scoabe pentru camine P=7 buc 10x0.96 kg=9,60kg |  |  | kg |  |  |  | 9,600 |
|  | 281111 |  | Scoabe pentru camine |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
| 15 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Замоноличивание люка 1,2х1,2х0,12м ,бетон С30/37(XC2XD2XF4) (Se exclud -macara,vibrator) |  |  | m3 |  |  |  | 0,300 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa С30/37 (XC2XD2XF4) |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 16 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B12/15 (XC2XD2XF4)(Набетонка)(Se exclud - automacara, vibrator) |  |  | m3 |  |  |  | 0,050 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021009571 |  | Beton de ciment clasa B12/15 XC2XD2XF4 |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 17 | IzF04F,k-2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  |  |  | 11,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,0130 |  |  |
| 18 | AcF13C |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm (Заделка швов и соединение колец битумом и смоляной прядью) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 3,0200 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 9,3200 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 3,6700 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
| 19 | CA02C,Adopt |  | Mortar de ciment M-200 pentru incasrarea tevilor (Se exclud - macara, vibrator) (Заделка труб цементным раствором М-200) |  |  | m3 |  |  |  | 0,300 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100000Р |  | Mortar de ciment M-200 |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 20 | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Зaмок из жирной глины) |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
| 21 | TsC03B1 |  | ( обратная засыпка траншеи ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,170 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 22 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,170 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,4300 |  |  |
|  |  |  | 1.2. C,борный колодец С9/2 ливневой канализации L-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC03B1 |  | (Y-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (1.3x3.0x2.8h) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,065 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 24 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
| 25 | TsC03F1 |  | (Y-1.79t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,025 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
| 26 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 4,500 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,1820 |  |  |
| 27 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,025 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752LA30 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
| 28 | TsC50Bк=4 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,025 |
|  | 1411122201752LA16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
| 29 | AcF03C |  | (LA3Ofr.32-63mm,h-0.10m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  | m3 |  |  |  | 0,200 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036LA32 |  | (LA3O- fr.32-63mm)Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
| 30 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  |  |  | 0,920 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa С30/37 (XC2XD2XF4) |  |  | m3 |  | 0,4100 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,8900 |  |  |
| 31 | Pret |  | КЦД-10 (0.18m3) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 32 | Pret |  | КЦ-10-9 (0.24m3) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 33 | Pret |  | КЦ-10-6 (0.16m3) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0.16m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 34 | Pret |  | КЦП1-10-1 (0.10m3) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 35 | Pret |  | Сapacul cu rama din fonta, T |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama din fonta T |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 36 | pret |  | Scoabe pentru camine P=7 buc 7x0.96 kg=6,72kg |  |  | kg |  |  |  | 6,720 |
|  | 281111 |  | Scoabe pentru camine |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
| 37 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Замоноличивание люка 1,2х1,2х0,12м ,бетон С30/37(XC2XD2XF4) (Se exclud -macara,vibrator) |  |  | m3 |  |  |  | 0,150 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa С30/37 (XC2XD2XF4) |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 38 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B12/15 (XC2XD2XF4)(Набетонка)(Se exclud - automacara, vibrator) |  |  | m3 |  |  |  | 0,010 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021009571 |  | Beton de ciment clasa B12/15 XC2XD2XF4 |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 39 | IzF04F,k-2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  |  |  | 11,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1,8180 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,0130 |  |  |
| 40 | AcF13D,Adopt |  | (K-0.5manopera) Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm (Заделка швов и соединений битумом и смоляной прядью) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 4,0200 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 12,5000 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 4,9000 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,0160 |  |  |
| 41 | CA02C,Adopt |  | Mortar de ciment M-200 pentru incasrarea tevilor (Se exclud - macara, vibrator) (Заделка труб цементным раствором М-200) |  |  | m3 |  |  |  | 0,300 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100000Р |  | Mortar de ciment M-200 |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 42 | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Зaмок из жирной глины) |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
| 43 | TsC03B1 |  | ( обратная засыпка траншеи ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,085 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 44 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,085 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,4300 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Cборный колодец С10/2 (взамен существующего колодца №21 по ул, Стамати |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsC03B1 |  | (Y-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 3,8х3,8х3,1h) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,290 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 46 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
| 47 | TsC03F1 |  | (Y-1.79t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,115 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
| 48 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 20,600 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,1820 |  |  |
| 49 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,115 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752LA30 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
| 50 | TsC50Bк=4 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,115 |
|  | 1411122201752LA16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
| 51 | AcF03C |  | (LA3Ofr.32-63mm,h-0.10m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  | m3 |  |  |  | 0,500 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036LA32 |  | (LA3O- fr.32-63mm)Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
| 52 | AcE15A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  |  |  | 2,870 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,6400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,4200 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa С30/37 (XC2XD2XF4) |  |  | m3 |  | 0,5730 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0690 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1320 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,0650 |  |  |
| 53 | Pret |  | КЦД-20 (0.59m3) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 54 | Pret |  | КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 55 | Pret |  | КЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 56 | Pret |  | Сapacul cu rama din fonta, T |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama din fonta T |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 57 | pret |  | Scoabe pentru camine P=8 buc 8x0.96 kg=7.68kg |  |  | kg |  |  |  | 7,680 |
|  | 281111 |  | Scoabe pentru camine |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
| 58 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Замоноличивание люка 1,2х1,2х0,12м ,бетон С30/37(XC2XD2XF4) (Se exclud -macara,vibrator) |  |  | m3 |  |  |  | 0,150 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa С30/37 (XC2XD2XF4) |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 59 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B12/15 (XC2XD2XF4)(Набетонка)(Se exclud - automacara, vibrator) |  |  | m3 |  |  |  | 0,020 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021009571 |  | Beton de ciment clasa B12/15 XC2XD2XF4 |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 60 | IzF04F,k-2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  |  |  | 21,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1,8180 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,0130 |  |  |
| 61 | AcF13D |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm (Заделка швов и соединений битумом и смоляной прядью) |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 4,0200 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 12,5000 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 4,9000 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,0160 |  |  |
| 62 | CA02C,Adopt |  | Mortar de ciment M-200 pentru incasrarea tevilor (Se exclud - macara, vibrator) (Заделка труб цементным раствором М-200) |  |  | m3 |  |  |  | 0,300 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100000Р |  | Mortar de ciment M-200 |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 63 | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Зaмок из жирной глины) |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
| 64 | TsC03B1 |  | ( обратная засыпка траншеи ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,340 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 65 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,340 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,4300 |  |  |
|  |  |  | 1.4. Монолитный ливнеприемный колодец D-10/2 ливневой канализации L-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsC03B1 |  | (Y-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II( 2,2х1,8х0,65h) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,019 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 67 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
| 68 | TsC03F1 |  | (Y-1.79t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,004 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
| 69 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 0,720 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,1820 |  |  |
| 70 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752LA30 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
| 71 | TsC50Bк=4 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,004 |
|  | 1411122201752LA16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
| 72 | AcF03C |  | (LA3Ofr.16-32mm,h-0.10m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036LA16 |  | (LA3O- fr.16.32 mm) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
| 73 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B30/37(XC2XD2XF4) |  |  | m3 |  |  |  | 0,820 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa С30/37 (XC2XD2XF4) |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
| 74 | CC01A2 |  | Armaturi din otel beton SMSREN 1008002014 A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  |  |  | 2,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0360 |  |  |
|  | 27106021000008 |  | Otel betonSM SR EN10080 2014 A240 diam.legal 8mm |  |  | kg |  | 1,0150 |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  | h-ut |  | 0,0083 |  |  |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,0013 |  |  |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  |  | h-ut |  | 0,0006 |  |  |
| 75 | CC01B3 |  | Armaturi din otel beton SMSREN 10080 A400 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  |  | kg |  |  |  | 70,410 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel betonSMSREN 10080 A400 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  | h-ut |  | 0,0083 |  |  |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,0013 |  |  |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  |  | h-ut |  | 0,0006 |  |  |
| 76 | IzF04F,k-2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  |  |  | 3,700 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1,7980 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,0130 |  |  |
| 77 | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Зaмок из жирной глины) |  |  | m3 |  |  |  | 0,050 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
| 78 | AcE06A |  | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (решетка D-400SMEN 124-2 - 2016 с размерами 1020х561х100h) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,1300 |  |  |
|  | 2875274203624 |  | Gratar cu rama de fonta D400 SMEN 124-2 - 2016 c размерами 1020х561х100h |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 79 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта) |  |  | m3 |  |  |  | 2,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3100 |  |  |
| 80 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой ) |  |  | m3 |  |  |  | 2,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7400 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 1.5. Дождеприемные колодцы Д-1,0м ливневой канализации L-2 C1/2.....C6/2,D1/2....D9/2,D11/2 (cпаренный, на 2 решетки),D12/2, высего 18 штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TsC03B1 |  | (Y-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (2.6x2.6x0.9h)- 18buc.) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 84,000 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 82 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 11,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
| 83 | TsC03B1 |  | (Y-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (3,8х3,8х2,5h) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 84 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 26,900 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,1820 |  |  |
| 85 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,150 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752LA30 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
| 86 | TsC50Bк=4 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,150 |
|  | 1411122201752LA16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
| 87 | AcF03C |  | (LA3Ofr.32-63mm,h-0.10m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  | m3 |  |  |  | 3,500 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036LA32 |  | (LA3O- fr.32-63mm)Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
| 88 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  |  |  | 9,180 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa С30/37 (XC2XD2XF4) |  |  | m3 |  | 0,4100 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,8900 |  |  |
| 89 | Pret |  | КЦД-10 (0.18m3) |  |  | buc |  |  |  | 18,000 |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 90 | Pret |  | КЦ-10-9 (0.24m3) |  |  | buc |  |  |  | 18,000 |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 91 | Pret |  | КЦП3-10-1 (0.09m3) |  |  | buc |  |  |  | 18,000 |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 92 | AcE06A |  | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere ,(решетка чугунная Д400 SMEN 124-2- -2016 с размерами 1020х561х100h) |  |  | buc |  |  |  | 18,000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,1300 |  |  |
|  | 2875274203624 |  | Gratar cu rama de fonta D400 SMEN 124-2 - 2016 c размерами 1020х561х100h |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 93 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B12/15 (XC2XD2XF4)(Набетонка)(Se exclud - automacara, vibrator) |  |  | m3 |  |  |  | 1,300 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021009571 |  | Beton de ciment clasa B12/15 XC2XD2XF4 |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 94 | IzF04F,k-2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  |  |  | 118,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1,8010 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,0130 |  |  |
| 95 | AcF13D,Adopt |  | (K-0,5 manopera) Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm (Заделка швов и соединений битумом и смоляной прядью) |  |  | buc |  |  |  | 18,000 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 4,0200 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 12,5000 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 4,9000 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,0160 |  |  |
| 96 | CA02C,Adopt |  | Mortar de ciment M-200 pentru incasrarea tevilor (Se exclud - macara, vibrator) (Заделка труб цементным раствором М-200) |  |  | m3 |  |  |  | 1,500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100000Р |  | Mortar de ciment M-200 |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 97 | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Зaмок из жирной глины) |  |  | m3 |  |  |  | 0,700 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
| 98 | TsC03B1 |  | ( обратная засыпка траншеи ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,950 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 99 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,950 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,4300 |  |  |
|  |  |  | 1.6. Ливневая канализация L-2 длиной 387м (без учета смотровых и дождеприемных колодцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | TsC03B1 |  | (Y-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (387х1,0х1,0h)) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,620 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 101 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 36,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
| 102 | TsC03F1 |  | (Y-1.79t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,890 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
| 103 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 517,300 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,1820 |  |  |
| 104 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,890 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752LA30 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
| 105 | TsC50Bк=4 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,890 |
|  | 1411122201752LA16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
| 106 | AcF03C |  | (LA3Ofr.16-32mm,h-0.15m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  | m3 |  |  |  | 58,000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036LA16 |  | (LA3O- fr.16.32 mm) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
| 107 | AcF03A |  | ( h=15cm;) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  |  |  | 162,000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,0250 |  |  |
| 108 | AcA10C |  | (Teava PVC D-315mm) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315 mm |  |  | m |  |  |  | 59,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,1970 |  |  |
|  | 2521216701003 |  | Teava din polietilena PVC D-315mmgr..7mm |  |  | m |  | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,0135 |  |  |
| 109 | AcA10D |  | (Teava din PVC D-400mm) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 400 mm |  |  | m |  |  |  | 328,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,2260 |  |  |
|  | 2521216701002PVC |  | Teava din PVC D-400mm, gr.9.8mm |  |  | m |  | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,0140 |  |  |
| 110 | TsC03B1 |  | ( обратная засыпка траншеи ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,980 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0500 |  |  |
| 111 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,980 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,4300 |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIEI  PUBLICE

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a partii carosabile a str. Independentei din mun. Balti (de la str. Puskin pina la str. Stamati) (Etapa II PC2+26 - PC5+52)

Retele de canalizare pluviala L-2 (Larsen)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Cборный колодец С10/2, (взамен существующего колодца №21 по улице Стамати) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PA15B |  | (Norma Dulgher = 2.32h/om) Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение шпунта Лaрсен Л-4,Н-4,5м дизель молотом) |  |  | m2 |  |  |  | 72,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 2010102917673 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2875276312700 |  | Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice |  |  | kg |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270003600 |  | Soneta mecanica cu berbec |  |  | h-ut |  | 0,5700 |  |  |
| 2 | PA16B |  | (NORMA Dulgher =1.73h-om ) Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунта (analog " Ларсена Л4 ,Н-4,5 ) |  |  | m2 |  |  |  | 72,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,7300 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,4300 |  |  |
|  | 2952270003604 |  | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf |  |  | h-ut |  | 0,4300 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Cборный колодец С9/2, для ливневой канализации L -2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PA15B |  | (Norma Dulgher = 2.32h/om) Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение шпунта Лaрсен Л-4,Н-4,0м дизель молотом 4.0x4.0m.l. |  |  | m2 |  |  |  | 34,40 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 2010102917673 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2875276312700 |  | Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice |  |  | kg |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270003600 |  | Soneta mecanica cu berbec |  |  | h-ut |  | 0,5700 |  |  |
| 4 | PA16B |  | (NORMA Dulgher =1.73h-om ) Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунта (analog " Ларсена Л4,Н-4,0 ) |  |  | m2 |  |  |  | 34,40 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,7300 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,4300 |  |  |
|  | 2952270003604 |  | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf |  |  | h-ut |  | 0,4300 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Ливневая канализация L-2 общей L=387м(,без учета смотровых и дождеприемных колодцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pret |  | Стоимость шпунта " Ларсена Л4, Н=3,0м |  |  | m2 |  |  |  | 60,00 |
|  | 2010102917673781 |  | Стоимость шпунта (analog " Ларсена Л4,H-5,0m ) |  |  | m2 |  | 1,0000 |  |  |
| 6 | PA15B |  | (Norma Dulgher = 2.32h/om) Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение шпунта Лaрсен Л-4,Н-2,7м дизель молотом (по временной схеме, (стык в стык) захватками на протяжении не более 10м с 2-х сторон) |  |  | m2 |  |  |  | 108,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 2010102917673 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2875276312700 |  | Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice |  |  | kg |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270003600 |  | Soneta mecanica cu berbec |  |  | h-ut |  | 0,5700 |  |  |
| 7 | PA15B |  | (Norma Dulgher = 2.32h/om) Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение шпунта Лaрсен Л-4,Н-5,0м дизель молотом на участке 8,0м) |  |  | m2 |  |  |  | 80,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 2010102917673 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2875276312700 |  | Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice |  |  | kg |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270003600 |  | Soneta mecanica cu berbec |  |  | h-ut |  | 0,5700 |  |  |
| 8 | PA16B |  | (NORMA Dulgher =1.73h-om ) Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунта (analog " Ларсена Л4 ) |  |  | m2 |  |  |  | 188,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,7300 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,4300 |  |  |
|  | 2952270003604 |  | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf |  |  | h-ut |  | 0,4300 |  |  |