	Amenajarea, modernizarea zonei verzi din preajma Palatului de Cultura Ungheni, (parcul Francez), situat in mun. Ungheni, sect. Centru, str. Nicolae Balcescu
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 4-2-1
 Iluminat electric exterior (363/2024-IEE) (190-10/24-SA, PG) Etapa II

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2

	100 m3
	
	5,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800
	31,616

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0040
	0,021

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000
	74,36

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200
	18,824

	2
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	884,000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0760
	67,184

	3
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	5,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	1,872

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,021

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	2,08

	4
	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2

	100 m3
	
	13,366



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,3800
	31,811

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	11,2000
	149,699

	5
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	1 336,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	414,346

	6
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	
	13,366



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	117,888

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	138,873

	7
	TsA17C1
	Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren toarte tare

	m3
	
	33,750



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,4500
	183,938

	8
	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava ПВХ ф100mm

	1 km
	
	5,725



	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,0000
	761,425

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,0800
	0,458

	
	530-0182-63
	Tevi ПВХ ф100mm
	m
	1 000,0000
	5 725,00


	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	9
	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2000
	0,20

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0400
	0,04

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,9200
	0,92

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,3100
	0,31

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,3100
	0,31

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1700
	0,17

	10
	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	2,81

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5300
	0,53

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0700
	0,07

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0720
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,06

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3800
	0,38

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0040
	0,004

	11
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Fotoreleu

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,02

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,002

	12
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Timer

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,02

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,002

	13
	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,8700
	0,87

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00003
	0,00

	14
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee

	100 m
	
	52,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,6300
	344,76

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,9900
	259,48

	15
	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1

	100 m
	
	2,440



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,4900
	6,076

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,4300
	3,489

	16
	
	Nisip

	m3
	
	520,000



	
	1421102200579
	Nisip 
	m3
	1,0000
	520,00

	17
	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg

	100 m
	
	2,690



	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,8000
	77,472

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,022

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,011

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,026

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	1,345

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	6,4200
	17,27

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	6,4200
	17,27

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,6300
	4,385

	18
	pret furnizor
	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБбШп-1 sec.4x240,0mm2

	m
	
	269,000



	
	580720244240
	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБбШп-1 sec.4x240,0mm2
	m
	1,0000
	269,00

	19
	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg

	100 m
	
	54,560



	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,3000
	998,448

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,002

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,003

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,454

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,224

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,524

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	27,28

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	4,2600
	232,426

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	4,2600
	232,426

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,5600
	30,554

	20
	pret furnizor
	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБбШп-1 sec.5x95,0mm2

	m
	
	4,000



	
	58072024595
	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБбШп-1 sec.5x95,0mm2
	m
	1,0000
	4,00

	21
	pret furnizor
	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБбШп-1 sec.5x25,0mm2

	m
	
	5 452,000



	
	58072024525
	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБбШп-1 sec.5x25,0mm2
	m
	1,0000
	5 452,00

	22
	08-02-159-1
	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2

	buc
	
	450,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,1000
	945,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100
	4,50

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0024
	1,08

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,1500
	67,50

	23
	pret furnizor
	Mufa terminala pentru cablu KVTp-1 25x50mm2

	buc
	
	450,000



	
	48072024017
	Mufa terminala pentru cablu KVTp-1 25x50mm2
	buc
	1,0000
	450,00

	24
	pret furnizor
	Banda de semnalizare ЛСЭ 300

	m
	
	5 200,000



	
	58082024018
	Banda de semnalizare ЛСЭ 300
	m
	1,0000
	5 200,00

	25
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	33,750



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	227,475

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	10,462

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	1,688

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,675

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	5,40

	26
	pret furnizor
	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2

	m
	
	3 375,000



	
	58032024315
	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2
	m
	1,0000
	3 375,00

	27
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3000mm

	10 buc
	
	0,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,2900
	2,487

	
	1011614-20
	Otel-carbon calitate normala, rotund, diametru 20 mm
	kg
	76,5000
	22,95

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,7800
	0,234

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,5400
	0,762

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1400
	0,042

	28
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm

	10 buc
	
	22,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,2900
	186,525

	
	1011614
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm
	t
	0,0810
	1,822

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	0,045

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,7800
	17,55

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,5400
	57,15

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1400
	3,15

	29
	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm

	100 m
	
	4,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,0000
	85,50

	
	101161316
	Otel-carbon, rotund, diametru 16 mm
	kg
	160,0000
	720,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	0,009

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,6000
	2,70

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,1300
	14,085

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1400
	0,63

	30
	RpEJ07A
	Stilp metalic cu flansa de tip NANDE 4000 cu usa pentru cablu, H=4m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe , gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura  (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)

	buc
	
	225,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,7500
	1 968,75

	
	2811106302048
	Stilp metalic NANDE 4000
	buc
	1,0100
	227,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0000
	0,00

	
	26631021009141
	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)
	m3
	0,1500
	33,75

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0000
	0,00

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2250
	50,625

	31
	08-02-370-2
	Tablou, instalat in nisa soclului

	buc
	
	225,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	254,25

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3000
	67,50

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0100
	2,25

	32
	08-02-369-1
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED

	buc
	
	225,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1500
	258,75

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	0,3300
	74,25

	33
	pret furnizor
	Cutie de distributie 65x65x50, IP54

	buc
	
	225,000



	
	58032024CD1
	Cutie de distributie 65x65x50, IP54 
	buc
	1,0000
	225,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	34
	pret furnizor
	Panou de gestiune a iluminatului de tip BZUM-TF 05-250-59 sau analog

	
	
	1,000



	
	67072024001
	Panou de gestiune a iluminatului de tip BZUM-TF 05-250-59 
	buc
	1,0000
	1,00

	35
	pret furnizor
	Separator de sarcina basculant 380V, 250A, de tip РПС-400/250 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	5812RPS250
	Separator de sarcina basculant 380V, 250A, de tip РПС-400/250
	buc
	1,0000
	1,00

	36
	pret furnizor
	Fotoreleu de tip ФР 602 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	5812F602
	Fotoreleu de tip ФР 602
	buc
	1,0000
	1,00

	37
	pret furnizor
	Timer

	buc
	
	1,000



	
	5812T33
	Timer
	buc
	1,0000
	1,00

	38
	pret furnizor
	Contor de evidenta a energiei electrice 220/380 V, 5-100A de tip ZMG410 CR

	buc
	
	1,000



	
	5812ZMG410
	Contor de evidenta a energiei electrice 220/380 V, 5-100A de tip ZMG410 CR
	buc
	1,0000
	1,00

	39
	pret furnizor
	Corp de iluminat stradal led 40 W LED 4000 K 4400 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y007 sau analog

	buc
	
	225,000



	
	2875274402552
	Corp de iluminat stradal Elmos HD-Y007
	buc
	1,0000
	225,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


