Reconstructia etajului doi al blocului lit. "O" (nr. cad. 0100418.206.03) din cadrul Spitalului Clinic Municipal "Sfantul Arhanghel Mihail",in vederea amplasarii aparatajului medical (angiograf) d

(denumirea obiectivului)

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №2-1-1

Lucrari constructii

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | 1.1. La cota +3.30 |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 3 | CK11C K=0.8 | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare peretii despartitori PVC PDM | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut. | 0,0050 |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0600 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat gr. 80mm | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,2000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0150 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0100 |
| 8 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm S=66+20+34+10 | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |
| 10 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit) | m3 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut. | 0,2800 |
| 11 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc -laminat | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=10mm | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |
| 14 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. -teava canalizare | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0100 |
|  |  | 1.2. La cota +13.25 |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0100 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=20mm | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |
| 17 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma -tavan | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 20 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |
| 21 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0600 |
|  |  | 1.3. La cota +6.63 |  |  |
| 22 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |
| 23 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |
| 24 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit) | m3 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut. | 0,2800 |
|  |  | 1.4. Evacuare deseuri |  |  |
| 25 | RCsU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6000 |
| 26 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5400 |
| 27 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 28 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,2580 |
|  |  | 2. Consolidare goluri de usa. |  |  |
| 29 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata-Amplasare golul in perete portant pe axa "f" | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,4000 |
| 30 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |
| 31 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (poz.5) | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia bur | buc | 0,8000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0900 |
| 32 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (U20,-60*8) | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0080 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |
| 33 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 34 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) C25/30 XC2 (M400) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 337,0000 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6680 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7190 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3150 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut. | 0,3250 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut. | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,1500 |
| 35 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut. | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0200 |
| 36 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut. | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut. | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut. | 0,0025 |
| 37 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2710602000038 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0350 |
|  |  | 3. Desfasurata perete pe axa "Ц" (SAC, PL-4) |  |  |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,Gol.3) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 39 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,3200 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut. | 0,3200 |
| 40 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 3,5660 |
|  | 93100600119930 | Muncitor | h-om. | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,3700 |
| 41 | CD66A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100 m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 123,7700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 184,2600 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 45,8200 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 60,0000 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 1,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 2,1500 |
| 42 | RpCD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari -S1 N15-1.6 (0.7kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0060 |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB S1 N15-1.6 | kg | 1,0100 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0700 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0006 |
|  |  | 4. Consolidarea gauri la cota +13.25 |  |  |
| 43 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata-Amplasare golul in perete portant G1,G-2 | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,4000 |
| 44 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0080 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |
| 45 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 46 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,3200 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut. | 0,3200 |
| 47 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane M150 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,0080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0040 |
|  |  | 5. Сonsolidarea planseu |  |  |
|  |  | 5.1. Nod A |  |  |
| 48 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia bur | buc | 0,0130 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0700 |
| 49 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 1.3 zincata filetata, M16. saiba M16 si piulita M16) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 2874136313390-16 | Element de ancorare-tija 1 M16,1000-975/8.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115840601-16 | Piulita inox . M16 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883700-16 | Saiba zincate M16 | buc | 4,0000 |
| 50 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 2 zincata filetata, M8. saiba M8 si piulita M8) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 2874136313390-8 | Element de ancorare-tija 1 M8,1000-975/8.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115840601-8 | Piulita inox . M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883700-8 | Saiba zincate M8 | buc | 4,0000 |
| 51 | RpCP25D | Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici -Pm1, Pm2 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1800 |
|  | 7224130022649 | Strungar | h-om | 0,2700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4400 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 31,0440 |
|  | 2710603421736 | Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334 | kg | 2,9000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,4000 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |
|  |  | 5.2. Nod B |  |  |
| 52 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia bur | buc | 0,0130 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0700 |
| 53 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 4 inox filetata, M10. saiba M10 si piulita M10) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 2874136313390-10 | Element de ancorare-tija 1inox M10,1000-975/8.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115840601-10 | Piulita inox . M10 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883700-10 | Saiba zincate M10 | buc | 2,0000 |
| 54 | RpCP25D | Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici -Pm3 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1800 |
|  | 7224130022649 | Strungar | h-om | 0,2700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4400 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 31,2104 |
|  | 2710603421736 | Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334 | kg | 2,9000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,4000 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |
|  |  | 5.3. Amplasare a fundatiei Fm1 |  |  |
| 55 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa B25/30 -M400 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,2500 |
| 56 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 57 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (elemente de ancorare d16x250mm cu bulon d12 l=390mm) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 2874136313390 | Element de ancorare d16mm, l=250mm cu filet | buc | 1,0000 |
|  | 2874115840601-b | Bulon de ancoraj d12 L=390mm | buc | 3,4300 |
| 58 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 59 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0350 |
| 60 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Placa de distributie Pd1 (material beneficiar) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton tabla gr.4mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | 6. Gauri in peretii si dispartitori |  |  |
| 61 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,3200 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut. | 0,3200 |
| 62 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0600 |
|  |  | 7. Peret dispartitori |  |  |
| 63 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100 m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 143,5400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,6000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,9600 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 2,7800 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0130 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 4,1100 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut. | 0,8100 |
| 64 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (F-1) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,3700 |
| 65 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos dupa montarea comunicatii | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |
| 66 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Pd1 (SA,pl.16) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 1,0500 |
|  | 2681126001472 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,0100 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1200 |
| 67 |  | Imbinare a peretilor despartitor si zidarie (CBA, PL-30) |  |  |
| 68 | RCsB21C k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140) | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia bur | buc | 0,0130 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0900 |
| 69 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal d=10 L=140 | buc | 1,0000 |
| 70 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm Полоса | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |
| 71 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8100 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei PF- 115 | kg | 0,1700 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0700 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |
| 72 | RCsB21C k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140) | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia bur | buc | 0,0130 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0900 |
| 73 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal d=10 L=140 | buc | 1,0000 |
| 74 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm Полоса | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |
| 75 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8100 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei PF- 115 | kg | 0,1700 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0700 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |
| 76 | RpCB04C | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 363,0000 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6580 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut. | 0,3250 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut. | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,1500 |
| 77 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut. | 0,0350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |
| 78 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.Et1 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0450 |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
| 79 | RpCD02C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0370 |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut. | 0,0028 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut. | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0010 |
|  |  | 8. Ferestre |  |  |
| 80 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica) F-3 | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2030112938100-1 | Ferestre din aluminiu сu bariera termica | m2 | 1,0000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 81 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica)(F-1 | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112938100-2 | Ferestre din aluminiu cu bariera termica (termomost.md) | m2 | 1,0000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 82 | CM03F | Rama si geam plumbat 1.08x0.88 (vezi cost geam capitol utilaj special) H(F-2-beneficiar) | m2 |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 83 |  | Geam plumbat pentru cabinete radiologic Dim 800x1000mm (material beneficiar) | buc |  |
|  | H | Geam plumbat pentru cabinete radiologic 800x1000mm (material beneficiar) | buc | 1,0000 |
| 84 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F-4 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2030112938150-2 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 85 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm (F-1) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |
| 86 | CK07A | Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=550mm gr.40mm (F-3) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |
|  | 2030112947600 | Glafuri pentru ferestre 250*40 din lemn | m | 1,0000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |
| 87 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250мм (F-4) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2521106718392-25 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b= 250мм | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |
| 88 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm gr.0.8mm Отливы | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0050 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |
|  |  | 9. Usi |  |  |
| 89 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1,2,3,4,5) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2812106306050-1 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 90 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U-6.7.8 | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 2812106306050-2 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 91 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -US 21-12 | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,7400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel I60 | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3600 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut. | 0,0200 |
| 92 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 0.376 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 1.71mm (poz.10) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000-1 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel UF Ancotecsistem | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut. | 0,0200 |
| 93 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 2.137 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 12.96mm (poz.11,12) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000-2 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel UF Ancotecsistem | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut. | 0,0200 |
| 94 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa (B) metalica de placidin otel , plumb 2.345mm Pb, otel-7.874 g/cm3, gr.14.22mm (poz.13) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,7400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 28121063060001-3 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel pentru radiologic -Ancotecsistem | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut. | 0,0200 |
| 95 | CF63A | Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm (Покрытие вертикальных поверхностей стен баритобетоном, толщиной 2 см) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
|  | 1421102200578 | Concentrat de baritina (nisip de baritina) | kg | 43,3000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 3,3000 |
|  | 1421102200579 | Nisip | kg | 2,9000 |
|  | 2462106100005 | Clei PVA | l | 0,3000 |
|  | 2430226101024 | Grund | kg | 0,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0080 |
|  |  | 10. Pardosele |  |  |
|  |  | 10.1. Tip A S=47.2m2 |  |  |
| 96 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp -M200 gr.50mm | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,1025 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,1000 |
| 97 | CG22A5k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,01025 |
| 98 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100020 | Polistirol expandat | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 100 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 101 | CG09A | Plasa de impamantare (cupru) 30x0.2mm (numai manopera) | m |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
| 102 | Pret de firma | Banda de cupru | m |  |
|  | Cupru | Banda din cupru 0.2x30 (Aliexpress) | m | 1,0200 |
| 103 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=47.2m2+29.37mx0.1m=48.8m2) inclusiv profil de plinta pe perete | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Mipolam" | m2 | 1,0500 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Adeziv pentru linoleum Stauf | kg | 0,4000 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli Nivelir Universal | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 2521106718386 | Plinta cu profil Dollken pentru linoleum | m | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut. | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |
|  |  | 10.2. Tip B S=15.3m2 |  |  |
| 104 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=150mm) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100020 | Polistirol expandat | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 106 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 107 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0110 |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 109 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 110 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=15.3m2+12.13mx0.1m=16.51m2) inclusiv profil de plinta pe perete | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Mipolam" | m2 | 1,0500 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Adeziv pentru linoleum Stauf | kg | 0,4000 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli Nivelir Universal | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 2521106718386 | Plinta cu profil Dollken pentru linoleum | m | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut. | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |
|  |  | 10.3. Tip C,C* S=14.2+5.3=19.5m2 |  |  |
| 111 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=85mm -C) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100020 | Polistirol expandat | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |
| 112 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=125mm -C*) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100020 | Polistirol expandat | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 114 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 115 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=19.5m2+16.19mx0.1m=21.12m2) inclusiv profil de plinta pe perete | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Mipolam" | m2 | 1,0500 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Adeziv pentru linoleum Stauf | kg | 0,4000 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli Nivelir Universal | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 2521106718386 | Plinta cu profil Dollken pentru linoleum | m | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut. | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |
|  |  | 10.4. Tip D S=11.7+0.5=12.2m2 |  |  |
| 116 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=100mm ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100020 | Polistirol expandat | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 118 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 119 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie rugoasa | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
| 120 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut. | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut. | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0010 |
|  |  | 10.5. Tip E S=35.28m2 |  |  |
| 121 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=80mm ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100020 | Polistirol expandat | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |
| 122 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 123 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 124 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie rugoasa | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
| 125 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut. | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut. | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0010 |
|  |  | 10.6. Tip F S=7.9m2 |  |  |
| 126 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=75mm) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100020 | Polistirol expandat | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |
| 127 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 128 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 129 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0110 |
| 130 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 131 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 132 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie rugoasa | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
|  |  | 10.7. Tip G S=0.7m2 |  |  |
| 133 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=145mm) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100020 | Polistirol expandat | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |
| 134 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 135 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 136 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0110 |
| 137 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 138 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 139 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie rugoasa | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
|  |  | 10.8. Tip G* (SAC, PL-12, nod.A) |  |  |
| 140 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Universal" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |
| 141 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol 2 straturi | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0110 |
| 142 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa B25/30 -M400 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,2500 |
| 143 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 144 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br1 100x100mm, 2.98kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122000766 | Plase 5Br1 100x100mm | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0006 |
| 145 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% gr. 160mm | m3 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,2800 |
| 146 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 147 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 148 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br1 250x250mm, 0.8kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122000766-4 | Plase 4Br1 150x150mm | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0006 |
| 149 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 150 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 151 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie rugoasa | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
|  |  | 10.9. Tip H S=3.1m2 |  |  |
| 152 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=150mm ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100020 | Polistirol expandat | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |
| 153 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 154 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 155 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie rugoasa | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
|  |  | 10.10. Tip J S=25.83m2 |  |  |
| 156 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 157 | CG01A1k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 158 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie rugoasa | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
| 159 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut. | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut. | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0010 |
|  |  | 10.11. La cota +6.63 (PL-18) |  |  |
|  |  | 10.12. Tip F S=8m2 La cota +6.63 (pl.18) |  |  |
| 160 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=75mm) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100020 | Polistirol expandat | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |
| 161 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 162 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 163 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0110 |
| 164 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 165 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 166 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie rugoasa | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
|  |  | 10.13. Tip K S=39.85m2 La cota +13.25 |  |  |
| 167 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100020 | Polistirol expandat | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |
| 168 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 169 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 170 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0110 |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |
| 172 | CG01A1k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102100035 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
| 173 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie rugoasa | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
|  |  | 11. Finisaj interior |  |  |
|  |  | 11.1. La cota +3.3 etaj 2 |  |  |
|  |  | 11.1.1. Tavan |  |  |
| 174 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2x12.5 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,5140 |
|  | 2662102701000-saf | Placi ghips-carton GKL Knauf Safebord 12.5mm | m2 | 2,1000 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822-saf | Chit pe baza de ipsos Safebord Spachtel | kg | 0,4880 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 7,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0076 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0640 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303-sup | Amorsa-grund "Supraton LUX" | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0010 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 178 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=8.0+26.44+17.9+20.88=73.22m2 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |
|  | 2662102700203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 180 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0010 |
| 181 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800-2 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Imbunatatita | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 182 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm S=37.53+9.6=47.13m2 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0195 |
| 183 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0160 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800-2 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Imbunatatita | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 11.1.2. Peretii |  |  |
|  |  | 11.1.2.1. Nod. A |  |  |
| 186 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0020 |
| 187 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 120-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 |
|  | 2662102700203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 2,1000 |
|  | 2710703520286 | Profil de ghidaj U100 | m | 1,1450 |
|  | 2710703520287 | Profil de suport C100 | m | 2,2000 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0300 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 29,4300 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0648 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 11.1.2.2. Nod.B |  |  |
| 191 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0020 |
| 192 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Placi GKL Knauf Safebord | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |
|  | 2662102701000-saf | Placi ghips-carton GKL Knauf Safebord 12.5mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 194 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 195 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 11.1.2.3. Nod.С |  |  |
| 196 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0020 |
| 197 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2straturi | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0270 |
|  | 2662102701000-saf | Placi ghips-carton GKL Knauf Safebord 12.5mm | m2 | 3,1500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822-saf | Chit pe baza de ipsos Safebord Spachtel | kg | 0,4880 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0567 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 200 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 11.1.2.4. Nod.D |  |  |
| 201 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0020 |
| 202 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2straturi | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0270 |
|  | 2662102701000-saf | Placi ghips-carton GKL Knauf Safebord 12.5mm | m2 | 3,1500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822-saf | Chit pe baza de ipsos Safebord Spachtel | kg | 0,4880 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0567 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 204 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 205 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 11.1.2.5. Nod.E |  |  |
| 206 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0020 |
| 207 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0160 |
| 208 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0030 |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 210 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 211 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 11.1.2.6. Nod.F |  |  |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 213 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0160 |
| 214 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0030 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 216 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 218 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 220 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0160 |
| 221 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0030 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 223 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana | kg | 0,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 225 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in zona cuveta) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 226 | CI06C6 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund | kg | 4,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
| 227 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii -pereti despartitori din sticla calita, mata gr.5mm | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (smadshop) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
| 228 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 229 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0160 |
| 230 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0030 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 232 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 233 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Office Farbe | kg | 0,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 234 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 235 | CI06C6 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund | kg | 4,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
| 236 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 238 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0160 |
| 239 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0030 |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 241 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 242 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Office Farbe | kg | 0,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 243 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 244 | CI06C6 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund | kg | 4,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
|  |  | 11.1.3. La cota +13.25 |  |  |
|  |  | 11.1.3.1. Tavan |  |  |
| 245 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0195 |
| 246 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 11.1.3.2. Peretii |  |  |
| 247 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 249 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0160 |
| 250 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0030 |
| 251 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 252 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Office Farbe | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 253 | CF05B | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, -otcos | m |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0020 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0030 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0060 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,1100 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0250 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0011 |
| 254 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.S=20.7x0.2=4.14m2 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0160 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 256 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| 257 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Office Farbe | kg | 0,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 12. Finisaj exterior |  |  |
| 258 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (SAC, pl.15a) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0080 |
| 259 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-cabancik | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000-clin | Placi tip faianta ceramica- cabancik | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
| 260 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - Alucobond | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6770 |
|  | 2811236304899-et | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1000 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,0200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,2290 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0400 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2750 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut. | 0,0044 |
| 261 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Nod.6,pl.11) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0020 |
| 262 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -gidroizol | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626-gid | Carton bitumat - gidroizol | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0025 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0250 |
| 263 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0080 |
| 264 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-cabancik | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000-clin | Placi tip faianta ceramica- cabancik | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
|  |  | 13. Alta lucrari |  |  |
| 265 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Canal "A", "B", "C" in pardosea | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton tabla gr.4mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 266 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8100 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei PF- 115 | kg | 0,1700 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0700 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |
| 267 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -gidroizol (nod.3, PL-11) fatade | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626-gid | Carton bitumat - gidroizol | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0025 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0250 |
| 268 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0080 |
| 269 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-cabancik | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000-clin | Placi tip faianta ceramica- cabancik | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
| 270 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din MDF, (HDF-HardFlex), inclusiv diblurile -Cutie de protectie Cp-1(SAC, pl.12) | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,0300 |
|  | 2030127329586 | Masca din baghete de MDF (HDF-HardFlex) pentru radiatoare ( Arhidoc.md) | m2 | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |
| 271 | CK26D | Carcas din structuri de aluminiu | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

Retele interioare de apeduct si canalizare  (marca  RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Uscator de prosoape | buc |  |
|  | 28751142011701 | Uscator de prosoape | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret de piata | Instalatie filtrare a apei | buc |  |
|  | 29241273220651 | Filtru pentru apa potabila Instalatie filtrare a apei | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | SC11A1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, -Uscator de prosoape | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
| 4 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, - instalatie filtrare a apei | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj sanitar |  |  |
| 5 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. .Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie . cu baterie cromata | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 262210243800077 | Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie . cu baterie cromata | buc | 1,0100 |
|  | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar plastic | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic ф50 | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
| 6 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavuar chirurgical cu sifon de tip butelie . cu baterie cromata | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 262210243800078 | Lavuar chirurgical cu sifon de tip butelie . cu baterie cromata | buc | 1,0100 |
|  | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar plastic | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic ф50 | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
| 7 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический напольный ,комплектно с бачком) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
|  | 262210244276077 | Vas pt. closet din ceramica suspendat (Унитаз "Компакт" керамический напольный ,комплектно с бачком) | buc | 1,0100 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=100 mm | m | 0,5000 |
| 8 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Batarie cromata si plasa pentru dus | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 29131242013501 | Baterie de perete pt. baie cu dus Batarie cromata si plasa pentru dus | buc | 1,0000 |
| 9 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Sifon cu rupele de jet) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 29131242013709 | Sifon cu rupele de jet | buc | 1,0000 |
|  | 25133073362041 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.2. Sistema A1.T3 |  |  |
| 10 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu bila si fluturi de actioare д=20mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274205020 | Robinet cu bila si fluturi de actioare д=20mm | buc | 1,0000 |
| 11 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila si fluturi de actioare д=15mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 28752742010015 | Robinet cu bila si fluturi de actioare д=15mm | buc | 1,0000 |
| 12 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Clapeta unic sens D 15) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2913124201015 | Robinet Clapeta unic sens D 15) | buc | 1,0000 |
| 13 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (aerator automat ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |
|  | 2913134500005 | Aerator automat ) | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
|  |  | 3.3. Conducte |  |  |
| 14 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3.5) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 25212167170502535 | Teava din material plastic PP-R PN10 D25x3,5 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0094 |
| 15 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 252121671705020028 | Teava din material plastic PP-R PN10 D20x2,8 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0094 |
| 16 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
| 17 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
| 18 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-25mm) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 3320517352225 | Termoizolatie conducte Трубки ПЭП d-25mm | m | 1,0300 |
| 19 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-20mm) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte Трубки ПЭП d-20mm | m | 1,0300 |
|  |  | 3.4. Sistema C1 Piese |  |  |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 РР) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721037128 | Ревизия Ф100 РР pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 21 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ревизия Ф50 РР) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 252315672103100 | (Ревизия Ф50 РР | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 22 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( diam. 110 mm ) Противопожарная муфта Д=110 мм | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2875277330522100 | Manson antiincendiara diam. 110 Противопожарная муфта Д=100 мм | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut. | 0,2600 |
| 23 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( Противопожарная муфта 50 mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2875277330522350 | Manson antiincendiara diam.50 Противопожарная муфта diam.50 | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut. | 0,2600 |
| 24 | VB28A1.F | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , ( Клапан воздушный канализационный ф110 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 5,8000 |
|  | 27252400231110 | Клапан воздушный канализационный ф100 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 12,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 25 | VB28A1.F | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , ( Клапан воздушный канализационный ф50 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 5,8000 |
|  | 27252400231550 | Клапан воздушный канализационный ф50 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 12,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 26 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-50 mm-Trap emaliat ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 |
|  | 2622102455152 | Sifon de pardoseala | buc | 1,0000 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 |
|  | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 |
|  |  | 3.5. Conducte |  |  |
| 27 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PP Трубы канализационные полипропилен ф-100мм ПП | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252121672016050113 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф100 mm ПП. Трубы канализационные полипропилен ф-100 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP. Трубы канализационные полипропилен ф-50 мм ПП | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252121672056050 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP Трубы канализационные полипропилен ф-50 мм | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 29 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
|  |  | 3.6. Demotare |  |  |
| 30 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm teava din polipropilen d25 ( Демонтаж с К=0,8) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
| 31 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Tuburi pentru canalizare din P d50( Демонтаж с К=0,8) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-3

Sistema de incalzire,ventilare si conditionare    (marca IVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | 1.1.1. AR-1 |  |  |
| 1 | Pret de piata | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=680 m2/h, P=4500Pa ventilator N=0.39kW; n=3400 rot/min; I=2.5A; U=230V la aspiratie: L=620 m3/h, P=450Pa, ventilator N=0.39kW; n=3400 rot/min; I=2.5A; U=230 V,in completatie: recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=4.92 kW/h de la -16 pina+5.6C, filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=3.28 kW/h de la + 5.6 pina la +20*C, Q=4.42kWt de la +22*C , Sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul, model Duplex 1100 Flexi "Atrea", sau analog | 1комп |  |
|  | 53351351 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratiecu recuperare de caldura cu debit larefulare: L=4280 m2/h, P=500Paventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min;I=5,4A; U=400 V la aspiratie: L=3585m2/h, P=500Pa, ventilator N=3,30kW;n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V,recuperator de caldura cu placi din plasticin contracurent cu eficienta energeticaminima de 60%, Q=30.96 kW/h de la+5.6, filtru, cu clasa de filtratie M5 larefulare, filtru cu clasa de filtratie G4 laaspiratie, baterie cu apa pentru incalzireaaerului Q=20,64 kW/h de la + 5.6 pina la+20*C, baterie cu freon pentru racireaaerului Q=25.40kW/h de la +35 pina la+22*C, Sistema de automatizare deinclus in completatie cu utilajul, modelDuplex 5000 Multi-V, sau analogi | 1комп | 1,0000 |
| 2 | Pret de piata | Atenuator de zgomut LDC 315/900 | buc |  |
|  | 313213159 | Atenuator de zgomut LDC 315/900 | buc | 1,0000 |
| 3 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP -80 | buc |  |
|  | 313180 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP -80 | buc | 1,0000 |
| 4 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 100 | buc |  |
|  | 3131 | Regulator de debit manual pentrureglarea hidraulica a sistemei KP 100 | buc | 1,0000 |
| 5 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 | buc |  |
|  | 213131 | Regulator de debit manual pentrureglarea hidraulica a sistemei KP 140 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2. R-2 |  |  |
| 6 | Pret de piata | Model unitate de tratare a aerului VERSO-S-32-X-H-EC/E5/3/X-F9-HE/18-HCDX/4R/2.6,1-R1-C-5-0/Hu in completatie :Ventilator L=2500m3/h,N=3.0kw rot/min,I=3.8A,U=400V P=550Pa. Baterie de incalzire electrica HE/18 N=15kw i=26.1A U=400V. Filtru de aer 603x564x500/8 clasa F-9,Schimbare DX-G10-04R-1015-0480-160/-10-1x06C-26F-M1-C3-ISI-RC-1.capacitate iarna -30.2kw,vara-21.6kw (C-4).Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor 1000x500.Separator de picaturi cu drenaj (sistema de automatizare de inclus in cople tatie cu utilajul).Umidifi cator heater SteamUR027 N=19.8kw | 1комп |  |
|  | 533513522 | Model unitate de tratare a a erului VERSO-S-32-X-H-EC/E5/3/X-F9-HE/18-HCDX/4R/2.6,1-R1-C-5-0/Hu in completatie :Ventilator L=2500m3/h,N=3.0kw rot/min,I=3.8A,U=400V P=550Pa. Baterie de incalzire electrica HE/18 N=15kw i=26.1A U=400V. Filtru de aer 603x564x500/8 clasa F-9,Schimbare DX-G10-04R-1015-0480-160/-10-1x06C-26F-M1-C3-ISI-RC-1.capacitate iarna -30.2kw,vara-21.6kw (C-4).Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor 1000x500.Separator de picaturi cu drenaj (sistema de automatizare de inclus in cople tatie cu utilajul).Umidifi cator heater SteamUR027 N=19.8kw | 1комп | 1,0000 |
| 7 | Pret de piata | Imidificator heater steam UR027 N=19.8kw CAREL | buc |  |
|  | 3213154357 | Imidificator heater steam UR027 N=19.8kw CAREL | buc | 1,0000 |
| 8 | Pret de piata | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena CFC-AGS-610x610x80x-SW CFC -ADQ | buc |  |
|  | 351312129 | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena CFC-AGS-610x610x80x-SW CFC -ADQ | buc | 1,0000 |
| 9 | Pret de piata | Filtre HERA cu clasa de filtrare H14 CFC-HF/H14/610x610x80 | buc |  |
|  | 351312128 | Filtre HERA cu clasa de filtrare H14 CFC-HF/H14/610x610x80 | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei SRC-50 500x110 | buc |  |
|  | 32131543500 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei SRC-50 500x110 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.3. A-2 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Sistema de ventilare la aspiratie L=2000m3/h,P=450Pa la completat:-ventilator rectngular N=1.3kw,rot/min,I=2.2A, U=400V KTEX50-30-4 "Systemair" | 1комп |  |
|  | 1331565534 | Sistema de ventilare la aspiratie L=2000m3/h,P=450Pa la completat:-ventilator rectngular N=1.3kw,rot/min,I=2.2A, U=400V KTEX50-30-4 | 1комп | 1,0000 |
| 12 | Pret de piata | Suport elastic "Systemair" | buc |  |
|  | 01152506140222 | Suport elastic | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret de piata | Atenuator de zgomat LDR 60-30 "Systemair" | 1комп |  |
|  | 011525126030 | Atenuator de zgomat LDR 60-30 "Systemair" | 1комп | 1,0000 |
| 14 | Pret de piata | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 60x30 | buc |  |
|  | 0115250616030 | Dispozitiv de inchidere a ffluxului de aer cu servomotor EFD 60x30 | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret de piata | Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 825x325 "Hidria " | buc |  |
|  | 011525061325 | Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 825x325 "Hidria " | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.4. A-3 |  |  |
| 16 | Pret de piata | Sistema de ventilare la aspiratie L=50m3/h,P=60Pa de completat -ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0.027kw,n=2400 rot/min,I=0.17 A,U=V TD-160/100 N | 1комп |  |
|  | 011525060125 | Sistema de ventilare la aspiratie L=50m3/h,P=60Pa de completat -ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0.027kw,n=2400 rot/min,I=0.17 A,U=V TD-160/100 N | 1комп | 1,0000 |
| 17 | Pret de piata | Supapa de sens MCA 250-S | buc |  |
|  | 2526432250 | Supapa de sens MCA 250-S | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.5. A-4 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Sistema de ventilare la aspiratie L=60m3/h,P=55Pa de completat -ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0.027kw,n=2400 rot/min,I=0.17 A,U=230V TD-160/100 N | 1комп |  |
|  | 011525060126 | Sistema de ventilare la aspiratie L=60m3/h,P=55Pa de completat -ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0.027kw,n=2400 rot/min,I=0.17 A,U=230V TD-160/100 N | 1комп | 1,0000 |
| 19 | Pret de piata | Supapa de sens MCA 250-S | buc |  |
|  | 2526432250 | Supapa de sens MCA 250-S | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.6. A-5 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Sistema de ventilare la aspiratie L=125m3/h,P=80Pa de completat -ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0.029kw,n=2210 rot/min,I=0.12 A,U=230V TD-250/100 Silent | 1комп |  |
|  | 011525060250 | Sistema de ventilare la aspiratie L=125m3/h,P=80Pa de completat -ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0.029kw,n=2210 rot/min,I=0.12 A,U=230V TD-250/100 Silent | 1комп | 1,0000 |
| 21 | Pret de piata | Supapa de sens MCA 250-S | buc |  |
|  | 2526432250 | Supapa de sens MCA 250-S | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Sistema de conditionare |  |  |
|  |  | 1.2.1. C-1 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Unitate de tip split. Cu capatitarea de racie 13.4kw,de incalzire 15,0kw.N=5.41kw,U=380V debit total L=1860m3/h, in completatie :unitate interioaara PSA-RP140KA. unitate exterioara PUHZ-P140YKA | buc |  |
|  | 28645123140 | Unitate de tip split. Cu capatitarea de racie 13.4kw,de incalzire 15,0kw.N=5.41kw,U=380V debit total L=1860m3/h, in completatie :unitate interioaara PSA-RP140KA unitate exterioara PUHZ-P140YKA , si pult | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.2. C-2 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Unitate de tip split. de pardosela .Cu capacitatea de racire 5.5kw,de incalzire 5.8kw.N=1.69kw,U=380V debit total L=1060m3/h, in completatie :unitate interioaara SUZ-KA50VA6/ unitate exterioara PLA -M50EA | buc |  |
|  | 28645123150 | Unitate de tip split. de pardosela .Cu capacitatea de racire 5.5kw,de incalzire 5.8kw.N=1.69kw,U=380V debit total L=1060m3/h, in completatie :unitate interioaara SUZ-KA50VA6 /unitate exterioara PLA -M50EA si pult | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.3. C-3 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Unitate de ti split. CU capacitatea de racire 6.1kw,de incalzire7.0kw.N=2.04kw,U=380V :unitate exterioara PUNZ-ZRP 71VHA2 | buc |  |
|  | 28645123171 | Unitate de tip split.Cu capacitatea de racire 6.1kw,de incalzire7.0kw.N=2.04kw,U=380V :unitate exterioara PUNZ-ZRP 71VHA2 si pult | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.4. C-4(R-2) |  |  |
| 25 | Pret de piata | Unitate de tip split .Cu capacitatea de racire 33.5kw,de incalzire33.5kw.N=7.73kw,U=380V :Bloc exterioar,unitatea Multizonala VRF PUNY-P300YN W-A1 | buc |  |
|  | 286451231300 | Unitate de tip split. de pardosela .Cu capacitatea de racire 33.5kw,de incalzire33.5kw.N=7.73kw,U=380V :Bloc exterioar,unitatea Multizonala VRF PUNY-P300YN W-A1 si pult | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Sistema incalzire |  |  |
| 26 | Pret de piata | Calorifer STIEBEL EL TRON CNS 150 S 1500W | buc |  |
|  | Stiebel El Tron | Calorifer STIEBEL EL TRON CNS 150 S 1500W: | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | 2.1.1. AR-1 |  |  |
| 27 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, ( Model Duplex 1100 Flexi "Atrea") | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 |
| 28 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Atenuator de zgomut LDC 315/900) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |
| 29 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 2.1.2. R-2 |  |  |
| 30 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, (Model unitate de tratare a aerului VERSO-S-32-X-H-EC/E5/3/X-F9-HE/18-HCDX/4R/2.6,1-R1-C-5-0/Hu) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 |
| 31 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Imidificator heater steam UR027 N=19.8kw CAREL) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
| 32 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena CFC-AGS-610x610x80x-SW CFC -ADQ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,4300 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 40,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 40,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4000 |
| 33 | VC11B | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Filtre HERA cu clasa de filtrare H14 CFC-HF/H14/610x610x80) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 22,5800 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 4,0000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg | 30,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
| 34 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (SRC-50 500x110) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 2.1.3. A-2 |  |  |
| 35 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (KTEX50-30-4 "Systemair") | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 52,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,3000 |
| 36 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Suport elastic "Systemair") | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 37 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (LDR 60-30 "Systemair") | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
| 38 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 60x30) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 39 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (LN-2/S/F5 825x325 "Hidria ") | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 45,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 20,0000 |
|  | 2874115821978 | Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8 | buc | 20,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,7000 |
| 40 | VC11B | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 825x325 "Hidria ") | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 22,5800 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 4,0000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg | 30,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  |  | 2.1.4. A-3 |  |  |
| 41 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (TD-160/100 N) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 52,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,3000 |
| 42 | VB04B | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Supapa de sens MCA 250-S) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9200 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,0270 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4200 |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 5,2100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,1500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm | kg | 0,4800 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0930 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0830 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,0000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1700 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0280 |
|  | 2710403603281 | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 | kg | 37,1600 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 3,0600 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,3400 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 2.1.5. A-4 |  |  |
| 43 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (TD-160/100 N) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 52,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,3000 |
| 44 | VB04B | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Supapa de sens MCA 250-S) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9200 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,0270 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4200 |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 5,2100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,1500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm | kg | 0,4800 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0930 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0830 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,0000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1700 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0280 |
|  | 2710403603281 | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 | kg | 37,1600 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 3,0600 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,3400 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 2.1.6. A-5 |  |  |
| 45 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (TD-250/100 Silent) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 52,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,3000 |
| 46 | VB04B | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Supapa de sens MCA 250-S) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9200 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,0270 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4200 |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 5,2100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,1500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm | kg | 0,4800 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0930 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0830 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,0000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1700 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0280 |
|  | 2710403603281 | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 | kg | 37,1600 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 3,0600 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,3400 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 2.2. Sistema de conditionare |  |  |
| 47 | VC37G | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (unitate interioaara PSA-RP140KA. unitate exterioara PUHZ-P140YKA ) | 1комп |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,2000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,5000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 48 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (unitate exterioara PLA -M50EA,unitate exterioara PLA -M50EA) | 1комп |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 49 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (unitate exterioara PUNZ-ZRP 71VHA2) | 1комп |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 50 | VC37G | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (Bloc exterioar,unitatea Multizonala VRF PUNY-P300YN W-A1 ) | 1комп |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,2000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,5000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | 2.3. Sistema incalzire |  |  |
| 51 | IB09D | Aeroterma de perete functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de 38,1 - 60,0 kw Calorifer electrice STIEBEL EL TRON CNS 150 S | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,9000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0410 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema de incalzire |  |  |
| 52 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator de tip panou din otel igienic HYGIENE,pentru camere cu cerinte ridicate de igienasi si curatenie,cu panou,cu dezaerator dop orb si elemente de sustinere 205-503*1104 HYGIENE CORADO) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 28221205*503*1104 | Radiator de tip panou din otel igienic 205-503*1104 HYGIENE | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 53 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator de tip panou din otel igienic HYGIENE,pentru camere cu cerinte ridicate de igienasi si curatenie,cu panou,cu dezaerator dop orb si elemente de sustinere 205-503*1404 HYGIENE CORADO) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 282211205-503*1404 | Radiator de tip panou din otel igienic 205-503*1404 HYGIENE | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 54 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. (Radiator de tip panou din otel igienic HYGIENE,pentru camere cu cerinte ridicate de igienasi si curatenie,cu panou,cu dezaerator dop orb si elemente de sustinere 205-503*1604 HYGIENE CORADO) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115205-503*1604 | Radiator de tip panou din otel igienic 205-503*1604 HYGIENE | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 55 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Radiator de tip panou din otel igienic HYGIENE,pentru camere cu cerinte ridicate de igienasi si curatenie,cu panou,cu dezaerator dop orb si elemente de sustinere 205-503*1804 HYGIENE CORADO) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2822115205-503*1804 | Radiator de tip panou din otel igienic 205-503*1804 HYGIENE | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Cap termostatic RA 2991(Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420224 | Cap termostatic RA 2991(Danfoss) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur drept RAN d--15мм -Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420228 | Robinet tur drept RAN d--15мм -Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 58 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur drept RLV d--15мм -Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420227 | Robinet retur drept RLV d--15мм -Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 59 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
|  | 25212167010025 | Teava din otel diametrul de25x2.2mm ГОСТ 10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
| 60 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (Ecoplastic cu fibre de bazalt plus) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 25212167100003 | Teava PPR Ecoplastik D25x3.5 | m | 1,0300 |
| 61 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
| 62 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0025 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,0090 |
|  |  | 3.2. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | 3.2.1. AR-1 |  |  |
| 63 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-80mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 64 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-80mm)(izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 65 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 66 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 67 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-140mm) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 68 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-140mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 69 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-140mm) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 70 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-160mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 71 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-160mm) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 72 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-180mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 73 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canalede aer din tabla zincata 0.5mm d-180mm)(izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 74 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-225mm)(izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 75 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Canale de aeraj din tabla de zincata 0.6mm d-280) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |
|  | 26261473700096r | Conducta de aer din tabla zincata 06mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 |
| 76 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Canale de aeraj din tabla de zincata 0.6mm d-280)(izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |
|  | 26261473700096r | Conducta de aer din tabla zincata 06mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 |
| 77 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Canale de aeraj din tabla de zincata 0.6mm d-280)(izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |
|  | 26261473700096r | Conducta de aer din tabla zincata 06mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 |
| 78 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Canale de aerajdin tabla de zincata 0.6mm d-280)(izolat de vata minerala) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |
|  | 26261473700096r | Conducta de aer din tabla zincata 06mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 |
| 79 | IzF16B | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5400 |
|  | 25132066216502 | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 | 1,0000 |
| 80 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |
|  | 268216261130560 | Izolatie din vata minerala,g=50mm | m2 | 1,0300 |
|  | 287312205315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 81 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor AQN 300x300) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315133 | Difuzor AQN 300x300 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena CFC-AG-305x305x80x-125-D-SW CFC -ADQ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315125 | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena CFC-aG-305x305x80x-125-D-SW CFC -ADQ | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 83 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena CFC-AG-457x457x80x-160-D-SW CFC -ADQ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315160 | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena CFC-AG-457x457x80x-160-D-SW CFC -ADQ | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 84 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular CFC-RC-200) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315200 | Difuzor circular CFC-RC-200 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 85 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular CFC-RC-250) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315250 | Difuzor circular CFC-RC-250 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 86 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 100) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315100 | Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 100 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 87 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315126 | Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 88 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 150) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363151150 | Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 150 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 89 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aluminiu anodizat RN 400x500h) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281130012145 | Grila de aluminiu anodizat RN 400x500h | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 90 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 91 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | 3.2.2. R-2 |  |  |
| 92 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 300х150мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |
| 93 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 400х250мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |
| 94 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 500х100мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |
| 95 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 600х250мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 96 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 800х300мм,)(izolat de vata minerala) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 97 | IzF16B | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5400 |
|  | 25132066216513 | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 | 1,0000 |
| 98 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |
|  | 268216261130560 | Izolatie din vata minerala,g=50mm | m2 | 1,0300 |
|  | 287312205315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Cutie din metal 100x250x900h) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281123631259 | Cutie din metal 100x250x900h | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu anodizat RN 1000x700h) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281123631117 | Grila din aluminiu anodizat RN 1000x700h | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 101 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x3.5mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216701045 | Teava din otel zincat d-48*3,5 ГОСТ 10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 |
| 102 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 |
|  | 25212167010038 | Teava din otel diametrul de 38x2.5mm ГОСТ 10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
| 103 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
| 104 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 105 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 106 | Pret de firma | Лючек питаметрический | buc |  |
|  | Лючек | Лючек питаметрический | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2.3. A-2 |  |  |
| 107 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 800х250мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 108 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 900х250мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 109 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 600х300мм,)(izolat de vata minerala) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 110 | IzF16B | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5400 |
|  | 25132066216513 | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 | 1,0000 |
| 111 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |
|  | 268216261130560 | Izolatie din vata minerala,g=50mm | m2 | 1,0300 |
|  | 287312205315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 112 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 113 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 114 | Pret de firma | Лючек питаметрический | buc |  |
|  | Лючек | Лючек питаметрический | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2.4. A-3 |  |  |
| 115 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm)(izolat de vata minerala) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 116 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |
|  | 268216261130560 | Izolatie din vata minerala,g=50mm | m2 | 1,0300 |
|  | 287312205315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 117 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315126 | Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 118 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ymberla cerculare d-100 тип ЗК00 00 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 281123630621661 | Ymberla cerculare d-100 тип ЗК00 00 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 119 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 120 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | 3.2.5. A-4 |  |  |
| 121 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm)(izolat de vata minerala) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 122 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с покрытием из оцинкованной стали ,толщ 5ммj) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |
|  | 268216261130560 | Izolatie din vata minerala,g=50mm | m2 | 1,0300 |
|  | 287312205315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 123 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315126 | Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 124 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ymberla cerculare d-100 тип ЗК00 00 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 281123630621661 | Ymberla cerculare d-100 тип ЗК00 00 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 125 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 126 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | 3.2.6. A-5 |  |  |
| 127 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm)(izolat de vata minerala) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 128 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-125mm) (izolat de vata minerala) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 129 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с покрытием из оцинкованной стали ,толщ 5ммj) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |
|  | 268216261130560 | Izolatie din vata minerala,g=50mm | m2 | 1,0300 |
|  | 287312205315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 130 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315126 | Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 131 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ymberla cerculare d-100 тип ЗК00 00 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 281123630621661 | Ymberla cerculare d-100 тип ЗК00 00 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 132 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 133 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | 3.3. Conducte cu freon, conducte de drenaj |  |  |
| 134 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163334952 | Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
| 135 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=15.88 мм) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 27461633340015 | Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=15.88 мм | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0020 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0012 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0250 |
| 136 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=6.35 мм) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163334065 | Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=6.35 мм | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
| 137 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=12.7 мм) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 27461633340012 | Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=12.7 мм | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
| 138 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163334952 | Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
| 139 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=15.88 мм) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 27461633340015 | Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=15.88 мм | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0020 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0012 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0250 |
| 140 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163334952 | Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
| 141 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm d=22 мм) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 27461633340022 | Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm d-22mm | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0040 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0016 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0350 |
| 142 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava d-32 pentru drenaj ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 2521216710032 | Teava d-32 pentru drenaj | m | 1,0300 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-4

Gaze medicale       .     (marca GM  )

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Aspirator secretii AER/VAC , tip 900.960+900.911 | buc |  |
|  | 1380555324911 | Aspirator secretii AER/VAC , tip 900.960+900.911 | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret furnizor | Bara pentru accesorii I=2.0M 900.400+904.101 | buc |  |
|  | 29282724009020 | Bara pentru accesorii I=2.0M 900.400+904.101 | buc | 1,0000 |
| 3 | Pret furnizor | Umidificator cu debitmetru pentru O2 , tip 900.753+904.836 | buc |  |
|  | 1380555934836 | Umidificator cu debitmetru pentru O2 , tip 900.753+904.836 | buc | 1,0000 |
| 4 | Pret furnizor | Stativ perfuzii SP | buc |  |
|  | 292827262599 | Stativ perfuzii SP | buc | 1,0000 |
| 5 | Pret furnizor | Polita monitor PM | buc |  |
|  | 292827262555 | Polita monitor PM | buc | 1,0000 |
| 6 | Pret furnizor | Vas coletor secretii organice de 1 l Flov Meters | buc |  |
|  | 1380555321002-1 | Vas coletor secretii organice de 1 l Flov Meters | buc | 1,0000 |
| 7 | Pret furnizor | Conector AER , tip 900.611 | buc |  |
|  | 292827262900611 | Conector AER, tip 900.613 | buc | 1,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Conector O2 , tip 900.613 | buc |  |
|  | 29282726900613 | Conector O2 , tip 900.613 | buc | 1,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER) tip 324.002(O2. AER) AVSU | buc |  |
|  | 138055532220222 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER) tip 324.002(O2. AER) AVSU | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Щит наблюдения и отключения GM 300x120x600 в том числе сталь угловая 25х25-4,5м, сталь листовая толщ 3мм-0,22м2) | buc |  |
|  | 138055539988 | Щит наблюдения и отключения GM 300x120x600 в том числе сталь угловая 25х25-4,5м, сталь листовая толщ 3мм-0,22м2) | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret furnizor | Manometru CO2 | buc |  |
|  | 29282724009017 | Manometru CO2 | buc | 1,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Manometru Aer | buc |  |
|  | 29282724009018 | Manometru | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 13 | IA23A | Aspirator secretii AER/VAC , tip 900.960+900.911 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1000 |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1500 |
| 14 | GE10A1 | Umidificator cu debitmetru pentru O2 , tip 900.753+904.836 | buc |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,4600 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0050 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0020 |
| 15 | 11-06-001-01 | Stativ perfuzii SP | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2300 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,5300 |
| 16 | 11-06-001-01 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER) tip 324.002(O2. AER) +324.002AER | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,5000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,5000 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1012039 | Suruburi cu saibe zincate , d=12 mm | buc | 4,0000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,6260 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,3500 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350- Щит наблюдения и отключения GM 300x120x600 в том числе сталь угловая 25х25-4,5м, сталь листовая толщ 3мм-0,22м2) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 18 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( Manometru CO2) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,3640 |
| 19 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( Manometru AER) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,3640 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Внутренние трубопроводы (O2. Aer) |  |  |
| 20 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv EN 13348 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 27461633340010 | Teava din cupru d=10x1,0 mm EN 13348 | m | 1,0100 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
| 21 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv EN 13348 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 27461633340012 | Teava din cupru d=12x1,0 mm EN 13348 | m | 1,0100 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
| 22 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv EN 13348 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 27461633340015 | Teava din cupru d=15x1,0 mm EN 13348 | m | 1,0100 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
| 23 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0400 |
| 24 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,avand diametrul exterior de pina la 12 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2875274110100122 | Piese de legatura. Cot d=12mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
| 25 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2875274110100152 | Piese de legatura cot din curpu d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg | 0,0250 |
| 26 | IC34A | Piese de legatura (Reductie ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Reductie d 12x15 mm din curpu | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 28752741101215 | Piese de legatura. Reductie d 12x15 mm din curpu | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg | 0,0300 |
|  |  | 3.2. Mfteriale de montaj/ficare |  |  |
| 27 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, Bratara fixare teava cupru d=10-12 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 28752742040001012 | Bratara fixare teava cupru d=10-12 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
| 28 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, Bratara fixare teava cupru d=15 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 28752742040001015 | Bratara fixare teava cupru d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
| 29 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" ( Труба водогазопроводная (гильза для прохода через стену) ф40х3, L=400мм,3шт | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
|  | 2522103304840-1 | Teava din otel ( Труба водогазопроводная (гильза для прохода через стену) ф40х3, L=400мм,3шт | m | 0,4700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0070 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3210 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 30 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" ( Труба водогазопроводная (гильза для прохода через стену) ф40х3, L=400мм,3шт | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
|  | 25221033048402-2 | Teava din otel ( Труба водогазопроводная (гильза для прохода через стену) ф40х3, L=130мм,4шт | m | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0070 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3210 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 31 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1220 |
|  | 24301161041602 | Email alchidic БТ-177 | kg | 0,3000 |
|  | 24302261008141 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 0,1500 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123, | kg | 0,0420 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | 3.3. Наружные трубопроводы проложенные по фасаду (O2. Aer) |  |  |
| 32 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Труба из нержавеюшей стали , 26,8х2мм AISI 304 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
|  | 25212167012682 | Труба из нержавеюшей стали , 26,8х2мм AISI 304 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
| 33 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv EN 13348 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 27461633340015 | Teava din cupru d=15x1,0 mm EN 13348 | m | 1,0100 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
| 34 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2875274110100152 | Piese de legatura cot din curpu d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg | 0,0250 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-5

Echipament electric de forta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Electromontaj |  |  |
| 1 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma (UPS-SRV6K-6000Va) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |
| 2 | 08-03-532-9 | Post de comanda cu butoane, protejat de explozii, cantitatea elementelor postului pina la 3, montat pe constructie pe perete sau coloana | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0900 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0490 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
| 3 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, (Щит распределительный "Prisma P+" с разделительным трансформатором) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,2300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,1900 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 18,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,1900 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 5 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (cutie inox 300*300*120mm) IMD-H-BOX | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,7200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,0000 |
| 6 | 08-03-522-22 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent pina la 250 A(63A) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5750 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0260 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1350 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
| 7 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,9module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 10 |  | Sina N 8/2 | buc |  |
|  | 42536 | Sina N 8/2 | buc | 1,0000 |
| 11 |  | Sina PE 8/2 | buc |  |
|  | 4215 | Sina PE 12/2 | buc | 1,0000 |
| 12 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 18 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 15 |  | Sina N 12/2 | buc |  |
|  | 42519 | Sina N 12/2 | buc | 1,0000 |
| 16 |  | Sina PE 12/2 | buc |  |
|  | 4215 | Sina PE 12/2 | buc | 1,0000 |
| 17 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 18 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 20 |  | Sina N 8/2 | buc |  |
|  | 42536 | Sina N 8/2 | buc | 1,0000 |
| 21 |  | Sina PE 8/2 | buc |  |
|  | 4215 | Sina PE 12/2 | buc | 1,0000 |
| 22 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Щит розеточный операционыйб навесной IP65 метальческий с установкой в нем ЭЩР-0-6к-метал) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 25 |  | дополнительные оперативные зажимы заземления | buc |  |
|  | 35 | дополнительные оперативные зажимы заземления | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 73,4000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0096 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |
| 27 |  | розетка штепсельная двухполюсная 2Р+N одноместная с цилиндрическими контактами,16А | buc |  |
|  | 37 | розетка штепсельная двухполюсная2Р+N одноместная с цилиндрическими контактами,16А | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 18 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 30 |  | Sina N 8/2 | buc |  |
|  | 42536 | Sina N 8/2 | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Sina PE 8/2 | buc |  |
|  | 4215 | Sina PE 12/2 | buc | 1,0000 |
| 32 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 500*400*220mm | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 35 |  | Sina N 8/2 | buc |  |
|  | 42536 | Sina N 8/2 | buc | 1,0000 |
| 36 |  | Sina PE 8/2 | buc |  |
|  | 4215 | Sina PE 12/2 | buc | 1,0000 |
| 37 |  | Din reica l=500mm | buc |  |
|  | 60 | Din reica l=500mm | buc | 1,0000 |
| 38 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 500*400*220mm | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 41 |  | Din reica l=500mm | buc |  |
|  | 60 | Din reica l=500mm | buc | 1,0000 |
| 42 |  | Sina N 12/2 | buc |  |
|  | 42519 | Sina N 12/2 | buc | 1,0000 |
| 43 |  | Sina PE 12/2 | buc |  |
|  | 4215 | Sina PE 12/2 | buc | 1,0000 |
| 44 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 500*400*220mm | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 47 |  | Sina N 8/2 | buc |  |
|  | 42536 | Sina N 8/2 | buc | 1,0000 |
| 48 |  | Sina PE 8/2 | buc |  |
|  | 4215 | Sina PE 12/2 | buc | 1,0000 |
| 49 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
| 50 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 93,4000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 40,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 |
| 51 |  | Corp de iluminat 12W, SMD 2835,960lm, IP54- ДПО 5030-12 | buc |  |
|  | 271 | Corp de iluminat 12W, SMD 2835,960lm, IP54 ДПО 5030-12 | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Corp de iluminat HПП3006 IP65 | buc |  |
|  | 95 | Corp de iluminat HПП3006 IP65 | buc | 1,0000 |
| 53 |  | Corp de iluminat 14w, IP40, 1600Lm, RKL LED-14 | buc |  |
|  | 925 | Corp de iluminat 14w, IP40, 1600Lm, RKL LED-14 | buc | 1,0000 |
| 54 |  | Corp de iluminat LED 12w, IP65, 1200Lm, OD-12 | buc |  |
|  | 9225 | Corp de iluminat LED 12w, IP65, 1200Lm, OD-12 | buc | 1,0000 |
| 55 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,0000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 |
| 56 |  | Corp de iluminat SMD 2835,1440lm, IP65,18W- ДСП 1308-18 | buc |  |
|  | 25535 | Corp de iluminat SMD 2835,1440lm, IP65,18W- ДСП 1308-18 | buc | 1,0000 |
| 57 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 164,0000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 58 |  | Corp de iluminat ДВО 40304 30W, 3000lm, incorporat IP40 | buc |  |
|  | 2127 | Corp de iluminat ДВО 40304 30W, 3000lm, incorporat IP40 | buc | 1,0000 |
| 59 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 |
| 60 |  | Indicatori luminos cu acumulator , 3,5W IP20 | buc |  |
|  | 232561 | Indicatori luminos cu acumulator , 3,5W IP20 | buc | 1,0000 |
| 61 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 74,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 62 |  | Corp de iluminat 32W, IP65, ADV/K UNI LED-600EM | buc |  |
|  | 98 | Corp de iluminat 32W, IP65, ADV/K UNI LED-600EM | buc | 1,0000 |
| 63 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,0000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 |
| 64 |  | Corp de iluminat ДПО 5001-18, 18W, 1200lm, IP20 | buc |  |
|  | 9255 | Corp de iluminat ДПО 5001-18, 18W, 1200lm, IP20 | buc | 1,0000 |
| 65 |  | Bec LED 7W,220V | buc |  |
|  | 2535 | Bec LED 7W,220V | buc | 1,0000 |
| 66 |  | Bec LED 7W,220V(CULOARE ROSIE) | buc |  |
|  | 25315 | Bec LED 7W,220V(CULOARE ROSIE) | buc | 1,0000 |
| 67 |  | Bec LED 7W,220V(CULOARE VERDE) | buc |  |
|  | 253125 | Bec LED 7W,220V(CULOARE VERDE) | buc | 1,0000 |
| 68 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
| 69 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
| 70 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-2*1,5mm2-0.66 | m |  |
|  | 103 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-2*1,5mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 71 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1,5mm2-0.66 | m |  |
|  | 104 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1,5mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 72 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-4*1,5mm2-0.66 | m |  |
|  | 1054 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-4*1,5mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 73 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*1,5mm2-0.66 | m |  |
|  | 10254 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*1,5mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 74 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2,5mm2-0.66 | m |  |
|  | 107 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2,5mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 75 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-4*2,5mm2-0.66 | m |  |
|  | 108 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-4*2,5mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 76 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*2,5mm2-0.66 | m |  |
|  | 109 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*2,5mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 77 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*4mm2-0.66 | m |  |
|  | 1120 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*4mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 78 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*4mm2-0.66 | m |  |
|  | 111 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*4mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 79 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*6mm2-0.66 | m |  |
|  | 112 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*6mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 80 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*6mm2-0.66 | m |  |
|  | 113 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*6mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 81 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*10mm2-0.66 | m |  |
|  | 114 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*10mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 82 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*16mm2-0.66 | m |  |
|  | 115 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*16mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 83 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*35mm2-0.66 | m |  |
|  | 116 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*35mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 84 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*70mm2-0.66 | m |  |
|  | 117 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*70mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 85 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-2*1,5mm2-0.66 | m |  |
|  | 118 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-2*1,5mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 86 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*1,5mm2-0.66 | m |  |
|  | 119 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*1,5mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 87 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-4*1,5mm2-0.66 | m |  |
|  | 120 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-4*1,5mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 88 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*2,5mm2-0.66 | m |  |
|  | 121 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*2,5mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 89 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-5*4mm2-0.66 | m |  |
|  | 12221 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-5*4mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 90 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-5*120mm2-0.66 | m |  |
|  | 12356 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-5*120mm2-0.66 | m | 1,0000 |
| 91 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 73,4000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0096 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |
| 92 |  | Розетка заземления рамочная для подключения одиночного провода заземления медицинского электрооборудования к шине рабочего заземления 2 Ома,РЗ-01 | buc |  |
|  | 125 | Розетка заземления рамочная для подключения одиночного провода заземления медицинского электрооборудования к шине рабочего заземления 2 Ома,РЗ-01 | buc | 1,0000 |
| 93 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 94 |  | Intreruptor monopolar montare incorporata cu o clapa | buc |  |
|  | 2162 | Intreruptor monopolar montare incorporata cu o clapa | buc | 1,0000 |
| 95 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 96 |  | Intreruptor monopolar, montare incorporata cu doua clape | buc |  |
|  | 1368 | Intreruptor monopolar, montare incorporata cu doua clape | buc | 1,0000 |
| 97 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 98 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 99 |  | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare incorporabila cu un loc, IP20 Inom 16A | buc |  |
|  | 1857 | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare incorporabila cu un loc, IP20 Inom 16A | buc | 1,0000 |
| 100 |  | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare incorporabila cu un loc, IP44 Inom 16A | buc |  |
|  | 18547 | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare incorporabila cu un loc, IP44 Inom 16A | buc | 1,0000 |
| 101 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 102 |  | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare aparenta cu un loc, IP44 Inom 16A | buc |  |
|  | 183256 | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare aparenta cu un loc, IP44 Inom 16A | buc | 1,0000 |
| 103 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 104 |  | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare aparenta cu un loc, IP44 Inom 16A | buc |  |
|  | 183256 | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare aparenta cu un loc, IP44 Inom 16A | buc | 1,0000 |
| 105 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 106 |  | Коробка ответвительная стальная для открытой проводки | buc |  |
|  | 1436 | Коробка ответвительная стальная для открытой проводки | buc | 1,0000 |
| 107 |  | Коробка установочная для скрытой установки розеток и выключателей в гипспкартонных перегородках | buc |  |
|  | 1635 | Коробка установочная для скрытой установки розеток и выключателей в гипспкартонных перегородках | buc | 1,0000 |
| 108 |  | Коробка установочная для скрытой установки розеток и выключателей для твердых стен | buc |  |
|  | 2635 | Коробка установочная для скрытой установки розеток и выключателей для твердых стен | buc | 1,0000 |
| 109 |  | Коробка распаечная для открытой проводки на 6 клем | buc |  |
|  | 5256 | Коробка распаечная для открытой проводки на 6 клем | buc | 1,0000 |
| 110 |  | Коробка установочная для скрытой установки ,для твердых стен | buc |  |
|  | 635 | Коробка установочная для скрытой установки ,для твердых стен | buc | 1,0000 |
| 111 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |
| 112 |  | Jgheab metalic neperforat 35*50*3000mm | buc |  |
|  | 142 | Jgheab metalic neperforat 35*50*3000mm | buc | 1,0000 |
| 113 |  | unghi 90 metalic orizantal neperforat 35*50mm | buc |  |
|  | 1421 | unghi 90 metalic orizantal neperforat 35*50mm | buc | 1,0000 |
| 114 |  | capac jgheab metalic neperforat cu baza 35*50*3000mm | buc |  |
|  | 1422 | capac jgheab metalic neperforat cu baza 35*50*3000mm | buc | 1,0000 |
| 115 |  | Jgheab metalic neperforat 50*100*3000mm | buc |  |
|  | 143 | Jgheab metalic neperforat 50*100*3000mm | buc | 1,0000 |
| 116 |  | unghi 90 metalic orizantal neperforat 50*100mm | buc |  |
|  | 1431 | unghi 90 metalic orizantal neperforat 50*100mm | buc | 1,0000 |
| 117 |  | capac jgheab metalic neperforat cu baza 50*100*3000mm | buc |  |
|  | 1432 | capac jgheab metalic neperforat cu baza 50*100*3000mm | buc | 1,0000 |
| 118 |  | Jgheab metalic neperforat 80*100*3000mm | buc |  |
|  | 146 | Jgheab metalic neperforat 80*100*3000mm | buc | 1,0000 |
| 119 |  | unghi 90 metalic orizontal neperforat 80*100mm | buc |  |
|  | 1461 | unghi 90 metalic orizontal neperforat 80*100mm | buc | 1,0000 |
| 120 |  | capac jgheab metalic neperforat cu baza 80*100*3000mm | buc |  |
|  | 1463 | capac jgheab metalic neperforat cu baza 80*100*3000mm | buc | 1,0000 |
| 121 |  | Jgheab metalic perforat 50*150*3000mm | buc |  |
|  | 149 | Jgheab metalic perforat 50*150*3000mm | buc | 1,0000 |
| 122 |  | unghi 90 orizontal metalic perforat 50*150mm | buc |  |
|  | 1491 | unghi 90 orizontal metalic perforat 50*150mm | buc | 1,0000 |
| 123 |  | Jgheab metalic perforat 50*100*3000mm | buc |  |
|  | 151 | Jgheab metalic perforat 50*100*3000mm | buc | 1,0000 |
| 124 |  | unghi 90 orizontal metalic perforat 50*100mm | buc |  |
|  | 1511 | unghi 90 orizontal metalic perforat 50*150mm | buc | 1,0000 |
| 125 |  | profil К1152 У3 | buc |  |
|  | 156 | profil К1152 У3 | buc | 1,0000 |
| 126 |  | Polita К1163 У3 | buc |  |
|  | 157 | POLITA К1163 У3 | buc | 1,0000 |
| 127 | 08-02-408-1km=0.5 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,4500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 7,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 37,1000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 11,3000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5100 |
| 128 |  | Teava din otel 16x1.8mm GOST 10704-76 | m |  |
|  | 16 | Teava din otel 16x1.8mm GOST 10704-76 | m | 1,0000 |
| 129 |  | Teava din otel 26x1.8mm GOST 10704-76 | m |  |
|  | 17 | Teava din otel 26x1.8mm GOST 10704-76 | m | 1,0000 |
| 130 |  | Teava din otel 32x1.8mm GOST 10704-76 | m |  |
|  | 18 | Teava din otel 32x1.8mm GOST 10704-76 | m | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Materiale pentru nivelare potential si impamantare |  |  |
| 131 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2(m=20kg/20m) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0005 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,6000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0810 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5500 |
| 132 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(m=38kg/30m) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
| 133 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm(m=16kg/40m) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
| 134 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (m=495kg/200m) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,2700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
| 135 | 08-02-408-1km=0.5 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,4500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 7,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 37,1000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 11,3000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5100 |
| 136 |  | Teava din otel 26x1.8mm GOST 10704-76 | m |  |
|  | 17 | Teava din otel 26x1.8mm GOST 10704-76 | m | 1,0000 |
| 137 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
| 138 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-1*4,0 mm2 | m |  |
|  | 1682 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-1*4,0 mm2 | m | 1,0000 |
| 139 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-1*16,0 mm2 | m |  |
|  | 1683 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-1*16,0 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Lucrari de demontare |  |  |
| 140 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 141 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 142 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 143 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 144 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 145 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 |
| 146 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare(transeu) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0200 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2000 |
| 147 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu(transeu) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 148 | preturile firmei | Sursa de alimentare neintrerupta,230V, UPS-SRV6K-6000Va | buc |  |
|  | 173 | Sursa de alimentare neintrerupta,230V, UPS-SRV6K-6000Va | buc | 1,0000 |
| 149 |  | Пост управления кнопочный для присройки к ровной поверхности,одноштифтовый,2 н.з. контакта с фиксацей,IP54 | buc |  |
|  | 263 | Пост управления кнопочный для присройки к ровной поверхности,одноштифтовый,2 н.з. контакта с фиксацей,IP54 | buc | 1,0000 |
| 150 |  | Dulap de distributie 9 module suspenda,t cu usa | buc |  |
|  | 317 | Dulap de distributie 9 module suspendat cu usa | buc | 1,0000 |
| 151 |  | Выключатель-разьеденитель 32 A, 3Р | buc |  |
|  | 22247 | Выключатель-разьеденитель 32 A, 3Р | buc | 1,0000 |
| 152 |  | Intreruptor automat,1P/10A/"B" | buc |  |
|  | 10 | Intreruptor automat,1P/10A/"B" | buc | 1,0000 |
| 153 |  | Dulap de distributie 18 module suspendat, cu usa | buc |  |
|  | 1761 | Dulap de distributie 18 module suspendat cu usa | buc | 1,0000 |
| 154 |  | Выключатель-разьеденитель 32 A, 3Р | buc |  |
|  | 22247 | Выключатель-разьеденитель 32 A, 3Р | buc | 1,0000 |
| 155 |  | Intreruptor automat,1P/10A/"B" | buc |  |
|  | 10 | Intreruptor automat,1P/10A/"B" | buc | 1,0000 |
| 156 |  | Contactor magnetic modular nereversibil I=16A,Uk=24V, Uком=220V | buc |  |
|  | 2411 | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT63/C16/30mA | buc | 1,0000 |
| 157 |  | Dulap de distributie 18 module suspendat, cu usa | buc |  |
|  | 1761 | Dulap de distributie 18 module suspendat cu usa | buc | 1,0000 |
| 158 |  | Выключатель-разьеденитель 63A, 3Р | buc |  |
|  | 2214 | Выключатель-разьеденитель 63A, 3Р | buc | 1,0000 |
| 159 |  | Intreruptor automat,1P/10A/"B" | buc |  |
|  | 10 | Intreruptor automat,1P/10A/"B" | buc | 1,0000 |
| 160 |  | Intreruptor automat diferential 10A tip 2Р/C10/30mA | buc |  |
|  | 2226 | Intreruptor automat diferential 10A tip 2Р/C10/30mA | buc | 1,0000 |
| 161 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip 2Р/C16/30mA | buc |  |
|  | 27 | Intreruptor automat diferential 16A tip 2Р/C16/30mA | buc | 1,0000 |
| 162 |  | Щит розеточный операционыйб навесной IP65 метальческий с установкой в нем ЭЩР-0-6к-метал) | buc |  |
|  | 1784 | Щит розеточный операционыйб навесной IP65 метальческий с установкой в нем ЭЩР-0-6к-метал) | buc | 1,0000 |
| 163 |  | Выключатель-разьеденитель 32 A, 3Р | buc |  |
|  | 22247 | Выключатель-разьеденитель 32 A, 3Р | buc | 1,0000 |
| 164 |  | Intreruptor automat,2P/16A/"C" | buc |  |
|  | 34 | Intreruptor automat,2P/16A/"C" | buc | 1,0000 |
| 165 |  | световой индикатор наличия напрежения | buc |  |
|  | 36535 | световой индикатор наличия напрежения | buc | 1,0000 |
| 166 |  | Dulap de distributie 18 module 400*300*220mm, suspendat, cu usa | buc |  |
|  | 17621 | Dulap de distributie 18 module 400*300*220mm, suspendat cu usa | buc | 1,0000 |
| 167 |  | Выключатель-разьеденитель 63A, 3Р | buc |  |
|  | 2214 | Выключатель-разьеденитель 63A, 3Р | buc | 1,0000 |
| 168 |  | Intreruptor automat, 3P/16A/"C" | buc |  |
|  | 42324 | Intreruptor automat, 3P/16A/"C" | buc | 1,0000 |
| 169 |  | Intreruptor automat, 1P/16A/"C" | buc |  |
|  | 42234 | Intreruptor automat,1P/16A/"C" | buc | 1,0000 |
| 170 |  | Intreruptor automat,1P/10A/"С" | buc |  |
|  | 110 | Intreruptor automat,1P/10A/"С" | buc | 1,0000 |
| 171 |  | Dulap de distributie 500*400*220mm, suspendat, cu usa | buc |  |
|  | 176221 | Dulap de distributie 500*400*220mm, suspendat, cu usa | buc | 1,0000 |
| 172 |  | Выключатель-разьеденитель 125A, 3Р | buc |  |
|  | 2236 | Выключатель-разьеденитель125A, 3Р | buc | 1,0000 |
| 173 |  | Intreruptor automat, 3P/50A/"C" | buc |  |
|  | 4251 | Intreruptor automat, 3P/50A/"C" | buc | 1,0000 |
| 174 |  | Intreruptor automat, 3P/40A/"C" | buc |  |
|  | 4234 | Intreruptor automat, 3P/40A/"C" | buc | 1,0000 |
| 175 |  | Intreruptor automat,3P/10A/"С" | buc |  |
|  | 451152 | Intreruptor automat,3P/10A/"B" | buc | 1,0000 |
| 176 |  | Intreruptor automat,3P/10A/"B" | buc |  |
|  | 10 | Intreruptor automat,1P/10A/"B" | buc | 1,0000 |
| 177 |  | Contactor electromagnetic nereversibil cu releu termic Iн=9А, Uкат=220В КМЭ 0910 | buc |  |
|  | 63 | Contactor electromagnetic nereversibil cu releu termic Iн=9А, Uкат=220В КМЭ 0910 | buc | 1,0000 |
| 178 |  | releu termic Iнэ=3,0А РТИ1308 | buc |  |
|  | 56 | releu termic Iнэ=3,0А РТИ1308 | buc | 1,0000 |
| 179 |  | Buton montare usa dulap | buc |  |
|  | 258 | Buton montare usa dulap | buc | 1,0000 |
| 180 | preturile firmei | Щит распределительный "Prisma P+" с разделительным трансформатором с установкой в нем:LVS03804 Placa frontala simpla W600,W650 4M-1buc, LVS03402 W650 sina reglabila mod. dev. Prisma P-1buc,LVS03205 Placa frontala modulara W600,W650 5M-1buc,LVS03402 W650 sina reglabila mod. dev. Prisma P-1buc,LVS03203 Placa frontala modulara W600,W650 3M -1buc,LVS03401 W650 sina dispozitive modulare Prisma P-1buc,LVS03204 Placa frontala modulara W600,W650 4M-3buc,LVS03401 W650 sina dispozitive modulare Prisma P-3buc,LVS03895 Placa frontala ventilata W600/W650 3M-4buc,LVS03220 Banda de obturare L1000-1buc,LVS03581 2 suporturi unghiulare universale-2buc,LVS03584 2 traverse laterale W400 D400-1buc,LVS03587 2 traverse longitudinale W650-1buc,LVS04200 Cleme prindere BAR 35?/40 L450 LINERGY-1buc,LVS04210 2 distantiere izolatoare LINERGY TB-1buc,LVS04239 Set 12 accesorii prindere cabluri -1buc,LVS04262 Set 12 bucati canal cablu vertical -1buc,LVS04901 Forma 3 partitie orizontala-1buc,LVS08406 Cadru Prisma P W650 D400-1buc,LVS08436 Acoperis simplu W650 D400-1buc,LVS08496 2 Placi simple W650 D400 IP30-1buc,LVS08642 Semnatura verde PrismaSeT P W650 IP30/31-1buc,LVS08736 Perete spate W650-1buc,LVS08750 2 pereti laterali IP30 D400-1buc,LVS08921 20 suruburi de cadru+piulite de fixare-1buc,LVS08566 Balamale cadru superior W651-1buc,LVS08516 Usa simpla W650-1bucNSYCAG291LPF GRILA DECUPAJ 291X29MM-2bucLVS08720 2 placi laterale pentru plinta D400-1buc,LVS08726 Plinta H100 W650 D400-1buc,84408-1buc, METSECT5CC008 TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT MON-1buc,A9F74206 ACTI9 IC60N 2P 6A C-2buc,LGY410028 Repartitor etajat surub 4P 100A 28 gauri-2buc,50437 TOR INCHIS TA30 DIAM 30MM-6buc,IMDIFL12H VIGILOHM LOCATOR SIST.SANITAR-1buc,A9N15636 SEPARATOR CU FUZIB. 1P-1buc,A9N15651 SEPARATOR CU FUZIB. 2P-1buc,DF2CA04 FUZIBIL TIP DF2CA04-3buc,IMD-IM20-H VIGILOHM CONTROL. IZOLAT. IM20 -1buc,A9F73210 ACTI9 IC60N 2P 10A B-4buc,A9F73216 ACTI9 IC60N 2P 16A B-2buc,ABLM1A24025 Sursa de tensiune 24V 2.5A MODULAR-1buc,IMDLRD-RO-H Cutie cu HMI-1buc,NSYTRAAB35 CAPAT INCLICHETABIL, SINA DIN35MM-6BUCNSYTRV352 CLEMA CU SURUB, 2PT, 35MM2, GRI-2BUC,NSYTRV352BL CLEMA CU SURUB, 2PT, 35MM2, BLEU-2BUC,NSYTRV42RD CLEMA CU SURUB, 2PT, 4MM2, ROSIE-12BUC,NSYTRV42AR CLEMA CU SURUB, 2PT, 4MM2, ORANGE-4BUC,NSYTRV42PE CLEMA CU SURUB, IMPAMINTARE, 2PT, 4MM2-1BUC,NSYTRAP22 PIESA SEPARARE 2PT PENTRU CLEMA CU SURUB-5BUC,PAS600L EcoStruxure Panel Server - universal wir-1BUC,SMT10020 Senzor inteligent detectare incalzire ca-1BUC,A9P54610 A9 iC40N 1P+N C 10A 6kA/10kA-1buc,A9P54602 A9 iC40N 1P+N C 2A 6kA/10kA-1buc,A9P54606 A9 iC40N 1P+N C 6A 6kA/10kA-1buc,ABLM1A24025 Sursa de tensiune 24V 2.5A MODULAR-1buc,A9XMSB11 ACTI9 Smartlink modul I/O Modbus RS485-2buc,A9XCAM06 Cabluri prefabricate medii-1buc,A9XCAS06 Cabluri prefabricate scurte-1buc,A9XMFA04 Kit de montaj pentru sina DIN-2buc,A9A26897 ACTI9 IOF SD 24V CC cu interfata TI24-6buc | buc |  |
|  | 55 | Щит распределительный "Prisma P+" с разделительным трансформаторомб с установкой в нем:LVS03804 Placa frontala simpla W600,W650 4M-1buc, LVS03402 W650 sina reglabila mod. dev. Prisma P-1buc,LVS03205 Placa frontala modulara W600,W650 5M-1buc,LVS03402 W650 sina reglabila mod. dev. Prisma P-1buc,LVS03203 Placa frontala modulara W600,W650 3M -1buc,LVS03401 W650 sina dispozitive modulare Prisma P-1buc,LVS03204 Placa frontala modulara W600,W650 4M-3buc,LVS03401 W650 sina dispozitive modulare Prisma P-3buc,LVS03895 Placa frontala ventilata W600/W650 3M-4buc,LVS03220 Banda de obturare L1000-1buc,LVS03581 2 suporturi unghiulare universale-2buc,LVS03584 2 traverse laterale W400 D400-1buc,LVS03587 2 traverse longitudinale W650-1buc,LVS04200 Cleme prindere BAR 35?/40 L450 LINERGY-1buc,LVS04210 2 distantiere izolatoare LINERGY TB-1buc,LVS04239 Set 12 accesorii prindere cabluri -1buc,LVS04262 Set 12 bucati canal cablu vertical -1buc,LVS04901 Forma 3 partitie orizontala-1buc,LVS08406 Cadru Prisma P W650 D400-1buc,LVS08436 Acoperis simplu W650 D400-1buc,LVS08496 2 Placi simple W650 D400 IP30-1buc,LVS08642 Semnatura verde PrismaSeT P W650 IP30/31-1buc,LVS08736 Perete spate W650-1buc,LVS08750 2 pereti laterali IP30 D400-1buc,LVS08921 20 suruburi de cadru+piulite de fixare-1buc,LVS08566 Balamale cadru superior W651-1buc,LVS08516 Usa simpla W650-1bucNSYCAG291LPF GRILA DECUPAJ 291X29MM-2bucLVS08720 2 placi laterale pentru plinta D400-1buc,LVS08726 Plinta H100 W650 D400-1buc,84408-1buc, METSECT5CC008 TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT MON-1buc,A9F74206 ACTI9 IC60N 2P 6A C-2buc,LGY410028 Repartitor etajat surub 4P 100A 28 gauri-2buc,50437 TOR INCHIS TA30 DIAM 30MM-6buc,IMDIFL12H VIGILOHM LOCATOR SIST.SANITAR-1buc,A9N15636 SEPARATOR CU FUZIB. 1P-1buc,A9N15651 SEPARATOR CU FUZIB. 2P-1buc,DF2CA04 FUZIBIL TIP DF2CA04-3buc,IMD-IM20-H VIGILOHM CONTROL. IZOLAT. IM20 -1buc,A9F73210 ACTI9 IC60N 2P 10A B-4buc,A9F73216 ACTI9 IC60N 2P 16A B-2buc,ABLM1A24025 Sursa de tensiune 24V 2.5A MODULAR-1buc,IMDLRD-RO-H Cutie cu HMI-1buc,NSYTRAAB35 CAPAT INCLICHETABIL, SINA DIN35MM-6BUCNSYTRV352 CLEMA CU SURUB, 2PT, 35MM2, GRI-2BUC,NSYTRV352BL CLEMA CU SURUB, 2PT, 35MM2, BLEU-2BUC,NSYTRV42RD CLEMA CU SURUB, 2PT, 4MM2, ROSIE-12BUC,NSYTRV42AR CLEMA CU SURUB, 2PT, 4MM2, ORANGE-4BUC,NSYTRV42PE CLEMA CU SURUB, IMPAMINTARE, 2PT, 4MM2-1BUC,NSYTRAP22 PIESA SEPARARE 2PT PENTRU CLEMA CU SURUB-5BUC,PAS600L EcoStruxure Panel Server - universal wir-1BUC,SMT10020 Senzor inteligent detectare incalzire ca-1BUC,A9P54610 A9 iC40N 1P+N C 10A 6kA/10kA-1buc,A9P54602 A9 iC40N 1P+N C 2A 6kA/10kA-1buc,A9P54606 A9 iC40N 1P+N C 6A 6kA/10kA-1buc,ABLM1A24025 Sursa de tensiune 24V 2.5A MODULAR-1buc,A9XMSB11 ACTI9 Smartlink modul I/O Modbus RS485-2buc,A9XCAM06 Cabluri prefabricate medii-1buc,A9XCAS06 Cabluri prefabricate scurte-1buc,A9XMFA04 Kit de montaj pentru sina DIN-2buc,A9A26897 ACTI9 IOF SD 24V CC cu interfata TI24-6buc | buc | 1,0000 |
| 181 |  | Cutie inox 300*300*120mm IMD-H-BOX | buc |  |
|  | 1523 | Cutie inox 300*300*120mm IMD-H-BOX | buc | 1,0000 |
| 182 |  | Intrerupator-separator 2P 63A | buc |  |
|  | 182 | Intrerupator-separator 2P 63A | buc | 1,0000 |
| 183 |  | Dulap de distributie 500*400*220mm, suspendat, cu usa | buc |  |
|  | 176221 | Dulap de distributie 500*400*220mm, suspendat, cu usa | buc | 1,0000 |
| 184 |  | Выключатель-разьеденитель 160A, 3Р | buc |  |
|  | 22256 | Выключатель-разьеденитель 160A, 3Р | buc | 1,0000 |
| 185 |  | Intreruptor automat, 3P/100A/"C" | buc |  |
|  | 6525 | Intreruptor automat, 3P/100A/"C" | buc | 1,0000 |
| 186 |  | Intreruptor automat, 3P/25A/"C" | buc |  |
|  | 425251 | Intreruptor automat, 3P/25A/"C" | buc | 1,0000 |
| 187 |  | Intreruptor automat, 3P/16A/"C" | buc |  |
|  | 4234 | Intreruptor automat, 3P/40A/"C" | buc | 1,0000 |
| 188 |  | Intreruptor automat,1P/10A/"С" | buc |  |
|  | 110 | Intreruptor automat,1P/10A/"С" | buc | 1,0000 |
| 189 |  | Intreruptor automat,1P/25A/"С" | buc |  |
|  | 3681152 | Intreruptor automat,1P/25A/"С" | buc | 1,0000 |
| 190 |  | Intreruptor automat diferential 10A tip 2Р/C10/10mA | buc |  |
|  | 21226 | Intreruptor automat diferential 10A tip 2Р/C10/10mA | buc | 1,0000 |
| 191 |  | Intreruptor automat diferential 10A tip 2Р/C10/30mA | buc |  |
|  | 2226 | Intreruptor automat diferential 10A tip 2Р/C10/30mA | buc | 1,0000 |
| 192 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip 2Р/C16/30mA | buc |  |
|  | 27 | Intreruptor automat diferential 16A tip 2Р/C16/30mA | buc | 1,0000 |
| 193 |  | Независимый расцепитель | buc |  |
|  | 72 | Независимый расцепитель | buc | 1,0000 |
| 194 |  | Щит с монтажной панелью,395*310*220mm,навесной,IP54 с открыванием 3-х гранным ключом | buc |  |
|  | 180 | Щит с монтажной панелью,395*310*220mm,навесной,IP54 с открыванием 3-х гранным ключом | buc | 1,0000 |
| 195 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ222-1IP54 | buc |  |
|  | 52 | Post de comanda cu butoane ПКЕ222-1IP54 | buc | 1,0000 |
| 196 |  | Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/24V | buc |  |
|  | 1321 | Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/24V | buc | 1,0000 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-6

Reteaua telecomunicatii TS

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-003-03 | Patch Panel cat.6e, 1U 24porturi | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 38,2000 |
| 2 | 10-02-016-02 | Switch 24x1G+PoE,24 port 10/100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3800 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,6500 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 |
| 3 | 10-04-066-07 km=0.2 | Conector RJ-45 UTP cat.6e | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
| 4 |  | Conector RJ-45 UTP cat.6e | buc |  |
|  | 214 | Conector RJ-45 UTP cat.6e | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap telecomunicatii,19" 6U | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,2000 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,4000 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,4000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,1000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0500 |
| 6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 |
| 7 |  | Priza de date cu un modul 1RJ-45 cu rama | buc |  |
|  | 25 | Priza de date cu un modul 1RJ-45 cu rama | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Priza de date cu 2 module 2RJ-45 cu rama | buc |  |
|  | 25825 | Priza de date cu 2 module 2RJ-45 cu rama | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |
| 10 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |
| 11 |  | Cablu de cupru UTP cat.6e | m |  |
|  | 36 | Cablu de cupru UTP cat.6e | m | 1,0000 |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e 0.5m | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
| 13 | 19 | Patch Cord UTP cat.6e 0.5 m | buc |  |
|  | 19 | Patch Cord UTP cat.6e 0.5 m | buc | 1,0000 |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e 1.5m | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
| 15 | 13322 | Patch Cord UTP cat.6e 1.5 m | buc |  |
|  | 13322 | Patch Cord UTP cat.6e 1.5 m | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,2800 |
| 17 |  | Jgheab metalic perforat, 50x80mm cu capac | m |  |
|  | 28 | Jgheab metalic perforat, 50x80mm cu capac | m | 1,0000 |
| 18 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal-cablu 25*16mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 11026 | Canale din masa plastica 25*16 | m | 100,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,0800 |
| 19 | 08-02-409-4km=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 5,2600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3300 |
| 20 | Pret de piata | Teava gofrata din v/p D20mm | m |  |
|  | 503-8023 | Teava gofrata din v/p D20 | m | 1,0000 |
| 21 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,7200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,0000 |
| 22 |  | Cutie de montaj 50mm "Eurodoza" | buc |  |
|  | 26 | Cutie de montaj 50mm "Eurodoza" | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Piese metalice (material de fixare) | buc |  |
|  | 2124 | Piese metalice (material de fixare) | buc | 1,0000 |
| 24 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 25 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Dulap telecomunicatii 19" 6U pe perete | buc |  |
|  | 636 | Dulap telecomunicatii 19" 6U pe perete | buc | 1,0000 |
| 27 | Pretul firmei | Patch Panel cat.6e, 1U 24porturi | buc |  |
|  | 125 | Patch Panel cat.6e, 1U 24porturi | buc | 1,0000 |
| 28 | Pretul firmei | Switch 24x1G+PoE,24 port 10/100 | buc |  |
|  | 63 | Switch 24x1G+PoE,24 port 10/100 | buc | 1,0000 |
| 29 |  | Ceas de perete cu sursa de alimentare autonoma | buc |  |
|  | 2560 | Ceas de perete cu sursa de alimentare autonoma | buc | 1,0000 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-7

Dispozitive si mijloace de automatizare AIVC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 11-03-001-01 | Sensor de umeditate in canal-aer, Carel ASDH 1000000 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
| 2 | 11-03-001-01 | Sensor de umeditate in canal-aer, Carel ASDH 2000000 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
| 3 | 11-02-002-01 | Senzor de temperatura TE036 PERRY Electric | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 4 | 11-06-001-02 | Panou de control ventilare- PCv-500x400х22 IP31 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,0000 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,2300 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0700 |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 BA47-29-1P/3A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Releu R4-2014-23-5230-WT) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
| 7 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Releu T-R4-E-2014-23-5230-RelPol) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
| 8 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, Priza GZM4 "RelPol" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Monobloc 8LPTILM4 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
| 10 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(buton rosu 8LP2TB104) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
| 11 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(buton verde 8LP2TB103) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
| 12 |  | Clame IEC | buc |  |
|  | 26 | Clame IEC | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |
| 14 | 59012 | Cablu КВВГнг-LSLTx-4*1.0 mm2 | m |  |
|  | 590-2122 | Cablu КВВГнг-LSLTx-4*1.0 mm2 | m | 1,0000 |
| 15 | 59011 | Cablu КВВГнг-LSLTx-4*1,5mm | m |  |
|  | 590224 | Cablu КВВГнг-LSLTx-4*1,5mm | m | 1,0000 |
| 16 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,2800 |
| 17 |  | Cablu canal metalic | m |  |
|  | 79 | Cablu canal metalic | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 |  | Sensor de umeditate in canal-aer, Carel ASDH 1000000 | buc |  |
|  | 35 | Sensor de umeditate in canal-aer, Carel ASDH 1000000 | buc | 1,0000 |
| 19 |  | Sensor de umeditate in canal-aer, Carel ASDH 2000000 | buc |  |
|  | 36 | Sensor de umeditate in canal-aer, Carel ASDH 2000000 | buc | 1,0000 |
| 20 | Pretul firmei | Termostat electronic TE036 | buc |  |
|  | 5090555 | Termostat electronic TE036 | buc | 1,0000 |
| 21 | Pretul firmei | Panou de control ventilare- PCv-500x400х220 IP31 | buc |  |
|  | 38 | Panou de control ventilare- PCv-500x400х220 IP31 | buc | 1,0000 |
| 22 | Pretul firmei | Intrerupator automat.BА47-29-1P 3A | buc |  |
|  | 72 | Intrerupator automat.BА47-29-1P 3A | buc | 1,0000 |
| 23 | Pretul firmei | Releu R4-2014-23-5230-WT RelPol | buc |  |
|  | 540-1609 | Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol | buc | 1,0000 |
| 24 | Pretul firmei | Releu T-R4-E-2014-23-5230- RelPol | buc |  |
|  | 540-1609-1 | Releu T-R4-E-2014-23-5230- Relpol | buc | 1,0000 |
| 25 | Pretul firmei | Priza GZM4 "RelPol" | buc |  |
|  | 56 | Priza GZM4 "RelPol" | buc | 1,0000 |
| 26 | Pretul firmei | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 | buc |  |
|  | 771 | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 | buc | 1,0000 |
| 27 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc |  |
|  | 3254751 | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 1,0000 |
| 28 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T BL103 | buc |  |
|  | 3254750 | Buton Lovato Electric 8LP2T BL103 | buc | 1,0000 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-8

Semnalizarea de incendiu SI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Semnalizare incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare:Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare.Concentrator:bloc de baza pentru 20 raze (PREVIDIA -MSG) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |
| 2 | 10-04-001-02 km=0.5 | Emitator ATS-100 | compl. |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 32,7000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 360,0000 |
| 3 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice:bloc de alimentare si control(РИП) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0038 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0380 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1740 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior (Sirena EN54) IS2010RE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (de tip ID100) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1900 |
| 6 | 10-08-003-01km=0.5 | Aparat de semnalizare de capacitate (IC0020) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0020 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0200 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1300 |
| 7 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V, 17A/h | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(Indicator EXIT) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(Indicator RI31) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Ivy-R | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |
| 11 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza de montare EB0010) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3500 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00002 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00001 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,0015 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,0015 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1200 |
| 12 | 10-01-039-06 | Dispozitive (Previdia C-COM LAN) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 13 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10(PREVIDIA-M-EXP) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0040 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0400 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1300 |
| 14 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor(AU-MS-18M) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |
| 15 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor(OTS 210) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |
| 17 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |
| 18 |  | Cablu КПСнг FRLS 1x2x0.75мм2 | m |  |
|  | 1424 | Cablu КПСнг FRLS 1x2x0.75мм2 | m | 1,0000 |
| 19 |  | Cablu ВВГнг FRLSLTx 3x1.5мм2 | m |  |
|  | 2056 | Cablu ВВГнг FRLSLTx 3x1.5мм2 | m | 1,0000 |
| 20 |  | Cablu ВВГнг LSLTx 2x1.5мм2 | m |  |
|  | 2266 | Cablu ВВГнг LSLTx 2x1.5мм2 | m | 1,0000 |
| 21 | 08-02-409-4km=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 5,2600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3300 |
| 22 |  | Tub gofrat d20mm | m |  |
|  | 56 | Tub gofrat d20mm | m | 1,0000 |
| 23 | 08-02-390-1km=0.5 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10*22mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 11022 | Canale din masa plastica 10*22 | m | 100,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,0800 |
| 24 |  | Крепежный материал | buc |  |
|  | 124 | Крепежный материал | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaje |  |  |
|  |  | 2.1. semnalizare incendiu |  |  |
| 25 |  | Panou de control EN54-2 "PREVIDIA -MSG-4" | buc |  |
|  | 23625 | Panou de control EN54-2 "PREVIDIA -MSG-4" | buc | 1,0000 |
| 26 |  | Radioemitator ATS-100 | buc |  |
|  | 600-0106 | Emitator ATC-100 | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Sursa de alimentare de rezerva РИП | buc |  |
|  | 511-3100 | Sursa de alimentare de rezerva РИП | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Sonerie Sirena IS2010RE | buc |  |
|  | 2365 | Sonerie Sirena IS2010RE | buc | 1,0000 |
| 29 |  | Detector de fum,40mA(de tip Irs,ID100) | buc |  |
|  | 6256 | Detector de fum,40mA(de tip Irs,ID100) | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Declansator de incendiu manual (de tip IC0020) | buc |  |
|  | 256252256 | Declansator de incendiu manual (de tip IC0020) | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Acumulator 12V, 17A/h | buc |  |
|  | 580-2125 | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 1,0000 |
| 32 |  | Tablou informativ EXIT | buc |  |
|  | 256 | Tablou informativ EXIT | buc | 1,0000 |
| 33 |  | Indicator RI31 | buc |  |
|  | 2832 | Indicator RI31 | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma Ivy-R | buc |  |
|  | 3645 | Dispozitiv optico-sonor de alarma Ivy-R | buc | 1,0000 |
| 35 |  | Baza de montare p/n detector EB0010 | buc |  |
|  | 2235 | Baza de montare p/n detector EB0010 | buc | 1,0000 |
| 36 |  | Modul Previdia C-COM LAN | buc |  |
|  | 252235 | Modul Previdia C-COM LAN | buc | 1,0000 |
| 37 |  | Plata de extindere 8 zone PREVIDIA-M-EXP | buc |  |
|  | 389 | Plata de extindere 8 zone PREVIDIA-M-EXP | buc | 1,0000 |
| 38 |  | Detector magnetic pentru usa AU-MS-18M | buc |  |
|  | 395 | Detector magnetic pentru usa AU-MS-18M | buc | 1,0000 |
| 39 |  | Amortizor fara fixare OTS 210 | buc |  |
|  | 362 | Amortizor fara fixare OTS 210 | buc | 1,0000 |