## (Specificaţii tehnice F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ______________din _________

Denumirea procedurii de achiziție: uși secționale din metal automate

| Cod CPV | Denumirea bunirilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44221300-8 | Bunuri |  |  |  |
|  | Uși secționale din metal automate | Ușă metalică secțională, din panouri de 495/615 mm, izolate cu spumă poliuretanică cu densitate minimă 42kg/m3 fără goluri, 42 mm grosime, din tablă de oțel galvanizat de 0,5 mm grosime, cantitatea minimă de zinc 270 gr/m2, finisat la interior în culoarea alb RAL 9002 și exterior argintiu metalizat (серебристый цвет). Dimensiune porți Lățime – 4050 mm Lungime – 4000 mm Panouri cu protecție la prinderea degetelor, panouri cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul ușii, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, role din teflon cu rulmenți, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm, izolație termică panou U-0,51 W/m2K conform EN 13241-1, Rezistență la vînt – clasa 5, Rezistență la apă – minim clasa 3 sau o rezistență mai superioară, Izolație fonică minimă 23 dB Rw 2 porți din 4 trebuie să fie echipate cu ușă de acces pietonal cu prag și amortizor inclus de culoare mentionate anterior RAL 9002 – interior și exterior argintiu metalizat (серебристый цвет). Fiecare ușă trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 2 telecomenzi, 4 motoare electrice. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________