Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de restabilire a betonului asfaltic

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45233222-1 | Lucrări de restabilire a betonului asfaltic (la solicitare) | m2 | Anexa 1 | Anexa 1 | 16.000.000,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi petrecute  la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A.

Perioada de execuție: martie 2025 – 31 decembrie 2025.

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinarea a valorii obiectivelor de construcții. |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse. |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente.

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet             de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate la restabilirea pavajului. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.

Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf).

Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări sunt prezentate în Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini.

9. Documentația tehnico - normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație social-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor de restabilire a betonului asfaltic;

  - Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

- o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de protecție a mediului ISO 14001.

Completarea ofertei tehnice, precum și a listei de abateri, sunt importante pentru ,,TERMOELECTRICA” S.A. în absența acestora, sau necompletarea tuturor pozițiilor, oferta nu va fi examinată.

11.  Cerințe de mentenanță.

  - Termenul de executare – 5 zile din data semnării actului de primire pentru restabilirea betonului asfaltic, sau solicitarea transmisă în format electronic pe e-mail oficial, care va fi stipulat în contract.

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

  - Perioada de garanție va fi de minimum 5 ani, începând de la data recepției calitative.

  - Lucrările se vor executa la solicitare.

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări nr.1

Lucrări de restabilire a betonului asfaltic (la solicitare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparația parții carosabile a străzilor cu capacitate portanta sporita Gr.45 cm |  |  |
| 1 | DI83E | Reparația suprafețelor degradate la îmbrăcăminte din macadam ordinar cu grosimea după cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см) | m2 | 675,000 |
| 2 | DI83B | Reparația suprafețelor degradate la îmbrăcăminte din macadam ordinar cu grosimea după cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см) | m2 | 675,000 |
| 3 | DB19D | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu așternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 7,0 см, вручную) | m2 | 675,000 |
| 4 | DB19D | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu așternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 7,0 см, вручную) | m2 | 675,000 |
| 5 | DI82C | Repararea suprafețelor degradate la îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu așternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | 675,000 |
|  |  | Capitolul 2. Reparația parții carosabile a străzilor cu capacitate portanta sporita Gr.28 cm |  |  |
| 6 | DI83E | Reparația suprafețelor degradate la îmbrăcăminte din macadam ordinar cu grosimea după cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см) | m2 | 3.500,000 |
| 7 | DB19D | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu așternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 7,0 см, вручную) | m2 | 3.500,000 |
| 8 | DI82C | Repararea suprafețelor degradate la îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu așternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | 3.500,000 |
|  |  | Capitolul 3. Reparația parții carosabile a străzilor cu capacitate portanta sporita Gr.23 cm |  |  |
| 9 | DI83D | Reparația suprafețelor degradate la îmbrăcăminte din macadam ordinar cu grosimea după cilindrare de 14 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 14 см) | m2 | 6.150,000 |
| 10 | DB19B | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu așternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, вручную) | m2 | 6.150,000 |
| 11 | DI82B | Repararea suprafețelor degradate la îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu așternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 4,0 см, укладка вручную) | m2 | 6.150,000 |
|  |  | Capitolul 4. Reparația trotuarelor Gr.15 cm |  |  |
| 12 | DI83B | Reparația suprafețelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea după cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см) | m2 | 2.020,000 |
| 13 | DI82C | Repararea suprafețelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu așternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | 2.020,000 |
|  |  | Capitolul 5. Repararea gropilor. |  |  |
| 14 | DA11A | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat cu împănare si înnoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием) | m3 | 80,000 |
| 15 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3cм) | m2 | 520,000 |
|  |  | Capitolul 6. Instalarea si reparația bordurilor P7,P1-1. |  |  |
| 16 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса В150 вручную и его укладка классическим способом) | m3 | 296,100 |
| 17 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по бетонному основанию 30х15 см), Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala | m | 1.850,000 |
| 18 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по бетонному основанию 30х15 см), Beton clasa...(pt.informație) Prepararea manuala, ( Fără preț Borduri ) | m | 1.850,000 |
| 19 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см), Beton clasa...(pt.informație) Prepararea manuala | m | 1.350,000 |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см), Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala, ( Fără preț Borduri ) | m | 1.350,000 |
|  |  | Capitolul 7. Înlocuirea capacelor cu rama . |  |  |
| 21 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами) | m3 | 80,000 |
| 22 | RpAcF01D1 | Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment, pentru execuție sub circulație intensa (Prepararea mortarelor pentru zidarii, cu malaxorul, pe șantier mortar de ciment M-100 ) | buc | 80,000 |
| 23 | RpAcF02D1 | Coborârea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment, in cazul execuției sub circulație intensa (Prepararea mortarelor pentru zidarii, cu malaxorul, pe șantier mortar de ciment M-100 ) | buc | 80,000 |
| 24 | RpCF01E2 | Prepararea mortarelor pentru zidarii, cu malaxorul, pe șantier mortar de ciment M-100 Z, pentru utilizarea manuala pe șantier a mortarului (Приготовление цементного раствора М-100 Z растворосмесителем для кладки вручную на стройплощадке) | m3 | 7,344 |
| 25 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fără piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В) | buc | 110,000 |
|  |  | Capitolul 8. Lucrări de demontare, încărcare si transportare |  |  |
| 26 | DI155A | Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) | m2 | 2.600,000 |
| 27 | DC04B | Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție si dilatație in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) | m | 6.550,000 |
| 28 | DI141A | Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 5.300,000 |
| 29 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок) | m | 2.700,000 |
| 30 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 2.700,000 |
| 31 | TsH92B | Încărcarea in auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт) | t | 4.050,000 |
| 32 | TsI50A5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 675,000 |
| 33 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 675,000 |
| 34 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 675,000 |
| 35 | TsI50B10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 20 км) | t | 675,000 |
| 36 | TsI50C5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км) | t | 675,000 |
| 37 | TsI50C10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 30 км) | t | 675,000 |