| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Frigider mortuar pentru cadavre cu 2 camere separate, pe verticală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor /serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frigider mortuar pentru cadavre cu 2 camere separate, pe verticală |  |  |  |  |  | Dimensiuni: H ≤ 2 000 mm; l ≤ 1 000 mm; L ≤ 2 400 mm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime); Material confecționare: suprafețele confecționate din oțel inoxidabil de clasă înaltă, nu mai jos de clasa 304; Termen de garanție: min.12 luni; prezența unui Centru autorizat de deservire tehnică în raza mun. Chișinău; Intervalul de reglare a temperaturii: -5/+10 C; Putere compresor: 600-1800 W, în dependență de nr-ul de camere pus în funcțiune: 1-2; Iluminare: corpuri de iluminat rezistente la umiditate, încorporat în tavanul camerelor frigorifice, cu acționare automată la deschiderea portierei; Tehnologie: Dezghețare automată a camerelor frigorifice; Posibilitatea funcționării în regim: 1-2 camere frigorifice; Ventilare controlată a fluxului de aer; Voltaj: 220-240V AC/50-60 HZ; Indicator luminos de conectare la rețea; Dimensiunile camerei frigorifice: H ≥ 600 mm; l ≥ 600 mm; L ≥ 1950 mm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime); Sistema de răcire: Frigiderul mortuar prevăzut pentru conectare și utilizare imediată, fără careva pregătiri speciale. Dotat cu o carcasă robustă și izolată, cu emisie redusă de zgomot, echipate cu un compresor de răcire cu aer, cu un indicator digital de temperatură Conectarea la rețea prin ștecher cu element de protecție. Tip compresor: Ermetic proiectat cu condensator Putere răcire cel puțin pentru o cameră frigorifică: 700/800 Kcal/h răcire; Conductă de evacuare a apei rezultate din condensare; Termostat digital; Reglare controlată a fluxului de aer ventilat; Capacitatea fluxului de aer: minim 350 m3/h; Sistem telescopic cu suporturi: Sistem telescopic, confecționat din oțel inoxidabil și suport din oțel inoxidabil; Suportul nu intră în contact cu suprafața interioară a camerei frigorifice Capacitatea de extragere a sistemului telescopic: minim 3/2; Capacitatea de încărcare: până la 200 kg; Dotări suplimentare: Declanșarea alarmei în caz de fixare a indicatorilor viață; Deschidere interioară în caz de resuscitare a corpului; Senzor de căldură a corpului în caz de resuscitare; Portieră acționată hidraulic. Livrarea/instalarea/mentenața pe perioada gara nției și instruirea personalului inclusă în costul ofertei. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._115 din “_15_” _09 2023 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:__ Frigider mortuar pentru cadavre cu 2 camere separate, pe verticală ____________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33900000-9; Frigider pentru pastrarea cadavrelor pentru două locuri cu o singură ușă; buc; 1; 127500.00; 153000.00; MD41TRPCCR518430С00150AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |