|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 1,2,3,5] |  |  |  |
| Numărulprocedurii de achiziție: Nr. , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumireaprocedurii de achiziție: «Jaluzele » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumireabunurilor | Specificareatehnicădeplinăsolicitată de cătreautoritateacontractantă | Specificareatehnicădeplinăpropusă de cătreofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39515400-9 | 1.Jaluzele verticale | Confecționate din benzi textile (100% poliester) cu lațimea de 89±5 mm. Să fie confecționate dintr-o țesătura cu textură groasă, opacă, nicidecum transparent. Lamelele să fie confecționate din benzi textile cu impregnare antiseptic, antistatic (antipraf), să fie rezistent la dezenfefctare. Lamelele să se plieze foarte bine una peste alta, prevazute cu greutate în partea de jos, pentru a nu permite patrunderea razelor solare. Culorile jaluzelelor vor fi alese la solicitarea autoritații contractante. Lamele să se stringă cu șnurul de rotaîie lin fără careva opriri/stopări. Parți componente: 1.Caseta din aluminiu. 2. Mecanism de comandă reductor ( să fie ușor de strîns/acționat) 3. Șnur pentru rotație ( cu biluțe-biluțe să fie amplasate una lingă alta, spațiul tre ele să fie maxim 3 mm) 4. Șnur pentru strîngere( simplu). 5. Greutate snur stringere. 6. Clema de prinderea casetă. 7. Lamele textilată (Umeraș de agățarea pe sistem a lamelei, Greutatea pentru intindere lamela, Lanțișor inferior lamelă) Prețul trebuie să includă măsurarea,confectionarea , livrarea și montarea. Garanție minim 12 luni |  |  |
| 39515400-9 | 2. Jaluzele rulou textile | Să fie cu acoperire antibacteriană, lavabilă, rezestența la prelucrare cu soluții biodistructive, cu impregnare antistatic si antiseptic. Materialul textil să fie destinat încaperilor cu umeditate sporită. Inălțimea ferestrelor 1,70 m. Fereastra este divizată in 3 părți (1=0,75cm). Culorile jaluzalelor rulouri vor fi alese la soliciarea autoritații contractante. Dimensiunele rulouri (capetelor) 36×37 mm.Netransparente (opac). Blackout. Rolete să fie de sistem deschis (mini) Părți componente: 1. Capat simplu. 2. Cleme prindere pentru ochi de geam fix/mobil. 3. Capat comanda. 4. Inel limitare cursa coborire. 5. Joncțiune lănțișor. 6. Inel limitare cursa redicare. 7. Lanțișor manevrare. 8. Greutate lanțișor. 9. Material textil. 10. Bara inferioară. Prețul trebuie să includă măsurarea,confectionarea , livrarea și montarea Garanție minim 12 luni |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________ Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț(F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărulprocedurii deachiziție: Nr. , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumireaprocedurii de achiziție: «Jaluzele» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Prețunitar (fără TVA) | Prețunitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificațiebugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39515400-9 | 1.Jaluzele verticale | m² | 180 |  |  |  |  | La comandă, îndecurs de 5 zile | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 39515400-9 | 2. Jaluzele rulou textile | m (liniar) | 16 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________ Adresa: ______________________________