Anexă

CAIET DE SARCINI

pentru cererea ofertei de preț privind lucrările de reparație curentă

a acoperișului clădirii din str. Sfatul Țării, 37, mun.Chișinău

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Capitolul 1. Demontări |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș – membrane bituminoase în mai multe straturi | m2 | 448,32 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș – jgheaburi | m | 20,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș – burlane | m | 21,00 |
| 4 | TrB22C2B | Transportarea materialelor cu greutatea de până la 0,5 t cu macara de tip „fereastră”; înălțimea de ridicare – 6-12 m | t | 1,74 |
| 5 | TrB05A1-2 | Transportarea, prin purtare directă, a materialelor comode, cu greutatea de până la 25 kg, pe o distanță de 20 m | t | 1,74 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de până la 15 km | t | 1,74 |
| Capitolul 2. Lucrări pregătitoare |  |  |  |  |
| 7 | RpCE29A | Peliculă din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / se exclude: manele de rășinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m2 | 448,32 |
| Capitolul 3. Tâmplarii |  |  |  |  |
| 8 | CK25A | Uși confecționate din profiluri de mase plastice, inclusiv, armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcţii cu înălțimea de până la 35 m, inclusiv, într-un canat cu suprafața tocului de până la 7 m2 / Ușă din metaloplastic PVC; U1 1000x1200(h) – 1 buc. | m2 | 1,20 |
| Capitolul 4. Acoperiș plat nou |  |  |  |  |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasă de tip VRF4 150x150 mm (1,29 kg/m2) | kg | 496,26 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli, executat din mortar din ciment de tip „M 100-T” de 3 cm grosime, cu fata drișcuita fin | m2 | 384,70 |
| 11 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment de tip „M 100-T” de 3 cm grosime cu fața drișcuita fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar „M 100-T”, se adaugă sau se scade / k=4 la materiale și utilaj pentru grosimea finala a statului de 5 cm | m2 | 384,70 |
| 12 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif), într-un strat | m2 | 384,70 |
| 13 | CE13A2 | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate, lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafețe orizontale, montate pe suport continuu/ membrană de tip „Tehnoelast” EPP si EKP sau analog | m2 | 384,70 |
| 14 | RpSB41A | Montarea aeratoarelor din polipropilenă pentru acoperiș | buc | 10,00 |
| Capitolul 5. Parapet si hidroizolare verticala |  |  |  |  |
| 15 | CC03A | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor de până la 3 kg/m2 / Plasă de tip VRF3 100x100mm (1,13 kg/m2) | kg | 85,88 |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment de tip „M 100-T” de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 76,00 |
| 17 | CF17B | Diverse lucrări: diferență de grosime ± 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar de tip „M 100-T”/ k=2 la materiale și utilaj pentru grosimea finală a stratului de 3 cm | m2 | 76,00 |
| 18 | CG24A | Plinte orizontale de conexiune planșeu-perete, cu dimensiuni de 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment de tip „M 100-T”, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2 | m | 98,60 |
| 19 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat | m2 | 53,20 |
| 20 | CE13A2 | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate, lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafețe orizontale, montate pe suport continuu/ membrană de tip „Tehnoelast” EPP si EKP sau analog | m2 | 53,20 |
| 21 | CK26B | Glafuri din aluminiu 25х7,5х1,8mm / (Рейка краевая алюминиевая для примыкания к парапету) | m | 98,60 |
| 22 | CE25A | Etanșarea suplimentara pe contur, la străpungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase | m | 98,60 |
| 23 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curățate și montate pe dibluri din lemn fixate cu șuruburi din alamă în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți (aplicativ) / Scândura 150x50, fixata sub picurător | m | 14,50 |
| 24 | CN50B | Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade | m3 | 0,072 |
| 25 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea | m3 | 0,072 |
| 26 | CE23D | Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat, montate pe o șapă de egalizare din mortar de ciment de tip „M 100-T”, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurata între 51-100 cm | m | 14,50 |
| 27 | CE23C | Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o șapă de egalizare din mortar de ciment de tip „M 100-T”, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurata între 31-50 cm / Picurător | m | 20,00 |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip „brass” din tablă protejată anticoroziv ф100 | m | 20,00 |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip „brass” din tablă protejată anticoroziv ф100 | m | 21,00 |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț de tip „Gleta” într-un strat, la pereții exteriori și la fațade | m2 | 23,00 |
| 31 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual cu amestec de tip „TINC” la pereți | m2 | 23,00 |
| 32 | CF17D | Diverse lucrări – adaos de colorant | kg | 0,70 |
| Capitolul 6. Coșuri de ventilare |  |  |  |  |
| 33 | CG24A | Plinte orizontale de conexiune planșeu-perete cu dimensiuni de 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment de tip „M 100-T”, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2 | m | 20,45 |
| 34 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat | m2 | 10,45 |
| 35 | CE13A2 | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate, lipite cu flacăra, în sistem bistrat, pe suprafețe orizontale, montate pe suport continuu/ membrană de tip „Tehnoelast” EPP si EKP sau analog | m2 | 10,45 |
| 36 | RpCI22A | Scurgeri din tablă zincată, montate pe zidărie de cărămidă, la clădiri existente, din tablă de 0,55 mm grosime, cu lățimea desfășurata de până la 30 cm inclusiv / se exclude carton bitumat, platforma telescopică | m | 20,45 |
| 37 | CE25A | Etanșarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase | m | 20,45 |
| 38 | CE24I | Căciulă din tablă zincată de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la coșuri și tuburi de ventilație la acoperișuri | buc | 3,00 |
| Capitolul 7. Rost deformațional |  |  |  |  |
| 39 | CD50A | Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea de până la 4 m | m3 | 0,80 |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment de tip „M 100-T”de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 3,10 |
| 41 | CG24A | Plinte orizontale de conexiune planșeu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment de tip „M 100-T”, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2 | m | 7,65 |
| 42 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat | m2 | 3,10 |
| 43 | CE13A2 | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate, lipite cu flacăra, în sistem bistrat, pe suprafețe orizontale, montate pe suport continuu/ membrană de tip „Tehnoelast” EPP si EKP sau analog | m2 | 3,10 |
| 44 | RpCE18C | Etanșarea rosturilor de dilatare la terase, planșee, pereți și schelet din beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, atât spre interior, cât și spre exterior, cu plăci semirigide de vată minerală de 2 cm grosime, în fâșii de 10 cm lățime, lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala л=0,038, cu rezistență la compresiune de min. 20 kPa gr. 50-80 mm, consum vată minerală = 0,2266 m2/m, se exclude: bitum, benzină, combustibil, filer de calcar, topitor de bitum | m | 7,65 |
| 45 | RpCE32A | Etanșarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip „VILATERM” sau analog ф60 mm și ecran de mastic de tip „Izofol Dach” sau analog | m | 7,65 |
| 46 | CE23D | Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat, montate pe o șapă de egalizare din mortar de ciment de tip „M 100-T”, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurata între 51-100 cm | m | 7,65 |
| Capitolul 8. Reparatii curente acoperis sarpanta |  |  |  |  |
| 47 | RpCI05A | Reparații la învelitori de țigle profilate (cu jgheaburi) cu țigle și coame din argilă arsă, la acoperișuri fără astereala pe șipci, se exclude: țigla și coama | m2 | 2,00 |
| 48 | RpCH05A | Înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate, cu altele noi – căpriori prin dublare între 2 reazeme din rigle | m | 6,00 |