CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Instalarea sistemului automat de semnalizare si avertizare la incendiu in IMSP Spitalul Clinic Municipal de copii nr.1, mun.Chisinau, str.Serghei Lazo,7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 290,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Centrala detectie incendiu pentru: 4 zone extensibila la 36 zone | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: Panou receptor LCD pentru centrale Smart Line | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Montarea in panou modul extindere 8 zone | buc | 4,000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Montarea in panou modul cu releu pentru esiri | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a blocului de alimentare de rezerva | buc | 5,000 |
| 8 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii | buc | 660,000 |
| 9 | 10-01-039-06 | Avertizor de incediu manual, cu pregatire loc de montare | buc | 62,000 |
| 10 | 10-04-066-06 | Montarea sirenelor de alarma | buc | 62,000 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 79,680 |
| 12 | Pret furnizor | Cablu pentru sisteme de paza si antiincendiu sectiune 1x2x0,8 mmp | m | 7 968,000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 62,180 |
| 14 | Pret furnizor | Teava PVC d=16 mm | m | 6 003,000 |
| 15 | Pret furnizor | Teava PVC d=25 mm | m | 215,000 |
| 16 | 10-08-019-01 | Montare cutie distributie 65x40 | buc | 33,000 |
| 17 | Pret furnizor | Cutie distributie 65x40 | buc | 33,000 |
| 18 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: 100x60 mm | 100 m | 0,360 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Centrala detectie incendiu pentru: 4 zone extensibila la 36zone | buc | 1,000 |
| 20 | Pret furnizor | Panou receptor LCD pentru centrale Smart Line | buc | 1,000 |
| 21 | Pret furnizor | Modul extindere 8 zone | buc | 4,000 |
| 22 | Pret furnizor | Modul cu releu pentru esiri tip PGM | buc | 1,000 |
| 23 | Pret furnizor | Sursa in comunitate cu back-up 27.6 Vcc/4A | buc | 1,000 |
| 24 | Pret furnizor | Detector optic de fum seria Iris in complect cu soclu pentru detectoare | buc | 660,000 |
| 25 | Pret furnizor | Baza de montaj pentru socluri detectoare de fum | buc | 660,000 |
| 26 | Pret furnizor | Buton manual de semnalizare incendiu EN 54 | buc | 62,000 |
| 27 | Pret furnizor | Sirena conventionala incendiu cu flash IP 65 | buc | 62,000 |
| 28 | Pret furnizor | Sirena rosie de exterior cu flash autoalimentata+ adaptor tensiune 24*12V; 1A | buc | 1,000 |
| 29 | Pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 6,000 |
| 30 | Pret furnizor | Acumulator 12V, 18A/h | buc | 4,000 |
| 31 | Pret furnizor | Elemente de fixare | buc | 300,000 |