| Institutie prescolara de 160 locuri din s. Bic com. Bubueci mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=500 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 28221157000001 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,60 |  |  |
| 2 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 28221157000002 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 3 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=700 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 28221157000003 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 4 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=800 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 28221157000004 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=800 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 5 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=900 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 28221157000005 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=900 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 6 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1000 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 28221157000006 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 7 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 28221157000007 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 8 |  |  | IB06C |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 28221157000008 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 9 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 10K h=500 l=500 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 28221157000009 |  |  |  |  | Radiator otel tip 10K h=500 l=500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 10 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 11K h=500 l=500 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 282211570000010 |  |  |  |  | Radiator otel tip 11K h=500 l=500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 11 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 10K h=900 l=400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 282211570000011 |  |  |  |  | Radiator otel tip 10K h=900 l=400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 12 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 20K h=500 l=500 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 282211570000012 |  |  |  |  | Radiator otel tip 20K h=500 l=500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 13 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 21K h=500 l=500 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 282211570000013 |  |  |  |  | Radiator otel tip 21K h=500 l=500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 14 |  |  | IB20A |  |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 8,10 |  |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 54,00 |  |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 108,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 108,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 5,40 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 610 |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 27,00 |  |  |
| 16 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан термостатический угловой 1/2" ГЕРЦ-TS-90 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 4,86 |  |  |
|  |  |  | 287527420270016 |  |  |  |  | Клапан термостатический угловой 1/2" ГЕРЦ-TS-90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 27,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,324 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,648 |  |  |
| 17 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 4,86 |  |  |
|  |  |  | 287527420270017 |  |  |  |  | Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 27,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,324 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,648 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 6018 |  |  |  |  | Головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 27,00 |  |  |
| 19 |  |  | IC30B |  |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 8,64 |  |  |
|  |  |  | 252315671380080 |  |  |  |  | Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 54,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,648 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 1,296 |  |  |
| 20 |  |  | IC35A |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv./ Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф16x2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 18,90 |  |  |
|  |  |  | 252121671000016 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф16x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 64,89 |  |  |
| 21 |  |  | IC35B |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф20x2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 53,55 |  |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф20x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 157,59 |  |  |
| 22 |  |  | IC35C |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф26x3 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 43,20 |  |  |
|  |  |  | 252121671000026 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф26x3 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 111,24 |  |  |
| 23 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 31,50 |  |  |
|  |  |  | 33205173522323 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 68,134 |  |  |
| 24 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 76,50 |  |  |
|  |  |  | 33205173522324 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 165,47 |  |  |
| 25 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф26 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 54,00 |  |  |
|  |  |  | 33205173522325 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф26 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 116,802 |  |  |
| 26 |  |  | IC37G |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Тройник под пресс 20-26-20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001202620 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-26-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 27 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-16-20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 8,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001201620 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-16-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 4,40 |  |  |
| 28 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-16-16 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001201616 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-16-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 29 |  |  | IC37G |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Тройник под пресс 26-16-26 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001261626 |  |  |  |  | Тройник под пресс 26-16-26 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 3,60 |  |  |
| 30 |  |  | IC37G |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Тройник под пресс 26-16-20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001261620 |  |  |  |  | Тройник под пресс 26-16-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 31 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 16-20-16 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001162016 |  |  |  |  | Тройник под пресс 16-20-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 32 |  |  | IC46A |  |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Гребенка распределительная ф45x2.5 на 3 ответвления ф26x3 l=550 мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | 291312412410032 |  |  |  |  | Гребенка распределительная ф45x2.5 на 3 ответвления ф26x3 l=550 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 2875274418000 |  |  |  |  | Flansa oarba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 33 |  |  | IA20A |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000R3/4 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 34 |  |  | IA20B |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000M11/4 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 35 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 287527420510035 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,096 |  |  |
| 36 |  |  | ID04B |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 287527420510036 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 37 |  |  | ID06A |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Автоматический спускник воздуха ф15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 291313450000037 |  |  |  |  | Автоматический спускник воздуха ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 38 |  |  | IC11E |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф38x2.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,620 |  |  |  | 3,72 |  |  |
|  |  |  | 252121670100038 |  |  |  |  | Teava din otel ф38x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 6,09 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 39 |  |  | IzJ07C |  |  |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 7135010011000 |  |  |  |  | Galvanizator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,115 |  |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,430 |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | 2430226100837 |  |  |  |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | 2430116104161 |  |  |  |  | Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | 2430226109456 |  |  |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 40 |  |  | RpIF09C |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф38 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 2,88 |  |  |
|  |  |  | 33205173522340 |  |  |  |  | Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф38 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 6,489 |  |  |
| 41 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газохода) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 11,50 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 42 |  |  | IE01A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,960 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 4,749 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,896 |  |  |
| 43 |  |  | IE02A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,960 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 4,211 |  |  |
| 44 |  |  | IE03A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 29,16 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 12,96 |  |  |
| 45 |  |  | IE03B |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 46 |  |  | IE04A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 25,92 |  |  |
| 47 |  |  | IE04B |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 48 |  |  | IE08A |  |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,960 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 2,957 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 2,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Теплоснабжение калориферов систем П2,,,П4 (блок А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Шаровый кран ф20 Danfoss sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 287527420510042 |  |  |  |  | Шаровый кран ф20 Danfoss |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,064 |  |  |
| 50 |  |  | ID04B |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Шаровый кран ф32 Danfoss sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 287527420510043 |  |  |  |  | Шаровый кран ф32 Danfoss |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 51 |  |  | ID06A |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Автоматический спускник воздуха ф15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 291313450000037 |  |  |  |  | Автоматический спускник воздуха ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,80 |  |  |
| 52 |  |  | IA20A |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000M3/4 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 53 |  |  | IA20B |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000M11/4 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 54 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2875274205100D3/4 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |
| 55 |  |  | ID04B |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 287527420510036 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 56 |  |  | IC11C |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2.2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 6,72 |  |  |
|  |  |  | 252121670100025 |  |  |  |  | Teava din otel ф25x2.2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 14,21 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 0,896 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,238 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 57 |  |  | IC11E |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф38x2.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,620 |  |  |  | 8,06 |  |  |
|  |  |  | 252121670100038 |  |  |  |  | Teava din otel ф38x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 13,195 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 1,365 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,65 |  |  |
| 58 |  |  | IC11F |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Труба стальная электросварная ф45x2.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 252121670100045 |  |  |  |  | Teava din otel ф45x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 20,30 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,146 |  |  |  | 2,92 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,043 |  |  |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,063 |  |  |  | 1,26 |  |  |
| 59 |  |  | IC12A |  |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Труба стальная электросварная ф57x2.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,820 |  |  |  | 26,24 |  |  |
|  |  |  | 252121670100057 |  |  |  |  | Teava din otel ф57x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 32,48 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 1,536 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,121 |  |  |  | 3,872 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  | 0,832 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 287527402100057 |  |  |  |  | Curba pentru sudura d.57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 4,80 |  |  |
| 60 |  |  | IzJ07C |  |  |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,200 |  |
|  |  |  | 7135010011000 |  |  |  |  | Galvanizator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 1,792 |  |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,430 |  |  |  | 4,816 |  |  |
|  |  |  | 2430226100837 |  |  |  |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | 2430116104161 |  |  |  |  | Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | 2430226109456 |  |  |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,224 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,56 |  |  |
| 61 |  |  | RpIF09C |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 6,72 |  |  |
|  |  |  | 33205173522361 |  |  |  |  | Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 15,141 |  |  |
| 62 |  |  | RpIF09C |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф38 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 6,24 |  |  |
|  |  |  | 33205173522340 |  |  |  |  | Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф38 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 14,059 |  |  |
| 63 |  |  | RpIF09C |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф45 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 9,60 |  |  |
|  |  |  | 33205173522363 |  |  |  |  | Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф45 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 21,63 |  |  |
| 64 |  |  | RpIF09C |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф57 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 15,36 |  |  |
|  |  |  | 33205173522364 |  |  |  |  | Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф57 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 34,608 |  |  |
| 65 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газохода) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 4,60 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 66 |  |  | IE03A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,56 |  |  |
| 67 |  |  | IE03B |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 3,63 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,65 |  |  |
| 68 |  |  | IE03C |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 4,16 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 1,92 |  |  |
| 69 |  |  | IE04A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 1,12 |  |  |
| 70 |  |  | IE04B |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 3,30 |  |  |
| 71 |  |  | IE04C |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 3,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Теплоснабжение калориферов систем П2,,,П4 (блок А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Блок B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 28221157000002 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 73 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 282211570000073 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 74 |  |  | IB06C |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 28221157000008 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 75 |  |  | IB20A |  |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,80 |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 610 |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
| 77 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан термостатический угловой 1/2" ГЕРЦ-TS-90 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,62 |  |  |
|  |  |  | 287527420270016 |  |  |  |  | Клапан термостатический угловой 1/2" ГЕРЦ-TS-90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,216 |  |  |
| 78 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,62 |  |  |
|  |  |  | 287527420270017 |  |  |  |  | Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,216 |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  | Головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 6018 |  |  |  |  | Головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
| 80 |  |  | IC30B |  |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 2,88 |  |  |
|  |  |  | 252315671380080 |  |  |  |  | Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,432 |  |  |
| 81 |  |  | IC35A |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv./ Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф16x2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 15,90 |  |  |
|  |  |  | 252121671000016 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф16x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 54,59 |  |  |
| 82 |  |  | IC35B |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф20x2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 17,85 |  |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф20x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 52,53 |  |  |
| 83 |  |  | IC35C |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф26x3 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 252121671000026 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф26x3 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 61,80 |  |  |
| 84 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 26,50 |  |  |
|  |  |  | 33205173522323 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 57,32 |  |  |
| 85 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 25,50 |  |  |
|  |  |  | 33205173522324 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 55,156 |  |  |
| 86 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф26 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | 33205173522325 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф26 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 64,89 |  |  |
| 87 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-16-20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001201620 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-16-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 88 |  |  | IC37G |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Тройник под пресс 26-16-20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001261620 |  |  |  |  | Тройник под пресс 26-16-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 89 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-16-16 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001201616 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-16-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 90 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-20-16 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001202016 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-20-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 91 |  |  | IC46A |  |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Гребенка распределительная ф45x2.5 на 5 ответвлений (2620202626) l=950 мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | 291312412410091 |  |  |  |  | Гребенка распределительная ф45x2.5 на 5 ответвлений (2620202626) l=950 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 2875274418000 |  |  |  |  | Flansa oarba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 92 |  |  | IA20A |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 1/2" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000R1/2 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 93 |  |  | IA20A |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000R3/4 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 94 |  |  | IA20B |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000M11/4 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 95 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 1/2" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 287527420510095 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,064 |  |  |
| 96 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 287527420510035 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,096 |  |  |
| 97 |  |  | ID04B |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 287527420510036 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 98 |  |  | ID06A |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Автоматический спускник воздуха ф15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 291313450000037 |  |  |  |  | Автоматический спускник воздуха ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 99 |  |  | IC11C |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2.2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  | 252121670100025 |  |  |  |  | Teava din otel ф25x2.2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 30,45 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,90 |  |  |
| 100 |  |  | IC11E |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф38x2.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,620 |  |  |  | 68,20 |  |  |
|  |  |  | 252121670100038 |  |  |  |  | Teava din otel ф38x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 111,65 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 5,50 |  |  |
| 101 |  |  | IzJ07C |  |  |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,480 |  |
|  |  |  | 7135010011000 |  |  |  |  | Galvanizator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 2,477 |  |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,430 |  |  |  | 6,656 |  |  |
|  |  |  | 2430226100837 |  |  |  |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,322 |  |  |
|  |  |  | 2430116104161 |  |  |  |  | Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,322 |  |  |
|  |  |  | 2430226109456 |  |  |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,774 |  |  |
| 102 |  |  | RpIF09C |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  | 33205173522361 |  |  |  |  | Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 32,445 |  |  |
| 103 |  |  | RpIF09C |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф38 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 52,80 |  |  |
|  |  |  | 33205173522340 |  |  |  |  | Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф38 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 118,965 |  |  |
| 104 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газохода) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 4,60 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 105 |  |  | IE01A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,050 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 2,676 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,505 |  |  |
| 106 |  |  | IE02A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,050 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 2,374 |  |  |
| 107 |  |  | IE03A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 17,46 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 7,76 |  |  |
| 108 |  |  | IE03B |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 12,10 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 5,50 |  |  |
| 109 |  |  | IE04A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 15,52 |  |  |
| 110 |  |  | IE04B |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 111 |  |  | IE08A |  |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,050 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 1,667 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,262 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Блок B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=700 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 28221157000003 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 113 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=800 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 28221157000004 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=800 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 114 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1000 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 28221157000006 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 115 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | 28221157000007 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 116 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 282211570000073 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 117 |  |  | IB06C |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 28221157000008 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 118 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 33K h=500 l=1200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 2822115700000118 |  |  |  |  | Radiator otel tip 33K h=500 l=1200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 119 |  |  | IB20A |  |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 2,40 |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 610 |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 121 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан термостатический угловой 1/2" ГЕРЦ-TS-90 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | 287527420270016 |  |  |  |  | Клапан термостатический угловой 1/2" ГЕРЦ-TS-90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,288 |  |  |
| 122 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | 287527420270017 |  |  |  |  | Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,288 |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  | Головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 6018 |  |  |  |  | Головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 124 |  |  | IC30B |  |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 4,48 |  |  |
|  |  |  | 252315671380080 |  |  |  |  | Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,672 |  |  |
| 125 |  |  | IC35A |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv./ Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф16x2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 15,60 |  |  |
|  |  |  | 252121671000016 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф16x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 53,56 |  |  |
| 126 |  |  | IC35B |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф20x2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 37,10 |  |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф20x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 109,18 |  |  |
| 127 |  |  | IC35C |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф26x3 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 12,40 |  |  |
|  |  |  | 252121671000026 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф26x3 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 31,93 |  |  |
| 128 |  |  | IC35A |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv./ Труба металлопластиковая Haka ф16x2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 78,60 |  |  |
|  |  |  | 252121671000016h |  |  |  |  | Teava Haka ф16x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 269,86 |  |  |
| 129 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | 33205173522323 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 56,238 |  |  |
| 130 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 53,00 |  |  |
|  |  |  | 33205173522324 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 114,639 |  |  |
| 131 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф26 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 15,50 |  |  |
|  |  |  | 33205173522325 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф26 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 33,526 |  |  |
| 132 |  |  | IB15A |  |  |  | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / Teava polietilena Haka ф16x2 consum 5.76 m/m2 / Se exclude: "Distribuitor, Colector, Ventil de dezaerisire, Robinet trecere, Racord cu manson alunecator din material plastic" / Consum materiale noi: "Компактный распределитель 1 1/4" на 2 ответвления для подпольного отопления Герц sau analog с конечными колпачками со сливом и спуском воздуха (2 bucati) и креплениями" - consum fix 1 bucata; "Привод ручной серия 9000 "Дизайн" sau analog" - consum fix 2 bucati; "Трехходовой термостатический клапан 3/4" CALIS-TS-E-3-D sau analog" - consum fix 1bucata; "Головка термостатическая с накладным датчиком" - consum fix 1 bucata; "Обратный клапан ф25" - consum fix 1 bucata; "Кран шаровый ф25 Herz sau analog" - consum fix 2 bucati. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,450 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  | 186,345 |  |  |
|  |  |  | 2521302602000 |  |  |  |  | Placa polisteren expandat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 56,812 |  |  |
|  |  |  | 2873132001981 |  |  |  |  | Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 49,995 |  |  |
|  |  |  | 2523156716783 |  |  |  |  | Folie din material plastic 1,00 mm gr. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 54,54 |  |  |
|  |  |  | 3162165219527 |  |  |  |  | Cleme de prindere din sirma Zn |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,909 |  |  |
|  |  |  | 252121670100116 |  |  |  |  | Teava din polietilena Haka ф16x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 5,760 |  |  |  | 261,792 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 2,045 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 4,091 |  |  |
|  |  |  | 2524217304530 |  |  |  |  | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 90,90 |  |  |
|  |  |  | 601321 |  |  |  |  | Компактный распределитель 1 1/4" на 2 ответвления для подпольного отопления Герц sau analog с конечными колпачками со сливом и спуском воздуха (2 bucati) и креплениями |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 601322 |  |  |  |  | Привод ручной серия 9000 "Дизайн" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 601323 |  |  |  |  | Трехходовой термостатический клапан 3/4" CALIS-TS-E-3-D sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 601324 |  |  |  |  | Головка термостатическая с накладным датчиком |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 601325 |  |  |  |  | Обратный клапан ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 601326 |  |  |  |  | Кран шаровый ф25 Herz sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 133 |  |  | IA20A |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000M3/4 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 134 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2875274205100D3/4 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |
| 135 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 91,00 |  |  |
|  |  |  | 33205173522323 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 196,833 |  |  |
| 136 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-16-20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001201620 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-16-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 137 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-20-16 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001202016 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-20-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 138 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-16-16 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001201616 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-16-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 139 |  |  | IC37G |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Тройник под пресс 26-20-26 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001262026 |  |  |  |  | Тройник под пресс 26-20-26 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 140 |  |  | IC37G |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Тройник под пресс 26-16-20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001261620 |  |  |  |  | Тройник под пресс 26-16-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 141 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газохода) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 4,60 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 142 |  |  | IE01A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,050 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 3,206 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,605 |  |  |
| 143 |  |  | IE02A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,050 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 2,844 |  |  |
| 144 |  |  | IE03A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 40,59 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 18,04 |  |  |
| 145 |  |  | IE04A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 36,08 |  |  |
| 146 |  |  | IE08A |  |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,050 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 1,997 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Блок C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=800 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 28221157000004 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=800 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 148 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 28221157000007 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 149 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 2822115700000149 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 150 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 282211570000073 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 151 |  |  | IB06C |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 28221157000008 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 152 |  |  | IB20A |  |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 44,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 44,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 2,20 |  |  |
| 153 |  |  |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 610 |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 154 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан термостатический угловой 1/2" ГЕРЦ-TS-90 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | 287527420270016 |  |  |  |  | Клапан термостатический угловой 1/2" ГЕРЦ-TS-90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,132 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,264 |  |  |
| 155 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | 287527420270017 |  |  |  |  | Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,132 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,264 |  |  |
| 156 |  |  |  |  |  |  | Головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 6018 |  |  |  |  | Головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 157 |  |  | IC30B |  |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 3,52 |  |  |
|  |  |  | 252315671380080 |  |  |  |  | Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,264 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,528 |  |  |
| 158 |  |  | IC35A |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv./ Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф16x2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 23,70 |  |  |
|  |  |  | 252121671000016 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф16x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 81,37 |  |  |
| 159 |  |  | IC35B |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф20x2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 55,30 |  |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф20x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 162,74 |  |  |
| 160 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 39,50 |  |  |
|  |  |  | 33205173522323 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 85,438 |  |  |
| 161 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 79,00 |  |  |
|  |  |  | 33205173522324 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 170,877 |  |  |
| 162 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-16-20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001201620 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-16-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 163 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-16-16 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001201616 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-16-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 164 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 16-20-16 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001162016 |  |  |  |  | Тройник под пресс 16-20-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 165 |  |  | IC46A |  |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 ответвлений (20202020) l=750 мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | 2913124124100165 |  |  |  |  | Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 ответвлений (20202020) l=750 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 2875274418000 |  |  |  |  | Flansa oarba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 166 |  |  | IA20A |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 1/2" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000R1/2 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 167 |  |  | IA20B |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000M11/4 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 168 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 1/2" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 287527420510095 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,128 |  |  |
| 169 |  |  | ID04B |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 287527420510036 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 170 |  |  | ID06A |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Автоматический спускник воздуха ф15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 291313450000037 |  |  |  |  | Автоматический спускник воздуха ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 171 |  |  | IC11E |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф38x2.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,620 |  |  |  | 74,40 |  |  |
|  |  |  | 252121670100038 |  |  |  |  | Teava din otel ф38x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 121,80 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 12,60 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 172 |  |  | IzJ07C |  |  |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,320 |  |
|  |  |  | 7135010011000 |  |  |  |  | Galvanizator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 2,291 |  |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,430 |  |  |  | 6,158 |  |  |
|  |  |  | 2430226100837 |  |  |  |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,148 |  |  |
|  |  |  | 2430116104161 |  |  |  |  | Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,148 |  |  |
|  |  |  | 2430226109456 |  |  |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,215 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,286 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,716 |  |  |
| 173 |  |  | RpIF09C |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф38 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 57,60 |  |  |
|  |  |  | 33205173522340 |  |  |  |  | Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф38 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 129,78 |  |  |
| 174 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газохода) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 11,50 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 175 |  |  | IE01A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,350 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 3,895 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,735 |  |  |
| 176 |  |  | IE02A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,350 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 3,454 |  |  |
| 177 |  |  | IE03A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 21,33 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 9,48 |  |  |
| 178 |  |  | IE03B |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 179 |  |  | IE04A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 18,96 |  |  |
| 180 |  |  | IE04B |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 181 |  |  | IE08A |  |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,350 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 2,426 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,838 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Блок C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 28221157000002 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 183 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=800 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 28221157000004 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=800 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 184 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=900 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 28221157000005 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=900 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 185 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 28221157000007 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 186 |  |  | IB06C |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 28221157000008 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 187 |  |  | IB06C |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиаторы стальные Рраб=1 МПа, tмакс=110*С Vogel Noot sau analog tip 22K h=500 l=1800 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2822115700000187 |  |  |  |  | Radiator otel tip 22K h=500 l=1800 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 188 |  |  | IB20A |  |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 3,90 |  |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 52,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 52,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 2,60 |  |  |
| 189 |  |  |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 610 |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 13,00 |  |  |
| 190 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан термостатический угловой 1/2" ГЕРЦ-TS-90 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 2,34 |  |  |
|  |  |  | 287527420270016 |  |  |  |  | Клапан термостатический угловой 1/2" ГЕРЦ-TS-90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,312 |  |  |
| 191 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 2,34 |  |  |
|  |  |  | 287527420270017 |  |  |  |  | Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,312 |  |  |
| 192 |  |  |  |  |  |  | Головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 6018 |  |  |  |  | Головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 13,00 |  |  |
| 193 |  |  | IC30B |  |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 4,16 |  |  |
|  |  |  | 252315671380080 |  |  |  |  | Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,624 |  |  |
| 194 |  |  | IC35A |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv./ Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф16x2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 21,60 |  |  |
|  |  |  | 252121671000016 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф16x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 74,16 |  |  |
| 195 |  |  | IC35B |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф20x2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 24,50 |  |  |
|  |  |  | 252121671000020 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф20x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 72,10 |  |  |
| 196 |  |  | IC35C |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба металлопластиковая PE-Xc/Al/-Xc ф26x3 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 9,60 |  |  |
|  |  |  | 252121671000026 |  |  |  |  | Teava PE-Xc/Al/-Xc ф26x3 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 24,72 |  |  |
| 197 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | 33205173522323 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 77,868 |  |  |
| 198 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 35,00 |  |  |
|  |  |  | 33205173522324 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 75,705 |  |  |
| 199 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф26 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 33205173522325 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф26 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 25,956 |  |  |
| 200 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-16-20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001201620 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-16-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,60 |  |  |
| 201 |  |  | IC37F |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под пресс 20-16-16 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001201616 |  |  |  |  | Тройник под пресс 20-16-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,60 |  |  |
| 202 |  |  | IC37G |  |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Тройник под пресс 26-16-20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001261620 |  |  |  |  | Тройник под пресс 26-16-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 203 |  |  | IC46A |  |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 ответвлений (26202020) l=800 мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | 2913124124100203 |  |  |  |  | Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 ответвлений (26202020) l=800 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 2875274418000 |  |  |  |  | Flansa oarba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 204 |  |  | IA20A |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 1/2" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000R1/2 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 205 |  |  | IA20A |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000R3/4 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 206 |  |  | IA20A |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000M3/4 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 207 |  |  | IA20B |  |  |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" / Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2913154500000M11/4 |  |  |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 208 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 1/2" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 287527420510095 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,096 |  |  |
| 209 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 287527420510035 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |
| 210 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 3/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2875274205100D3/4 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |
| 211 |  |  | ID04B |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 287527420510036 |  |  |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 212 |  |  | IC11C |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2.2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  | 252121670100025 |  |  |  |  | Teava din otel ф25x2.2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 30,45 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,90 |  |  |
| 213 |  |  | IC11E |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф38x2.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,620 |  |  |  | 55,80 |  |  |
|  |  |  | 252121670100038 |  |  |  |  | Teava din otel ф38x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 91,35 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 9,45 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 4,50 |  |  |
| 214 |  |  | IzJ07C |  |  |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,100 |  |
|  |  |  | 7135010011000 |  |  |  |  | Galvanizator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 2,096 |  |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,430 |  |  |  | 5,633 |  |  |
|  |  |  | 2430226100837 |  |  |  |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,965 |  |  |
|  |  |  | 2430116104161 |  |  |  |  | Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,965 |  |  |
|  |  |  | 2430226109456 |  |  |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,196 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,262 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,655 |  |  |
| 215 |  |  | RpIF09C |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  | 33205173522361 |  |  |  |  | Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 32,445 |  |  |
| 216 |  |  | RpIF09C |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф38 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 43,20 |  |  |
|  |  |  | 33205173522340 |  |  |  |  | Izolatie din spuma de cauciuc gr.9mm ф38 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 97,335 |  |  |
| 217 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газохода) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 11,50 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 218 |  |  | IE01A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,650 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 4,054 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,765 |  |  |
| 219 |  |  | IE02A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,650 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 3,596 |  |  |
| 220 |  |  | IE03A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 17,64 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 7,84 |  |  |
| 221 |  |  | IE03B |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 9,90 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 4,50 |  |  |
| 222 |  |  | IE04A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 15,68 |  |  |
| 223 |  |  | IE04B |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 9,00 |  |  |
| 224 |  |  | IE08A |  |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,650 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 2,524 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,912 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Теплый пол Блок C1, C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  | IC30B |  |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  | 252315671380080 |  |  |  |  | Зажим для пластиковых труб ф16x2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,192 |  |  |
| 226 |  |  | IB15A |  |  |  | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / Teava polietilena Haka ф16x2 consum 4,559 m/m2 / Se exclude: "Distribuitor, Colector, Ventil de dezaerisire, Robinet trecere, Racord cu manson alunecator din material plastic" / Consum materiale noi: "Компактный распределитель 1 1/4" на 4 ответвления для подпольного отопления Герц sau analog с конечными колпачками со сливом и спуском воздуха (2 bucati) и креплениями" - consum fix 1 bucata; "Привод ручной серия 9000 "Дизайн" sau analog" - consum fix 4 bucati; "Трехходовой термостатический клапан 3/4" CALIS-TS-E-3-D sau analog" - consum fix 1bucata; "Головка термостатическая с накладным датчиком" - consum fix 1 bucata; "Обратный клапан ф25" - consum fix 1 bucata; "Кран шаровый ф25 Herz sau analog" - consum fix 2 bucati. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,050 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  | 402,005 |  |  |
|  |  |  | 2521302602000 |  |  |  |  | Placa polisteren expandat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 122,562 |  |  |
|  |  |  | 2873132001981 |  |  |  |  | Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 107,855 |  |  |
|  |  |  | 2523156716783 |  |  |  |  | Folie din material plastic 1,00 mm gr. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 117,66 |  |  |
|  |  |  | 3162165219527 |  |  |  |  | Cleme de prindere din sirma Zn |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,961 |  |  |
|  |  |  | 252121670100116 |  |  |  |  | Teava din polietilena Haka ф16x2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 4,559 |  |  |  | 447,01 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 4,412 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 8,824 |  |  |
|  |  |  | 2524217304530 |  |  |  |  | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 196,10 |  |  |
|  |  |  | 6013211 |  |  |  |  | Компактный распределитель 1 1/4" на 4 ответвления для подпольного отопления Герц sau analog с конечными колпачками со сливом и спуском воздуха (2 bucati) и креплениями |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 601322 |  |  |  |  | Привод ручной серия 9000 "Дизайн" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 601323 |  |  |  |  | Трехходовой термостатический клапан 3/4" CALIS-TS-E-3-D sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 601324 |  |  |  |  | Головка термостатическая с накладным датчиком |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 601325 |  |  |  |  | Обратный клапан ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 601326 |  |  |  |  | Кран шаровый ф25 Herz sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 227 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 61,50 |  |  |
|  |  |  | 33205173522323 |  |  |  |  | Трубчатая теплоизоляция б=10мм ф16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 133,024 |  |  |
| 228 |  |  | IE03A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 40,23 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 17,88 |  |  |
| 229 |  |  | IE04A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 35,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Теплый пол Блок C1, C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  | IC40F |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / aplicativ, Быстроразъемный хомут Systemair FK100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274204000230 |  |  |  |  | Быстроразъемный хомут Systemair FK100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 231 |  |  | IC40F |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / aplicativ, Быстроразъемный хомут Systemair FK125 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2875274204000231 |  |  |  |  | Быстроразъемный хомут Systemair FK125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 232 |  |  | IC40F |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / aplicativ, Быстроразъемный хомут Systemair FK250 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2875274204000232 |  |  |  |  | Быстроразъемный хомут Systemair FK250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 233 |  |  | IC40F |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / aplicativ, Быстроразъемный хомут Systemair FK315 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 2875274204000233 |  |  |  |  | Быстроразъемный хомут Systemair FK315 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,90 |  |  |
| 234 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 150x100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 9,80 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,70 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700234 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 150x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 280,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 235 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 150x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700235 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 150x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 236 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 200x100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 3,92 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700236 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 200x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 237 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 200x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 4,90 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 140,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700237 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 200x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 140,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 140,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 238 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 300x100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 3,92 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700238 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 300x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 239 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 350x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 11,76 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 336,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700239 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 350x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 336,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 336,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 240 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Пластиковая решетка 100x100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 14,70 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,675 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 420,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700240 |  |  |  |  | Пластиковая решетка 100x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 420,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 420,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 241 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Пластиковая решетка 450x200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700241 |  |  |  |  | Пластиковая решетка 450x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 242 |  |  | VB28A1 |  |  |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate / Ротационный дефлектор TB 160 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,800 |  |  |  | 5,80 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 0,141 |  |  |
|  |  |  | 2710403700089 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,570 |  |  |  | 0,573 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,171 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 2710703549382 |  |  |  |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,410 |  |  |  | 2,422 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,107 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 1421102200575 |  |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2710603416811 |  |  |  |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  | 2710603417113 |  |  |  |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,161 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,074 |  |  |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | 2710603404453 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  | 0,241 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,302 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2710403602470 |  |  |  |  | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 15,470 |  |  |  | 15,547 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | 2874115810187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,06 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 243 |  |  | CE05B1 |  |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Зонты Nr.1...4 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,950 |  |  |  | 5,70 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,550 |  |  |  | 34,965 |  |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,189 |  |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  |  | Agrafe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,575 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 244 |  |  | VB09B |  |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Дверная решетка МВМ 475х80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  | 20,16 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 336,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700245 |  |  |  |  | Дверная решетка МВМ 475х80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 336,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 336,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 245 |  |  | VA02E |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,030 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,780 |  |  |  | 56,813 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 12,144 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,152 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,182 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,152 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,258 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 18,975 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,455 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,455 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 91,082 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,455 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 71,347 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 91,082 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 91,082 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,752 |  |  |
| 246 |  |  | VA02F |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,570 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,710 |  |  |  | 4,255 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,071 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  | 2,537 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 19,028 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,500 |  |  |  | 7,136 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 19,028 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 19,028 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,094 |  |  |
| 247 |  |  | VA02A |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,700 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,440 |  |  |  | 208,808 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 49,046 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,613 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,736 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,613 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,981 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 88,895 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,839 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,184 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 367,842 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,839 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 288,143 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 367,842 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 367,842 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,035 |  |  |
| 248 |  |  | VA02B |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,800 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,460 |  |  |  | 73,308 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,301 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 1,354 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,301 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 1,445 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,241 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 40,632 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,903 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,181 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 481,568 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 1,204 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,500 |  |  |  | 135,441 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 481,568 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 481,568 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 2,086 |  |  |
| 249 |  |  | VA02F |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,540 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,710 |  |  |  | 12,303 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,183 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,206 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,037 |  |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  | 7,337 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,275 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,275 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 55,025 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  | 33,015 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 55,025 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 55,025 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,272 |  |  |
| 250 |  |  | VA02B |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,800 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,460 |  |  |  | 105,288 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,432 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 1,945 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,432 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 2,075 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,346 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 58,358 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,297 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,259 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 691,648 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 1,729 |  |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  | 311,242 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 691,648 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 691,648 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 2,996 |  |  |
| 251 |  |  | VA02C |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,800 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,280 |  |  |  | 81,344 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,249 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  | 1,296 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,249 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  | 1,869 |  |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,199 |  |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 42,371 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,748 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,224 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 598,176 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,997 |  |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  | 179,453 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 598,176 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 598,176 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,24 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 1,984 |  |  |
| 252 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Vata minerala gr.50 mm pentru conducte |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,700 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 34,024 |  |  |
|  |  |  | 2682162611305253 |  |  |  |  | Vata minerala gr.50 mm pentru conducte |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 74,009 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,654 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 2,981 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Блок В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 300x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 7,84 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,36 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 224,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700254 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 300x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 224,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 224,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 254 |  |  | VB28A1 |  |  |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate / Ротационный дефлектор TB 160 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,800 |  |  |  | 23,20 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 0,563 |  |  |
|  |  |  | 2710403700089 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,570 |  |  |  | 2,291 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,683 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  |  |  | 2710703549382 |  |  |  |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,410 |  |  |  | 9,688 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,107 |  |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,161 |  |  |
|  |  |  | 1421102200575 |  |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 2710603416811 |  |  |  |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 1,246 |  |  |
|  |  |  | 2710603417113 |  |  |  |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,643 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,074 |  |  |  | 0,297 |  |  |
|  |  |  | 2710603404453 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  | 0,965 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,181 |  |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,16 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,206 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2710403602470 |  |  |  |  | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 15,470 |  |  |  | 62,189 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,16 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,02 |  |  |
|  |  |  | 2874115810187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,16 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 48,24 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 0,88 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 255 |  |  | VA02A |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,440 |  |  |  | 7,224 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 1,697 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 3,075 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 12,726 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 9,969 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 12,726 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 12,726 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,105 |  |  |
| 256 |  |  | VA02F |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,710 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,710 |  |  |  | 12,764 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,214 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,228 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  | 7,611 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,285 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,285 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 57,085 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,500 |  |  |  | 21,407 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 57,085 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 57,085 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,283 |  |  |
| 257 |  |  | VA02B |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,460 |  |  |  | 15,498 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,286 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,305 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 8,59 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,191 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 101,808 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,255 |  |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  | 45,814 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 101,808 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 101,808 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,441 |  |  |
| 258 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Vata minerala gr.50 mm pentru conducte |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,810 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 3,187 |  |  |
|  |  |  | 2682162611305253 |  |  |  |  | Vata minerala gr.50 mm pentru conducte |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 6,933 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Блок В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  |  | IC40F |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / aplicativ, Быстроразъемный хомут Systemair FK150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274204000259 |  |  |  |  | Быстроразъемный хомут Systemair FK150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 260 |  |  | VB09B |  |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная решетка Systemair SG100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700260 |  |  |  |  | Защитная решетка Systemair SG100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 261 |  |  | VB09B |  |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная решетка Systemair SG150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700261 |  |  |  |  | Защитная решетка Systemair SG150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 262 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 150x100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 3,92 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700234 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 150x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 263 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 150x200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700263 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 150x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 264 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 200x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700237 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 200x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 265 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 300x250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700265 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 300x250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 266 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 350x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700239 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 350x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 267 |  |  | VB09B |  |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Дверная решетка МВМ 475х80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700245 |  |  |  |  | Дверная решетка МВМ 475х80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 268 |  |  | VA02E |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,180 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,780 |  |  |  | 19,58 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 4,185 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,089 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 6,54 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,157 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,157 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 31,391 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,157 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 24,589 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 31,391 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 31,391 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,259 |  |  |
| 269 |  |  | VA02A |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,700 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,440 |  |  |  | 50,568 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 11,878 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,148 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,178 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,148 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,238 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,119 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 21,528 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,445 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 89,082 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,445 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 69,781 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 89,082 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 89,082 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,735 |  |  |
| 270 |  |  | VA02B |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,800 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,460 |  |  |  | 31,488 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,129 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,582 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,129 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,621 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,103 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 17,453 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,388 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 206,848 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,517 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,500 |  |  |  | 58,176 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 206,848 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 206,848 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,896 |  |  |
| 271 |  |  | VA02B |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,800 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,460 |  |  |  | 31,488 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,129 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,582 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,129 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,621 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,103 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 17,453 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,388 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 206,848 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,517 |  |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  | 93,082 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 206,848 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 206,848 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,896 |  |  |
| 272 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Vata minerala gr.50 mm pentru conducte |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,110 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 2,391 |  |  |
|  |  |  | 2682162611305253 |  |  |  |  | Vata minerala gr.50 mm pentru conducte |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 5,202 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Блок C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  | IC40F |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / aplicativ, Быстроразъемный хомут Systemair FK150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274204000259 |  |  |  |  | Быстроразъемный хомут Systemair FK150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 274 |  |  | VB09B |  |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная решетка Systemair SG100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700260 |  |  |  |  | Защитная решетка Systemair SG100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 275 |  |  | VB09B |  |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная решетка Systemair SG150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700261 |  |  |  |  | Защитная решетка Systemair SG150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 276 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 150x100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700234 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 150x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 277 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 200x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700237 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 200x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 278 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 150x200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700263 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 150x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 279 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 200x250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700279 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 200x250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 280 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 200x300 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700280 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 200x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 281 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 300x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700281 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 300x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 282 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 350x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700239 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 350x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 283 |  |  | VB09B |  |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Дверная решетка МВМ 475х80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700245 |  |  |  |  | Дверная решетка МВМ 475х80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 284 |  |  | VA02E |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,160 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,780 |  |  |  | 30,845 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 6,593 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 10,302 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,247 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,247 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 49,45 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,247 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 38,736 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 49,45 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 49,45 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,408 |  |  |
| 285 |  |  | VA02A |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,700 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,440 |  |  |  | 88,408 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 20,766 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,311 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,415 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,208 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 37,638 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,779 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 155,742 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,779 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 121,998 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 155,742 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 155,742 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,285 |  |  |
| 286 |  |  | VA02B |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,460 |  |  |  | 2,214 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,044 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 1,227 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 14,544 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,500 |  |  |  | 4,091 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 14,544 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 14,544 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,063 |  |  |
| 287 |  |  | VA02B |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,200 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,460 |  |  |  | 54,612 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,224 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 1,009 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,224 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 1,076 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,179 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 30,27 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,673 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 358,752 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,897 |  |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  | 161,438 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 358,752 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 358,752 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 1,554 |  |  |
| 288 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Vata minerala gr.50 mm pentru conducte |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,100 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 3,323 |  |  |
|  |  |  | 2682162611305253 |  |  |  |  | Vata minerala gr.50 mm pentru conducte |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 7,228 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Блок C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 |  |  | IC40F |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / aplicativ, Быстроразъемный хомут Systemair FK150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2875274204000259 |  |  |  |  | Быстроразъемный хомут Systemair FK150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 290 |  |  | VB09B |  |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная решетка Systemair SG100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700260 |  |  |  |  | Защитная решетка Systemair SG100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 291 |  |  | VB09B |  |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Защитная решетка Systemair SG150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700261 |  |  |  |  | Защитная решетка Systemair SG150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 292 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 200x100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 3,92 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700236 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 200x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 293 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 150x200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700263 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 150x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 294 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 200x250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 3,92 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700279 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 200x250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 295 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка приточно вытяжная RAR 300x200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700295 |  |  |  |  | Решетка приточно вытяжная RAR 300x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 296 |  |  | VB09B |  |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Дверная решетка МВМ 475х80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  | 6,72 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700245 |  |  |  |  | Дверная решетка МВМ 475х80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 297 |  |  | VA02E |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,810 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,780 |  |  |  | 21,962 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 4,694 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,059 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,059 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 7,335 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,176 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,176 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 35,209 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,176 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 27,58 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 35,209 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 35,209 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,29 |  |  |
| 298 |  |  | VA02A |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,100 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,440 |  |  |  | 124,184 |  |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 29,169 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,365 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,438 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,365 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,583 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,292 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 52,868 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,094 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,109 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 218,766 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,094 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 171,367 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 218,766 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 218,766 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,805 |  |  |
| 299 |  |  | VA02B |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,460 |  |  |  | 31,242 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,577 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,616 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,103 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 17,316 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,385 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,077 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 205,232 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,513 |  |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  | 92,354 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 205,232 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 205,232 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,889 |  |  |
| 300 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Vata minerala gr.50 mm pentru conducte |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,330 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 2,962 |  |  |
|  |  |  | 2682162611305253 |  |  |  |  | Vata minerala gr.50 mm pentru conducte |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 6,444 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Теплоснабжение калориферов систем П2,,,П4 (блок А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  | IA37B |  |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" / UPS 25-40 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  |  | Teava din otel |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,640 |  |  |  | 1,92 |  |  |
| 302 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Трехходовой регулирующий вентиль ESBE 3 MG 15-1.0; ESBE 3 MG 20-4.0 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,096 |  |  |
| 303 |  |  | 11-02-001-01 |  |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet / Сервопривод LM 24X |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 3,09 |  |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Теплоснабжение калориферов систем П2,,,П4 (блок А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Блок B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  |  | IA37A |  |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv / WILO STAR-RS 25/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  |  | Teava din otel |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Теплый пол Блок C1, C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  |  | IA37A |  |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv / WILO STAR-RS 25/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  |  | Teava din otel |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Теплый пол Блок C1, C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 |  |  | VC04A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Канальный вентилятор RS 50-25 EC Sileo; RS 40-20 EC Sileo; K 315 EC; K 100 EC Sileo, K 250 EC Sileo; K 125 EC Sileo |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,680 |  |  |  | 195,12 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 2,835 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,418 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 2,362 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 245,70 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 1,134 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,89 |  |  |
|  |  |  | 28741158201703 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 245,70 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 7,65 |  |  |
| 307 |  |  | VC04C |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw / Канальный вентилятор KT 60-35-4; MUB/T 042 500 EC |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,060 |  |  |  | 72,18 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 1,102 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,567 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,945 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 81,90 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,472 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 0,693 |  |  |
|  |  |  | 2874115820285 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 81,90 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 3,30 |  |  |
| 308 |  |  | VC37B |  |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / SUZ-KA50VA4; PUHZ-P125VHA3; DXRE 40-20-3-2.5; DXRE 50-25-3-2.5; DXRE 60-35-3-2.5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,300 |  |  |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2661122804602 |  |  |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 63,00 |  |  |
|  |  |  | 2746163334852 |  |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 2746163334853 |  |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,176 |  |  |  | 0,739 |  |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 3,78 |  |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 3410520005700 |  |  |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 3,92 |  |  |
| 309 |  |  | VC06C |  |  |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw / EX 180A-4C |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 28,900 |  |  |  | 28,90 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,262 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,30 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,30 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,460 |  |  |  | 0,46 |  |  |
| 310 |  |  | VC07A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / VORT QUADRO MICRO 80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,550 |  |  |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 311 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / DS 40-20; DS 50-25; DS 60-35; FGV 042/588-588; US 1816 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 58,56 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 18,036 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 3,607 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 96,192 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 96,192 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 312 |  |  | 11-02-001-01 |  |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet / Пятиступенчатый трансформатор с ручной регулировкой de tip Systemair REU 1.5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 313 |  |  | VB18A |  |  |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель LDR |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 4,40 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 72,00 |  |  |
| 314 |  |  | VB17A |  |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель LDC |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,860 |  |  |  | 7,74 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 108,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 108,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 108,00 |  |  |
| 315 |  |  | VC10A |  |  |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului / Фильтр FR SPG 85 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,900 |  |  |  | 51,60 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 1,608 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  | 10,05 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,603 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,161 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 28,14 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 28,14 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 28,14 |  |  |
|  |  |  | 2874115820625 |  |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 28,14 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 316 |  |  | VB02A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Отсечной клапан SRK / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,250 |  |  |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,268 |  |  |
|  |  |  | 2710703500025 |  |  |  |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 5,80 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,068 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 1,48 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 317 |  |  | VC29A |  |  |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului / Нагревательная батарея VBR; RB |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,920 |  |  |  | 39,68 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,201 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,201 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 72,36 |  |  |
|  |  |  | 2874115820522 |  |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 72,36 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 318 |  |  | VB01A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm" / Саморегулирующийся воздушный клапан Systemair VTK 160 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,230 |  |  |  | 3,23 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2710703500025 |  |  |  |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 319 |  |  | VC35C |  |  |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra / Узел прохода УП 5-12 с.5.904-10 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,940 |  |  |  | 5,94 |  |  |
|  |  |  | 3720107307067 |  |  |  |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 1,805 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,602 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 320 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Гибкий переходник UGS 042/500 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 9,76 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 3,006 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,601 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,032 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Блок В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 |  |  | VB01A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm" / Саморегулирующийся воздушный клапан Systemair VTK 160 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,230 |  |  |  | 19,38 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2710703500025 |  |  |  |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 322 |  |  | VC35C |  |  |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra / Узел прохода УП 5-13 с.5.904-10 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,940 |  |  |  | 23,76 |  |  |
|  |  |  | 3720107307067 |  |  |  |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 7,222 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,407 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,481 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Блок В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  |  | VC07A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Vort Press 220 LL |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,550 |  |  |  | 23,10 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 324 |  |  | VC04A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Канальный вентилятор K 150 EC Sileo |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,680 |  |  |  | 43,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 54,60 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,252 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 54,60 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 1,70 |  |  |
| 325 |  |  | VB17A |  |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель LDC |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,860 |  |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Блок C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 |  |  | VC07A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Vort Press 220 LL |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,550 |  |  |  | 23,10 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 327 |  |  | VC04A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Канальный вентилятор K 150 EC Sileo |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,680 |  |  |  | 43,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 54,60 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,252 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 54,60 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 1,70 |  |  |
| 328 |  |  | VB17A |  |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель LDC |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,860 |  |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. Блок C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  |  | VC07A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Vort Press 220 LL |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,550 |  |  |  | 23,10 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 330 |  |  | VC04A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Канальный вентилятор K 150 EC Sileo |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,680 |  |  |  | 43,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 54,60 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,252 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 54,60 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 1,70 |  |  |
| 331 |  |  | VB17A |  |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель LDC |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,860 |  |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Теплоснабжение калориферов систем П2,,,П4 (блок А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 |  |  |  |  |  |  | Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7043 |  |  |  |  | Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 333 |  |  |  |  |  |  | Трехходовой регулирующий вентиль ESBE 3 MG 15-1.0 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7045 |  |  |  |  | Трехходовой регулирующий вентиль ESBE 3 MG 15-1.0 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 334 |  |  |  |  |  |  | Трехходовой регулирующий вентиль ESBE 3 MG 20-4.0 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7046 |  |  |  |  | Трехходовой регулирующий вентиль ESBE 3 MG 20-4.0 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 335 |  |  |  |  |  |  | Сервопривод LM 24X |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7048 |  |  |  |  | Сервопривод LM 24X |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Теплоснабжение калориферов систем П2,,,П4 (блок А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Блок B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 |  |  |  |  |  |  | Циркуляционный насос H=2.5m, Q=0.2 m3/ora de tip WILO STAR-RS 25/4 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70147 |  |  |  |  | Циркуляционный насос H=2.5m, Q=0.2 m3/ora de tip WILO STAR-RS 25/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Теплый пол Блок C1, C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  |  |  |  |  |  | Циркуляционный насос H=3,0m, Q=0.5 m3/ora de tip WILO STAR-RS 25/4 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70238 |  |  |  |  | Циркуляционный насос H=3,0m, Q=0.5 m3/ora de tip WILO STAR-RS 25/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Теплый пол Блок C1, C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=770 м3/ч, Р=600 Pa с электродвигателем Ny=0,405 кВт, 230В, 1ф, n=2185 об/мин de tip Systemair RS 50-25 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70242 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=770 м3/ч, Р=600 Pa с электродвигателем Ny=0,405 кВт, 230В, 1ф, n=2185 об/мин de tip Systemair RS 50-25 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 339 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=2280 м3/ч, Р=600 Pa с электродвигателем Ny=2.462 кВт, 230В, 1ф, n=1181 об/мин de tip Systemair KT 60-35-4 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70243 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=2280 м3/ч, Р=600 Pa с электродвигателем Ny=2.462 кВт, 230В, 1ф, n=1181 об/мин de tip Systemair KT 60-35-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 340 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=420 м3/ч, Р=500 Pa с электродвигателем Ny=0.166 кВт, 230В, 1ф, n=2492 об/мин de tip Systemair RS 40-20 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70244 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=420 м3/ч, Р=500 Pa с электродвигателем Ny=0.166 кВт, 230В, 1ф, n=2492 об/мин de tip Systemair RS 40-20 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 341 |  |  |  |  |  |  | Наружный блок Qx=5,5кВт Mitsubishi SUZ-KA50VA4 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70247 |  |  |  |  | Наружный блок Qx=5,5кВт Mitsubishi SUZ-KA50VA4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 342 |  |  |  |  |  |  | Наружный блок Qx=12.3 кВт Mitsubishi PUHZ-P125VHA3 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70248 |  |  |  |  | Наружный блок Qx=12.3 кВт Mitsubishi PUHZ-P125VHA3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 343 |  |  |  |  |  |  | Фреоноый воздухоохладитель de tip Systemair DXRE 40-20-3-2.5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70249 |  |  |  |  | Фреоноый воздухоохладитель de tip Systemair DXRE 40-20-3-2.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 344 |  |  |  |  |  |  | Фреоноый воздухоохладитель de tip Systemair DXRE 50-25-3-2.5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70250 |  |  |  |  | Фреоноый воздухоохладитель de tip Systemair DXRE 50-25-3-2.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 345 |  |  |  |  |  |  | Фреоноый воздухоохладитель de tip Systemair DXRE 60-35-3-2.5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70251 |  |  |  |  | Фреоноый воздухоохладитель de tip Systemair DXRE 60-35-3-2.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 346 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=620 м3/ч, Р=450 Pa с электродвигателем Ny=0.34 кВт, 230В, 1ф, n=2719 об/мин de tip Systemair K 315 EC sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70252 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=620 м3/ч, Р=450 Pa с электродвигателем Ny=0.34 кВт, 230В, 1ф, n=2719 об/мин de tip Systemair K 315 EC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 347 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=100 м3/ч, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0.083 кВт, 230В, 1ф, n=3479 об/мин de tip Systemair K 100 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70253 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=100 м3/ч, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0.083 кВт, 230В, 1ф, n=3479 об/мин de tip Systemair K 100 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 348 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=340 м3/ч, Р=400 Pa с электродвигателем Ny=0.115 кВт, 230В, 1ф, n=2562 об/мин de tip Systemair K 250 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70254 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=340 м3/ч, Р=400 Pa с электродвигателем Ny=0.115 кВт, 230В, 1ф, n=2562 об/мин de tip Systemair K 250 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 349 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=3955 м3/ч, Р=500 Pa с электродвигателем Ny=1.532 кВт, 400В, 3ф, n=1505 об/мин de tip Systemair MUB/T 042 500 EC sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70255 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=3955 м3/ч, Р=500 Pa с электродвигателем Ny=1.532 кВт, 400В, 3ф, n=1505 об/мин de tip Systemair MUB/T 042 500 EC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |  | Взрывозащищенный вентилятор L=380 м3/ч, Р=229 Pa с электродвигателем Ny=0,223 кВт, 230В, 1ф, n=1397 об/мин de tip Systemair EX 180A-4C sau analog inclusiv монтажный кронштейн Systemair FKX 180 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70257 |  |  |  |  | Взрывозащищенный вентилятор L=380 м3/ч, Р=229 Pa с электродвигателем Ny=0,223 кВт, 230В, 1ф, n=1397 об/мин de tip Systemair EX 180A-4C sau analog inclusiv монтажный кронштейн Systemair FKX 180 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 351 |  |  |  |  |  |  | Вытяжной центробежный вентилятор L=30 м3/ч, Р=147 Pa с электродвигателем Ny=0,019/0,027 кВт, 220В, 1ф, n=1580 об/мин de tip Vortice VORT QUADRO MICRO 80 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70259 |  |  |  |  | Вытяжной центробежный вентилятор L=30 м3/ч, Р=147 Pa с электродвигателем Ny=0,019/0,027 кВт, 220В, 1ф, n=1580 об/мин de tip Vortice VORT QUADRO MICRO 80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 352 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=165 м3/ч, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0.083 кВт, 230В, 1ф, n=3308 об/мин de tip Systemair K 125 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70260 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=165 м3/ч, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0.083 кВт, 230В, 1ф, n=3308 об/мин de tip Systemair K 125 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 353 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=580 м3/ч, Р=500 Pa с электродвигателем Ny=0.34 кВт, 230В, 1ф, n=2719 об/мин de tip Systemair K 315 EC sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70261 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=580 м3/ч, Р=500 Pa с электродвигателем Ny=0.34 кВт, 230В, 1ф, n=2719 об/мин de tip Systemair K 315 EC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 354 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=150 м3/ч, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0.083 кВт, 230В, 1ф, n=3479 об/мин de tip Systemair K 100 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70262 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=150 м3/ч, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0.083 кВт, 230В, 1ф, n=3479 об/мин de tip Systemair K 100 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 355 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=420 м3/ч, Р=500 Pa с электродвигателем Ny=0.34 кВт, 230В, 1ф, n=2719 об/мин de tip Systemair K 315 EC sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70263 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=420 м3/ч, Р=500 Pa с электродвигателем Ny=0.34 кВт, 230В, 1ф, n=2719 об/мин de tip Systemair K 315 EC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 356 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка Systemair DS 40-20 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70269 |  |  |  |  | Гибкая вставка Systemair DS 40-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 357 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка Systemair DS 50-25 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70270 |  |  |  |  | Гибкая вставка Systemair DS 50-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 358 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка Systemair DS 60-35 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70271 |  |  |  |  | Гибкая вставка Systemair DS 60-35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 359 |  |  |  |  |  |  | Гибкая вставка Systemair FGV 042/588-588 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70272 |  |  |  |  | Гибкая вставка Systemair FGV 042/588-588 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 360 |  |  |  |  |  |  | Фланец Systemair US 1816 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70273 |  |  |  |  | Фланец Systemair US 1816 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 361 |  |  |  |  |  |  | Пятиступенчатый трансформатор с ручной регулировкой de tip Systemair REU 1.5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70275 |  |  |  |  | Пятиступенчатый трансформатор с ручной регулировкой de tip Systemair REU 1.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 362 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDR 40-20 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70278 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDR 40-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 363 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDR 50-25 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70279 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDR 50-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 364 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDR 60-35 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70280 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDR 60-35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 365 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 100-600 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70281 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 100-600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 366 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 125-600 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70282 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 125-600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 367 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 150-600 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70283 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 150-600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 368 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 250-900 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70284 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 250-900 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 369 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 315-900 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 70285 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 315-900 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 370 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC(B) 500-1200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70286 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC(B) 500-1200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 371 |  |  |  |  |  |  | Фильтр 400x200 tip France Air FR SPG 85 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70288 |  |  |  |  | Фильтр 400x200 tip France Air FR SPG 85 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 372 |  |  |  |  |  |  | Фильтр 500x250 tip France Air FR SPG 85 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70289 |  |  |  |  | Фильтр 500x250 tip France Air FR SPG 85 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 373 |  |  |  |  |  |  | Фильтр 600x350 tip France Air FR SPG 85 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70290 |  |  |  |  | Фильтр 600x350 tip France Air FR SPG 85 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 374 |  |  |  |  |  |  | Отсечной клапан Systemair SRK 40-20 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70292 |  |  |  |  | Отсечной клапан Systemair SRK 40-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 375 |  |  |  |  |  |  | Отсечной клапан Systemair SRK 50-25 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70293 |  |  |  |  | Отсечной клапан Systemair SRK 50-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 376 |  |  |  |  |  |  | Отсечной клапан Systemair SRK 60-35 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70294 |  |  |  |  | Отсечной клапан Systemair SRK 60-35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  | Водяная нагревательная батарея Systemair VBR 40-20-2 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70296 |  |  |  |  | Водяная нагревательная батарея Systemair VBR 40-20-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 378 |  |  |  |  |  |  | Водяная нагревательная батарея Systemair VBR 60-35-2 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70297 |  |  |  |  | Водяная нагревательная батарея Systemair VBR 60-35-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 379 |  |  |  |  |  |  | Электрическая нагревательная батарея 400B, 3ф, 22 A Systemair RB 50-25/15 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70298 |  |  |  |  | Электрическая нагревательная батарея 400B, 3ф, 22 A Systemair RB 50-25/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 380 |  |  |  |  |  |  | Саморегулирующийся воздушный клапан Systemair VTK 160 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70322 |  |  |  |  | Саморегулирующийся воздушный клапан Systemair VTK 160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 381 |  |  |  |  |  |  | Узел прохода с клапаном, управляемый исполнительным механизмом, утепленный, с кольцом для сбора конденсата tip УП 5-12 с.5.904-10 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70310 |  |  |  |  | Узел прохода с клапаном, управляемый исполнительным механизмом, утепленный, с кольцом для сбора конденсата tip УП 5-12 с.5.904-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 382 |  |  |  |  |  |  | Оконный проветриватель ПО 400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 70313 |  |  |  |  | Оконный проветриватель ПО 400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 383 |  |  |  |  |  |  | Гибкий переходник Systemair UGS 042/500 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70323 |  |  |  |  | Гибкий переходник Systemair UGS 042/500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Блок В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 |  |  |  |  |  |  | Саморегулирующийся воздушный клапан Systemair VTK 160 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 70322 |  |  |  |  | Саморегулирующийся воздушный клапан Systemair VTK 160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 385 |  |  |  |  |  |  | Узел прохода с клапаном, управляемый исполнительным механизмом, утепленный, с кольцом для сбора конденсата tip УП 5-13 с.5.904-10 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70330 |  |  |  |  | Узел прохода с клапаном, управляемый исполнительным механизмом, утепленный, с кольцом для сбора конденсата tip УП 5-13 с.5.904-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 386 |  |  |  |  |  |  | Оконный проветриватель ПО 400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 70313 |  |  |  |  | Оконный проветриватель ПО 400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Блок В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 |  |  |  |  |  |  | Вытяжной центробежный вентилятор L=100 м3/час, Р=150 Pa с электродвигателем Ny=0,035/0,068 кВт, 220В, 1ф de tip Vort Press 220 LL sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70337 |  |  |  |  | Вытяжной центробежный вентилятор L=100 м3/час, Р=150 Pa с электродвигателем Ny=0,035/0,068 кВт, 220В, 1ф de tip Vort Press 220 LL |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 388 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=225 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70339 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=225 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 389 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=200 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70340 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=200 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 390 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 150-600 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70283 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 150-600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 391 |  |  |  |  |  |  | Оконный проветриватель ПО 400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 70313 |  |  |  |  | Оконный проветриватель ПО 400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. Блок C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 |  |  |  |  |  |  | Вытяжной центробежный вентилятор L=100 м3/час, Р=150 Pa с электродвигателем Ny=0,035/0,068 кВт, 220В, 1ф de tip Vort Press 220 LL sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70337 |  |  |  |  | Вытяжной центробежный вентилятор L=100 м3/час, Р=150 Pa с электродвигателем Ny=0,035/0,068 кВт, 220В, 1ф de tip Vort Press 220 LL |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 393 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=190 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70376 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=190 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 394 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=240 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70377 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=240 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 395 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 150-600 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70283 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 150-600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 396 |  |  |  |  |  |  | Оконный проветриватель ПО 400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 70313 |  |  |  |  | Оконный проветриватель ПО 400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. Блок C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 |  |  |  |  |  |  | Вытяжной центробежный вентилятор L=100 м3/час, Р=150 Pa с электродвигателем Ny=0,035/0,068 кВт, 220В, 1ф de tip Vort Press 220 LL sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70337 |  |  |  |  | Вытяжной центробежный вентилятор L=100 м3/час, Р=150 Pa с электродвигателем Ny=0,035/0,068 кВт, 220В, 1ф de tip Vort Press 220 LL |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 398 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=250 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70402 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=250 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 399 |  |  |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=240 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70377 |  |  |  |  | Канальный вентилятор L=240 м3/час, Р=350 Pa с электродвигателем Ny=0,084 кВт, 230В, 1ф, n=3235 об/мин de tip Systemair K 150 EC Sileo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 150-600 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70283 |  |  |  |  | Шумоглушитель Systemair LDC 150-600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 401 |  |  |  |  |  |  | Оконный проветриватель ПО 400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 70313 |  |  |  |  | Оконный проветриватель ПО 400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Блок C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |