	Lucrari de reparatie interioara a blocului sanitar si a salii de sport in subsolul din cadrul LT Mihai Eminescu, str. Varsovia 2, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Lucrari de reparatie interioara

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. WC



	1.1.1. Demontari



	1
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	20,200



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,150
	3,03

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	3,03

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,050
	1,01

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,040
	0,808

	2
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

	m3
	
	2,020



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,100
	4,242

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,320
	2,666

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	0,101

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,290
	0,586

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,290
	0,586

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,150
	0,303

	3
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)

	m3
	
	2,020



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,020
	2,06

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	0,04

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,280
	0,566

	4
	RpCO56A
	Demontari: pereti din PGC, inclusiv structura din profile

	m2
	
	11,700



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210
	2,457

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210
	2,457

	5
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	49,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	5,904

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	7,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	2,46

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,492

	6
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri

	m2
	
	4,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	0,504

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,63

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	0,21

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,042

	7
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane

	m2
	
	20,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	2,424

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	3,03

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	1,01

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,202

	8
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / pervaz

	m3
	
	0,030



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,100
	0,063

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,320
	0,04

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	0,002

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,290
	0,009

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,290
	0,009

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,150
	0,004

	9
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,850
	0,85

	10
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,950
	0,95

	11
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,100
	1,10

	12
	RpSA04A
	Demontarea tevii din PPR existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm

	m
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,72

	13
	RpSB03A
	Demontarea tevii din PP avind diametru de 32 mm - 50 mm

	m
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,18

	14
	RpAcA27A
	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm

	buc
	
	1,000



	
	7212030022750
	Sudor electric
	h-om
	1,560
	1,56

	
	2735725900310
	Electrozi pentru sudura
	kg
	3,100
	3,10

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,350
	0,35

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,100
	0,10

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,650
	0,65

	15
	RpSB01E
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm

	m
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,000
	15,00

	16
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	12,600



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,280
	3,528

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,670
	8,442

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,003
	0,038

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,025
	0,315

	17
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	12,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	5,67

	18
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	12,600



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	3,251

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.1.2. Pardosea



	19
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	20,200



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	0,404

	
	268213260162619
	Pelicula polietilena
	m2
	1,080
	21,816

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,01

	20
	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 100 mm

	m3
	
	2,020



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,850
	7,777

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	1,313

	
	2663102100000p
	Polisterol beton
	m3
	1,020
	2,081

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	0,204

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,250
	0,505

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,400
	0,808

	21
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2) (inclusiv suprapunerile 5%)

	kg
	
	16,330



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	0,408

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,082

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	16,493

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,082

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,163

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	4,899

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,01

	22
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	
	20,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	12,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	2,02

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,033
	0,667

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,202

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	0,606

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,242

	23
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm

	m2
	
	20,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,100
	2,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,020
	0,404

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,0055
	0,444

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,162

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,242

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,121

	24
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	20,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,606

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	3,03

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	1,01

	25
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Sopro FDF 525" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Sopro FDF 525 = 1.30 kg/m2

	m2
	
	20,200



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,500
	10,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,380
	7,676

	
	24165373438290-FDF525
	Hidroizolant Sopro FDF 525
	kg
	1,300
	26,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,025
	0,505

	26
	IzF20B
	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu banda etansare hidroizolatie,  lipit cu hidroizolant Sopro FDF 525 sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda etansare hidroizolatie, bitumul in Hidroizolant Sopro FDF 525 / se exclude lemnul

	m
	
	18,200



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,260
	4,732

	
	26821626063377
	Banda etansare hidroizolatie
	m
	1,020
	18,564

	
	2320322600048-FDF525
	Hidroizolant Sopro FDF 525
	kg
	0,300
	5,46

	
	2320166200670
	White spirit rafinat tip A S 44
	l
	0,120
	2,184

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,036

	27
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelanate pentru pardoseli, calitate superioara, trafic intens, grosime min. 10 mm, clasa de abraziune min. PEI 4, antiderapante min. R10, absorbtie apa <0,5%  conform EN ISO 10545, rezistenta la incovoiere = 35 N/mm2, rezistente la substante chimice uzuale, pentru utilizare in spatii publice (materialul se coordoneaza cu beneficiarul

	m2
	
	20,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,250
	45,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,250
	5,05

	
	2661112800700pa
	Placi ceramice portelanate pentru pardoseli, calitate superioara, trafic intens, grosime min. 10 mm, clasa de abraziune min. PEI 4, antiderapante min. R10, absorbtie apa <0,5%  conform EN ISO 10545, rezistenta la incovoiere = 35 N/mm2, rezistente la substante chimice uzuale, pentru utilizare in spatii publice 
	m2
	1,030
	20,806

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,050
	81,81

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,300
	6,06

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	404,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,900
	18,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,045
	0,909

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,012
	0,242

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.1.3. Finisare pereti



	28
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	49,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,476

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	7,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,46

	29
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	49,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	68,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	14,76

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	516,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	1,476

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,344

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,197

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,394

	30
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm

	m2
	
	49,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,100
	19,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	5,904

	
	2664102100000100
	Mortar M100
	m3
	0,006
	1,181

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,197

	31
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	49,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,476

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	7,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,46

	32
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv / Placi ceramice grosime min.8 mm, calit. 1, rezistente la substante chimice uzuale, destinate spatiilor publice

	m2
	
	49,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,650
	81,18

	
	2661112800700
	Placi ceramice grosime min.8 mm, calit. 1, rezistente la substante chimice uzuale, destinate spatiilor publice
	m2
	1,020
	50,686

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,700
	183,86

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,470
	23,355

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	993,84

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,002
	0,099

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,012
	0,59

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,010
	0,492

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pereti
	

	1.1.4. Glafuri



	33
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	4,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,144

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	0,72

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,24

	34
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	4,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	6,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	1,44

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	50,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	0,144

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,034

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,019

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,038

	35
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm

	m2
	
	4,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,100
	1,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	0,576

	
	2664102100000100
	Mortar M100
	m3
	0,006
	0,115

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,019

	36
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	4,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,144

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	0,72

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,24

	37
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv / Placi ceramice grosime min.8 mm, calit. 1, rezistente la substante chimice uzuale, destinate spatiilor publice

	m2
	
	4,800



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,650
	7,92

	
	2661112800700
	Placi ceramice grosime min.8 mm, calit. 1, rezistente la substante chimice uzuale, destinate spatiilor publice
	m2
	1,020
	4,945

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,700
	17,938

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,470
	2,279

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	96,96

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,002
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,012
	0,058

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,010
	0,048

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri
	

	1.1.5. Tavan



	38
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina

	m2
	
	20,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,060
	1,212

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,060
	1,212

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,005
	0,101

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,020
	0,404

	39
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2

	m2
	
	20,200



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,140
	2,828

	
	2430226101010S
	Grund "Strato 4900"
	kg
	0,200
	4,04

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	1,01

	40
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	20,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,530
	30,906

	
	2653102100831R
	Mortar "Resisto Tixo"
	kg
	7,140
	144,228

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,081

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	1,596

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,394

	41
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm

	m2
	
	20,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,310
	6,262

	
	2653102100831R
	Mortar "Resisto Tixo"
	kg
	1,430
	433,29

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,303

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	1,212

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	4,848

	42
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong hidrofug", inclusiv sistemul-grila Knauf sau analog dupa calitate

	m2
	
	20,200



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	3,03

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,050
	41,41

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,000
	80,80

	
	2732103646151kh
	Panouri "Armstrong hidrofug" Knauf cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,050
	21,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015
	0,303

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.1.6. Captusiri



	43
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit

	m2
	
	8,330



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	31,382

	
	2662102701000-12h
	Placi ghips-carton gr.12,5 mm hidrofug 
	m2
	1,050
	8,79

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,075
	17,371

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,200
	35,161

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,200
	35,161

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,480
	37,505

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,830
	6,948

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,800
	15,069

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,733

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,530
	37,924

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,450
	447,465

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,052

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	1,147

	44
	CO18A
	Usite de vizitare 150x200 mm

	buc
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,270
	0,54

	
	2030112931101-150x200
	Usite de vizitare 150x200 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Captusiri
	

	1.1.7. Inchideri si compartimentari



	45
	CK22C
	Pereti despartitori pentru cabine WC din panouri compacte HPL cu grosimea minima de 10 mm, rezistente la umiditate, agenti de curatare si impact mecanic, montate pe structura din profil aluminiu anodizat, inclusiv feronerie si accesorii complete de montaj din inox sau aluminiu (balamale, mвnere, оncuietori cu indicator liber/ocupat, picioare de sussinere, elemente de fixare si racordare) h=1.8 m

	m2
	
	18,900



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,250
	23,625

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	1,512

	
	2030112951000-hpl
	Pereti despartitori pentru cabine WC din panouri compacte HPL cu grosimea minima de 10 mm, rezistente la umiditate, agenti de curatare si impact mecanic, montate pe structura din profil aluminiu anodizat, inclusiv feronerie si accesorii complete de montaj din inox sau aluminiu (balamale, mвnere, оncuietori cu indicator liber/ocupat, picioare de sussinere, elemente de fixare si racordare) 
	m2
	1,000
	18,90

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,000
	56,70

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,210
	3,969

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,073
	1,38

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	9,45

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,400
	7,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,378

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	1.1.8. Incalzire



	46
	RpIB12A
	Demontari ingrijita radiator bimetal

	buc
	
	1,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	0,18

	47
	IB05B
	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 11-20 elemente / radiator demontat anterior

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,500
	2,50

	
	2822115700000*
	Radiator bimetalic demontat anterior
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,040
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,080
	0,08

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,25

	48
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,90

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	6,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	12,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	12,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	0,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.1.9. Tamplarii



	49
	RpCP33C
	Inlocuirea pachetului de geam termoizolant existent cu pachet de geam termoizolant mat (satinat), 4-16-4 mm, inclusiv demontare, montare si reglaje necesare

	m2
	
	3,100



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,620
	1,922

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,080
	0,248

	
	2812106308044*
	Geam termoizolant mat (satinat) 4-16-4
	m2
	1,000
	3,131

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	3,000
	9,393

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,165
	0,517

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,123
	0,385

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,400
	1,252

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,062

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	0,31

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.1.10. Terasamente



	50
	RCsB31S
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,879
	3,956

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,377
	1,696

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0154
	0,069

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1445
	0,65

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,610
	2,745

	51
	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase / etansarea stilpusorilor la balustrada si a gaurii

	m
	
	0,500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,300
	0,15

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	0,025

	
	2430226103000b
	Chit bituminos
	kg
	0,150
	0,079

	
	2413337345800
	Solutie de amorsaj
	l
	0,010
	0,005

	52
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	5,250



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,100
	16,275

	53
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	
	3,750



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,610
	2,288

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,025
	3,844

	54
	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi

	m3
	
	1,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,860
	1,29

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	0,15

	55
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	3,750



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	4,162

	56
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	6,400



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	1,651

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente
	

	1.1.11. Tehnico-sanitare



	57
	AcD18C
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Tub din PVC SN4, fabricata conform SR EN 13476 si SR EN 1401, tip compact, multistrat, cu mufa si garnitura d.160x4

	m
	
	15,000



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,400
	6,00

	
	2521216700000-160x4
	Tub din PVC SN4, fabricata conform SR EN 13476 si SR EN 1401, tip compact, multistrat, cu mufa si garnitura d.160x4
	m
	1,050
	15,907

	
	2523156670000-160
	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d.160
	buc
	0,171
	2,591

	
	2462106110467
	Codez - 100
	kg
	0,024
	0,364

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,040
	0,606

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	0,500
	7,575

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,039
	0,591

	58
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1

	m
	
	5,800



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,856

	
	2521216720160110
	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1
	m
	1,030
	5,974

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,087

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,087

	59
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	3,12

	
	287527420404024
	Brida fixare cu diblu d.110
	buc
	1,000
	6,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006
	0,036

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,310
	1,86

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,007

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,006

	60
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1

	m
	
	6,400



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,60

	
	252121672016050
	Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1
	m
	1,030
	6,592

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,026

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,077

	61
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Brida fixare cu diblu d.50

	buc
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	5,59

	
	287527420404023
	Brida fixare cu diblu d.50
	buc
	1,000
	13,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006
	0,078

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,310
	4,03

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,016

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,013

	62
	SB09G
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm /  Reductie PVC D 160x110 - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,360
	0,36

	
	2523156721037-r-160x110
	Reductie PVC D 160x110
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,060
	0,06

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,023
	0,023

	63
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,28

	
	252315672103736
	Piesa curatire PP D 110 mm 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,015

	64
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°  - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,60

	
	252315672101536
	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°
	buc
	1,000
	5,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,35

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,15

	65
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°  - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,32

	
	2523156721015157
	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,03

	66
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110  - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,68

	
	252315672103720
	Cot PP 45* d.110
	buc
	1,000
	6,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,21

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,09

	67
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP d. 50x50 / 45* - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,25

	
	252315672101542
	Ramificatie PP d. 50x50 / 45*
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,024

	68
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50   - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	1,76

	
	252315672103719
	Cot PP 45* d.50 
	buc
	1,000
	8,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,08

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,096

	69
	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,200
	16,80

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,010
	4,161

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	4,12

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	4,12

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	4,12

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	4,12

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	4,12

	70
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	3,30

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,000
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	4,00

	71
	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,900
	3,80

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,010
	2,06

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	2,04

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	2,04

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,300
	0,612

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,010
	2,06

	72
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	1,220



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,098

	73
	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm

	10 m
	
	1,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,12

	74
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078

	m
	
	37,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	23,31

	
	252121671705020
	Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078
	m
	1,020
	37,74

	
	252315671943020
	Cot PPR d.20
	buc
	0,700
	25,90

	
	252315671945020
	Teu PPR d.20
	buc
	0,450
	16,65

	
	252315671946020
	Reductie PPR d.20
	buc
	0,100
	3,70

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	37,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,74

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,222

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,074

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	1,55

	75
	
	Clema PPR d.20

	buc
	
	74,000



	
	600128
	Clema PPR d.20
	buc
	1,000
	74,00

	76
	RpIF09B1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  / Tub izolant din polietilena de inalta densitate gr.9 mm d.20 mm

	m
	
	37,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,500
	18,50

	
	33205173522320
	Tub izolant din polietilena de inalta densitate gr.9 mm d.20 mm
	m
	1,030
	40,016

	77
	
	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*

	buc
	
	7,000



	
	60023
	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*
	buc
	1,000
	7,00

	78
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	2,10

	
	2913124201600*
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	7,105

	79
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet cu bila 3/4"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,46

	
	29131245031503/4
	Robinet cu bila 3/4"
	buc
	1,000
	2,03

	80
	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" / Racord olandez alama 3/4" FI

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,210
	0,42

	
	27212041223003/4
	Racord olandez alama 3/4" FI
	buc
	1,000
	2,02

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,032
	0,065

	81
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa de siguranta 6 bar 3/4"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,18

	
	29131242042103/4
	Supapa de siguranta 6 bar 3/4"
	buc
	1,000
	1,02

	82
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	37,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	5,92

	83
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	37,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,85

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tehnico-sanitare
	

	1.1.12. Retele electrice



	84
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	11,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	2,20

	85
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	11,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	3,30

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	18,70

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,11

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,165

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,22

	86
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	1,04

	87
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,64

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	1,76

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,005
	0,04

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total WC
	

	1.2. Sala de sport



	1.2.1. Demontari



	88
	RpCO56A
	Demontari: dulapuri inzidite

	m2
	
	11,700



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210
	2,457

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210
	2,457

	89
	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor

	m
	
	9,300



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,090
	0,837

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	0,465

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,093

	90
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza

	m2
	
	110,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	13,272

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	16,59

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	5,53

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	1,106

	91
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza

	m2
	
	16,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	2,016

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	2,52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	0,84

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,168

	92
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane

	m2
	
	100,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	12,096

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	15,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	5,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	1,008

	93
	RpAcA27A
	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm

	buc
	
	4,000



	
	7212030022750
	Sudor electric
	h-om
	1,560
	6,24

	
	2735725900310
	Electrozi pentru sudura
	kg
	3,100
	12,40

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,350
	1,40

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,100
	0,40

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,650
	2,60

	94
	RpSB01D
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm

	m
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,840
	6,72

	95
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	6,210



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,280
	1,739

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,670
	4,161

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,003
	0,019

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,025
	0,155

	96
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	6,210



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	2,794

	97
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	6,210



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	1,602

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.2.2. Pardosea



	98
	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	6,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,560
	3,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,280
	1,68

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,150
	78,90

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,042
	0,252

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,120
	0,72

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,18

	99
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm

	m2
	
	100,800



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,234
	23,587

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	15,300
	1 549,951

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,090
	9,117

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,004
	0,405

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,042
	4,234

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	1,008

	100
	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm, izolare fonica 21dB, rezistenta termica 0,07 m2K/W, alunecarea 80-110 conform EN 13036-4, amortizarea >=35%, deformarea verticala 1,9mm, saritura mingii 98%, reflectarea lucminii <= 30%, rezistenta la indentare <0,5mm , stabilitatea sub sarcina in miscare 1500N, rezistenta culorii 6 conform ISO 105 B02, rezistenta la abraziune <250 mg/1000cycles de tip GraboSport Extreme sau analog dupa calitate (culoare de coordonat cu beneficiarul); consum Plinta din lemn h=50mm - 0,454 m/m2

	m2
	
	100,800



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	10,08

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,000
	100,80

	
	25231167163436
	Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm, izolare fonica 21dB, rezistenta termica 0,07 m2K/W, alunecarea 80-110 conform EN 13036-4, amortizarea >=35%, deformarea verticala 1,9mm, saritura mingii 98%, reflectarea lucminii <= 30%, rezistenta la indentare <0,5mm , stabilitatea sub sarcina in miscare 1500N, rezistenta culorii 6 conform ISO 105 B02, rezistenta la abraziune <250 mg/1000cycles de tip GraboSport Extreme
	m2
	1,050
	107,428

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,030
	3,069

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,600
	61,387

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,080
	8,185

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	51,156

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,153

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,200
	20,462

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,024
	2,455

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,061

	
	25211067183836
	Plinta din lemn h=50mm
	m
	0,454
	46,45

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	3,024

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.2.3. Finisare pereti



	101
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	110,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	3,318

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	16,59

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	5,53

	102
	CK26C
	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi

	m
	
	20,100



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080
	1,608

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,201

	
	2521106718393*
	Cornier din aluminiu perforat
	m
	1,000
	20,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,201

	103
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	110,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	134,932

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,140
	789,684

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,442

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	8,737

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	1,77

	104
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea medie finala 10 mm

	m2
	
	110,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,240
	132,72

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,430
	790,79

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,553

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,016
	8,848

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,003
	1,659

	105
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	110,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200
	22,12

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,100
	121,66

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,150
	16,59

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,033

	106
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	110,600



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	49,77

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	11,06

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	116,672

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,111

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,111

	107
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	110,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	3,318

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	16,59

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	5,53

	108
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2

	m2
	
	110,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	60,83

	
	2430116103800-27
	Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali 
	litr
	0,240
	26,544

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	6,636

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	55,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	5,53

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,221

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pereti
	

	1.2.4. Glafuri



	109
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	16,800



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	24,965

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,300
	5,04

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,610
	245,448

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,188

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	1,327

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,497

	110
	CK26C
	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi

	m
	
	39,750



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080
	3,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,397

	
	2521106718393*
	Cornier din aluminiu perforat
	m
	1,000
	39,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,397

	111
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	16,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,504

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	2,52

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,84

	112
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	16,800



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	7,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	1,68

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	17,722

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,017

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,017

	113
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	16,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,504

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	2,52

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,84

	114
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2

	m2
	
	16,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	9,24

	
	2430116103800-27
	Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali 
	litr
	0,240
	4,032

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	1,008

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	8,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,84

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,034

	115
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,07

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	0,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,116

	116
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	2,330



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	3,262

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	0,699

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	24,465

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	0,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,016

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,009

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,019

	117
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,07

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	0,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,116

	118
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv / Placi ceramice grosime min.8 mm, calit. 1, rezistente la substante chimice uzuale, destinate spatiilor publice

	m2
	
	2,330



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,650
	3,844

	
	2661112800700
	Placi ceramice grosime min.8 mm, calit. 1, rezistente la substante chimice uzuale, destinate spatiilor publice
	m2
	1,020
	2,40

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,700
	8,707

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,470
	1,106

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	47,066

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,002
	0,005

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,012
	0,028

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,010
	0,023

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri
	

	1.2.5. Tavan



	119
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	100,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	3,024

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	15,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	5,04

	120
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	100,800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,530
	154,224

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,140
	719,712

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,403

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	7,963

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	1,966

	121
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm

	m2
	
	100,800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,310
	156,24

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,430
	720,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,504

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	2,016

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	8,064

	122
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	100,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200
	20,16

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,100
	110,88

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,150
	15,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,03

	123
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	100,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	3,024

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	15,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	5,04

	124
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	100,800



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	45,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	10,08

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	106,334

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,101

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,101

	125
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	100,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	3,024

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	15,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	5,04

	126
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila

	m2
	
	100,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	55,44

	
	2430116103800ll
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,400
	40,32

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	6,048

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	50,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	5,04

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,202

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.2.6. Captusiri



	127
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit

	m2
	
	4,500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	16,953

	
	2662102701000-12h
	Placi ghips-carton gr.12,5 mm hidrofug 
	m2
	1,050
	4,749

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,075
	9,384

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,200
	18,994

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,200
	18,994

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,480
	20,261

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,830
	3,754

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,800
	8,14

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,396

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,530
	20,487

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,450
	241,728

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,028

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	0,62

	128
	CO18A
	Usite de vizitare 150x200 mm

	buc
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,270
	0,54

	
	2030112931101-150x200
	Usite de vizitare 150x200 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Captusiri
	

	1.2.7. Incalzire



	129
	RpIB12A
	Demontari ingrijita radiator bimetal

	buc
	
	6,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	1,08

	130
	IB05B
	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 11-20 elemente / radiator demontat anterior

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,500
	15,00

	
	2822115700000*
	Radiator bimetalic demontat anterior
	buc
	1,000
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,040
	0,24

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,080
	0,48

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,30

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	24,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	1,50

	131
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	24,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	3,60

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	24,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	48,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	48,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	2,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.2.8. Protectie radiatoare



	132
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri

	kg
	
	158,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	30,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	1,58

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	1,58

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	1,58

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	158,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	0,79

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	1,264

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	2,37

	133
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,158



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	1,15

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	1,896

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	0,948

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,133

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	0,474

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,237

	134
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100

	buc
	
	50,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,200
	10,00

	
	287413631330063
	Bulon de ancoraj M12x100
	buc
	1,000
	50,00

	135
	CK30B
	Masca pentru radiatoare din Placi din MDF taiat in raza, inclusiv diblurile (panouri demontabile)

	m2
	
	18,600



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,850
	34,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,250
	4,65

	
	2430226100046
	Grund de ulei
	kg
	0,030
	0,558

	
	203012732958665
	Placi din MDF taiat in raza
	m2
	1,000
	18,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,400
	7,44

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,001
	0,019

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8,000
	148,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,186

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Protectie radiatoare
	

	1.2.9. Retele electrice



	136
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	11,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	2,20

	137
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	11,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	3,30

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	18,70

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,11

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,165

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,22

	138
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	1,04

	139
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,64

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	1,76

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,005
	0,04

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	1.2.10. Alte lucrari



	140
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, 250x150 montate in zidarie

	buc
	
	1,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	0,03

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150
	0,15

	
	2811236306200*
	Grila ventilatie aluminiu, 250x150 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	0,50

	141
	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor

	kg
	
	100,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,020
	2,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,004
	0,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,001
	0,10

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,001
	0,105

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0015
	0,157

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0003
	0,03

	142
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	15,000



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,210
	3,15

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,040
	15,756

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,020
	0,303

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,010
	0,152

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,080
	1,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,15

	143
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri / echipament demontat anterior

	kg
	
	100,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	19,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	1,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	1,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	1,00

	
	2775276309886m
	Confectii metalice inglobate in beton (material demontat anterior)
	kg
	1,000
	100,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	0,50

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	0,80

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	1,50

	144
	RpIzE16A
	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv

	t
	
	0,100



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,630
	0,463

	
	2320146200700
	Petrol lampant
	l
	1,250
	0,125

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,800
	0,08

	
	1411112204410
	Piatra abraziva pentru slefuit
	kg
	0,500
	0,05

	145
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,100



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	0,728

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	1,20

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	0,60

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,084

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	0,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala de sport
	

	1.3. Casa scarii



	146
	RpCL08A
	Demontarea balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera / k=0.5

	m
	
	108,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,800
	43,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,280
	15,12

	147
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada / Balustrada metalica, H=1100 mm, cu umplere din bare verticale si 2 maini curente circulare (la h=1100 mm si h=900 mm), montaj lateral, Ltot=108 ml

	kg
	
	1 800,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	342,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	18,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	18,00

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,000
	1 800,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	9,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	14,40

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,010
	18,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,020
	36,00

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,020
	36,00

	148
	CN21D
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intaritor de tip poliamidic

	m2
	
	130,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,360
	176,80

	
	2430116105060
	Vopsea pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,180
	23,40

	
	2430226100950
	Grund  pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,250
	32,50

	
	2430226102200
	Chit de cutit epoxidic
	kg
	0,030
	3,90

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,100
	13,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	6,50

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	13,00

	149
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora M12x150 cu piulita cu fixare dubla

	buc
	
	368,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,200
	73,60

	
	2874136313300-12x150
	Ancora M12x150 cu piulita cu fixare dubla
	buc
	1,000
	368,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Casa scarii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. WC



	150
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,220
	0,22

	151
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,060
	0,06

	152
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	6,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,196

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	4,88

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,144

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,048

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,16

	153
	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	271,000
	10,84

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,400
	0,416

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,300
	0,612

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,000
	0,12

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,000
	4,80

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,100
	0,004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,017

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	1,090
	0,044

	154
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	1,143

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,045

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	3,06

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,013

	155
	
	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V

	buc
	
	3,000



	
	60070
	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V
	buc
	1,000
	3,00

	156
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	0,322

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	1,02

	157
	
	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20

	buc
	
	1,000



	
	60066
	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20
	buc
	1,000
	1,00

	158
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	4,000



	
	400-81
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,000
	4,00

	159
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	0,494

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,04

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,00

	160
	
	Cutie de distributie IP65

	buc
	
	2,000



	
	60075*
	Cutie de distributie IP65
	buc
	1,000
	2,00

	161
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	2,090



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	14,087

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,042

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,648

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	1,672

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	25,498

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,104

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,042

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,334

	162
	
	Cablu N2XH-J 3x1.5 mm2

	m
	
	142,000



	
	600-N2XH-J-3x1.5
	Cablu N2XH-J 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	142,00

	163
	
	Cablu HXH-J FE 3x1.5 mm2

	m
	
	67,000



	
	600-HXH-J-FE-3x1.5
	Cablu HXH-J FE 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	67,00

	164
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	1,160



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	9,118

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,023

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,36

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,928

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	14,152

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,058

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,023

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	0,371

	165
	
	Cablu N2XH-J 3x2.5 mm2

	m
	
	116,000



	
	600-N2XH-J-3x2.5
	Cablu N2XH-J 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	116,00

	166
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / k=0.5 la manopera

	100 m
	
	2,930



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	34,867

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,006

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	39,262

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,586

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	2,93

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	19,631

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	52,74

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	5,274

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,700
	7,911

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	14,181

	167
	
	Teava din PVC d.20 mm

	m
	
	293,000



	
	60089
	Teava din PVC d.20 mm
	m
	1,000
	293,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total WC
	

	2.2. Sala de sport



	168
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	7,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,220
	1,54

	169
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize

	buc
	
	3,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,060
	0,18

	170
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	4,68

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,147

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	3,66

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,108

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	18,30

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	3,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,06

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,12

	171
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	8,83

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,408

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,204

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,102

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,310
	0,031

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	2,56

	172
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	1,143

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,045

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	3,06

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,013

	173
	
	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V

	buc
	
	3,000



	
	60070*
	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V
	buc
	1,000
	3,00

	174
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,800
	0,328

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	1,02

	175
	
	Intrerupator cu doua clape pentru montare incorporata, IP20

	buc
	
	1,000



	
	60066*
	Intrerupator cu doua clape pentru montare incorporata, IP20
	buc
	1,000
	1,00

	176
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	4,000



	
	400-81
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,000
	4,00

	177
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	0,494

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,04

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,00

	178
	
	Cutie de distributie IP20

	buc
	
	2,000



	
	60075
	Cutie de distributie IP20
	buc
	1,000
	2,00

	179
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	4,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	27,23

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,081

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	1,252

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	3,232

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	49,288

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,202

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,081

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,646

	180
	
	Cablu N2XH-J 3x1.5 mm2

	m
	
	262,000



	
	600-N2XH-J-3x1.5
	Cablu N2XH-J 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	262,00

	181
	
	Cablu HXH-J FE 3x1.5 mm2

	m
	
	142,000



	
	600-HXH-J-FE-3x1.5
	Cablu HXH-J FE 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	142,00

	182
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	1,160



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	9,118

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,023

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,36

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,928

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	14,152

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,058

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,023

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	0,371

	183
	
	Cablu N2XH-J 3x2.5 mm2

	m
	
	116,000



	
	600-N2XH-J-3x2.5
	Cablu N2XH-J 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	116,00

	184
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / k=0.5 la manopera

	100 m
	
	4,680



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	55,692

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,01

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	62,712

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,936

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	4,68

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	31,356

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	84,24

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	8,424

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,700
	12,636

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	22,651

	185
	
	Teava din PVC d.20 mm

	m
	
	468,000



	
	60089
	Teava din PVC d.20 mm
	m
	1,000
	468,00

	186
	VC37A
	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,500
	3,50

	187
	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,500
	3,50

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,350
	0,35

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,080
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala de sport
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. WC



	188
	
	Intreruptor automat diferential 30 mA 16 A 1P+N Schneider-Electric sau analog dupa calitate

	buc
	
	3,000



	
	700-AD-1p+n-16/30
	Intreruptor automat diferential 30 mA 16 A 1P+N Schneider-Electric 
	buc
	1,000
	3,00

	189
	
	Intreruptor automat Schneider-Electric 1P+N B10 A sau analog dupa calitate

	buc
	
	1,000



	
	700-IA-1-B10
	Intreruptor automat Schneider-Electric 1P+N B10 A
	buc
	1,000
	1,00

	190
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V

	buc
	
	4,000



	
	60063
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V 
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total WC
	

	3.2. Sala de sport



	191
	
	Intreruptor automat diferential 30 mA 16 A 1P+N Schneider-Electric sau analog dupa calitate

	buc
	
	2,000



	
	700-AD-1p+n-16/30
	Intreruptor automat diferential 30 mA 16 A 1P+N Schneider-Electric 
	buc
	1,000
	2,00

	192
	
	Intreruptor automat Schneider-Electric 1P+N B10 A sau analog dupa calitate

	buc
	
	1,000



	
	700-IA-1-B10
	Intreruptor automat Schneider-Electric 1P+N B10 A
	buc
	1,000
	1,00

	193
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP67, cu montare aparenta pe perete, modul LED 40W, dim. 1200x79x72 flux luminos 7200 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 220-240V, material otel/plastic

	buc
	
	10,000



	
	60063*
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP67, cu montare aparenta pe perete, modul LED 40W, dim. 1200x79x72 flux luminos 7200 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 220-240V, material otel/plastic
	buc
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala de sport
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


