| Lucrari de inlocuire a timplariei la IET 160, mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Timplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 45.15 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9.481 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9.481 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz) | m2 | 9.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.911 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.911 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla) | m | 31.85 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2.866 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.593 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.319 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice | kg | 30.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0.60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.024 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.09 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.15 |
| 5 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 39.44 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 26.03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.761 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 39.44 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 157.76 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 18.537 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6.508 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15.776 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 31.552 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.789 |
| 6 | CK25A | Usi EXTRIOARE cu rezistenta sportia, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 5.71 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4.168 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.457 |
|  | 2030112939151 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (exterioare) | m2 | 5.71 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 22.84 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2.855 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.999 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.426 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.71 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.114 |
| 7 | CK32B | Storuri (plasa moschit) pentru ferestre | m2 | 9.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.84 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5.52 |
|  | 2812106308432 | Plasa moschit | m2 | 9.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.472 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 18.40 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 9.20 |
| 8 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 250mm | m | 26.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.096 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.262 |
|  | 2521106718325 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 250mm | m | 26.20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 157.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.262 |
| 9 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm | m | 6.35 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.508 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.064 |
|  | 2521106718328 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm | m | 6.35 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 38.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.064 |
| 10 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 11.55 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.696 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.924 |
|  | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm | m | 11.55 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 46.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.116 |
| 11 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350mm | m | 20.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6.496 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.624 |
|  | 2743123549011 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 350mm | m | 20.30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 81.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.203 |
| 12 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre (Grila existenta) | m2 | 2.50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.25 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.063 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.125 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.20 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.175 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2.50 |
| 13 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.75 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.26 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.275 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.125 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.425 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.125 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.25 |
|  |  | Capitolul 1.2. Glafuri exterioare ferestre |  |  |
| 14 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 16.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7.52 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.52 |
| 15 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de Placi pentru exterior Knauf Aquapanel (sau similar) gr. 12.5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 16.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 60.278 |
|  | 2662102701001 | Placi pentru exterior Knauf Aquapanel (sau similar) gr. 12.5mm | m2 | 16.884 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 33.366 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 67.536 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 67.536 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 72.038 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 13.346 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 28.944 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.407 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 72.842 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 859.476 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.099 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.203 |
| 16 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm | m2 | 16.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 38.304 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8.464 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 64.64 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 80.80 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*, gr. 30mm | m2 | 17.291 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 20.523 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 129.28 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.054 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 4.80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.336 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 20.40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 30.314 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 6.12 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 298.044 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.228 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.612 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.604 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2.448 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 8.466 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.02 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior'' | m2 | 20.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11.22 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior'' | kg | 8.16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.224 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10.20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.041 |
|  |  | Capitolul 1.3. Glafuri interioare ferestre |  |  |
| 20 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 9.80 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1.078 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 2.94 |
| 21 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7.05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.05 |
| 22 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HYDRO 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 15.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 56.511 |
|  | 2662102701002 | Placi ghips-carton Hydro 12.5mm | m2 | 15.829 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 31.281 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 63.315 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 63.315 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 67.536 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 12.512 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 27.135 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.319 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 68.29 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 805.759 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.093 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.065 |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 9.80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14.563 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 2.94 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 143.178 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.774 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.29 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9.80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.96 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 10.78 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1.47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.003 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 24.80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.48 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 26.162 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.025 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 24.80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.744 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3.72 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.24 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) | m2 | 24.80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13.64 |
|  | 2430116103806 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 9.92 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.488 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.05 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 28 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 40.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 30.00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.012 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.004 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.012 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.005 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.12 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 180.00 |
| 29 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.00 |
| 30 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 2.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.22 |
| 31 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.516 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.