CAIET DE SARCINI

Reparatia acoperisului blocului central la IMSP ,,Spitalul raional Falesti”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari, cota acoperisului +18-20m |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 280,0000 |
| 2 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metralica, profnastil (cu recuperarea materialelor) | m2 | 257,0000 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasul parapetului improvizat | m2 | 280,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie, cota acoperisului + 18-20 m |  |  |
| 4 | RpCH06E | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane si lenta speciala | kg | 350,0000 |
| 5 | RpCH06A | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (Prelungirea capriorilor cu Scind rasin lunga tiv cls D, gr=50mm, L=2,00 m) | buc | 215,0000 |
| 6 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) = 0.0081se iau dupa proiect. | m2 | 300,0000 |
| 7 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 300,0000 |
| 8 | CE31C2 | Streasina infundata, fara console aparente, din TIGGLA METALICA EXISTENTA, cu latimea medie de 0,6 m | m2 | 110,0000 |
| 9 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv iclusiv unirea in burlane existente | m | 180,0000 |