Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44000000-0 | Bandă teflon 19mm*15m/l |  |  |  | Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunele19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătura din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 260 de grade Celsius, temperatură normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică. |  |  |
|  | Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuș |  |  |  | Baterie amestecătoare p/u cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun Ø1/2” distanța 150” + -” 20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la 2000gr. |  |  |
|  | Baterie amestecătoare p/u bucătărie |  |  |  | Baterie amestecătoare p/u bucătărie, montata pe lavoar, cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă , racord excentric Ø1/2” distanța 150” + -” 20mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung, greutatea de la 1000gr. |  |  |
|  | Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduleț |  |  |  | Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduleț din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil din ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la 1500gr. |  |  |
|  | Baterie amestecătoare p/u lavoar |  |  |  | Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr. |  |  |
|  | Capac p/u vas de clozet compact din farfor |  |  |  | Capac p/u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaura pe centru |  |  |
|  | Contor apă rece dn = ½” pentru încăperi. După necesități cu certificate Metrologic la momentul cerinței |  |  |  | Caracteristici tehnice ale contoarelor de apă: 1.Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de o oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă. 2.QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp fără a depăși eroarea maximă admisă. 3.QT contor de apă-debit de apă, la care se modifică valoarea maximă admisibilă, eroare a contorului de apă. 4.Qmin contor de apă-debitul minim-cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu depășește eroarea maximă admisă. 5.DN contor de apă-diametrul nominal-diametrul găurii în racordurile de racordare. Valoarea Dnse aplică pentru unificarea dimensiunilor conductelor de armare. Diametrul real al găurii poate varia ușor de la valoarea nominală la partea mai mare sau mai mică. Denumirea alternativă a diametrului nominal DN, comună în țările din spațiul post-sovietic, a fost diametrul condițional al contorului de apă. O serie de pasaje convenționale DN fitinguri sunt reglementate de GOST 28338-89” pasaje condiționale (dimensiuni nominale) ”. |  |  |
|  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L60 cm |  |  |  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani. |  |  |
|  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L80 cm |  |  |  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani. |  |  |
|  | Furtun F ½” x M½” cu țesătură de inox L60 cm |  |  |  | Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x M ½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani. |  |  |
|  | Furtun F ½” x F ½” cu țesătură de inox L60 cm |  |  |  | Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x F½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani. |  |  |
|  | Gofră pentru vas de clozet |  |  |  | Gofră pentru vas de clozet |  |  |
|  | Mufă bronz ½” |  |  |  | Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filețare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etanșarea îmbinărilor metalice filetate. |  |  |
|  | Mufă pe Ø 110 canalizare p/u scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  | Praf „Femitex” – 1 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet colțar ceramic DWK ½”x 3/4” |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet colțar ceramic DWK ½”x ½” Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  | Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos |  |  |  | Set accesorii p/u vas de clozet compact |  |  |
|  | Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) |  |  |  | Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) |  |  |
|  | Țeavă PPR Ø 25mm fibră PN 25 Timax 950 |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 950 |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 950 |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PE p/u canalizare Ø110 mm L=2m |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=1m |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=2m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trecere PE canalizare Ø110 x 110 fontă |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 450 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________