### 2.3.2. Formularul de deviz nr.3 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.3

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie

____________________“20” mai 2020

Obiectul:  Secția nr.3 (Et.2 Internări)

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A

Lucrări de reparație

| № crt. | Simbol norme/ Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de reparație |  |  |
|  |  | 1.1. Salon de observație |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 19,00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 19,00 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,00 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 19,00 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,00 |
|  |  | 1.1.2. Pereți |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 52,80 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 21,00 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,00 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,00 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 21,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 21,00 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
| 15 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 14,50 |
| 16 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 6,00 |
| 17 | CK18A | Montarea lambriuri din lemn de 20 mm | m | 36,00 |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |
| 18 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 18,00 |
|  |  | 1.2. Birou Asistente medicale |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 9,00 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 9,00 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,00 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,00 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 9,00 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,00 |
|  |  | 1.2.2. Pereți |  |  |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 31,40 |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 31,40 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,10 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,10 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 31,40 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 31,40 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,40 |
| 33 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.3. Asistente medicale |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 8,80 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 8,80 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,80 |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,80 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,80 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 8,80 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,80 |
|  |  | 1.3.2. Pereți |  |  |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 32,00 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 32,00 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 32,00 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,00 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 32,00 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 32,00 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,00 |
| 48 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,50 |
| 49 | CK18A | Montarea lambriuri din lemn de 20 mm | m | 4,00 |
|  |  | 1.3.3. Pardosele |  |  |
| 50 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 8,80 |
| 51 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 8,00 |
| 52 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 8,80 |
| 53 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 8,80 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 8,80 |
| 55 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 8,80 |
| 56 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.4. Salon de proceduri |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 16,40 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 16,40 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,40 |
| 60 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,40 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,40 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 16,40 |
| 63 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 16,40 |
|  |  | 1.4.2. Pereți |  |  |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 25,50 |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 25,50 |
| 66 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,50 |
| 67 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,50 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 25,50 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 25,50 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,50 |
| 71 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 6,00 |
| 72 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn. (usa) | m2 | 10,00 |
| 73 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 1,00 |
| 74 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.5. Hol |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 14,00 |
| 76 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 14,00 |
| 77 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,00 |
| 78 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,00 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,00 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 14,00 |
| 81 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 14,00 |
|  |  | 1.5.2. Pereți |  |  |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 34,80 |
| 83 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 34,80 |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,80 |
| 85 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,80 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 34,80 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 34,80 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,80 |
| 89 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.5.3. Pardosele |  |  |
| 90 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 14,00 |
| 91 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 13,00 |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 14,00 |
| 93 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,00 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 14,00 |
| 95 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 14,00 |
| 96 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 14,00 |
|  |  | 1.6. Salon nr.3 |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavan |  |  |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 28,30 |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 28,30 |
| 99 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,30 |
| 100 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 28,30 |
| 101 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 28,30 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 28,30 |
| 103 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,30 |
|  |  | 1.6.2. Pereți |  |  |
| 104 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 51,00 |
| 105 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 51,00 |
| 106 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,00 |
| 107 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,00 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 51,00 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 51,00 |
| 110 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 51,00 |
| 111 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 8,00 |
| 112 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 113 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 7,20 |
|  |  | 1.7. Salon nr.4 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Tavan |  |  |
| 114 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 9,20 |
| 115 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 9,20 |
| 116 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,20 |
| 117 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,20 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,20 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 9,20 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,20 |
|  |  | 1.7.2. Pereți |  |  |
| 121 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 35,00 |
| 122 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 35,00 |
| 123 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.). | m2 | 1,80 |
| 124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 35,00 |
| 125 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,00 |
| 126 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,00 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 35,00 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 35,00 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,00 |
| 130 | CK18A | Montarea lambriuri din lemn de 20 mm | m | 7,00 |
| 131 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 1,00 |
| 132 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 2,00 |
| 133 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura. | m2 | 1,80 |
| 134 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 5,00 |
|  |  | 1.7.3. Pardosele |  |  |
| 135 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 12,80 |
| 136 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 12,80 |
| 137 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 12,80 |
| 138 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 12,80 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 12,80 |
| 140 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 12,80 |
| 141 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.7.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 142 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 143 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 144 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.8. Camara |  |  |
|  |  | 1.8.1. Tavan |  |  |
| 145 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 7,40 |
| 146 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 7,40 |
| 147 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,40 |
| 148 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,40 |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 7,40 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 7,40 |
| 151 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 7,40 |
|  |  | 1.8.2. Pereți |  |  |
| 152 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 15,25 |
| 153 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.). | m2 | 2,30 |
| 154 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 15,25 |
| 155 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,25 |
| 156 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,25 |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 15,25 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 15,25 |
| 159 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 15,25 |
| 160 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 1,32 |
| 161 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura. | m2 | 2,30 |
|  |  | 1.9. Coridor |  |  |
|  |  | 1.9.1. Tavan |  |  |
| 162 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 5,30 |
| 163 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 5,30 |
| 164 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,30 |
| 165 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,30 |
| 166 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,30 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 5,30 |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,30 |
|  |  | 1.9.2. Pereți |  |  |
| 169 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 21,00 |
| 170 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 21,00 |
| 171 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,00 |
| 172 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,00 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 21,00 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 21,00 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,00 |
| 176 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 4,00 |
|  |  | 1.9.3. Pardosele |  |  |
| 177 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 14,00 |
|  |  | 1.10. Salon nr. 5 |  |  |
|  |  | 1.10.1. Tavan |  |  |
| 178 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 21,40 |
| 179 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 21,40 |
| 180 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,40 |
| 181 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 21,40 |
| 182 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 21,40 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 21,40 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,40 |
|  |  | 1.10.2. Pereți |  |  |
| 185 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 47,00 |
| 186 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 47,00 |
| 187 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereț | m2 | 47,00 |
| 188 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,00 |
| 189 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,00 |
| 190 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 47,00 |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 47,00 |
| 192 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,00 |
| 193 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 194 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 6,27 |
| 195 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 1,00 |
| 196 | CK18A | Montarea lambriuri din lemn de 20 mm | m | 6,00 |
| 197 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 6,00 |
|  |  | 1.10.3. Pardosele |  |  |
| 198 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 21,00 |
| 199 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 | 21,40 |
|  |  | 1.11. Salon nr. 7 |  |  |
|  |  | 1.11.1. Tavan |  |  |
| 200 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 21,80 |
| 201 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 21,80 |
| 202 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,80 |
| 203 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 21,80 |
| 204 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 21,80 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 21,80 |
| 206 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,80 |
|  |  | 1.11.2. Pereți |  |  |
| 207 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 54,00 |
| 208 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 54,00 |
| 209 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 54,00 |
| 210 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,00 |
| 211 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,00 |
| 212 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 54,00 |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 54,00 |
| 214 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,00 |
| 215 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 15,00 |
| 216 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 6,00 |
| 217 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 8,00 |
|  |  | 1.11.3. Pardosele |  |  |
| 218 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 27,00 |
| 219 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 | 27,40 |
|  |  | 1.12. Birou Psiholog |  |  |
|  |  | 1.12.1. Tavan |  |  |
| 220 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 17,10 |
| 221 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 17,10 |
| 222 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,10 |
| 223 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,10 |
| 224 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,10 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,10 |
| 226 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,10 |
|  |  | 1.12.2. Pereți |  |  |
| 227 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 47,70 |
| 228 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 47,70 |
| 229 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,70 |
| 230 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,70 |
| 231 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 47,70 |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 47,70 |
| 233 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,70 |
| 234 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,50 |
| 235 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,50 |
| 236 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 2,00 |
|  |  | 1.12.3. Pardosele |  |  |
| 237 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 17,24 |
| 238 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 | 17,10 |
|  |  | 1.13. Coridor psiholog |  |  |
|  |  | 1.13.1. Tavan |  |  |
| 239 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 19,50 |
| 240 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 19,50 |
| 241 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,50 |
| 242 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,50 |
| 243 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,50 |
| 244 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 19,50 |
| 245 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,50 |
|  |  | 1.13.2. Pereți |  |  |
| 246 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 27,20 |
| 247 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 27,20 |
| 248 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 27,20 |
| 249 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,20 |
| 250 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 27,20 |
| 251 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 27,20 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 27,20 |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,20 |
| 254 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,31 |
| 255 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 3,00 |
| 256 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 13,50 |
| 257 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(plintelor) | m2 | 18,00 |
|  |  | 1.13.3. Pardosele |  |  |
| 258 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 20,50 |
| 259 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 19,00 |
| 260 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 20,50 |
| 261 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 20,50 |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 20,50 |
| 263 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 20,50 |
| 264 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.14. Salon nr.9 |  |  |
|  |  | 1.14.1. Tavan |  |  |
| 265 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 14,40 |
| 266 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 14,40 |
| 267 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,40 |
| 268 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,40 |
| 269 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,40 |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 14,40 |
| 271 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,40 |
|  |  | 1.14.2. Pereți |  |  |
| 272 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 40,00 |
| 273 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 40,00 |
| 274 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,00 |
| 275 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,00 |
| 276 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 40,00 |
| 277 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 40,00 |
| 278 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,00 |
| 279 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 280 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 6,00 |
| 281 | CK18A | Montarea lambriuri din lemn de 20 mm | m | 6,00 |
| 282 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 2,40 |
|  |  | 1.14.3. Pardosele |  |  |
| 283 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 14,00 |
|  |  | 1.15. Salon nr. 10 |  |  |
|  |  | 1.15.1. Tavan |  |  |
| 284 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 14,40 |
| 285 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 14,40 |
| 286 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,40 |
| 287 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,40 |
| 288 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,40 |
| 289 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 14,40 |
| 290 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,40 |
|  |  | 1.15.2. Pereți |  |  |
| 291 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 40,00 |
| 292 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 40,00 |
| 293 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,00 |
| 294 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,00 |
| 295 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 40,00 |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 40,00 |
| 297 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,00 |
| 298 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 299 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 6,00 |
| 300 | CK18A | Montarea lambriuri din lemn | m | 6,00 |
| 301 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 2,40 |
|  |  | 1.15.3. Pardosele |  |  |
| 302 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 14,00 |
|  |  | 1.16. Salon 11 |  |  |
|  |  | 1.16.1. Tavan |  |  |
| 303 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 14,40 |
| 304 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 14,40 |
| 305 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,40 |
| 306 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,40 |
| 307 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,40 |
| 308 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 14,40 |
| 309 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,40 |
|  |  | 1.16.2. Pereți |  |  |
| 310 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 40,00 |
| 311 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 40,00 |
| 312 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,00 |
| 313 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,00 |
| 314 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 40,00 |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 40,00 |
| 316 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,00 |
| 317 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 318 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 6,00 |
| 319 | CK18A | Montarea lambriuri din lemn de 20 mm | m | 6,00 |
| 320 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 2,40 |
|  |  | 1.16.3. Pardosele |  |  |
| 321 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 14,40 |
| 322 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 14,00 |
| 323 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 14,40 |
| 324 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,40 |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 14,40 |
| 326 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 14,40 |
| 327 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.17. Baie |  |  |
|  |  | 1.17.1. Tavan |  |  |
| 328 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 12,00 |
| 329 | CK17A | Lambriuri la tavan, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din PVC. | m2 | 12,00 |
|  |  | 1.17.2. Pereți |  |  |
| 330 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.). | m2 | 3,00 |
| 331 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura. | m2 | 3,00 |
| 332 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 7,63 |
|  |  | 1.17.3. Pardosele |  |  |
| 333 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 12,00 |
| 334 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 11,00 |
| 335 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 12,00 |
| 336 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 12,00 |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 12,00 |
| 338 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 12,00 |
| 339 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.17.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 340 | RpSB03B | Demontarea pentru canalizare avind diametru de 110 mm | m | 5,00 |
| 341 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,00 |
| 342 | SB09E | Canal de aerisire pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.18. Coridor |  |  |
|  |  | 1.18.1. Tavan |  |  |
| 343 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 16,00 |
| 344 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 16,00 |
| 345 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,00 |
| 346 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,00 |
| 347 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,00 |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 16,00 |
| 349 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,00 |
|  |  | 1.18.2. Pereți |  |  |
| 350 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 64,10 |
| 351 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 64,10 |
| 352 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 64,10 |
| 353 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 64,10 |
| 354 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 64,10 |
| 355 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 64,10 |
| 356 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 64,10 |
| 357 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 6,50 |
| 358 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.18.3. Pardosele |  |  |
| 359 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 18,00 |
| 360 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 17,00 |
| 361 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 18,00 |
| 362 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 18,00 |
| 363 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 18,00 |
| 364 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 18,00 |
| 365 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 6,00 |
|  |  | 1.19. Et.2 Grup Sanitar |  |  |
|  |  | 1.19.1. Pereți |  |  |
| 366 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 65,00 |
| 367 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.). | m2 | 6,80 |
| 368 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 65,00 |
| 369 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,00 |
| 370 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,80 |
| 371 | CF15A | Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1,80 |
| 372 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 65,00 |
| 373 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 65,00 |
| 374 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,00 |
| 375 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 2,00 |
| 376 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura. | m2 | 6,80 |
| 377 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereți despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,018 |
|  |  | 1.19.2. Pardosele |  |  |
| 378 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 30,00 |
| 379 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 30,00 |
| 380 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 30,00 |
| 381 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 30,00 |
| 382 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 30,00 |
| 383 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 30,00 |
| 384 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.19.3. Instalatii sanitare |  |  |
| 385 | RpSB03B | Demontarea tevii pentru canalizare avind diametru de 110 mm | m | 5,00 |
| 386 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
| 387 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,00 |
| 388 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,00 |
| 389 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 390 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,00 |
| 391 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 392 | SB09E | Canal de aerisire pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.20. Scăra la întrare Nr.1 |  |  |
|  |  | 1.20.1. Tavan |  |  |
| 393 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 23,40 |
| 394 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 23,40 |
| 395 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,40 |
| 396 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 23,40 |
| 397 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 23,40 |
| 398 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 23,40 |
| 399 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,40 |
|  |  | 1.20.2. Pereți |  |  |
| 400 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 52,00 |
| 401 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 52,00 |
| 402 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,00 |
| 403 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,00 |
| 404 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 52,00 |
| 405 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 52,00 |
| 406 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,00 |
| 407 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 14,00 |
| 408 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 23,00 |
|  |  | 1.20.3. Trepte/Contratrepte |  |  |
| 409 | RpCR11A | Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,00 |
|  |  | 1.21. Scara la intrare Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.21.1. Tavan |  |  |
| 410 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 23,40 |
| 411 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 23,40 |
| 412 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,40 |
| 413 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 23,40 |
| 414 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 23,40 |
| 415 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 23,40 |
| 416 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,40 |
|  |  | 1.21.2. Pereți |  |  |
| 417 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 67,00 |
| 418 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 67,00 |
| 419 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 67,00 |
| 420 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 67,00 |
| 421 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 67,00 |
| 422 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 67,00 |
| 423 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,00 |
| 424 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 18,00 |
| 425 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 23,00 |
|  |  | 1.21.3. Trepte/Contratrepte |  |  |
| 426 | RpCR11A | Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,00 |
|  |  | 2. Instalatii electrice |  |  |
| 427 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru inlocuire) | buc | 31,00 |
| 428 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 32,00 |
| 429 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu. | buc | 19,00 |
| 430 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza dubla | buc | 12,00 |
| 431 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 1x18 de tip LED complet echipate. | buc | 1,00 |
| 432 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate. | buc | 11,00 |
| 433 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate. | buc | 18,00 |
| 434 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat de tip plafon complet echipate. (rezistent la umiditate) | buc | 2,00 |