| Institutia de educatie timpurie nr.185, str. Alba-Iulia, 202/3 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de raparatia acoperisului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Reparatia capitala acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Reparatii canale de ventilare si parapet |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (canale de ventilare) |  |  | m2 |  | 25,7600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,0912 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,8640 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,2880 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2576 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (caciuli la canale ventilare) |  |  | m2 |  | 22,7000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 8,1720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,1720 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4540 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare) |  |  | m3 |  | 0,4500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2025 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0540 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CD67A |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (restabilirea canalelor de ventilare) |  |  | m3 |  | 0,4500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,5622 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,6750 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 181,8000 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 21,9780 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 5,4630 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,1197 |  |  |
|  | 2873122000750 |  | Plase din armatura |  |  | kg |  | 4,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0756 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1890 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF02B |  | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (parapet si canale de ventilare) |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 32,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,4000 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,6720 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 252,8000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 19,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7680 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0640 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-cu lacrimar Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  | m |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,4000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3203 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 93,1840 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 5,8240 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 29,1200 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 2,3296 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 119,3920 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3786 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0175 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1165 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 0,7828 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE24E |  | Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2812106308648 |  | Aerator |  |  | buc |  | 12,4800 |  |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  | buc |  | 249,6000 |  |  |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  | buc |  | 249,6000 |  |  |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  | buc |  | 249,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii canale de ventilare si parapet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Reparatia capitala acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 245,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 115,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 14,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 210,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 31,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 8,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 210,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 52,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,8800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,4700 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1 820,7000 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,5200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer |  |  | m2 |  | 245,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,8000 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Praimer sau anolog |  |  | kg |  | 73,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2450 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0735 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat) Material marunt=1,0550 |  |  | m2 |  | 245,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 178,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,7500 |  |  |
|  | 26821326004701 |  | Uniflex EKP |  |  | m2 |  | 297,2462 |  |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  |  | kg |  | 77,5425 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 12,2500 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 2,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) Material marunt=1,0550 |  |  | m2 |  | 245,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 178,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,7500 |  |  |
|  | 26821326004702 |  | Uniflex EPP |  |  | m2 |  | 297,2462 |  |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  |  | kg |  | 77,5425 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 12,2500 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 2,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia capitala acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: material demontat |  |  | t |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 12,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 4,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia capitala acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |