| Lucrări de construcţii complete a sistemului de energie electrică, iluminare interioară și echipamentului de forță a edificiului (caminul nr. 2 de pe str. Sarmizegetusa 18/6) al Școlii Profesionale Nr. 5 din mun. Chișinău |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 800x1000x1800 mm |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Tablou de distributie aplicabil IP-31, 800x1000x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina ПЦ-2/3P/250A | buc | 2,0000 |
| 3 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,0000 |
| 4 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B | buc | 2,0000 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,0000 |
| 6 | 08-01-053-1 | Transformator de curent TTИ-A 150/5A | buc | 3,0000 |
| 7 | 08-01-053-1 | Transformator de curent TTИ-A 125/5A | buc | 3,0000 |
| 8 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tablou de distributie aplicabil IP-31, analogic BPУ-1-47-00/IP31 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Tablou de distributie aplicabil IP-31, analogic BPУ-1-47-00/IP31 | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 15,0000 |
| 11 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de aclansare automata a rezervei aplicabil IP-31, 600x400x250 mm |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de aclansare automata a rezervei aplicabil IP-31, 600x400x250 mm | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
| 16 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
| 20 | 08-03-525-2 | Contactor electromagnetic modular KM 20-20 | buc | 1,0000 |
| 21 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |
| 22 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/25A | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 5,0000 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 6,0000 |
| 28 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-25A | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 3,0000 |
| 32 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |
| 33 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 7,0000 |
| 34 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/25A | buc | 7,0000 |
| 35 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/10A | buc | 7,0000 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 21,0000 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 84,0000 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 14,0000 |
| 39 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |
| 40 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/25A | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 8,0000 |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 4,0000 |
| 46 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 47 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module | buc | 9,0000 |
| 48 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Bloc de distributie PБДп-95 232/100. (1.95-4.16mm2) | buc | 45,0000 |
| 49 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 50 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 16,0000 |
| 51 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-1P/50A | buc | 16,0000 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/25/30mA | buc | 16,0000 |
| 53 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/32/30mA | buc | 16,0000 |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 16,0000 |
| 55 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Bloc de distributie PБДп-95 232/100. (1.95-4.16mm2) | buc | 80,0000 |
| 56 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 16,0000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Demontari |  |  |
| 57 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 225,0000 |
| 58 | RpEE24A | Demontarea prizelor | buc | 175,0000 |
| 59 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoarelor | buc | 50,0000 |
| 60 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 120,0000 |
| 61 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament | buc | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.12. Cabluri |  |  |
| 62 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 60,2500 |
| 63 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 2 570,0000 |
| 64 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 3 455,0000 |
| 65 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,3500 |
| 66 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*2,5 | m | 10,0000 |
| 67 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*4,0 | m | 15,0000 |
| 68 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*6,0 | m | 10,0000 |
| 69 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate | 100 m | 0,8000 |
| 70 | pret de piata | Cablu АBBГ нг(A) LS 5x35 | m | 70,0000 |
| 71 | pret de piata | Cablu АBBГ нг(A) LS 5x95 | m | 5,0000 |
| 72 | pret de piata | Cablu АBBГ нг(A) LS 5x120 | m | 5,0000 |
| 73 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 8,4000 |
| 74 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 820,0000 |
| 75 | pret de piata | Cablu KVVG-A- FRLS 4x1,0 | m | 20,0000 |
| 76 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 77 | pret de piata | Cablu VVG-FRLS-5*2,5 | m | 5,0000 |
| 78 | pret de piata | Cablu VVG-FRLS-5*6,0 | m | 10,0000 |
| 79 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 15,8000 |
| 80 | pret de piata | Cablu PV 1x4,0 | m | 850,0000 |
| 81 | pret de piata | Cablu PV 1x6,0 | m | 700,0000 |
| 82 | pret de piata | Cablu PV 1x10,0 | m | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 1.13. Echipament electric de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 83 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 3600 Lm 32W 625x610x82 mm analogic PRS/S Eco Led 600 4000K | 100 buc | 2,1200 |
| 84 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 3600 Lm 18W 625x310x82 mm analogic PRS/S Eco Led 300 4000K | 100 buc | 0,7700 |
| 85 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-65 1900 Lm 18W 390x144 mm analogic CD Led 18 4000K | 100 buc | 1,3900 |
| 86 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Indicator Iesire IP-21 5W cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh | 100 buc | 0,3000 |
|  |  | Capitolul 1.14. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 87 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 1,2400 |
| 88 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,9900 |
| 89 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 | 100 buc | 0,0100 |
| 90 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP54 | 100 buc | 0,0100 |
| 91 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-(foto)electrice: Senzor de miscare DD-MB101 | buc | 0,8800 |
| 92 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 3,5500 |
| 93 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-44 | 100 buc | 0,0300 |
| 94 | pret de piata | Cutie de distributie cu cleme | buc | 380,0000 |
| 95 | 10-08-019-04 | Utilaj divers de electroceasoficare: Fotoreleu | buc | 380,0000 |
|  |  | Capitolul 1.15. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |
| 96 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 200x50x3000 m | 100 m | 0,3000 |
| 97 | pret de piata | Elemente de prindere si suspensie | kg | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 1.16. Cablu canal din plastic (de creat resursa) |  |  |
| 98 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 16x16 mm | 100 m | 18,5000 |
| 99 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 mm | 100 m | 20,5500 |
| 100 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 40x25 mm | 100 m | 2,2500 |
| 101 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. / Cablu canal 60x40 mm | 100 m | 2,8500 |
| 102 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. / Cablu canal 100x60 mm | 100 m | 2,1000 |
| 103 | pret de piata | Elemente de prindere si suspensie | kg | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 1.17. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 104 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 1,0000 |
| 105 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 4,0000 |
| 106 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 2,0000 |
| 107 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior D20 mm | 100 m | 0,5000 |
|  |  | Capitolul 1.18. Materiale auxiliare |  |  |
| 108 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 30x4 mm | 100 m | 0,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 800x1000x1800 mm |  |  |
| 109 | pret de piata | Tablou de distributie aplicabil IP-31, 800x1000x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 110 | pret de piata | Separator de sarcina ПЦ-2/3P/250A | buc | 2,0000 |
| 111 | pret de piata | Siguranta fuzibila ППН33 160/160 A | buc | 3,0000 |
| 112 | pret de piata | Siguranta fuzibila ППН33 160/125 A | buc | 3,0000 |
| 113 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B | buc | 2,0000 |
| 114 | pret de piata | Contor electric ZMG 410 CR | buc | 2,0000 |
| 115 | pret de piata | Transformator de curent TTИ-A 150/5A | buc | 3,0000 |
| 116 | pret de piata | Transformator de curent TTИ-A 125/5A | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tablou de distributie aplicabil IP-31, analogic BPУ-1-47-00/IP31 |  |  |
| 117 | pret de piata | Tablou de distributie aplicabil IP-31, analogic BPУ-1-47-00/IP31 | buc | 1,0000 |
| 118 | pret de piata | Siguranta fuzibila ППН33 160/80 A | buc | 12,0000 |
| 119 | pret de piata | Siguranta fuzibila ППН33 160/20 A | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou de aclansare automata a rezervei aplicabil IP-31, 600x400x250 mm |  |  |
| 120 | pret de piata | Panou de aclansare automata a rezervei aplicabil IP-31, 600x400x250 mm | buc | 1,0000 |
| 121 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 122 | pret de piata | Contor electric AMT B1x-Fx 5..60A, 230/380V | buc | 1,0000 |
| 123 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 124 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 125 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 126 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
| 127 | pret de piata | Contactor electromagnetic modular KM 20-20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |
| 128 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 129 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/25A | buc | 1,0000 |
| 130 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 131 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 132 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 5,0000 |
| 133 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 134 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 135 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/25A | buc | 1,0000 |
| 136 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |
| 137 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 7,0000 |
| 138 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/25A | buc | 7,0000 |
| 139 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 7,0000 |
| 140 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 21,0000 |
| 141 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 84,0000 |
| 142 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 14,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |
| 143 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 144 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/25A | buc | 1,0000 |
| 145 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 146 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 147 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 8,0000 |
| 148 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 149 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 9,0000 |
| 150 | pret de piata | Bloc de distributie PБДп-95 232/100. (1.95-4.16mm2) | buc | 45,0000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 151 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 16,0000 |
| 152 | pret de piata | Intrerupator ВН32-1P/50A | buc | 16,0000 |
| 153 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/25/30mA | buc | 16,0000 |
| 154 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/32/30mA | buc | 16,0000 |
| 155 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 16,0000 |
| 156 | pret de piata | Bloc de distributie PБДп-95 232/100. (1.95-4.16mm2) | buc | 80,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucări de construcție parțiale, lucrări de reparații a finisărilor interioare în caminul nr. 2 de pe str. Sarmizegetusa 18/6 a Scolii Profesionale Nr. 5 din mun. Chisinau |
| --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Finisari Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,0000 |
| 2 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 120,0000 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,0000 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 120,0000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 10,0000 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0000 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,0000 |
| 12 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm) | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavane |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 90,0000 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,0000 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 90,0000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 90,0000 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 90,0000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 300,0000 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 300,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Finisari Cota 2.800 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,0000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,0000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 10,0000 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0000 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,0000 |
| 31 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm) | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tavane |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 84,0000 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,0000 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 84,0000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 280,0000 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Finisari Cota 5.600 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,0000 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,0000 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 10,0000 |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0000 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,0000 |
| 50 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm) | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tavane |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 84,0000 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,0000 |
| 53 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 84,0000 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 280,0000 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Finisari Cota 8.400 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,0000 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,0000 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 10,0000 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0000 |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,0000 |
| 69 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm) | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tavane |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 84,0000 |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,0000 |
| 72 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 84,0000 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 280,0000 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Finisari Cota 11.200 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton |  |  |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,0000 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,0000 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 10,0000 |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0000 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,0000 |
| 88 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm) | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tavane |  |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 84,0000 |
| 90 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,0000 |
| 91 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 84,0000 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 280,0000 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Finisari Cota 14.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton |  |  |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,0000 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,0000 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 10,0000 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0000 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,0000 |
| 107 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm) | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tavane |  |  |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 84,0000 |
| 109 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,0000 |
| 110 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 84,0000 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 280,0000 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,0000 |
|  |  | Capitolul 7. Finisari Cota 16.800 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton |  |  |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,0000 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,0000 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 10,0000 |
| 120 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0000 |
| 121 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 123 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,0000 |
| 126 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm) | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tavane |  |  |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 84,0000 |
| 128 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,0000 |
| 129 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 84,0000 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 280,0000 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,0000 |
|  |  | Capitolul 8. Finisari Cota 19.600 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton |  |  |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 135 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,0000 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 137 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,0000 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 10,0000 |
| 139 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0000 |
| 140 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,0000 |
| 145 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm) | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 8.2. Tavane |  |  |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 84,0000 |
| 147 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,0000 |
| 148 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 84,0000 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 280,0000 |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,0000 |
|  |  | Capitolul 9. Finisari Cota 22.400 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton |  |  |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 154 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,0000 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,0000 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 10,0000 |
| 158 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0000 |
| 159 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,0000 |
| 163 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,0000 |
| 164 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm) | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 9.2. Tavane |  |  |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 84,0000 |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,0000 |
| 167 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 84,0000 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 169 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 280,0000 |
| 171 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,0000 |
|  |  | Capitolul 10. Lucrari de constructie |  |  |
| 172 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 650,0000 |
| 173 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 650,0000 |
| 174 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 100,0000 |
| 175 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 100,0000 |
| 176 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m | 350,0000 |
| 177 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 350,0000 |
| 178 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 325,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.