Conform Anexei nr.23

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI-REPETAT

Obiectul: Lucrări electrice de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior, inclusiv lucrări de demontare.

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Adresa lucrărilor: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

1 . Descriere generală

Lucrări de demontare:

- Demontarea corpurilor de iluminat de tip incadescent din interiorul sediului BNM

Lucrări de montare:

- Montarea corpurilor de iluminat de tip LED din interiorul sediului BNM.

Lucrătorii cheie implicați în derularea lucrărilor: electrician autorizat, inginer, electrician, electronist, muncitor necalificat.

Note:

- În caz de necesitate operatorul economic va efectua lucrările de montare, demontare a plafoanelor LED în zilele de sîmbătă și duminică sau după ora 17:00 la solicitarea scrisă a Beneficiarului;

- Ofertantul este necesar să aibă acces la secretul de stat;

- Ofertantul este necesar să fie înregistrat în lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018.

2. Informaţii

Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, Anexa nr.1 cu Formularul F1, desfășurată.

Înlocuirea materialelor și a proceselor prevăzute de deviz cu altele care îndeplinesc condițiile prestabilite, se efectuează numai în baza soluțiilor stabilite/acceptate de către Beneficiar.

Antreprenorul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

Antreprenorul va asigura o comunicare eficientă prin intermediul Managerului de proiect desemnat pentru organizarea și coordonarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea, conformitate și aplicabilitatea materialelor trebuie să corespundă cerințelor NE1-01:2019 al ANRE nr. 393/2019, NE1-02:2019 al ANRE nr. 394/2019

Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea materiei prime și/sau de producție a materialelor utilizate în procesul de execuție a lucrărilor.

Se solicită obligatoriu, din partea Antreprenorului:

1. Reducerea și gestionarea rațională a deșeurilor;

2. Reducerea și gestionarea rațională a surselor de energie.

Recepția materialelor și a lucrărilor pe șantier: efectuarea zilnică a monitorizării și controlului conformității lucrărilor de demontare și montarea, materialelor utilizate, utilajul livrat va respecta cerințele, normele și regulamentele în construcție, indicațiile metodologice și tehnologice, cu obligațiunile din contract stipulate.

Se vor respecta obligatoriu următoarele cerințe privind recepția la terminarea lucrărilor:

- antreprenorul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat beneficiarului documentele necesare;

- beneficiarul va iniția recepția la terminarea lucrărilor executate doar ca urmare a notificării parvenite din partea Antreprenorului.

Responsabilitatea pentru respectarea termenelor și calitatea lucrărilor revine în mod primordial Antreprenorului, care răspunde direct și inechivoc pentru acțiunile personalului angajat pentru execuția lucrărilor.

4. Mostre

Mostrele la produsele/materialele preconizate a fi utilizate se vor prezenta la solicitarea autorității cotractante în termen de 3 zile, din data recepționării solicitării. Antreprenorul va prezenta fotografii a elementelor propuse pentru instalare, care vor fi aprobate de Beneficiar.

Antreprenorul va prezenta mostre pentru următoarele materiale:

- Corp de iluminat de tip led, cu dimensiunile 600mm (Analog cu ЛПО-2x18, aparent, cu protecție împotriva prafului și umidității), LED 40-48W 6000-6500K, IP65, PF(cosφ)>0,9, UGR<22, IK≥03;

- Corp de iluminat de tip led, cu dimensiunile 1200mm (Analog cu ЛПО-2x36, aparent, cu protecție împotriva prafului și umidității), LED 40-48W 6000-6500K, IP65, PF(cosφ)>0,9, UGR<22, IK≥03;

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita contracte sau facturii ce atestă proveniența materialelor/bunurilor care urmează a fi livrate. Pentru anumite bunuri, antreprenorul va prezenta ghiduri tehnice sau modele fizice.

În cazul în care, parametrii tehnici ale materialelor, utilajelor/bunurilor sau a lucrărilor de montarea diferă de la cele indicate în deviz sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare pentru aprecierea parametrilor tehnici, la cererea autorității contractante.

Antreprenorul va prezenta acte/certificate confirmative, prin care se atestă faptul că antreprenorul respectă standardele de asigurare a calității, raportate la sistemele de asigurare a calității și respectă standarde de protecție a mediului.

Mostra prezentată de Antreprenor va rămâne la autoritatea contractantă pentru a putea fi comparată cu bunurile instalate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtând răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate şi protecția lor.

Antreprenorul efectuează protecția şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice până la semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate.

Antreprenorul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență și care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Întregul personal care ia parte la execuția lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor şi fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecția a muncii decurgând din natura acestor operații.

Antreprenorul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate pe șantierul de lucru, semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea şi devierea circulației în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de riscuri aparente a cablurilor electrice, demolării etc.

Antreprenorul va evalua factorii de risc sub propria răspundere, până la inițierea lucrărilor în cadrul BNM și va întreprinde măsurile corespunzătoare întru exluderea factorilor de risc și accidentare.

Beneficiarul va sesiza în timp de 24 de ore Inspectaratul National de Supraveghere Tehnica în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În cazul depistării defecțiunilor sau a lucrărilor necorespunzătoare, Antreprenorul va remedia pe cont propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției invocate de către Beneficiar.

Antreprenorul, în conformitate cu prevederile cerințelor NE1-01:2019 al ANRE nr. 393/2019, NE1-02:2019 al ANRE nr. 394/2019, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor ivite, într-un interval de3 (trei) ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a instalațiilor electrice, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.

Lucrările de remediere vor fi coordonate și aprobate în prealabil cu reprezentantul Beneficiarului, anterior întreprinderii măsurilor de remediere.

În toate cazurile, în care, la verificarea unei lucrări în faze determinante, se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea în prevederile din documentele normative, proiecte și prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză, sau care ar impedica accesul la ea.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor şi cerinţelor tehnice în vigoare.

8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.

Antreprenorul va stabili reguli specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încât să se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare, freatice învecinate, poluarea fonică a vecinătății, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie în atmosferă.

9. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele şi piese necesare instalaţiilor

Furnizorul articolelor, materialelor şi pieselor necesare instalațiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

- împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;

- amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentu construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;

- responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor;

- amenajarea   zonei   de depozitare   provizorie   a   materialelor   și   produselor semifabricate.

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și funcționalitatea utilajului industrial periculos, conform legislației în vigoare, o poartă executantul lucrărilor de construcție pînă la finalizarea lor.

Întru confirmarea disponibilității de personal instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidentare, antreprenorul va prezenta la solicitare:

-  certificate de atestare a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă;

- fișe personale de instruire a lucrătorilor în domeniul SSM.

Antreprenorul va dota în procesul de execuție a lucrărilor, personalul cu echipament specializat individual și colectiv, conform necesităților și prevederilor normelor corespunzătoare de acordare şi utilizare a echipamentului de protecție din ramura construcțiilor NCM A.08 .02 -2014.

Din categoria de echipament individual: haine de lucru cu indicarea denumirii companiei, încălțăminte, cască, ochelari de protecție, echipament de protecție etc.

Din categoria de echipament colectiv: conuri, scară, balustrade, platforme, plase de prindere, bandă de securizare a zonei de lucru, sfoară, carabină etc.

12. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții" .

Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Atenție! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din devizele prezentate de Ofertant!

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 12 subpct.1 din Anunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 12 din Anunțul de participare.

15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebuie să fie de 90 de zile lucrătoare.

Termen recomandat de autoritatea contractantă. Ofertantul poate indica alte termene, cu indicarea argumentelor de rigoare dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare.

Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.

2. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor.

3. Garanţia pentru lucrările executate și a bunurilor,  este de 3 (trei) ani.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

SPECIFICAŢIA TEHNICĂ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări electrice de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior, inclusiv lucrări de demontare | 45310000-3 | Conform Caietului de sarcini. |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Semnătura electronică a ofertantului

Obiectul: Lucrări electrice de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior, inclusiv lucrări de demontare

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Formular Nr.1

Lista cu cantităţile de lucrări №1

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare si demontare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Plafoane |  |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (corpuri de iluminat - Svet-nsp-02-100-001, Svet-nsp41-200-001,Svet-nsp57-200-001) | buc |  | 34,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 7,4800 |
| 2 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Analog cu ЛПО-2*18, aparent, cu protectie impotriva prafului si umeditatii), LED 40-48W 6000-6500K, IP 65, PF (cos fi) mai mare s-au egal cu 0,9, UGR mai mic 22, IK mai mare s-au egal cu 0,3. Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 0,2800 |
|  | 2875274400501-1 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc |  | 1,0400 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc |  | 1,0400 |
| 3 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Analog cu ЛПО-2*36, aparent, cu protectie impotriva prafului si umeditatii), LED 40-48W 6000-6500K, IP 65, PF (cos fi) mai mare s-au egal cu 0,9, UGR mai mic 22, IK mai mare s-au egal cu 0,3. Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc |  | 33,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 9,2400 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc |  | 34,3200 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc |  | 34,3200 |
| 4 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala (VVG 3x1,5 mmp) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350 | m |  | 100,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 23,0000 |
|  | 1111000100033 | Cordoane de cupru | m |  | 108,6750 |
|  |  | Semnături autorizate: |  |  |  |

Eugeniu PRODAN

Director al Departamentului,

Departamentul Securitate și Administrare

(semnat electronic)

Dmitri SALTÎSKI

Șef de Direcție,

Departamentul Securitate și Administrare,

Direcția administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Ion BUȘILA

Expert consultant,

Departamentul Securitate și Administrare,

Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Oleg MÎNDRU

Inginer principal

Departamentul Securitate și Administrare,

Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

### Anexa nr.2

la Caietul de sarcini

SPECIFICAŢIA DE PREŢ

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenii de executare | Suma fără TVA (MDL) | Suma inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Lucrări de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior, inclusiv lucrări de demontare | - 45310000-3 | - lucrare | - 1 | - În termen de pănă la 90 zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.. |  |  |
| - TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a Ofertei.

Semnătura electronică a ofertantului

### Anexa nr.3

la Caietul de sarcini

- ACHIZIŢII PUBLICE. Contract-model CONTRACT DE ANTREPRIZĂ privind achiziția prin procedura de valoare mică Cod CPV: 45310000-3 mun. Chișinău. I. PARTEA GENERALĂ PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie publică nr. ___________din data de_____________, între___________________________________, cu sediul în mun. Chișinău, __________________________, telefon: 022_____________ sss, fax:____________________, IDNO________________, reprezentată prin dl/dna ______________, _________________, care acţionează în baza Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Beneficiar, pe de o parte, şi ____________________, cu sediul în _________________, telefon: ________________, reprezentată prin dl ________________, _______________, denumit în continuare Antreprenor, care acţionează în baza Statutului, înregistrată în Registrul de Stat cu nr. _____________ din _______________ pe de altă parte, în baza Deciziei Grupului de lucru al Beneficiarului din ____________________. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 90 zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform Specificaţiei din anexa la prezentul Contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: a) generate de Beneficiar; b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de _______ MDL (_____________ lei, ____ bani), inclusiv TVA. 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturii fiscale, după primirea procesului – verbal de recepţie a lucrărilor executate și a procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 52 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 21 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit -nu se aplică. 4.11. Autoritatea contractantă restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate în cel mult 21 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 21 zile după înlăturarea acestora. 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi resposabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. Nu se aplică 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrărilor şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. Nu se aplică 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 3 ani. 9.2. Perioada de garanţie începe de la data semnării proceselelor-verbale de recepție a lucrărilor executate fără obiecții şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 13. DISPOZIŢII FINALE 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: a) Caietul de sarcini și lista de lucrări (Anexa nr. 1); b) Propunerea tehnică (Anexa nr.2: Specificația tehnică și Devize locale (Deviz de cheltuieli) Formularele nr.3, 5 și 7 desfășurat); c) Propunerea financiară (Anexa nr.3: Specificația de preț); d) Graficul de executare a lucrărilor (Anexa nr.4); 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția lucrărilor, cu excepția cap. 9 aplicabil până la executarea deplină a tuturor obligațiilor prevăzute. II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI Pe tot textul Contractului: a) prin proiect tehnic, documente de execuție, desenele, calcule, verificările calculelor, caiete de măsurări (atașamente) se subînțelege Caietul de sarcini a Beneficiarului și devizele de cheltuieli (Formularele nr. 3, 5, 7 desfășurat); b) prin „comisia de recepție”, „comisia” se subînțelege reprezentanții din partea Beneficiarului și Antreprenorului pentru semnarea proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor executate. Completare la Capitolul 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.4.1. Suspendarea temporară și reluarea executării lucrărilor prevăzute în prezentul Contract se efectuează conform actelor de suspendare temporare semnate de către reprezentanții părților. 2.5.1. Data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul Contract este data din notificarea Antreprenorului, dacă Beneficiarul a răspuns în scris la această notificare privind întrunirea condiţiilor pentru anunţarea comisiei de recepţie. 2.5.2. Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului-verbal, fără obiecții. Recepţia se va realiza de către Beneficiar în prezența Antreprenorului 2.5.3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor. 2.5.4. Beneficiarul va notifica Antreprenorul despre decizia luată în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate, în interval de 3 zile lucrătoare, din data semnării. 2.5.5. Antreprenorul are la dispoziție 7 zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de recepție cu obiecții, pentru remedierea obiecțiilor/neajunsurilor prevăzute. 2.5.6. Beneficiarul va recepționa lucrările executate în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate, fără obiecții. Completare la Capitolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract este orientativă. Costul total al Contractului va fi determinat în funcție de cantitatea lucrărilor executate și recepționate de către Beneficiar, dar nu va depăși valoarea totală orientativă a prezentului Contract. 3.1.2. Documentația de însoțire a lucrărilor recepționate include: a) Factura fiscală; b) Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate; c) Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate; d) Garanția bunurilor instalate; e) Garanția lucrărilor. 3.1.3. Antreprenorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului. 3.1.4. Transmiterea documentelor enumerate la pct.3.1.2. cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Prestatorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 3.1.5. Beneficiarul va efectua plata, după executarea tuturor lucrărilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, semnat de reprezentanții ambelor părți, procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate semnat de către Comisia de recepție, fără obiecții, certificatul de garanție pentru lucrările executate (inclusiv copiile certificatelor de garanție pentru bunurile instalate (după caz)) și facturii fiscale, în termen de 15 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar. 3.1.6. Cheltuielile pentru încărcarea, selectarea, transportarea deșeurilor menajere, de construcții sau demolării vor fi suportate din contul Antreprenorului. Completare la Capitolul 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.10. În cazul în care lucrările nu se inițiază în termenul indicat în ordinul de execuție, următoarele zile calendaristice vor fi calculate ca zile de întârziere pentru care se va aplica penalitatea corespunzătoare. Completare la Capitolul 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 9.4. În perioada de garanţie stabilită pentru lucrări și bunuri, în conformitate cu legislația în vigoare, Antreprenorul va remedia lucrările neconforme, executa lucrări suplimentare și va schimba sau repara Bunurile defectate din contul său în termen de 5 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Beneficiar. Completare la Capitolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 10.9.1. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Antreprenorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Antreprenorul continue executarea lucrărilor, aplicându-se penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere din volumul lucrărilor executate cu întârziere, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract. 10.12. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma totală a prezentului Contract, după caz, i se va reține garanția de bună execuție. 10.13. Suma penalităţii calculate Antreprenorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Lucrările executate. 10.14. Pentru achitarea cu întârziere a Lucrărilor executate, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

Capitolul 14. CONFIDENȚIALITATE 14.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. ANTREPRENORUL Adresa poştală: Telefon: Cod fiscal: Banca: Cod: IBAN; BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 1 Telefon: 022 822 _____ E-mail: official@bnm.md Cod fiscal: 79592 Cod bancar: NBMDMD2X.

Semnăturile părților:

| ANTREPRENOR | BENEFICIAR |
| --- | --- |