| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Cabluri și produse conexe |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor solicitate | Denumirea modelului bunului/ serviciului ofertate | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1: Cablu de forță monofilar |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu de forță monofilar 3*1.5 mm² |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 1,5 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C -50°С ... +50°С. |  |
| 2 | Cablu de forță monofilar 3*2.5 mm² |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor+70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С. |  |
| 3 | Cablu de forță monofilar 3*4 mm² |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 4,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С |  |
| 4 | Cablu de forță monofilar 4*4 mm² |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului, 4,0 mm2 Izolarea firelor, PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă), Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz,Temperatura maxima de încălzire a firelor+70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C -50°С ... +50°С |  |
| 5 | Cablu de forță monofilar 4*6 mm² |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°С,Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С |  |
| 6 | Cablu de forță monofilar 4*10 mm² |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 10 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°С,Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С |  |
| 7 | Cablu de forță monofilar 4*25 mm² |  |  |  | Secțiune 25 mm², Numărul de fire 4 *, Tensiune (V) 0.6/1 kV,Temperatura maximă de încalzire a firelor+70°С, Raza minimă de curbură la montare 7.5 x Ø cablului, Temperatura minimă la montare-15°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, de la -50°С pînă la +50°С,Tip material Cupru. |  |
| 8 | Cablu de forță monofilar 5*6 mm² |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 5, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redus, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°С,Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С. |  |
| 9 | Cablu de forță cu ecran 4x4 mm² |  |  |  | Tipul ecranului Cupru (Cu), Tipul firului Monofilar, Numărul de fire,4 Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 4,0 mm2 Izolarea firelor,PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor+70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С. |  |
| 10 | Cablu de forță cu ecran 4x6 mm² |  |  |  | Tipul ecranului Cupru (Cu), Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm2 Izolarea firelor,PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С. |  |
| Lot 2: Cablu de control monofilar |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu de control monofilar 7x1,5 mm² |  |  |  | Numărul de conductoare: 7;Secțiunea, mm2: 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere:din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. |  |
| 2 | Cablu de control monofilar 10х1,5 mm² |  |  |  | Numărul de conductoare: 10; Secțiunea, mm2: 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare:compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere:din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50;Temperatura maxima de funcționare, °C: +50;Temperatura minima de montare, °C:-10;Temperatura maxima de montare, °C:+50;Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. |  |
| 3 | Cablu de control monofilar 14x1,5 mm² |  |  |  | Numărul de conductoare: 14; Secțiunea, mm2: 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare:compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. |  |
| 4 | Cablu de control monofilar 4x2,5 mm² |  |  |  | Numărul de conductoare: 4;Secțiunea, mm2: 2,5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C:+50;Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. |  |
| 5 | Cablu de control monofilar 7x2,5 mm² |  |  |  | Numărul de conductoare: 7; Secțiunea, mm2: 2.5; Ecranat: nu; Conductoare cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. |  |
| 6 | Cablu de control monofilar 10х2,5 mm² |  |  |  | Numărul de conductoare: 10; Secțiunea, mm2: 2.5; Ecranat:nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50;Temperatura maxima de funcționare, °C:+50;Temperatura minima de montare, °C:-10;Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. |  |
| 7 | Cablu de control monofilar 4x2,5 mm² |  |  |  | Numărul de conductoare :4;Secțiunea, mm2: 2,5; Ecranat: Da (împletitură de cupru si placate cu staniu ori sub forma de folie de aluminiu); Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C :-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. |  |
| 8 | Cablu de control monofilar 4x10 mm² |  |  |  | Numărul de conductoare: 4; Secțiunea, mm2: 10; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50;Temperatura maxima de funcționare, °C:+50; Temperatura minima de montare, °C:-10;Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. Tip: N2XH-J sau echivalent |  |
| Lot 3: Conductor mono/multifilar |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Conductor monofilar 1.5 mm², negru |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 1, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 1,5 mm2 Izolarea firelor PVC,Tensiunea nominală,0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +70°С Tip: PV1 sau echivalent |  |
| 2 | Conductor monofilar 2,5 mm², negru |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 1, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 мм2 Izolarea firelor, PVC Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +70°С Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației. Tip: PV1 sau echivalent |  |
| 3 | Conductor multifilar 4.0 mm², negru |  |  |  | Tip material Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului 4,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +70°С Tip: PV3 sau echivalent |  |
| Lot 4: Cablu flexibil |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu multifilar 2x1.0 mm² |  |  |  | Numărul de conductoare: 2; Secțiunea, mm2: 1.0; Conductoare:cupru cu mai multe fire (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk);Teacă (manta):compus din PVC; Temperatura minima de funcționare, °C:-25; Temperatura maxima de funcționare, °C:+40; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+40; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC, V: până la 380. Se utilizează în spații închise și uscate pentru conectarea la aparatele electrocasnice și sculele electrice; echipamentele pentru grădinărit și altor aparate; la producerea prelungitoarelor electrice. Tip: PVS sau echivalent |  |
| 2 | Cablu multifilar 2x2,5 mm² |  |  |  | Numărul de conductoare:2;Secțiunea, mm2: 2,5; Conductoare: cupru cu mai multe fire (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC; Temperatura minima de funcționare, °C:-25; Temperatura maxima de funcționare, °C:+40; Temperatura minima de montare, °C:-10;Temperatura maxima de montare, °C:+40; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC, V: până la 380. Se utilizează în spații închise și uscate pentru conectarea la aparatele electrocasnice și sculele electrice; echipamentele pentru grădinărit și altor aparate; la producerea prelungitoarelor electrice. Tip: PVS sau echivalent |  |
| Lot 5: Cablu Coaxial |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu coaxial РК-75-9-1 (3.5) |  |  |  | Impedanța caracteristică nominală, Ohm: 75; Diametru nominal de izolare, mm: 9,0; Caracteristici tehnice: Conductor monofilar din cupru cu diametrul nominal de 1,4 mm. Izolație din polietilenă de joasă densitate aplicată pe conductorul interior până când diametrul izolației atinge 9,00 ± 0,25 mm. Conductor exterior sub forma unei împletituri din fire de cupru cu diametrul nominal de 0,2 mm, aplicat la un unghi de 50...60° cu o densitate de 88...92%. Teaca (manta) din polietilena de joasa densitate, stabilizata la lumina, aplicata pe conductorul exterior pana când diametrul exterior atinge 12,0 ± 0,4 mm. Impedanța caracteristica, Ohm: 75±2,5; Coeficientul de atenuare. nu mai mult de 0,12 dB/m la o frecvență de 0,2 GHz; nu mai mult de 0,75 dB/m la 3,0 GHz;Tensiunea de început a descărcărilor interne în izolație nu este mai mică de 4,5 kV cu o frecvență de 50 Hz; Tensiune de testare a izolației AC:9,0 kV cu o frecvență de 50 Hz; Rezistența de comunicare. nu mai mult de 200 mOhm/m; Capacitate electrică: 67 pF/m; Factor de scurtare a lungimii de undă: 1,52; Rezistența de izolație la 20 °C: nu mai puțin de 5,0 GOhm km; Raza de îndoire minimă: 120 mm în timpul depozitării și transportului; 60 mm atunci când este instalat la 5 °C și peste; Interval de temperatură de funcționare: −60...+85 °C; Durata de viață: de cel puțin 15 ani de la data recepției; Timp de funcționare minim: 10.000 ore; Masa (greutate) estimată: 169,0 kg/km; Diametru exterior: 12,0 mm; (bucată întreagă). |  |
| Lot 6: Cablu din aluminiu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu din aluminiu 2*2,5 mm² |  |  |  | Cablu de alimentare - 2 x 2,5 mm 2 , cu miez din aluminiu, izolație din PVC, este destinat transmiterii și distribuției de energie electrică în instalații electrice staționare pentru o tensiune alternativă nominală de 660 V și 1000 V cu o frecvență nominală de 50 Hz. Este utilizat pentru așezarea liniilor unice în structuri și spații de cablu. Pentru stabilirea în grup, utilizarea mijloacelor de protecție împotriva incendiilor este obligatorie. |  |
| Lot 7: Produse conexe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tub metalic flexibil cu izolația din PVC d 25 mm |  |  |  | Diametrul exterior 29.4 mm Diametrul interior 25 mm, Gradul de protecție IP 65, Material PVC, culoare negru, Temperatura mediului ambiant la exploatarede la -25°С până la 60°С Temperatura minima la montare-5°С. |  |
| 2 | Tub metalic flexibil cu izolația din PVC d 16 mm |  |  |  | Diametrul exterior, 20 mm Diametrul interior 16 mm, Gradul de protecție IP 65 Material PVC, culoare negru, Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°С până la 60°С Temperatura minima la montare-5°С. |  |
| 3 | Furtun metalic flexibil acoper. PVC spiral d=18 mm |  |  |  | D=18 negru metallic flexibil acoperire. PVC spiral, culoare negru |  |
| 4 | Tub metalic flexibil cu izolația din PVC spiral d 20 mm |  |  |  | Diametrul exterior 23 mm, Diametrul interior 20 mm, Gradul de protecție-IP 40 Material Otel zincat acoperit cu PVC, culoare negru, Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°С până la 100°С Temperatura minima la montare-25°С. |  |
| 5 | Tub PVC pentru cablu d 32 mm |  |  |  | Tub ( țeavă) pentru cablu, D=32 mm, este un element al sistemului de pozare a cablurilor, care este folosit pentru a proteja cablurile de influențe externe și deteriorări. Teava pentru cablu are un diametru de 32 mm și o lungime de 3 metri, ceea ce poate proteja eficient cablurile pe distanțe mari. Este realizată din PVC de înaltă calitate, ceea ce îi asigură durabilitatea și fiabilitatea în utilizare. Este un element fiabil și practic al sistemului de pozare a cablurilor, asigurând un grad ridicat de protecție și durabilitate în utilizare. |  |
| 6 | Papuc p/u cablu |  |  |  | Papuc p/u cablu S-16mm2 aluminiu |  |
| 7 | Papuc p/u cablu |  |  |  | Papuc p/u cablu S-25mm2 aluminiu |  |
| 8 | Papuc p/u cablu |  |  |  | Papuc p/u cablu S-16mm2 cupru |  |
| 9 | Papuc p/u cablu |  |  |  | Papuc p/u cablu S-25mm2 cupru |  |
| 10 | Papuc p/u cablu |  |  |  | Papuc p/u cablu S-70mm2 aluminiu |  |
| 11 | Papuc p/u cablu |  |  |  | Papuc p/u cablu S-185/16mm2 cupru cositorit |  |
| 12 | Papuc ghilza |  |  |  | E1008 (50buc în pachet) |  |
| 13 | Papuc ghilza |  |  |  | E1012 (50buc în pachet) |  |
| 14 | Papuc ghilza |  |  |  | E1508 (50buc în pachet) |  |
| 15 | Papuc ghilza |  |  |  | E1512 (50buc în pachet) |  |
| 16 | Papuc ghilza |  |  |  | E2512 (50buc în pachet) |  |
| 17 | Papuc ghilză |  |  |  | E2508 2.5 mm2 (100 buc. în set) |  |
| 18 | Papuc ghilză |  |  |  | E4009 4.0 mm2 (100 buc.în set) |  |
| 19 | Papuc ghilza dublu |  |  |  | 2x1.5mm2 (50buc în pachet) |  |
| 20 | Papuc ghilza dublu |  |  |  | 2x2.5mm2 (50buc în pachet) |  |
| 21 | Papuc inel |  |  |  | 1.5mm2 (50buc în pachet) |  |
| 22 | Papuc inel |  |  |  | 2.5mm2 (50buc în pachet) |  |
| 23 | Papuc izolat pentru cablu |  |  |  | Papuc ghilza izolat cupru НШВИ sau echivalent 1мм2 pachet a câte 100 buc. |  |
| 24 | Papuc izolat pentru cablu |  |  |  | Papuc ghilza izolat cupru НШВИ sau echivalent 1,5мм2 pachet a câte 100 buc. |  |
| 25 | Papuc izolat pentru cablu |  |  |  | Papuc ghilza izolat cupru НШВИ sau echivalent 2,5мм2 pachet a câte 100 buc. |  |
| 26 | Papuc izolat pentru cablu |  |  |  | Papuc ghilza izolat cupru НШВИ 2 sau compatibil 1мм2 pachet a câte 100 buc. |  |
| 27 | Papuc izolat pentru cablu |  |  |  | Papuc ghilza izolat cupru НШВИ 2 sau compatibil1,5мм2 pachet a câte 100 buc. |  |
| 28 | Papuc izolat pentru cablu |  |  |  | Papuc ghilza izolat cupru НШВИ 2 sau compatibil 2,5мм2 pachet a câte 100 buc. |  |
| 29 | Papuc electroizolant furcă |  |  |  | Papuc electroizolant furca cupru (НВИ sau compatibil) 2,5мм2 sub șurub М6 pachet a câte 100 buc. |  |
| 30 | Papuc electroizolant furcă |  |  |  | Papuc electroizolant furca cupru (НВИ sau compatibil) 2,5мм2 sub șurub М8 pachet a câte 100 buc. |  |
| 31 | Papuc electroizolant furcă |  |  |  | Papuc electroizolant furca cupru (НВИ sau compatibil) 4мм2 sub șurub М6 pachet a câte 100 buc. |  |
| 32 | Papuc electroizolant furcă |  |  |  | Papuc electroizolant furca cupru (НВИ sau echivalent) 4мм2 sub șurub М8 pachet a câte 100 buc. |  |
| 33 | Papuc electroizolant inel |  |  |  | Papuc electroizolant inel cupru (НKИ sau echivalent) 2,5мм2 sub șurub М4 pachet a câte 100 buc. |  |
| 34 | Papuc electroizolant inel |  |  |  | Papuc electroizolant inel cupru (НKИ sau echivalent) 2,5мм2 sub șurub М6 pachet a câte 100 buc. |  |
| 35 | Papuc electroizolant inel |  |  |  | Papuc electroizolant inel cupru (НKИ sau echivalent) 2,5мм2 sub șurub М8 pachet a câte 100 buc. |  |
| 36 | Papuc electroizolant inel |  |  |  | Papuc electroizolant inel cupru (НKИ sau echivalent) 4мм2 sub șurub М6 pachet a câte 100 buc. |  |
| 37 | Papuc electroizolant inel |  |  |  | Papuc electroizolant inel cupru (НKИ sau echivalent) 4мм2 sub șurub М8 pachet a câte 100 buc. |  |
| 38 | Clema |  |  |  | Clema de ancoră SIP 4*16-35 |  |
| 39 | Clema |  |  |  | Clema pentru fixare cablu KO-54 sau analog (35-54 mm) |  |
| 40 | Mănușa termocontractabilă cablu |  |  |  | Mănușa termocontractabilă cablu 5*35-50 |  |
| 41 | Tub termocontractabil 80/40 mm |  |  |  | Tub termocontractabil d 80/40 mm |  |
| 42 | Tub termocontractabil d 20/10 mm |  |  |  | Tub termocontractabil d 20/10 mm |  |
| 43 | Tub termocontractabil d 30/15 mm |  |  |  | Tub termocontractabil d 30/15 mm |  |
| 44 | Tub termocontractabil d 40/20 mm |  |  |  | Tub termocontractabil d 40/20 mm |  |
| 45 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tub termocontractabil d 50/16mm cu strat de adeziv culoare verde |  |
| 46 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tub termocontractabil d 50/16mm cu strat de adeziv culoare roșie |  |
| 47 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tub termocontractabil d 50/16mm cu strat de adeziv culoare galbenă |  |
| 48 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tub termocontractabil d 50/16mm cu strat de adeziv culoare albastru |  |
| 49 | Tub termoretractabil |  |  |  | Tub termocontractabil 1.2 m, 9.5/4.8 mm negru |  |
| 50 | Tub termoretractabil |  |  |  | Tub termocontractabil 1.2 m, 4.8/2.4 mm x 1.2 m roșu |  |
| 51 | Tub termoretractabil |  |  |  | Tub termocontractabil 1.2 m, 2.4/1.2 mm x 1.2 m albastru |  |
| 52 | Tub termoretractabil |  |  |  | Tub termocontractabil 1.2 m, 6 mm roșu |  |
| 53 | Manșon terminal cablu |  |  |  | Manșon terminal cablu 10 kV 3КНТп- 1 25-50 mm2 |  |
| 54 | Mănușa termocontractabilă cablu |  |  |  | Mănușa termocontractabilă cablu cu strat de adeziv 4x185 mm |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________