CAIET DE SARCINI nr 1

1. Denumerea beneficiarului de stat: Consiliul Raional Anenii Noi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Consiliul Raional Anenii Noi
3. Obiectul achiziţiilor: “Lucrari de reparatii curente și întretinerea drumurilor publice locale a raionului  Anenii Noi” ,  anul  2024

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1. | L479 Beriozchi-Hibovatul Nou- Reparatia drumului 640m/l*6m |  |  |
| 1 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 25,60 |
| 2 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 15,00 |
| 3 | TsI50A7 | Transportarea pamintului (crengi) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 15,00 |
| 4 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (640m/l*6m) | 100m2 | 38,40 |
| 5 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 38,40 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2) | t | 2,304 |
| 7 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22.4 | m2 | 3 840,00 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2) | t | 1,152 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 | m2 | 3 840,00 |
| 10 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m*640m/l) | m2 | 640,00 |
| 11 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate) 640m/l*1m*0.6m | 100 m3 | 3,84 |
|  | Capitolul 2. | 2.1 L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni (prin s. Socoleni)- Reparatia drumului S=2100m2 |  |  |
| 12 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 21,00 |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h-0,15m) | m3 | 315,00 |
| 14 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (h-0.2m; 4% ciment C4) | m3 | 420,00 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2) | t | 1,26 |
| 16 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22.4 | m2 | 2 100,00 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2) | t | 0,63 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 | m2 | 2 100,00 |
| 19 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m) | m2 | 210,00 |
|  |  | 2.2 Reparatia podetului din s. Socoleni |  |  |
| 20 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,06 |
| 21 | TsA04A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor. | m3 | 2,00 |
| 22 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 0,42 |
| 23 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20/25 la confectionarea pintenului si aripelor Alte utilaje=1,03 | m3 | 6,00 |
|  | Capitolul 3. | L477 R2-Calfa-Roșcani - Reparatia drumului (sectorul s.Roșcani) 400m/l*6m |  |  |
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,20 |
| 25 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 174,00 |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h-0,20m*1m) supralargire | m3 | 80,00 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2) supralargire | t | 0,24 |
| 28 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica supralargire BAD-22.4 | m2 | 400,00 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2) | t | 0,72 |
| 30 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(S=2400m2; h-4cm) | t | 225,60 |
| 31 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m) | m2 | 210,00 |
| 32 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate) 400m/l*1m*0.3m | 100 m3 | 1,20 |
| 33 | DF59B | Montarea parapetului metalic la acces la poduri | m | 300,00 |
|  | Capitolul 4. | L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi- Floreni (sectorul s.Chirca) 600m/l*6m |  |  |
| 34 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 480,00 |
| 35 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 50,00 |
| 36 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 32,00 |
| 37 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (520m2) | 100m2 | 31,45 |
| 38 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 480,00 |
| 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2) + acces25m2 | t | 1,887 |
| 40 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica +acces25m2 BAD-22.4 | m2 | 3 145,00 |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2) +acces 25m2 | t | 1,09 |
| 42 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 | m2 | 3 625,00 |
| 43 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20/25 la confectionarea peretelui de sprijin Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,20 |
| 44 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate) | 100 m3 | 1,00 |
|  | Capitolul 5. | L471 G109-drumul de acces spre s. Telita (210m/l*6m) |  |  |
| 45 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 72,00 |
| 46 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 30,00 |
| 47 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 1 260,00 |
| 48 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2) | t | 0,756 |
| 49 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(S=1260m2; h-5cm) | t | 144,90 |
|  | Capitolul 6. | L478.2 Botnarestii Noi- Botnarestii Vechi- Salcia (sectorul s.Botnarestii Vechi)- Reparatia drumului S=3600m2 |  |  |
| 50 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 36,00 |
| 51 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h-0,15m) | m3 | 540,00 |
| 52 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (h-0.2m; 4% ciment) C4 | m3 | 720,00 |
| 53 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2) | t | 2,16 |
| 54 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22.4 | m2 | 3 600,00 |
| 55 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2) | t | 1,08 |
| 56 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 | m2 | 3 600,00 |
| 57 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m) | m2 | 600,00 |
| 58 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate) | 100 m3 | 6,00 |
| 59 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 25,00 |
| 60 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 15,00 |
| 61 | TsI50A7 | Transportarea pamintului (crengi) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 15,00 |
| 62 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 20,00 |
|  | Capitolul 7. | L478 Botnarestii Noi- Botnarestii Vechi-Salcia (sectorul s.Botnarestii Noi)- Reparatia drumului 500m/l*6m |  |  |
| 63 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 20,00 |
| 64 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 13,00 |
| 65 | TsI50A7 | Transportarea pamintului (crengi) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 13,00 |
| 66 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (500m/l*6m) | 100m2 | 30,00 |
| 67 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 30,00 |
| 68 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2) | t | 1,80 |
| 69 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22.4 | m2 | 3 000,00 |
| 70 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2) | t | 0,90 |
| 71 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 | m2 | 3 000,00 |
| 72 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m) | m2 | 500,00 |
| 73 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate) 500m/l*1m*0.6m | 100 m3 | 3,00 |
|  | Capitolul 8. | L475 Varnita – Gura Bîcului - Reparatia podului |  |  |
| 74 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 22,00 |
| 75 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02 | m3 | 0,15 |
| 76 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,45 |
| 77 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most C Materiale marunte (petrol lampant,apa etc.) din valoarea mat.=1,03 | m2 | 18,00 |
| 78 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2) | t | 0,114 |
| 79 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(S=190m2; h-5cm) | t | 21,85 |
|  | Capitolul 9. | 9.1. Intretinerea a drumurilor publice locale pe timp de vara |  |  |
| 80 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 1 300,00 |
| 81 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 300,00 |
| 82 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 1 400,00 |
| 83 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2-S=1200m2) | t | 0,72 |
| 84 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(S=1200m2; h-4cm) | t | 112,80 |
| 85 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) | t | 130,00 |
| 86 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 170,00 |
| 87 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km | 120,00 |
| 88 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 80,00 |
| 89 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la rigole, acostamente, ramblee,deblee, podete descarcare in depozit teren catg. II.(norma-1=1h/ut) | h-ut | 470,00 |
| 90 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la rigole, acostamente, ramblee, deblee, podete descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,00 |
| 91 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 290,00 |
| 92 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 120,00 |
| 93 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 1 300,00 |
| 94 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 | 150,00 |
| 95 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 90,00 |
| 96 | TsI50A7 | Transportarea pamintului (crengi) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 90,00 |
| 97 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 825 000,00 |
| 98 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 68,00 |
| 99 | TsI50A7 | Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 68,00 |
| 100 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 50,00 |
|  |  | 9.2. Lucrari de asigurarea a securitatii circulatiei rutiere |  |  |
| 101 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02 | buc | 30,00 |
| 102 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc | 30,00 |
| 103 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03 | m2 | 2 250,00 |
| 104 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 | 40,00 |
|  |  | 9.3. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna (Obligatoriu minim 2 autospecialele pentru dezapezire si minim 2 autospeciale de raspîndire a materialului antiderapant sa fie pe teritoriul raionului Anenii Noi pe perioada întreținerii de iarnă, pentru o reacționare promtă ) |  |  |
| 105 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km | 420,00 |
| 106 | DI79A | Curatirea partii carosabile de zapada cu o lama pe tractor MTZ-80/82 | 1 km | 130,00 |
| 107 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere | 1 km | 140,00 |
| 108 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 80,00 |
| 109 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 50,00 |
| 110 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi | 1000 m2 | 800,00 |
| 111 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 1 300,00 |
| 112 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna din treritoriu | ora | 20,00 |

Președinte al raionului                                                                      MOISEI Alexandru