
                                                                                WinСмета2000     

	Reparatia str. Vasile Gangal din s. Horodiste rn. Donduseni
	Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Reparatii

(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Str.Vasile  Gangal
	
	
	
	

	1
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 
	100m2
	46,100
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	6,085
	
	

	2
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm
	m3
	461,000
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	276,600
	
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	93,583
	
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	561,959
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	69,150
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	19,362
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	118,938
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	6,915
	
	

	3
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,250

Коэффициент к материалам=1,250

Коэффициент к машинам=1,250


	m2
	4 610,000
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	288,125
	
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	541,675
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	17,288
	
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	63,387
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	30,541
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	30,541
	
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	30,541
	
	

	4
	Dl115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 
	m2
	1 024,000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	32,461
	
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	129,024
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3,594
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,993
	
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	11,264
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,461
	
	

	5
	RpDE11A


	Plantarea stilpilor din otel  pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial
	buc
	5,000
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,550
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,750
	
	

	
	2811106301795
	Stilp metalic confectionat industrial...
	buc
	5,000
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...
	m3
	0,500
	
	

	6
	RpDE11C


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat
	buc
	5,000
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	1,300
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,400
	
	

	
	2615107326106
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...
	buc
	5,000
	
	

	
	2874115826423
	Surub hexagonal M-6x30 mm
	buc
	20,000
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	20,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	            
	
	
	


