| Lucrrai de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01-01-2026

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,040 |  |  |
| 2 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 4,200 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,318 |  |  |
| 3 | RpCM33E |  | Demontarea placajelor din PVC |  | m2 | 17,600 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 6,864 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,864 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,176 |  |  |
| 4 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  | m | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 6,840 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 5,400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,260 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,862 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,522 |  |  |
| 5 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 14,800 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 9,472 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,118 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,444 |  |  |
| 6 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,800 |  |  |
| 7 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 54,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,880 |  |  |
| 8 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 | 2,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,336 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,224 |  |  |
| 9 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 42,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 33,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,126 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,630 |  |  |
| 10 | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  | m2 | 7,800 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,588 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,588 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,390 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,312 |  |  |
| 11 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  | m2 | 30,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,300 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,300 |  |  |
| 12 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 62,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,240 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,240 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,062 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,186 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,310 |  |  |
| 13 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (fereastra,) |  | m2 | 0,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,189 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,189 |  |  |
| 14 | RpCK42E |  | Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  | m | 42,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,460 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,630 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,630 |  |  |
| 15 | RpEP21A |  | Demontarea punctului de alimentare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 36,000 |  |  |
| 16 | RpEP23A |  | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 2,700 |  |  |
| 17 | RpCU06C |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 |  | m | 22,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 30,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Coridor nr.1( Fizioterapia) |  |  |  |  |  |
| 18 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 23,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 17,082 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,872 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 23,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 93,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 11,700 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 4,095 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 14,040 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 23,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,468 |  |  |
| 19 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 18,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 54,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,780 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,314 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,360 |  |  |
| 20 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv |  | m2 | 0,900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,765 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,081 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 0,900 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,634 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,222 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,540 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 21 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 62,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 31,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,460 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 79,980 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,087 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,434 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,533 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,136 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,093 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,093 |  |  |
| 22 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,832 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat MP75 |  | kg | 175,320 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,134 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,948 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,355 |  |  |
| 23 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de sirma |  | m2 | 128,000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 14,080 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc | 38,400 |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 128,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,840 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 19,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,400 |  |  |
| 25 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 128,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 156,160 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 913,920 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,512 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,112 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,048 |  |  |
| 26 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 128,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 25,600 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 140,800 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 19,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,038 |  |  |
| 27 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 128,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 57,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,800 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 135,027 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,128 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,128 |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 140,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 21,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,000 |  |  |
| 29 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane |  | m2 | 140,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 77,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 56,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,400 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 70,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 7,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,280 |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact |  | m2 | 92,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,760 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 13,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,600 |  |  |
| 31 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Dimensiunile si culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  | m2 | 92,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 101,200 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 95,708 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 594,688 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 38,097 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 858,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,279 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,166 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,546 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 5,796 |  |  |
| 32 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 22,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 8,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 23,562 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 8,085 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 138,600 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 2,310 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 6,600 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 1,100 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 33 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 92,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 188,600 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 368,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  | m2 | 96,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,380 |  |  |
| 34 | CG06A |  | Plinte ( Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 18,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,500 |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  | buc | 60,000 |  |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte de stejar sau fag |  | m | 30,600 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 60,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor nr.1( Fizioterapia) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sala de proceduri ( nr.227) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Sectia de galvanizare |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 11,640 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,677 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,677 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,349 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,349 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,349 |  |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact |  | m2 | 11,640 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,349 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,746 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,582 |  |  |
| 37 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  | m2 | 11,640 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,804 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 12,109 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 75,241 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,820 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 235,128 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,021 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,196 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,733 |  |  |
| 38 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 11,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,746 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 23,862 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 46,560 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  | m2 | 12,222 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,175 |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 42,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,100 |  |  |
| 40 | CI08C3 |  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul) |  | m2 | 42,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 144,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 42,840 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 14,137 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,343 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 107,100 |  |  |
|  | 1412212205733 |  | Praf de creta macinata |  | kg | 4,284 |  |  |
|  | 2670112202000 |  | Placi din gresie portelanata |  | m2 | 44,982 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,050 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,504 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia de galvanizare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Sala de proceduri |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 | 56,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,600 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 8,400 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 16,800 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 5,600 |  |  |
| 42 | RpCK11C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi |  | m2 | 56,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 76,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,200 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 2,800 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 19,600 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 28,000 |  |  |
| 43 | CK27B |  | Glasvanduri din profile ,, ALUTECH" SERIA ALT-118 montate la nivelul pardoselei |  | m2 | 48,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 36,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,920 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 48,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 192,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 7,680 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,688 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 19,200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 28,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,960 |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 92,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,760 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 13,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,600 |  |  |
| 45 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 92,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 18,400 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 101,200 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 13,800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,028 |  |  |
| 46 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 92,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 112,240 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 656,880 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,368 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,268 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,472 |  |  |
| 47 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 92,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 41,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,200 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 97,051 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,092 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,092 |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 92,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,760 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 13,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,600 |  |  |
| 49 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane |  | m2 | 92,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 50,600 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 36,800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,520 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 46,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,184 |  |  |
| 50 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 59,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,880 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 121,360 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 236,800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  | m2 | 62,160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,888 |  |  |
| 51 | CG06A |  | Plinte ( Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,500 |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte de stejar sau fag |  | m | 10,200 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 20,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de proceduri |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de proceduri ( nr.227) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Cabinetul nr.221( Unde scurte) |  |  |  |  |  |
| 52 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,335 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,335 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,435 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,435 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,435 |  |  |
| 53 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,393 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 222,959 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,312 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,609 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,145 |  |  |
| 54 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 16,675 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,175 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat 12 mm grosime |  | m2 | 15,377 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 15,377 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 13,181 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,435 |  |  |
| 55 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,175 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 29,725 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 58,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  | m2 | 15,225 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,217 |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,600 |  |  |
| 57 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,400 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 35,200 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
| 58 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 39,040 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 228,480 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,128 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,528 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,512 |  |  |
| 59 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 14,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 33,757 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,600 |  |  |
| 61 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,600 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 12,800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,920 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,064 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinetul nr.221( Unde scurte) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Cabinetul nr.220 |  |  |  |  |  |
| 62 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 13,800 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,174 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,174 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,414 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,414 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,414 |  |  |
| 63 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 13,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,229 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 212,196 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,248 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,580 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,138 |  |  |
| 64 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 13,800 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 15,870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,070 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat 12 mm grosime |  | m2 | 14,635 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 14,635 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 12,544 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,414 |  |  |
| 65 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 13,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,070 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 28,290 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 55,200 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  | m2 | 14,490 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,207 |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,600 |  |  |
| 67 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,400 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 35,200 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
| 68 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 39,040 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 228,480 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,128 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,528 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,512 |  |  |
| 69 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 14,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 33,757 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,600 |  |  |
| 71 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,600 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 12,800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,920 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,064 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinetul nr.220 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Cabinetul nr.228 ( Cabinetul Chinoterapie) |  |  |  |  |  |
| 72 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 14,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,266 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,266 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,426 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,426 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,426 |  |  |
| 73 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 14,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,323 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 218,346 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,284 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,057 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,596 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,142 |  |  |
| 74 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 14,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 16,330 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,130 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat 12 mm grosime |  | m2 | 15,059 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 15,059 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 12,908 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,426 |  |  |
| 75 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 14,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,130 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 29,110 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 56,800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  | m2 | 14,910 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,213 |  |  |
| 76 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,395 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,975 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,325 |  |  |
| 77 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,300 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 51,150 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,975 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |  |  |
| 78 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 56,730 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 332,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,186 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,674 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,744 |  |  |
| 79 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 20,925 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,650 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 49,053 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,046 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,046 |  |  |
| 80 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,395 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,975 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,325 |  |  |
| 81 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 25,575 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 18,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,790 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 23,250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,325 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,093 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinetul nr.228 ( Cabinetul Chinoterapie) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Coridor nr.2 |  |  |  |  |  |
| 82 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  | m2 | 6,700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,407 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,407 |  |  |
| 83 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,768 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,768 |  |  |
| 84 | RpCJ08C |  | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T |  | m | 22,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 26,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,075 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,066 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,033 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 85 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 2,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,044 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,224 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 11,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,400 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,490 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,680 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,056 |  |  |
| 86 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 3,900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,159 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,900 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 15,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,145 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,753 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,340 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,078 |  |  |
| 87 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 16,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,568 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,544 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 21,672 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,118 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,144 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,025 |  |  |
| 88 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,241 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat MP75 |  | kg | 61,362 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,047 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,124 |  |  |
| 89 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 22,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,420 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 46,740 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 91,200 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  | m2 | 23,940 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,342 |  |  |
| 90 | CF18A |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) ( Ulucul de pe tavan din DSP) |  | m2 | 10,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,560 |  |  |
|  | 2462106110550 |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  | kg | 4,406 |  |  |
|  | 2513206621500 |  | Banda de armare |  | m | 22,032 |  |  |
|  | 2662102700203 |  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm |  | m2 | 11,567 |  |  |
|  | 2664102101145 |  | Mortar adeziv |  | kg | 66,096 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 91 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 10,800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,860 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 11,393 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,011 |  |  |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 10,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,324 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,620 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,540 |  |  |
| 93 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane |  | m2 | 10,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,940 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,320 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,648 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,540 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,022 |  |  |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact |  | m2 | 25,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,774 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,870 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,290 |  |  |
| 95 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  | m2 | 25,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 28,380 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 26,840 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 166,771 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 10,684 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 521,160 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,078 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,046 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,433 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 1,625 |  |  |
| 96 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 12,852 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 4,410 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 75,600 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 3,600 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor nr.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Oficiu Personal Tehnic 2 unitati |  |  |  |  |  |
| 97 | RCsB29I k=4.6 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 3,091 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,325 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,066 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,263 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 2,116 |  |  |
| 98 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*150 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
| 99 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 11,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,622 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,622 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,342 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,342 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,342 |  |  |
| 100 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 11,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,140 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,376 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 148,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,479 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,114 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,342 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,137 |  |  |
| 101 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC,( Grosime 2,8 mm) in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( In loc de pervaz de pardoseala se va monta elemente liniare din gresie) |  | m2 | 11,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,140 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 14,250 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 12,150 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,347 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 6,943 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,926 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,785 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 2,314 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,278 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 12,728 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,342 |  |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact |  | m2 | 64,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,920 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,200 |  |  |
| 103 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 64,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,800 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 70,400 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 9,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,019 |  |  |
| 104 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 64,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 28,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,400 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 67,514 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,064 |  |  |
| 105 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 64,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,920 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,200 |  |  |
| 106 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane |  | m2 | 64,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 35,200 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 25,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,840 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,128 |  |  |
|  |  |  |  | Total Oficiu Personal Tehnic 2 unitati |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Oficiu vaccinare COVID |  |  |  |  |  |
| 107 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  | m2 | 6,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,428 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,428 |  |  |
| 108 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 6,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,964 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,544 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 6,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,400 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,190 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,136 |  |  |
| 109 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 16,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,568 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,544 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 21,672 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,118 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,144 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,025 |  |  |
| 110 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,241 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat MP75 |  | kg | 61,362 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,047 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,124 |  |  |
| 111 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact la pereti |  | m2 | 52,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,600 |  |  |
| 112 | CI08C3 |  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul) |  | m2 | 52,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 179,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 53,040 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 17,503 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,424 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 132,600 |  |  |
|  | 1412212205733 |  | Praf de creta macinata |  | kg | 5,304 |  |  |
|  | 2670112202000 |  | Placi din gresie portelanata |  | m2 | 55,692 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,300 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,624 |  |  |
| 113 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact la pardosele |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,540 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,700 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,900 |  |  |
| 114 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 19,800 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 18,725 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 116,352 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 7,454 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 363,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,032 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,302 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 1,134 |  |  |
| 115 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 36,900 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  | m2 | 18,900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,270 |  |  |
|  |  |  |  | Total Oficiu vaccinare COVID |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Coridor nr.3 |  |  |  |  |  |
| 116 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  | m2 | 1,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,294 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,294 |  |  |
| 117 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (fereastra,) |  | m2 | 0,820 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,172 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,172 |  |  |
| 118 | RpCK42E |  | Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  | m | 22,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,860 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,330 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,330 |  |  |
| 119 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 18,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 13,432 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,472 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 18,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 73,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 9,200 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 3,220 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 11,040 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 18,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,368 |  |  |
| 120 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 6,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 5,508 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,680 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 6,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,740 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,312 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,136 |  |  |
| 121 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv |  | m2 | 0,910 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,773 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,082 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 0,910 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,460 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,642 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,546 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,910 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 122 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 52,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,160 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 67,080 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,073 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,364 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,447 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,114 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,078 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,078 |  |  |
| 123 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 8,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 13,077 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 2,640 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat MP75 |  | kg | 128,568 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,099 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,695 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,260 |  |  |
| 124 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de sirma |  | m2 | 74,000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 8,140 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc | 22,200 |  |  |
| 125 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 74,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 90,280 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 528,360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,296 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,846 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,184 |  |  |
| 126 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 74,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,800 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 81,400 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 11,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,022 |  |  |
| 127 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 74,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 33,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,400 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 78,063 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,074 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,074 |  |  |
| 128 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 82,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,484 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,420 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,140 |  |  |
| 129 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti |  | m2 | 82,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 45,540 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 33,120 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,968 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 41,400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,140 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,166 |  |  |
| 130 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact |  | m2 | 46,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,380 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,300 |  |  |
| 131 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  | m2 | 46,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 50,600 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 47,854 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 297,344 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 19,049 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 929,200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,139 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,083 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,773 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,898 |  |  |
| 132 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 21,420 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 7,350 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 126,000 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 2,100 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 6,000 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 1,000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 133 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 46,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 94,300 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 184,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  | m2 | 48,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,690 |  |  |
| 134 | CG06A |  | Plinte ( Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte de stejar sau fag |  | m | 20,400 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 40,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor nr.3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 135 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 12,600 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 2521216720160-1 |  | Teava din material plastic pentru ventilatie |  | m | 12,978 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,151 |  |  |
| 136 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,760 |  |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,096 |  |  |
| 137 | SA15A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm |  | m | 48,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 28,800 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 48,960 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 33,600 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 21,600 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,960 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,920 |  |  |
| 138 | SA37A |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 5,580 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,018 |  |  |
| 139 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podeala |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,500 |  |  |
|  | 2622102438000-1 |  | Lavoar cu dulap Dordoni Alb sau similar |  | buc | 5,151 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 5,100 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 5,100 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 1,530 |  |  |
|  | 2622102453900-2 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 5,151 |  |  |
| 140 | CI08C2 |  | Placaj din gresie portelanata ( Cite trei m.p la fiecare Dulap lavoar instalat 4buc.) |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 40,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,240 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,039 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,098 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 30,600 |  |  |
|  | 1412212205733 |  | Praf de creta macinata |  | kg | 1,224 |  |  |
|  | 2670112202000 |  | Placi din gresie portelanata |  | m2 | 12,852 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,144 |  |  |
| 141 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,250 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 10,000 |  |  |
| 142 | SC14A |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2875114201120 |  | Portpahar sau sapuniera |  | buc | 5,252 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. Blocuri sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.1. WC personal |  |  |  |  |  |
| 143 | RpCJ04A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  | m2 | 14,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,028 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,260 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,227 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,071 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 46,718 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,369 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,092 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,071 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,028 |  |  |
| 144 | CI08C3 |  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul) |  | m2 | 14,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 48,990 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,484 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,780 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,116 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 36,210 |  |  |
|  | 1412212205733 |  | Praf de creta macinata |  | kg | 1,448 |  |  |
|  | 2670112202000 |  | Placi din gresie portelanata |  | m2 | 15,208 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,355 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,170 |  |  |
| 145 | RpCK01A1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  | m2 | 3,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 0,170 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,884 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,177 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 34,102 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,136 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,125 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,408 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,170 |  |  |
| 146 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  | m2 | 3,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,740 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 3,537 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 21,978 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,408 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 68,680 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,214 |  |  |
| 147 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 3,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,970 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 13,600 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  | m2 | 3,570 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,051 |  |  |
| 148 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar Dordoni Alb sau similar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,030 |  |  |
| 149 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 150 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,040 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic cu dn=110 mm |  | m | 0,515 |  |  |
| 151 | SA14A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2521216717050-16 |  | Teava din material plastic -1 |  | m | 2,040 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 0,420 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,080 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,041 |  |  |
| 152 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |  |  |
| 153 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 2,030 |  |  |
| 154 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,760 |  |  |
|  | 2523156721038 |  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,090 |  |  |
| 155 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,080 |  |  |
| 156 | SE59A |  | Uscator de mini automat ( PA 1001 1800 Wt) montat pe perete |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,040 |  |  |
| 157 | SC14A |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2875114201120 |  | Portpahar sau sapuniera |  | buc | 1,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total WC personal |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.2. WC persoane cu dizabilitati |  |  |  |  |  |
| 158 | RpCJ04A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  | m2 | 14,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,028 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,260 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,227 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,071 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 46,718 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,369 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,092 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,071 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,028 |  |  |
| 159 | CI08C3 |  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul) |  | m2 | 14,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 48,990 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,484 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,780 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,116 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 36,210 |  |  |
|  | 1412212205733 |  | Praf de creta macinata |  | kg | 1,448 |  |  |
|  | 2670112202000 |  | Placi din gresie portelanata |  | m2 | 15,208 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,355 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,170 |  |  |
| 160 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  | m2 | 3,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,740 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 3,537 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 21,978 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,408 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 68,680 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,214 |  |  |
| 161 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 3,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,970 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 13,600 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  | m2 | 3,570 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,051 |  |  |
| 162 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar Dordoni Alb sau similar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,030 |  |  |
| 163 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 164 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,060 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,050 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,050 |  |  |
| 165 | CH06C |  | Mina curenta metalica montata( Bara de sprigin din Inox) fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel Inox D=1 1/4" si curba pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 2,800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 2812106305713 |  | Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) |  | m | 2,800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,280 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,168 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,960 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,660 |  |  |
| 166 | CH06C |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba |  | m | 0,600 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,540 |  |  |
|  | 2812106305713 |  | Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) |  | m | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,060 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,420 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,570 |  |  |
| 167 | SC11B |  | Miner din INOX avind 2 puncte de sprijin pentru persoane cu dizabilitati WC |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2875114201170-1 |  | Miner din Inox |  | buc | 2,050 |  |  |
| 168 | SA14A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2521216717050-16 |  | Teava din material plastic -1 |  | m | 2,040 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 0,420 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,080 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,041 |  |  |
| 169 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |  |  |
| 170 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 2,030 |  |  |
| 171 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,760 |  |  |
|  | 2523156721038 |  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,090 |  |  |
| 172 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,080 |  |  |
| 173 | SE59A |  | Uscator de mini automat ( PA 1001 1800 Wt) montat pe perete |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,040 |  |  |
| 174 | SC14A |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2875114201120 |  | Portpahar sau sapuniera |  | buc | 1,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total WC persoane cu dizabilitati |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.3. Depozit |  |  |  |  |  |
| 175 | RpCK01A1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 50,150 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,184 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 176 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,500 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 5,202 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 32,320 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,071 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 101,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,084 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,315 |  |  |
| 177 | RpCJ04A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  | m2 | 16,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 21,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,256 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 52,640 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,067 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,416 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,104 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 178 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavan preparare manuala a mortarului |  | m2 | 21,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 32,130 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 149,940 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,084 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,659 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,409 |  |  |
| 179 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 21,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,150 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,050 |  |  |
| 180 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ( Rezistenta la spalare)pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan |  | m2 | 21,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,550 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | Total Depozit |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Blocuri sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13. Diverse |  |  |  |  |  |
| 181 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 22,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 37,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,220 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,440 |  |  |
| 182 | TrB02A1-6 |  | Transportul materialelor ( Deseuri )(incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), pe distanta de 60 m |  | t | 6,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,572 |  |  |
| 183 | TRI1AA03C2 |  | Incarcarea materialelor( Deseuri) prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 6,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,100 |  |  |
| 184 | TsI50A2 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  | t | 6,200 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,397 |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asistenta sociala (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ+Asiste) * 10 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Asiste+Cheltu) * 2 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Asiste+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asiste+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Asiste+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asiste+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Asiste+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare (Electricitate) |  |  |  |  |  |
| 185 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 36 moidule ЩР36зк 1-36 1З 31 IEK sau similar |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,740 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,420 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,440 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,440 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,140 |  |  |
| 186 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 56,160 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,520 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,764 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 43,920 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,504 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 43,920 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,296 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,036 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 219,600 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,720 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,432 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,072 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 4,680 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,440 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,072 |  |  |
| 187 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Curent 100A) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,040 |  |  |
| 188 | Pret |  | Doze rotunde cu limb si surub 70*65 mm |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 281122 |  | Doze rotunde d=70*65mm PL |  | buc | 30,000 |  |  |
| 189 | 08-02-146-2 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 9,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 163,660 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 243,040 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 243,040 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 99,960 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,240 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 4,900 |  |  |
| 190 |  |  | Cablu VVGng 3x1.5 |  | m | 330,000 |  |  |
|  | 100020010031 |  | Cablu 3x1.5 |  | m | 330,000 |  |  |
| 191 |  |  | Cablu VVGng 3x2.5 |  | m | 650,000 |  |  |
|  | 10002001003 |  | Cablu 3x2.5 |  | m | 650,000 |  |  |
| 192 | pret |  | Sina zero N (РЕ) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 09-111 |  | Sina zero N 6*9 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
| 193 | pret |  | Sina de distantare N DIN JHS 030609 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 09-12231 |  | Sina de distantare N DIN JHS 03609 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 194 | pret |  | Sina de montare DIN-35 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 09-1171 |  | Sina de montare DIN 35 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 195 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20mm( Se exclude macara, automobile, ascebnsoare hidraulice) |  | 100 m | 9,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 233,240 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,021 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 9,408 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 131,320 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 131,320 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 1,960 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 9,800 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 65,660 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 176,400 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 17,640 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,078 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 154,840 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 26,460 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 47,432 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,078 |  |  |
| 196 | pret |  | Tub gofrat D=20 mm |  | m | 980,000 |  |  |
|  | 62399020 |  | Tub gofrat D=20 mm |  | m | 980,000 |  |  |
| 197 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,360 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 13,716 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,540 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 36,720 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,151 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,014 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 198 |  |  | Priza cu impamintare |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 200002000001 |  | Priza cu impamintare |  | buc | 36,000 |  |  |
| 199 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,864 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 12,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 200 |  |  | Intrerupator cu o clapa |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 615 |  | Intrerupator cu o clapa |  | buc | 12,000 |  |  |
| 201 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,312 |  |  |
| 202 | pret |  | Intrerupator cu doua clape |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 5500666 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 4,000 |  |  |
| 203 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat LED |  | 100 buc | 0,520 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 87,880 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 106,080 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 1,061 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 1,456 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 2,101 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 29,640 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,101 |  |  |
| 204 |  |  | Corp de iluminat LED |  | buc | 52,000 |  |  |
|  | 10071000112 |  | Corp de iluminat LED |  | buc | 52,000 |  |  |
| 205 | VC37H |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic ( Conditionerele sunt la UTILAJE) |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 28,000 |  |  |
|  | 2952270003152 |  | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2952270003153 |  | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  | kg | 36,750 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 3,675 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 14,700 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m | 73,500 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 110,250 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m | 36,750 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m | 36,750 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  | kg | 1,940 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 11,025 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 2,870 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,840 |  |  |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  | h-ut | 8,330 |  |  |
| 206 | SE44B |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l montata pe console fixate in perete |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,440 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 12,000 |  |  |
|  | 2875274117899 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  | m | 1,200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asistenta sociala (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ+Asiste) * 10 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Asiste+Cheltu) * 2 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Asiste+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asiste+Cheltu+Cheltu) * 76 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Asiste+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asiste+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Asiste+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare (Electricitate) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. UTILAJUL |  |  |  |  |  |
| 207 | pret |  | Cutie pentru automate 36 module |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 091136 |  | Cutie pentru automate 36module 36 1P 31 IEK |  | buc | 2,000 |  |  |
| 208 | pret |  | Intrerupator automat BA47-29 1P 10 A |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 568333234-16 |  | Intrerupator automat BA47-63 M B 16 A 1P EKF |  | buc | 6,000 |  |  |
| 209 | pret |  | Intrerupator automat BA47-63 M 1P 16 A EKF |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 568333234-16 |  | Intrerupator automat BA47-63 M B 16 A 1P EKF |  | buc | 30,000 |  |  |
| 210 | pret |  | Intrerupator automat difirential AD -63 40A 30mA |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 111757240 |  | Intrerupator automat,difirential 3P+N 40A |  | buc | 2,000 |  |  |
| 211 | Pret |  | Conditioner electric BOSCH 3000i 9000KW R32 sau similar |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 25224900 |  | Conditioner electric BOSCH 3000i 9kW |  | buc | 4,000 |  |  |
| 212 | Pret |  | Conditioner electric BOSCH 3000i 12000KW R32sau similar |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 25288012 |  | Conditioner electric BOSCH 3000i 12kW |  | buc | 3,000 |  |  |
| 213 | Pret |  | Boiler electric V=80 litri |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 21111552880 |  | boiler electric V=80 litri |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total UTILAJUL |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant Siminitchi Petru |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |