| Lucrari de reparatie in Dusuri, grupuri sanitare si vestiare Barbati la sala de sport a CCFS "Dinamo" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Vestiare, holuri mici - Barbati |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavane |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | 36.80 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4.048 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 11.04 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar) | m2 | 36.80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.104 |
|  | 2416586105311 | Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar | kg | 5.52 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.84 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, (pe alocuri) | m2 | 12.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18.36 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 85.68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.048 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.948 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.234 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pe alocuri) | m2 | 15.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15.823 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.015 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.015 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36.80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.104 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5.52 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.84 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 36.80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20.24 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 14.72 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.208 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 18.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.074 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 7 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 8 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (corp existent) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.40 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 8.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.32 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0.80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Dusuri, grupuri sanitare Barbati |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavane |  |  |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 16.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.16 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar) | m2 | 16.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.48 |
|  | 2416586105311 | Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar | kg | 2.40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.80 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 16.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2.24 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 6.64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.80 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24.48 |
|  | 2653102100845 | Amestec uscat de ciment (SV75 alb sau similar) | kg | 114.24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.064 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.264 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.312 |
| 13 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 16.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24.80 |
|  | 2653102100845 | Amestec uscat de ciment (SV75 alb sau similar) | kg | 114.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.28 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 17.60 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.005 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.60 |
|  | 2653102100854 | Chit pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" | kg | 16.878 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.016 |
| 16 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 28.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 14.56 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.056 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2.38 |
|  | 2521106718520 | Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 29.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.70 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.028 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.056 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0.42 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.168 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.112 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.056 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.028 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0.168 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.48 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.80 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 16.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8.80 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 6.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.96 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.032 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 19 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 86.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 68.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 68.80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.258 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.29 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 86.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.86 |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 86.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12.04 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 35.69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.30 |
| 22 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel | kg | 86.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.43 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 86.86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.86 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 25.80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.052 |
| 23 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 516.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 516.00 |
| 24 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 86.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 86.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.20 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1.806 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 679.40 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 51.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.064 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.559 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.172 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.43 |
| 25 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 86.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 34.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.32 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2.064 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.344 |
| 26 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2 | 2.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.10 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0.70 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1.80 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0.80 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 96.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 56.00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 5.40 |
| 27 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol sau similar" - 2 straturi: suprafata rugoasa - zona dus | m2 | 31.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11.78 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Ghidroizol sau similar" | kg | 37.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.775 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 86.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.58 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.30 |
| 29 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 86.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 193.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.20 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 90.30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 34.40 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1720.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 28.38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.688 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 344.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.72 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.032 |
| 30 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 48.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.48 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 48.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.48 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 31 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6.318 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.318 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.81 |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.43 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.648 |
| 33 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (tumbe) | m3 | 0.80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.04 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.232 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.232 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.12 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 16.20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2.268 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 6.723 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.81 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.62 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.535 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 210.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.162 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.486 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.194 |
| 36 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 19.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.776 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.582 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 13.987 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.058 |
| 37 | RpCI34A | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipol EPP sau similar) | m2 | 19.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14.162 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.91 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase (Bipol EPP sau similar) | m2 | 23.537 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 6.14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.97 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.194 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.62 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.535 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 210.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.162 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.486 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.194 |
| 39 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1 cm) | m2 | 16.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.648 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.178 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 69.66 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.227 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.097 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.049 |
| 40 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol sau similar" - 2 straturi: suprafata rugoasa (cu ridicare pe perete 10 cm) | m2 | 19.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.372 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Ghidroizol sau similar" | kg | 23.28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.485 |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare R11, rezistenta la detergenti si dezinfectanti, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 16.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 42.282 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.698 |
|  | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie portelanata | m2 | 16.686 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 65.61 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4.86 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 324.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 14.58 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.729 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.194 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Tamplarie |  |  |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (usi cabine wc - pentru remontare ulterioara) | m2 | 2.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.567 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.567 |
| 43 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi cabine wc - existente) | m2 | 2.70 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2.295 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.27 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10.80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.35 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.472 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.62 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.054 |
| 44 | RpCO42D | Repararea usilor de aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri | buc | 2.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.40 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0.012 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 12.00 |
|  | 2863146310952 | Minere si silduri pentru usi | buc | 2.00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.002 |
| 45 | RpCO42E | Repararea usilor de aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 2.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.76 |
|  | 2863146310225 | Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare | buc | 2.00 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 16.00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.002 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 46 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.95 |
| 47 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.85 |
| 48 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.40 |
| 49 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.70 |
| 50 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.64 |
| 51 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.28 |
| 52 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 5.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.00 |
| 53 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 50.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15.00 |
| 54 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 10.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.40 |
| 55 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 18.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14.22 |
| 56 | RCsB31K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 2.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3.597 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.543 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.076 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.374 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2.457 |
| 57 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 2.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2.904 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.247 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.066 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.174 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1.953 |
| 58 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.32 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 59 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.80 |
|  | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 0.80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.034 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.018 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.012 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0.642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.001 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
| 60 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 30.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18.90 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 30.60 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 21.00 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 13.50 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 3.00 |
|  | 2523156719523 | Racord M x Fe d.20 | buc | 30.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.18 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.06 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1.257 |
| 61 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 20.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12.60 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 20.40 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 14.00 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 9.00 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 2.00 |
|  | 2523156719528 | Racord M x Fe d.25 | buc | 20.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.12 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.04 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.838 |
| 62 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x4 | m | 30.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12.60 |
|  | 332051735225 | Termoizolatie conducte D=22x4 | m | 32.445 |
| 63 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x4 | m | 20.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8.40 |
|  | 332051735226 | Termoizolatie conducte D=28x4 | m | 21.63 |
| 64 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.50 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 10.30 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
| 65 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.76 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 8.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.096 |
| 66 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.75 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.06 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.072 |
| 67 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 18.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.76 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 18.54 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.27 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.27 |
| 68 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 16.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.48 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 16.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.56 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
| 69 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.56 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 8.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.56 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
| 70 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.60 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2.03 |
| 71 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.36 |
|  | 2875274201012 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" | buc | 2.04 |
| 72 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.48 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 2.04 |
| 73 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita) | buc | 5.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.45 |
|  | 252312672119 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm (rezistenta sporita) | buc | 5.05 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.023 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.076 |
| 74 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1.03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1.03 |
| 75 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
| 76 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8.40 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2.081 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2.06 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2.06 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2.06 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2.06 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2.06 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 2.06 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 1.03 |
| 77 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set coloana de dus complet, pentru montaj pe perete, inclusiv baterie de dus, dus fix superior (palarie) cu brat, dus de mana cu duze anticalcar, furtun flexibil min. 1,5 m, complet echipat pentru montaj, destinat utilizarii intensive (sala de sport), Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.60 |
|  | 2913124201350 | Set coloana de dus complet, pentru montaj pe perete, inclusiv baterie de dus, dus fix superior (palarie) cu brat, dus de mana cu duze anticalcar, furtun flexibil min. 1,5 m, complet echipat pentru montaj, destinat utilizarii intensive (sala de sport) | buc | 4.02 |
| 78 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (inclusiv robinet cu temporizator, Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.10 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 2.06 |
|  | 2913134201748 | Robinet pt. pisoar cu temporizator | buc | 2.04 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 2.04 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1.224 |
| 79 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.35 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 1.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 80 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.75 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1.03 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4.08 |
| 81 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.35 |
|  | 2924127356801 | Uscator de miini cu corp de INOX | buc | 1.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 82 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 1.00 |
| 83 | RpSA44B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 35.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.10 |
|  | 2875274204034 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 35.00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0.175 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 35.00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 35.00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 35.00 |
| 84 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 14.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1.54 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 1.54 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 15.435 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Ventilare |  |  |
| 85 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 9.00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3.60 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.18 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.09 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.09 |
| 86 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 9.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.27 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 9.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 87 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 2.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2.00 |
| 88 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.24 |
| 89 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.90 |
| 90 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 30.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.00 |
| 91 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 30.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 51.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.30 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Subsol |  |  |
| 92 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 30.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 18.00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.015 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.015 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.45 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 300.00 |
| 93 | IzA03A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Curatirea armaturii de rugina) | m2 | 19.00 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 15.01 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 4.465 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.057 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.95 |
| 94 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2 | m2 | 19.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2.66 |
|  | 2430226101014 | Grund STRATO 4900 sau analog | kg | 3.80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.95 |
| 95 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 29.07 |
|  | 2653102100820 | Mortar "Resisto Tixo" sau analog | kg | 135.66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.076 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.501 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.37 |
| 96 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52), K manopera=5; k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2 | 19.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 29.45 |
|  | 2653102100820 | Mortar "Resisto Tixo" sau analog | kg | 407.55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.285 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.14 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4.56 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 97 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10.00 |
| 98 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | 10.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11.10 |
| 99 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 10.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4.341 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 100 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.392 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.016 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.248 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.64 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9.76 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.04 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.016 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.128 |
| 101 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 80.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 80.00 |
| 102 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.93 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.01 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.155 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.40 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6.10 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.025 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.16 |
| 103 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 50.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 50.00 |
| 104 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 1.20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28.56 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.003 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 1.152 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 16.08 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 16.08 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.24 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1.20 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 8.04 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21.60 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2.16 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3.24 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5.808 |
| 105 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 120.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 120.00 |
| 106 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 3.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 3.00 |
| 107 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.966 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3.06 |
| 108 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 3.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 3.00 |
| 109 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.762 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.03 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2.04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.008 |
| 110 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 2.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 2.00 |
| 111 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 5.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 5.00 |
| 112 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.64 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 8.16 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.082 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.112 |
| 113 | pret | Corpuri de iluminat: IP65, Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 4.00 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) IP65 | buc | 4.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.