CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație capitală a podului de sosea pozitionat pe drumul

public national G54 R16-Rautel-Pompa-Glijeni-Catranic-R16, km 1,73

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lucrări de reparație capitală a podului |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari preliminare de pregatire |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 5,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 925,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0383 |  |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 |  | 5,00 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |
| 4 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 (На каждый последующий проход к норме DI96, добавлять или исключать) k= -4 | 100 m3 |  | -5,00 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 0,1490 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut. | 0,1490 |  |
| 5 | TsC19B1 | Demolarea mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 5,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,5400 |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 5,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 925,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0383 |  |
| 8 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 18,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,0740 |  |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm LA30 | 100m2 |  | 17,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 16-63 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 8-16 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 4-8 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |
| 10 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 255,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut. | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut. | 0,0138 |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 2,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 459,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0383 |  |
|  |  | 2. Culei/Pile |  |  |  |
| 13 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,68 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,8100 |  |
| 14 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 136,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 16 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,12 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,5600 |  |
| 17 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,12 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 18 | TsC27B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 1,12 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4200 |  |
| 19 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,12 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 20 | TsC27B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodaririi apelor k=9 | 100 m3 |  | 1,12 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4200 |  |
| 21 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение пневмотрамбовками ) | 100 m3 |  | 1,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 22 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей) | m3 |  | 180,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut. | 1,7000 |  |
| 23 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc |  | 20,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 24 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina platformei C20/25 XF2 3.0x1.5x0.22 m | buc |  | 20,00 |
|  | 2666122800511-4 | Elemente pentru poduri din beton armat (плиты дорожные 3,0х1,5х0,22м) C20/25 XF2 | m3 | 0,9900 |  |
| 25 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf repetare 1 | buc |  | 20,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 26 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf demontarea dalelor k=0.8 | buc |  | 20,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 27 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 49,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 28 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din demontate | t |  | 49,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,0800 |  |
| 29 | TsC39A3 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 4 m (Разработка грунта в котлованах буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации, грунт II - III категории, на глубину 4 м) | buc |  | 88,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1500 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut. | 0,6200 |  |
| 30 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 |  | 0,25 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,1100 |  |
| 31 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 49,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 33 | PA06A | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria I C8-35T5 C35/45 XC2 XA1 in sonde | m |  | 160,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,6500 |  |
|  | 651236-8m | C8-35T5 | m3 | 0,1250 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,4200 |  |
| 34 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С8-35Т5 | m |  | 160,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 651236-8m | C8-35T5 | m3 | 0,1250 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,5400 |  |
| 35 | PA06A | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria I C9-35T5 C35/45 XC2 XA1 in sonde | m |  | 96,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,6500 |  |
|  | 651236-9m | C9-35T5 | m3 | 0,12444 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,4200 |  |
| 36 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С9-35Т5 | m |  | 120,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 651236-9m | C9-35T5 | m3 | 0,12444 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,5400 |  |
| 37 | PA06A | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria I C10-35T5 C35/45 XC2 XA1 in sonde | m |  | 96,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,6500 |  |
|  | 651236-10m | C10-35T5 | m3 | 0,1240 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,4200 |  |
| 38 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С10-35Т5 | m |  | 144,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 651236-10m | C10-35T5 | m3 | 0,1240 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,5400 |  |
| 39 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 |  | 10,80 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |  |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |  |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 2,0000 |  |
| 40 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea | 100 m3 |  | 0,11 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,6000 |  |
| 41 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 27,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 20 fr.16-32 | m3 |  | 19,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 43 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) ростверк (radier,beton C30/37 XC2 XF2 XA1, ar-ra A500C - 2889.0kg , A240 - 400.0 kg, cofraj - 130 m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 133,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100-1--C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A500C, A240 | t | 0,0246 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 44 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) stilpilor, beton C30/37 XC4 XD1 XF4 , cofraj - 96 m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 22,44 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4500 |  |
|  | 81184-C30/37 | Beton С30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0033 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2980 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0017 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,7800 |  |
| 45 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat stalp A240 - 786.0 kg, A500C - 6900.0 kg | kg |  | 7 686,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100-2 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 46 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 320,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 47 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetare de 1 ori | m2 |  | 320,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 48 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) banchetelor, beton C30/37 XC4 XD1 XF4 cofraj - 128 m2 repetare - 1 ori | m3 |  | 35,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4500 |  |
|  | 81184-C30/37 | Beton С30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0033 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2980 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0017 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,7800 |  |
| 49 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat stalp A240 - 1434.0 kg, A500C - 4415.0 kg | kg |  | 5 849,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100-2 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 50 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 120,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 51 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetare de 1 ori | m2 |  | 120,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 52 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 60,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 53 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R ) repetare 1 ori | buc |  | 60,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 54 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei zidul de garda,beton C30/37 XC4 XD1 XF4 ar - ra A240 - 65.0 kg, A 500C - 847.0 kg cofraj - 66 m2 repetare 1 ori | m3 |  | 11,47 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 26631021000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A500C, A240 | t | 0,07951 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 10,1500 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,7400 |  |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton metiz zincat | kg |  | 3,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886-1 | Confectii metalice inglobate in beton metiz zincat | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 56 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (rasina ancora chimica) | kg |  | 0,22 |
|  | 2462106110376-1 | Rasina ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
| 57 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr cuzinetelor,reazemului antiseismic din beton C30/37 XC4 XD1 XF4, ar - ra A240 - 193.0 kg, cofraj - 9 m2 repetare 3 ori | m3 |  | 5,42 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 |  |
|  | 81184-C30/37 | Beton С30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0430 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 0,0440 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,0780 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,5760 |  |
| 58 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 0,25x0,25x0,05 cm, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
|  | 87934-1 | Резина пористая | buc | 1,0000 |  |
| 59 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (rasina epoxidica) | kg |  | 1,80 |
|  | 2462106110376-11 | Rasina epoxidica | kg | 1,0000 |  |
| 60 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 406,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 61 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 |  | 406,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0075 |  |
| 62 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 226,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 63 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 226,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 64 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 226,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 3. Suprastructura |  |  |  |
| 65 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 20x25x5.2 cm, greutatea de 7.5 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 36,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 66 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 20x25x5.2cm, greutatea de 7.5 kg | buc |  | 36,00 |
|  | 1234567890111-2 | Aparat de reazem din cauciuc 20x25x5.2 cm, gr.7.5.0 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 67 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора ) | m2 |  | 4,50 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 0,5700 |  |
|  | 565222 | Mortar ciment M20 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton penelor | kg |  | 882,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 69 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 |  | 22,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 70 | PK50B | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm | m |  | 22,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,7000 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 1,4200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,4600 |  |
| 71 | PI06E | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf 80 t cu 2 macarale k=2 | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737 | Macara pe pneuri 80-89,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 5,5800 |  |
| 72 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 15.0х1.30х0.93 м) beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | buc |  | 12,00 |
|  | 2666122800511-15075 | Elemente pentru poduri din beton armat (балки пролетного строения дл.15.0x1.30x0.93 beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 5,5700 |  |
| 73 | PI06E | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf 80 t cu 2 macarale k=2 | buc |  | 6,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737 | Macara pe pneuri 80-89,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 5,5800 |  |
| 74 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 15.0х1.30х0.93 м) beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | buc |  | 6,00 |
|  | 2666122800511-15075 | Elemente pentru poduri din beton armat (балки пролетного строения дл.15.0x1.30x0.93 beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 5,4600 |  |
| 75 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (beton C30/37 XC4 XD1 XF4) imbinarea grinzilor | m3 |  | 25,05 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4900 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,3230 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut. | 0,0770 |  |
| 76 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat armatura A240 - 647 kg, A500C - 3440.0 kg | kg |  | 4 087,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A500C, A240 | t | 0,0010 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 77 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 |  | 216,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0009 |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0870 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 78 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 532,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 79 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: corniselor ) beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1, ar - ra A500C - 955.0 kg, A240 - 275 kg | m3 |  | 13,72 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |
|  | 266310210-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 | 1,0400 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1040 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A500C, A240 | t | 0,0897 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9540 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,4640 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 1,0600 |  |
| 80 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 560,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 81 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  | 866,00 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut. | 0,0003 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0003 |  |
| 82 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 866,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 83 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 866,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 4. Calea podului |  |  |  |
| 84 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  | 474,00 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut. | 0,0003 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0003 |  |
| 85 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic primer cu bitum 1l = 1.4 kg 0,3 л/м2 | t |  | 0,20 |
|  | 23203226000401-1 | Primer de bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 86 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast Most C, | m2 |  | 474,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470-1 | Membrane bituminoase Tehnoelast Most C | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0400 |  |
| 87 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu hirtie ruberoid | m2 |  | 248,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470-ruber | Hirtie ruberoid | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0400 |  |
| 88 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea beton C30/37 XF2 strat de egalizare | m2 |  | 446,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2663102101002-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XF2 | m3 | 0,0400 |  |
| 89 | PF11Af | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatatie la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de caucuic pentru colectarea si evacuarea apellor, mortare si betoane speciale sau altele similare (деформационные швы tip Maurer D80) | m |  | 21,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2640 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,0400 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 3,8200 |  |
|  | 9863 | Consum de armatura A1(240) | kg | 23,1900 |  |
|  | 5431-1 | Teava de drenaj,d-21/27mm | m | 1,0000 |  |
|  | 456 | Metize de ancorare | kg | 0,6860 |  |
|  | 123 | Beton polimeric (Tigigrout 102FR) | m3 | 0,1430 |  |
|  | 4456-5 | Dispozitiv pentru rasturile de dilatare tip Maurer D80 | m | 1,0000 |  |
|  | 2430226102886-2 | Membrana din cauciuc | m2 | 0,5750 |  |
|  | 22222 | Ermetic | kg | 0,2330 |  |
| 90 | RpDD18A | Asternerea geotextil pe ampriza sau platforma drumului la perna de balast (in interiorul normei geotextilul TS60 se include in m2) | m2 |  | 2,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0060 |  |
|  | 1711217329881-60 | Geotextil TS60 | m2 | 1,0000 |  |
| 91 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) cordon de etansare | m |  | 42,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 92 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind Sika Igas 35.3 kg | m |  | 42,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951-11 | Sika Igas | kg | 0,8400 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 93 | DA02A1 | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris (Дренажи тип щебень с эпоксидным клеем) 56 kg rasina epoxidica | m |  | 90,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,2300 |  |
|  | 14141122201754-1 | Piatra sparta de granit fr.3-10 (criblura) | m3 | 0,0065 |  |
|  | 2416407336680 | Rasina epoxidica 040 | kg | 0,6200 |  |
| 94 | PK13B | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic , ermetic-12.9 kg, rasina epoxidica-11.5 kg | buc |  | 46,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5900 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |  |
|  | 241640733668-1 | Rasina epoxidica | kg | 0,2500 |  |
|  | 1010196-1 | Ermetic, marca "u-30m" | kg | 0,2830 |  |
|  | 2521216700303-1 | Tevi din polietilena d-52mm | m | 0,5300 |  |
| 95 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5,2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm k=1.04 | buc |  | 46,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0700 |  |
| 96 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm D=80 mm k=1.6 | buc |  | 46,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 97 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) | m2 |  | 1,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883-5 | Сетка из стекловолокна | m2 | 1,0000 |  |
| 98 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: тротуарные консоли) beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 , ar - ra A500C - 1418.8kg | m3 |  | 23,62 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |
|  | 26631021000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 | 1,0400 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1040 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |
|  | 2710703517201-4 | Armatura A500C | t | 0,0601 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9540 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,4640 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 1,0600 |  |
| 99 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 36,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 100 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 36,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 0,0770 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 101 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 2.4 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.48 | buc |  | 180,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 102 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (ancora chimica) | kg |  | 8,54 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 648-1 | Ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 103 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 113,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 104 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 562,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 105 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 |  | 14,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 106 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (mastic bituminos) | kg |  | 37,80 |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 107 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,36 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-1 | Tevi din PVC diametrul exterior 75 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 108 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,3 л/м2 | t |  | 0,10 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 109 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см механически) BA 16 50/70 , k=1.75 ,consum-0.0972 t/m2 | m2 |  | 334,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-BA16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 110 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,3 л/м2 | t |  | 0,10 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 111 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие BA 16 50/70 ), consum-0.0972 t/m2 | m2 |  | 334,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013-BA 16 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 112 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 180,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 113 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m |  | 180,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 114 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 73,80 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 115 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового H2A W4) | t |  | 2,45 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-1 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H2A W4 zincate | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 116 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P1 | kg |  | 127,70 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 117 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 |  | 3,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 118 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (rasina ancora chimica) | kg |  | 9,89 |
|  | 2462106110376-1 | Rasina ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
| 119 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t |  | 3,86 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) перильное ограждение | t | 1,0000 |  |
| 120 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах) | t |  | 3,86 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
| 121 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P1 | kg |  | 17,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 122 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 |  | 0,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 123 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (rasina ancora chimica) | kg |  | 1,31 |
|  | 2462106110376-1 | Rasina ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 5. Racordarea podului cu terasamentul |  |  |  |
| 124 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire LA20 fr16-32 | m3 |  | 26,68 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta de granit LA20 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0050 |  |
| 125 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 126 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat C25/30 XC2 XF2 cu dimensiunile de 330x63x50 cm.) | buc |  | 4,00 |
|  | 2666122851120-3363 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei din beton armat dimensiunea de 330x63x50 cm., geut.2.475 t.) beton C30/37 XC2 XF2 | m3 | 0,9900 |  |
| 127 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 128 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina -dale de racordare 600x98x30cm C25/30 XC2 XF2 | buc |  | 12,00 |
|  | 26661228005444-6098 | Dale de racordare 600x98x30 beton C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,7000 |  |
| 129 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 130 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina -dale de racordare 600x124x30cm C25/30 XC2 XF2 | buc |  | 2,00 |
|  | 26661228005444-60124 | Dale de racordare 600x124x30 beton C25/30 XC2 XF2 | m3 | 2,1700 |  |
| 131 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale fundatie sub parapet C25/30 XC2 XF2 | m3 |  | 0,84 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1-C25/30 | Beton C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 132 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri D100 | 1 km |  | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-2 | Tevi din PVC HDPE SN8 diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 133 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea blocului longrinei C25/30 XC2 XF2 | m3 |  | 0,48 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C25/30 | Beton gata preparat marca C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 134 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea dalelor de racordare beton C25/30 XC2 XF2 | m3 |  | 1,20 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C25/30 | Beton gata preparat marca C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 135 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat ar-ra A240 - 25.8 kg, | kg |  | 25,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100-3 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 136 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (слой из мембраны Texnoelast Most C, просто уложенного без приклеиваиня) | m2 |  | 8,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132600452 | Folie de hidroliz.tip Tehnoelast Most calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0005 |  |
| 137 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 8 cm | m2 |  | 8,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7300 |  |
|  | 565222 | Mortar ciment M20 | m3 | 0,0830 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0110 |  |
| 138 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 206,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 139 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 206,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0093 |  |
| 140 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 14,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 141 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 131,76 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 142 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 X0) | m |  | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton clasa C16/20 XO | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0060 |  |
|  | 266612280028-3015 | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,0050 |  |
| 143 | material | Beton C16/20 (se exclude la norma DE10E) | m3 |  | -0,26 |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton clasa C16/20 XO | m3 | 1,0000 |  |
| 144 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового H2A W4) zincat 30 m | t |  | 0,82 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-1 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H2A W4 zincate | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 145 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового H2 W4) zincat 72 m | t |  | 1,79 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-2 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H2 W4 zincate | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 146 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri 12.6 m | t |  | 0,54 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) перильное ограждение | t | 1,0000 |  |
| 147 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах) | t |  | 0,54 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
|  |  | 6. Executarea conurilor si lucrari de consolidare |  |  |  |
| 148 |  | Nisip-prundis fr 0-63 GA75 | m3 |  | 2 900,00 |
|  | 1421102200525-1 | Nisip-prundis fr 0-63 GA75 balast | m3 | 1,0000 |  |
| 149 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 29,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,6500 |  |
| 150 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 |  | 23,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut. | 1,1800 |  |
| 151 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut. | 10,9000 |  |
| 152 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 145,00 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,1000 |  |
| 153 | Dl130 | Consolidarea acostamentelor cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm C30/37 XC4 XD1 XF2) h=12 см ) | 100m2 |  | 8,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 15,1450 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta de granit 16-32 mm LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,4600 |  |
| 154 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 |  | -8,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 155 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in banhetelor A240 plasa sudata | kg |  | 1 769,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton A240 plasa sudata | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 156 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 569,00 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 157 | Pret | Scanduri tratate | m3 |  | 8,00 |
|  | 2320322600-1 | Scanduri tratate | m3 | 1,0000 |  |
| 158 | Dl130 | Consolidarea acostamentelor cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm C35/45 XC4 XD3 XF4) h=12 см н) | 100m2 |  | 0,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 15,1450 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta de granit 16-32 mm LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,4600 |  |
| 159 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 |  | -0,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 26631021000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 160 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in banhetelor A240 plasa sudata | kg |  | 62,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton A240 plasa sudata | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 161 | Dl119 | Fundatii monolite din beton / la edificiile artificiale Упор из монолитного бетона C25/30 XF2 50x40 cm | m3 |  | 19,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 162 | Dl119 | Fundatii monolite din beton \ la edificiile artificiale Упор из монолитного бетона C25/30 XF2 21x75 cm | m3 |  | 8,83 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 163 | Dl129 | Umpluturi cu piatra de granit pentru edificii artificiale la drumuri risbermei din piatra sparta de granit CP90/250 | m3 |  | 163,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201323-1 | Piatra bruta de granit CP90/250 | m3 | 1,0100 |  |
| 164 | PK29A | Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat (лестницы на откосах) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 , ar - ra A240 - 219.0 kg, ,A500C - 148.0kg | m |  | 18,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 2,0600 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,5100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 0,2540 |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton A240, A500C | kg | 19,4200 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0090 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,2800 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,0810 |  |
| 165 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 84,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 166 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 |  | 2,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 167 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (основание из щебня) LA 20 fr.16-32 | m3 |  | 2,93 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 168 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,73 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001-1 | Constructii metalice (перильное ограждение) | t | 1,0000 |  |
| 169 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice | t |  | 0,73 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
|  |  | 7. Casiu pe taluz |  |  |  |
| 170 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 171 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 3,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 172 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 266310210000-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 173 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B6 C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 86,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2666122800611-B6 | Element prefabricat din beton armat B 6 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.022m3/1 buc | buc | 1,0000 |  |
| 174 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 175 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 176 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 266310210000-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 177 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.079 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 16,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 | Element prefabricat din beton armat Б-5 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.079 m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 178 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б2-20-25) 0.023 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 16,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-Б-2-20 | Element prefabricat din beton armat Б2-20-25 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.023 m3/1 buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 179 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б1-20-50) 0.1 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 40,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-Б-1-20 | Element prefabricat din beton armat Б1-20-50 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.1 m3/1 buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 180 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 5,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 181 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 182 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 266310210000-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 183 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.079 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 24,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 | Element prefabricat din beton armat Б-5 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.079 m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 184 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.088 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-900 | Element prefabricat din beton armat Б-9 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.088 m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
|  |  | 8. Demolarea elementelor constructiei existente (Разборка существующих конструкций) |  |  |  |
| 185 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Демонтаж перил) K-0.7 | t |  | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
| 186 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 187 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 5,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 188 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 28,50 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 189 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,29 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 |  |
| 190 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 71,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 191 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 91,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 |  |
| 192 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,91 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 |  |
| 193 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 219,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 194 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat strat de egalizarea | m3 |  | 45,60 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,3740 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,1870 |  |
| 195 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,46 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 |  |
| 196 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 109,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 197 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 17,90 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 198 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,18 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 |  |
| 199 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 45,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 200 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 170,30 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 201 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 1,70 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 |  |
| 202 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 425,75 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 203 | PI06E | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf 60t Demontare K=0.8 | buc |  | 30,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737-60t | Macara pe pneuri 60 T, cu brat cu zabrele | h-ut. | 5,5800 |  |
| 204 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 301,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 205 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din demontate | t |  | 301,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,0800 |  |
| 206 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 7,20 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 207 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 |  |
| 208 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 18,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 209 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 1,50 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 210 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,02 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 |  |
| 211 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 3,75 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 212 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 7,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 |  |
| 213 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 1 400,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 214 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 215 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II curatirea albiei | 100 m3 |  | 6,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 |  |
| 216 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 1 140,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1049 |  |
| 217 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 4,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,0740 |  |
| 218 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 16-63 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 8-16 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 4-8 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |
| - Lucrări de amenajare a drumului de acces |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Drum de piatra sparta 1750 ml |  |  |  |
| 1 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase ??? | ha |  | 0,260 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 3,9000 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,9000 |  |
| 2 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 4,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 9,750 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1 610,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 6 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I k=4 | 100 m3 |  | 9,750 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1300 |  |
| 7 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude) | 100 m3 |  | 4,550 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 750,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 9 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II largirea transeelor | 100m2 |  | 6,500 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 |  | 1,950 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 11 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II a partii carosabile | 100m2 |  | 93,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare 40-63 16-25, LA30, h=5 cm | m3 |  | 465,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare 40-63 16-25, LA30, h=24 cm | m3 |  | 156,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare 40-63 16-25, LA30, h=15 cm | m3 |  | 1 046,250 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 2. Imbracaminte rutiera, 300 ml |  |  |  |
| 15 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 2000 мм) | m2 |  | 1 800,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0036 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0050 |  |
| 16 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 126,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,540 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 18 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8 l/m2 | t |  | 1,440 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 19 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 | t |  | 217,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070-BA 16 | Beton asfaltic BA 16 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 20 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t |  | 0,540 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 50/70) h=6 cm k=1.5 | m2 |  | 1 800,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000001311-BA16 | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з BA 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 22 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 8,640 |
|  | 11110001000-BA16 | Beton asfatic marunt, BA16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Indicatorie rutiere |  |  |  |
| 23 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30) | buc |  | 6,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0580 |  |
|  | 2811106301794-230 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 1,0000 |  |
| 24 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc |  | 28,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0580 |  |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 25 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM3.35) | buc |  | 14,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0780 |  |
|  | 2811106301794-3.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM3.35 | buc | 1,0000 |  |
| 26 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-800 | buc |  | 5,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-80 | Indicatoare D-800 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 27 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare BH 250x1000 | buc |  | 4,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-2510 | Indicatoare 250x1000 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 28 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare BH 330x1000 | buc |  | 7,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-33010 | Indicatoare 330x1000 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 29 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare BH 850x1200 | buc |  | 7,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-33010 | Indicatoare 330x1000 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 30 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1200x1200 | buc |  | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-120120 | Indicator 1200x1200 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 31 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1500x1200 | buc |  | 6,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-150120 | Indicator 1500x1200 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 32 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x330 | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-200330 | Indicator 2000x330 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| - Lucrări de amenajare a rampelor de acces |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 1 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,530 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5900 |  |
| 2 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II | 100 m3 |  | 0,530 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7600 |  |
| 3 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I incarcare | 100 m3 |  | 0,530 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92 | t |  | 63,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 159,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 1,590 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 286,920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 2. Lucrari terasament |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,540 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 99,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,970 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 371,670 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 |  | 2,250 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 13 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I incarcare | 100 m3 |  | 1,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 126,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 15 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 4,300 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 16 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II acostamente | 100m2 |  | 1,350 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 17 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 15,180 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 18 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 5,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 19 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 7,000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 20 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 7,000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 3. Amenajarea sistemul rutier |  |  |  |
| 21 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm | m2 |  | 1,510 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601-300 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 22 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 | m2 |  | 1,510 |
|  | 14111222016601-300 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0126 |  |
| 23 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast, amestec optimal 0-63, GA, conform SM EN 13285 h=20 cm | m3 |  | 303,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 24 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare 40-63 impanata cu split 16-25, LA30, h=24 cm | m3 |  | 257,520 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 25 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8 l/m2 | t |  | 0,860 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 26 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70) | m2 |  | 977,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 27 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 0,290 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 28 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 50/70) h=5 cm k=1.25 | m2 |  | 977,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000001311-BA16 | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з BA 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 29 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 3,910 |
|  | 11110001000-BA16 | Beton asfatic marunt, BA16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 30 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового H1A W3) 208 ml | t |  | 3,540 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-111 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H1A W3 | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |